TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projektová dokumentace řeší využití volných stávajících ploch pro vybudování parkoviště a hřiště v blízkosti bytových domů v ul. Gorkého v Litvínově. Jedná se o volná prostranství a místní komunikace. Je navrženo 17 nových parkovacích stání a hřiště velikosti 9 x 15 m. Hřiště bude s asfaltovým povrchem.

Dále je řešen návrh 5 šikmých parkovacích stání na spojce ulic Gorkého x PKH.

Řešena jsou i další parkovací stání nad bytovým domem v ul. Czedikova. Provede se rekonstrukce komunikace před garážemi a vybuduje 11 nových parkovacích stání.

Projektová dokumentace skládá z těchto stavebních objektů:

SO 01 – Parkoviště a hřiště v ul. Gorkého

SO 02 – Parkovací záliv v ul. Gorkého

SO 03 – Rozšíření parkovacích stání ul. Czedikova

SO 01 – Parkoviště a hřiště v ul. Gorkého

Objekt řeší vybourání stávajících asfaltových ploch, návrh 17 nových parkovacích stání a nové oplocené hřiště.

Plocha parkoviště je navržena ze zatravňovací dlažby (např. BEST KROSO). Jednotlivá parkovací stání jsou navržena kolmá o šířce 2,50 m (2,75 m u krajních stání, 3,50 m pro stání ZTP). Délka stání je 4,50 m.  Parkovací plochy jsou ohraničeny betonovými obrubníky 150/150/1000 mm s převýšením 50 mm nad vozovkou a obrubníky 150/250/1000 mm s převýšením 100 mm. Vyznačení jednotlivých parkovacích stání a vodorovná dopravní značka č. V 10f se provede z dlažby červené barvy. Stání pro ZTP se dále osadí svislou dopravní značkou č. IP 12 se symbolem č. O 1. Na severních okrajích parkovacích ploch bude vyznačen dopravní stín vodorovnou značkou č. V 13a.

Svahy od parkovací plochy částečně zasáhnou do stávajícího živého plotu. Ten bude podle potřeby upraven nebo odstraněn. Současně bude přesazen stávající strom kolidující s parkovací plochou. Průměr jeho kmene je 50 mm.

Konstrukce vozovky parkoviště:

Betonová zatravňovací dlažba 	DL I		ČSN 73 6131 – 1. část	  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Sorpční geosyntetikum REO Fb NTRF 12

Celkem 										470 mm

Pro ochranu spodních vod před znečištěním ropnými produkty bude v podloží položena sorpční textilie ReO Fb.

Komunikace mezi parkovacími plochami je navržena v šířce 6,0 m a bude s povrchem z asfaltového betonu. Napojí se na stávající komunikaci. Stávající kryt se odřízne a po vybudování nové komunikace se spára opatří asfaltovou zálivkou.

U jižního okraje komunikace se provede zapuštěný obrubník na plnou výšku, aby srážková voda mohla odtékat přímo do terénu.

Konstrukce živičné komunikace:

Asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										450 mm

Projekt dále řeší vybudování propojovacího chodníku, který odděluje parkovací plochu od nového dětského hřiště. Chodník je navržen z betonové dlažby v šířce 1,50 m – 2,25 m. Chodník je uzavřen do betonových obrubníků 80/250/500 mm s převýšením 60 mm. Podél hřiště a na dolní (jižní) hraně bude zapuštěn na plnou výšku, aby bylo umožněno odtékání srážkové vody do terénu.

V místech napojení chodníku na komunikaci se provede snížení obrubníku na 20 mm resp. na 0 mm na jižní straně. Tato část chodníku se doplní o varovný pás šířky 400 mm z reliéfní dlažby, která bude mít barvu kontrastní oproti barvě chodníku.

Konstrukce chodníku:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  60 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  30 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

Celkem 										240 mm

Předmětem projektu je dále návrh dětského hřiště s povrchem z asfaltového betonu.  Hřiště je navrženo o rozměrech 9,0 x 15,0 m a bude oplocené. Na hřišti se osadí branka o velikosti 
3,0 x 2,0 m, která se napevno přišroubuje k základové patce. Na opačné straně bude osazen basketbalový koš ve „venkovním“ provedení, odolný proti vandalismu, který bude napevno osazen do betonového základu. Jako příklad je uveden koš v provedení „ANTIVANDAL“ – s kovovým nosným sloupkem desky 150/150/4 mm, s vyložením 165 cm, kovovou deskou 180/105 cm, s řetízky namísto síťky.

Oplocení:

Oplocení hřiště výšky 4m z čtyřhranného pletiva a plotových poplastovaných sloupků kotvených do betonových patek. U terénu osazeny podhrabové desky .

Základy

monolitické betonové patky C 20/25 s betonáží např. do korudovaných trubek ø400mm

Sloupky

Plotový sloupek poplastovaný délky 520cm

průměr 60mm

sloupky pozinkované + poplastované RAL 6005-tmavě zelená

Součástí jsou i pozinkované držáky podhrabových desek a zákrytový plastový klobouček pro sloupek průměru 60mm

Ztužení  - vzpěry

Poplastovaná vzpěra plotová 280cm

Průměr 28mm, barva zelená RAL 6005

Dodávka včetně koncovky a hákového šroubu. Kotveny pozinkovanými úchyty na horní hranu podhrabových desek

Pletivo

Plotové pletivo čtyřhranné poplastované výšky 400cm

Průměr drátu 2,5mm, Barva zelená

Dodávka včetně napínacího drátu

Podhrabové desky

Podhrabové desky prefabrikované betonové tl. 50mm, výšky 300mm

Uložení do typových držáků z pozinkované oceli

Bude odstraněna 1 kovová konstrukce basketbalového koše, 2 parkové lavičky, 2 ocelové sloupky na síť na původním hřišti a oplocení z drátěného pletiva a ocelových sloupků výšky 
cca 3,0 m a délky 25,0 m. Vše včetně základů.

SO 02 – Parkovací záliv v ul. Gorkého

Tento záliv je navržen na spojce mezi ul. Podkrušnohorská a Gorkého. Stávající vozovka má podélný sklon až 12,8 %, šířka jízdního pruhu je zde 3,50 m. Z těchto důvodů je navržen záliv se šikmým stáním vozidel pod úhlem 60°.

Plocha parkoviště je navržena ze zatravňovací dlažby (např. BEST KROSO). Jednotlivá parkovací stání jsou navržena o šířce 2,75 m, délka stání je 4,70 m.  Parkovací plochy jsou ohraničeny betonovými obrubníky 150/150/1000 mm s převýšením 50 mm nad vozovkou a obrubníky 150/250/1000 mm s převýšením 100 mm. Vyznačení jednotlivých parkovacích stání se provede z dlažby červené barvy.

Parkovací plocha částečně zasáhne do stávajícího živého plotu. Ten bude podle potřeby upraven nebo odstraněn. Bude nutné pokácet 1 stávající strom kolidující s parkovací plochou. Průměr jeho kmene je cca 50 cm.

Konstrukce vozovky parkoviště:

betonová zatravňovací dlažba 	DL I		ČSN 73 6131 – 1. část	  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Sorpční geosyntetikum REO Fb NTRF 12

Celkem 										470 mm

Pro ochranu spodních vod před znečištěním ropnými produkty bude v podloží položena sorpční textilie ReO Fb.

SO 03 – Rozšíření parkovacích stání ul. Czedikova

Objekt řeší nová parkovací stání nad bytovými domy v ulici Czendikova. Pro jejich umístění je využita stávající štěrková plocha před garážemi. Ke garážím vede asfaltová komunikace s rozbitým povrchem. Před garážemi jsou plochy částečně betonové a částečně asfaltové.

Návrh zahrnuje novou živičnou komunikaci šířky 5,0 m a 11 kolmých parkovacích stání. Nová komunikace se provede pouze na pozemcích města Litvínov.

Stávající kryt plochy před garážemi (beton a asfalt) se odřízne ve vzdálenosti 0,5 m od hrany navrhované komunikace. Od obrubníku ohraničujícího okraj vozovky se provede plynulé napojení na stávající plochy a spára se opatří asfaltovou zálivkou.

Na straně před garážemi se osadí betonový obrubník 150/250/1000 mm s převýšením nad vozovkou 20 mm, aby bylo umožněno plynulé najetí ke garážím.

Na straně navrhovaného parkoviště se osadí betonový obrubník 80/250/500 mm, který se zapustí na plnou výšku, aby se umožnilo stékání srážkové vody na plochu parkoviště, kde bude zasakována zatravňovací dlažbou.

Mezi parkovištěm a nezpevněnými plochami se osadí beton. obrubníky 150/250/1000 mm s převýšením 100 mm. Tyto obrubníky se osadí se vzájemnými mezerami 10 – 15 mm, aby se voda při velkých srážkách nezadržovala na parkovacích stáních. Převážná část srážkové vody se vsákne do zatravňovací dlažby.

V ostatních částech se nová komunikace ohraničí betonovými obrubníky 150/250/1000 mm s převýšením 120 mm.

Komunikace je navržena v šířce 5,0 m a bude s povrchem z asfaltového betonu. Napojí se na stávající komunikace. Stávající kryt se odřízne a po vybudování nové komunikace se spára opatří asfaltovou zálivkou.

Konstrukce živičné komunikace:

Asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										450 mm

Plocha parkoviště je navržena ze zatravňovací dlažby (např. BEST KROSO). Jednotlivá parkovací stání jsou navržena o šířce 2,75 m, délka stání je 4,50 m. Vyznačení jednotlivých parkovacích stání se provede z dlažby červené barvy.

Podél spodní hrany parkoviště se osadí ocelové svodidlo v délce 30,0 m.

Konstrukce vozovky parkoviště:

betonová zatravňovací dlažba 	DL I		ČSN 73 6131 – 1. část	  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Sorpční geosyntetikum REO Fb NTRF 12

Celkem 										470 mm

Pro ochranu spodních vod před znečištěním ropnými produkty bude v podloží položena sorpční textilie ReO Fb.

Všechny stávající povrchy komunikací a chodníků budou vybourány včetně obrubníků. Navrhované komunikace budou mít kompletní skladbu vozovky.

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa, u chodníků a u hřiště pak musí být Edef,2 = min. 30,0 MPa. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Protože rekonstruovaná komunikace leží v bezprostřední blízkosti bytových domů, je potřeba hutnění konstrukčních vrstev vozovky provádět pouze statickými válci.

Pro potřeby rozpočtování je navržena sanace zemní pláně pomocí kameniva na 50% plochy komunikace. Na parapláň, která bude 300 mm pod úrovní zemní pláně, se rozprostře separační geotextilie GEOLON PP 15. Na ni se položí vrstva štěrkodrti tloušťky 250 mm, který se zhutní a „utáhne“ lomovým odvalem tloušťky 50 mm. Tím bude připravena zemní pláň pro konstrukci vozovky. Sanace bude prováděna po částech a bude kontrolována únosnost zemní pláně. Podle skutečně naměřených hodnot je možné tloušťku sanační vrstvy upravit – zvětšit či zmenšit. Fakturována bude podle skutečně provedených prací.

Nezpevněné plochy dotčené stavbou budou ohumusovány v tloušťce 100 mm a osety travním semenem.

Stávající sdělovací kabely, kabely NN, VN a VO se pod rekonstruovanými plochami položí do kabelových dělených chrániček DN 110.

Poklopy šachet, ventilů a šoupat budou rektifikovány a vyměněny za nové.

Přestože je snahou nový povrch komunikace zachovat ve výškách povrchu stávajícího nebo nad ním, místy k jeho snížení dochází. Při zemních pracích je nutné dbát velké opatrnosti a všechny sítě vytýčit směrově i výškově.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

SPECIFIKACE  PRACÍ

SO 01 – Parkoviště a hřiště v ul. Gorkého

Živičná vozovka     ………………….…………..….……………………		   180 m2

Parkovací stání     ………………………………………………………..		   195 m2

Zatravňovací červená dlažba     …………………………………………		       4 m2

Chodník     ………………………………………………………………		   105 m2

Reliéfní dlažba – kontrastní barva     ……………………………………		       4 m2

Hřiště – asfalt     …………………………………………………………		   135 m2

Betonový obrubník 150/250/1000 mm     ……………..………………...		     70 m

Betonový obrubník 150/250/1000 mm – R = 1,0 m     …..……………...		       4 ks

Betonový obrubník 150/150/1000 mm     ……………..………………...		     56 m

Betonový obrubník 80/250/500 mm      …………………………………		   125 m

Betonový obrubník 80/250/500 mm – R = 1,0 m     …..………………..		       6 ks

Odříznutí asfaltového krytu + asfaltová zálivka (páska)     …………….		     15 m

Vybourání silničních betonových obrubníků     ………………………..		     25 m

Vybourání živičného povrchu vozovky prům. tl. 100 mm     ….………		   490 m2

Vybourání betonové betonové dlažby tl. 60 mm     ……………..……..		     25 m2

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (A 15)     …….		       1 ks

Kabelové chráničky dělené – DN 110 mm     .............................................		   135 m

Sanace zemní pláně – tl. 300 mm (+ výkop)     …………………………...		   300 m2

Výkop pro sanaci     ………………………………………………………		     90 m3

Výkop     …………………………………………………………………..		   120 m3

Násyp     …………………………………………………………………..		     80 m3

Ohumusování tl. 100 mm a osetí nezpevněných ploch dotčených stavbou     	   110 m2

Přesazení stromu s průměrem kmene 50 mm     …………………………		       1 ks

Branka na hřiště 3,0 x 2,0 m     …………………………………………..		       1 ks

Basketbalový koš     ……………………………………………………...		       1 ks

Svislá dopravní značka č. IP 12 se symbolem č. O 1     …………………		       1 ks

Vodorovná dopravní značka č. V 13a – vyznačená barvou:

čára tl. 0,50 m     …………………………………………		     16 m

čára tl. 0,125 m     ………………………………………..		     14 m

SO 02 – Parkovací záliv v ul. Gorkého

Parkovací stání     ………………………………………………………..		     75 m2

Zatravňovací červená dlažba     …………………………………………		       1 m2

Betonový obrubník 150/250/1000 mm     ……………..………………..		     30 m

Betonový obrubník 150/150/1000 mm     ……………..………………..		     16 m

Vybourání silničních betonových obrubníků     ………………………..		     16 m

Kabelové chráničky dělené – DN 110 mm     .............................................		       7 m

Pokácení stromu s průměrem kmene 500 mm     …………………………		       1 ks

Sanace zemní pláně – tl. 300 mm (+ výkop)     …………………………...		     35 m2

Výkop pro sanaci     ………………………………………………………		     10 m3

Výkop     …………………………………………………………………..		     65 m3

Ohumusování tl. 100 mm a osetí nezpevněných ploch dotčených stavbou     	     30 m2

SO 03 – Rozšíření parkovacích stání ul. Czedikova

Živičná vozovka     ………………….…………..….……………………		   410 m2

Parkovací stání     ………………………………………………………..		   140 m2

Zatravňovací červená dlažba     …………………………………………		       2 m2

Betonový obrubník 150/250/1000 mm     ……………..………………...		   160 m

Betonový obrubník 150/250/1000 mm – R = 1,0 m     …..……………...		     10 ks

Betonový obrubník 150/250/1000 mm – R = 0,5 m     …..……………...		       2 ks

Betonový obrubník 80/250/500 mm      …………………………………		     32 m

Odříznutí asfaltového krytu + asfaltová zálivka (páska)     …………….		     75 m

Odříznutí betonové desky tl. 150 mm     ……………………………….		     25 m

Vybourání živičného povrchu vozovky prům. tl. 100 mm     ….………		   360 m2

Vybourání betonové desky tl. 150 mm     ……………………………..		     60 m

Vybourání betonové betonové dlažby tl. 80 mm     ……………..……..		     55 m2

Kabelové chráničky dělené – DN 110 mm     .............................................		     35 m

Sanace zemní pláně – tl. 300 mm (+ výkop)     …………………………...		  275 m2

Výkop pro sanaci     ………………………………………………………		   85 m3

Výkop     …………………………………………………………………..		  280 m3

Ohumusování tl. 100 mm a osetí nezpevněných ploch dotčených stavbou     	   170 m2

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Name: 			osa 1

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		977790,171		791596,507

(             ) TK 			0+006.45		977785,537		791592,022

Tangent Direction:             48.96

Tangent Length:              6,449

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+013.03		977780,806		791587,444

Total Central Angle:              36.24

1st Subtangent Distance:              6,584

2nd Subtangent Distance:              6,584

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+006.45		977785,537		791592,022

VB 			0+013.03		977780,806		791587,444

(             ) KK 			        			977801,184		791575,853

(             ) KT 			0+019.26		977779,290		791581,037

Curve Radius:             22,500   Curve Length:        12,810

DOC:             282.94     Long Chord:        12,637

Circular Curve Delta:              36.24 External Dist.:         0,943

Curve Deflection:              18.12

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+019.26		977779,290		791581,037

(             ) KÚ 			0+076.37		977766,132		791525,464

Tangent Direction:             85.20

Tangent Length:             57,110

Total Length of Alignment:             76,368

Alignment Name: 			osa 2

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		977835,562		791492,630

(             ) KÚ 			0+036.79		977800,577		791504,017

Tangent Direction:            379.97

Tangent Length:             36,791

Total Length of Alignment:             36,791

Alignment Name: 			osa 3

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		977861,214		791478,498

(             ) KÚ 			0+028.65		977834,824		791489,653

Tangent Direction:            374.54

Tangent Length:             28,650

Total Length of Alignment:             28,650

Bod			      „Y“		      „X“		 „Z“

01			791594.7100		977791.9100		370.65

02			791590.2254		977787.2759		371.44

03			791585.7411		977783.7995		371.80

04			791580.4611		977781.7224		371.90

05			791591.1848		977779.0387		372.65

06			791591.0376		977779.6476		372.54

07			791589.5190		977780.2499		372.27

08			791585.7130		977778.2107		372.09

09			791581.6130		977776.8569		372.10

10			791574.8013		977775.2442		372.00

11			791570.4223		977774.2074		372.00

12			791567.8593		977778.7388		371.80

13			791566.6558		977779.4815		371.80

14			791565.8495		977782.8874		371.70

15			791554.1237		977780.1113		372.00

16			791555.1605		977775.7323		372.20

17			791556.3124		977770.8668		372.40

18			791545.8524		977778.1530		372.10

19			791546.8891		977773.7741		372.30

20			791548.0411		977768.9086		372.50

21			791540.1242		977776.7968		372.07

22			791541.1609		977772.4179		372.22

23			791542.3128		977767.5524		372.42

24			791541.5701		977766.3490		372.45

25			791536.4132		977775.9182		372.20

26			791537.2196		977772.5124		372.28

27			791536.4768		977771.3089		372.32

28			791535.6635		977771.4695		372.30

29			791533.1329		977772.3994		372.20

30			791524.6058		977772.5959		372.00

31			791524.5424		977769.8467		372.20

32			791524.6702		977768.8666		372.30

33			791525.5062		977765.9854		372.45

34			791531.3871		977767.6918		372.40

35			791533.8907		977766.2316		372.57

36			791535.1811		977760.7792		372.90

37			791542.4795		977762.5065		372.75

38			791497.2252		977812.6833		365.41

39			791493.5818		977808.7190		365.74

40			791493.5818		977808.7190		364.30

41			791492.2628		977827.7650		364.02

42			791477.2000		977829.2500		363.08

43			791474.3500		977829.9700		363.15

44			791480.2919		977831.1351		363.19

45			791479.0633		977832.8533		363.25

46			791481.4934		977834.8647		363.15

47			791479.4625		977834.0957		363.20

48			791486.0117		977835.7334		363.32

Bod			      „Y“		      „X“		 „Z“

49			791484.8752		977838.4219		363.15

50			791480.7304		977836.6698		363.00

51			791478.6579		977835.7937		363.10

52			791470.3682		977832.2895		363.10

53			791464.5277		977846.1057		363.00

54			791472.8175		977849.6100		363.00

55			791474.8900		977850.4860		362.85

56			791479.0348		977852.2382		362.65

57			791476.7663		977857.6046		362.49

58			791475.8453		977857.2153		362.56

59			791472.6215		977855.8525		362.65

60			791470.6227		977855.0076		362.75

61			791469.9803		977856.5274		362.73

62			791470.5120		977857.8378		362.71

63			791472.9566		977857.2427		362.65

64			791476.3770		977858.5257		362.45

65			791475.7345		977860.0455		362.40

66			791481.2611		977862.3817		362.40

67			791482.3803		977862.8548		362.28

68			791481.9035		977860.8619		362.45

69			791482.2929		977859.9408		362.49

70			791483.2139		977860.3301		362.56

71			791482.9854		977861.4821		362.33

72			791486.4377		977861.6929		362.65

73			791488.7062		977856.3264		362.81

74			791484.5614		977854.5743		362.65

75			791484.4144		977866.9221		361.70

76			791485.8943		977867.2803		361.71

77			791483.9754		977868.6902		361.60

78			791485.4627		977869.0373		361.61

79			791484.5880		977870.6910		361.41

80			791485.4890		977870.9440		361.38

81			791494.3223		977843.0409		363.29

82			791490.1774		977841.2888		363.13

83			791494.9690		977841.5109		363.24