- Architektonické a stavebně technické řešení

  - Účel objektu

Zájmovým objektem je Základní škola Janov ležící v západní části města Litvínov, katastrální území Janov u Litvínova.  Jde o komplex několika navzájem propojených vícepodlažních pavilonů.

Projektová dokumentace se zabývá zajištěním bezbariérového přístupu do školy a učeben a vybudováním bezbariérové toalety v podlaží s učebnami.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce a modernizace stávajících odborných učeben, včetně jejich vybavení nábytkem a pomůckami. Řešenými odbornými učebnami jsou:

- cvičná kuchyňka v 1np pavilonu C ( m.č. 1.03 )

- učebna chemie + fyziky v 1np pavilonu C ( m.č. 1.01 )

- učebna jazyků + počítačů v 1np pavilonu C ( m.č. 1.04 )

- dílny v 1np pavilonu D ( m.č. 1.10)

Bezbariérovost přístupu do řešených učeben je řešena komplexně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. i pro užívání zrakově a sluchově postižených osob.

Vzhledem k malému rozsahu nebude odděleno architektonické a stavebně technické řešení a konstrukční řešení.

Podklady:

- částečná dokumentace objektů z r.1996

- vlastní doměření dotčených částí objektu

- vlastní fotodokumentace

- konzultace se zadavatelem

Projekt je zpracován v rozsahu nutném pro realizaci stavby

  - Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Škola byla postavena jako pavilonová v 70.letech minulého století. Hlavním vstupním a administrativním objektem je pavilon A+A1+A2, v pavilonech B+C jsou 1. a 2. stupeň ZŠ, v pavilonu D dílny a odborné učebny, v pavilonu E stravování a v pavilonu F tělocvična. Dalšími dvěma nezávislými pavilony jsou G+J: služební byt a družina.

Hlavním vstupním a současně propojujícím objektem je pavilon A+A1+A2. Výškový rozdíl cca 0.19m vně hlavního vstupu pavilonu A, společně s nevyhovujícími rozměry nástupní plošiny před objektem, je řešen rozšířením plošiny a zřízením nové přístupové komunikace. S ohledem na malý výškový rozdíl je možné zvolit sklon rampy 1:8 ( rampa kratší než 3m ). Kromě této drobné úpravy před vstupem budou veškeré ostatní práce probíhat uvnitř objektů.

Odborné učebny se nacházejí v pavilonech C a D. Výškový rozdíl v pavilonu D mezi -1.pp a 2.np  je 7,2m. Překonání tohoto výškového rozdílu je navrženo šikmou schodišťovou plošinou s vlastní nosnou konstrukcí, situovanou do schodišťového prostoru pavilonu D.

S ohledem na skutečnost, že proběhne kompletní rekonstrukce učeben, včetně jejich nového vybavení zařizovacími předměty, povrchovými úpravami ( obklady, nátěry, malby )  a nábytkem s vazbami na nové rozvody vody, VZT a elektro – bez výměny hlavních rozvodů, je koncepce rekonstrukce navržena takto: v prostoru učeben jsou navržena nová SDK jádra s kompletními povrchovými úpravami. Pro případnou kompletní rekonstrukci rozvodů budou v průběhu rekonstrukce v chodbách vyznačeny rozsahy stávajících instalačních jader ( způsob dle domluvy s provozovatelem ). Rekonstrukci je poté možné provádět z prostoru chodby odstraněním vyznačené části SDK příčky a nezasahovat do již zrekonstruovaných učeben.

Bezbariérové WC:

V 1.np pavilonu C, kde jsou kromě dílen navrženy všechny odborné učebny, bude upraveno stávající příležitostné WC na WC pro imobilní. Stávající ohraničující konstrukce budou ponechány pouze bude zvětšen dveřní otvor a upraven a vybaven vnitřní prostor v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.

Odborné učebny:

Prostory odborných učeben nevyhovují současným nárokům na výuku. Nášlapné vrstvy podlah z PVC jsou značně opotřebované, omyvatelné emailové nátěry soklů stěn nevyhovují z estetického hlediska. Z hlediska akustiky nejsou prostory tříd řešeny vůbec. Vnitřní vybavení a mobiliář jsou technicky a morálně zastaralé.

Cvičná kuchyňka v 1.np pavilonu C ( m.č. 1.03  ):

Učebna je navržena jako multifunkční. Jsou navržena čtyři kuchyňská pracoviště v prostoru, s možností procházení vyučující. Ve vstupní části jsou situovány mobilní stoly a židle s možností různého přestavění dle konkrétního využití.

Prostorové požadavky:

- učitel				4 x 1		= 4,00 m2

- žáci				4 x 14		= 56,00 m2

Celkem					= 60,00 m2

Místnost č. 1.03				= 62,95  m2

Požadavky § 4 odst. 2 vyhlášky 410/2005 Sb. a § 46 NV 361/2007 Sb. jsou splněny.

Učebna jazyků a počítačů v 1.np pavilonu C ( m.č. 1.04  ):

Prostorové požadavky:

- učitel				2 x 1		= 2,00 m2

- žáci				2 x 24		= 48,00 m2

Celkem					= 50,00 m2

Místnost č. 1.04				= 64,40  m2

Požadavky § 4 odst. 2 vyhlášky 410/2005 Sb. a § 46 NV 361/2007 Sb. 	jsou splněny.

Učebna chemie+fyziky v 1.np pavilonu C ( m.č. 1.01  ):

- učitel				2 x 1		= 2,00 m2

- žáci				2 x 24		= 48,00 m2

Celkem					= 50,00 m2

Místnost č. 1.01				= 84,31  m2

Požadavky § 4 odst. 2 vyhlášky 410/2005 Sb. a § 46 NV 361/2007 Sb. 	jsou splněny.

Dílna v 1.np pavilonu D ( m.č. 1. 10  ):

- učitel				4 x 1		= 4,00 m2

- žáci				4 x 20		= 80,00 m2

Celkem					= 84,00 m2

Místnost č. 1.01				= 85,97  m2

Požadavky § 4 odst. 2 vyhlášky 410/2005 Sb. a § 46 NV 361/2007 Sb. 	jsou splněny.

  - Bezbariérové užívání:

Celkové řešení stavby vychází ze zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění.

Dokumentace byla zpracována dle platné vyhlášky č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavební úpravy v dotčených prostorách budou provedeny v souladu s touto vyhláškou.

Bezbariérové zpřístupnění školy ( odborných učeben) bude řešeno rozšířením vstupní plošiny před hlavním vchodem do pavilonu A / celého komplexu a zřízením nové přístupové komunikace. S ohledem na malou výšku je možné zvolit sklon rampy 1:8 ( rampa kratší než 3m ). Horní hrana zvonkového tabla a komunikačního panelu před vstupem bude max. 1200mm nad přilehlou podlahou, s odsazením od pevné překážky min. 500 mm. Následuje hlavní vstupní hala školy s centrálními šatnami a navazující hlavní přímé chodby, které tvoří přirozenou vodící linii.

Vodorovný pohyb po patře mezi rekonstruovanými učebnami je řešen bez rozdílu výšek, příp. s rozdílem do výšky max. 20 mm ( prahy ). Učebny se nacházejí v pavilonech C a D. Výškový rozdíl v pavilonu D mezi -1.pp a 2.np je 7,2m. Překonání tohoto výškového rozdílu je navrženo šikmou schodišťovou plošinou s vlastní nosnou konstrukcí, situovanou do schodišťového prostoru pavilonu D.

V rámci navrhovaných stavebních úprav je v podlaží s učebnami pavilonu C vybudováno i imobilní WC. Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm – protože se jedná o rekonstrukci, jsou rozměry menší 1620/1920mm. V kabině je navržena záchodová mísa, umyvadlo, zrcadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. Šířka vstupních dveří je 900 mm. Dveře otevíravé ven a opatřené bezbariérovým kováním – na straně opačné než jsou závěsy vodorovné madlo přes celou šířku křídla ve výšce 800-900 mm, zámek dveří umístěn max. 1000 mm od čisté podlahy, klika max. ve výšce 1100 mm. Zámek dveří bude odjistitelný zvenku.

Záchodová mísa bude osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny bude nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Manipulační prostor je umístěný proti dveřím. Horní hrana sedátka záchodové mísy bude ve výši 460 mm nad podlahou.

Ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Pokud bude splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.

V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou bude ovladač signalizačního systému nouzového volání.

Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo umožňuje podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana bude ve výšce 800 mm.

Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou.

U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany bude madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu bude přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy bude pevné a záchodovou mísu bude přesahovat o 200 mm.

Vedle umyvadla bude alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

Navrženo pevné zrcadlo se spodní hranou ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hranou ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou.

Uspořádání nábytku ve třídách je řešeno tak, aby byl umožněn přístup a manipulace s invalidním vozíkem. Vybavení učeben s pevně zabudovaným nábytkem  bude doplněno polohovatelnou lavicí s možností podjetí vozíku (min 800mm).

Úprava pro neslyšící žáky- indukční smyčka (pro naslouchátko) ve třídách jak pro výuku tak pro rozhlas. Indukční poslech bude umožněn i u hlavních vstupních dveří objektu.

Úprava pro zrakově postižené žáky – pouze WC a upravované učebny a to zvýrazněním dveří a zárubní. Dveře budou na vnější straně 20cm nad klikou opatřeny  štítkem s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text “WC ženy“, “Přírodopis“ ap. Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby.

  - Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- Obestavěný prostor se nemění

- Zastavěná plocha se nemění

- Kapacita objektu se nemění

- Cvičná kuchyňka	14 žáků + 1 učitel

- Učebna chemie+fyziky         	  24 žáků + 1 učitel

- Učebna jazyků a počítačů	24 žáků + 1 učitel

- Dílna	20 žáků + 1 učitel

- Orientace ke světovým stranám, oslunění a denní osvětlení upravovaných učeben zůstává dle stávajícího řešení. Navrhovanými úpravami nedojde ke zhoršení stávajícího stavu.

  - Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Stávající stav:

Škola byla postavena jako pavilonová v 70.letech minulého století.

Jednotlivé pavilony byly navrženy a postaveny jako železobetonové skelety v systému MS71, s plochými skrytými průvlaky š.1200mm. Obvodový plášť ( v rozsahu upravovaných učeben ) je ze skleněných boletických panelů s průběžným okenním pásem a meziokenními vložkami. Okna pavilonu C byla již vyměněna za nová plastová, okna pavilonu D by měla být vyměněna v průběhu léta 2018. Vnitřní dělící příčky jsou většinou zděné tl.100 a 150mm, instalační jádra přiznaná, většinou oplechovaná. Interier školy odpovídá době vzniku.

Navržená řešení:

Rekonstrukce a modernizace stávajících odborných učeben spočívající v zazdění některých dveřních otvorů, úpravách povrchů podlah stěn a stropů, zavěšení podhledů, vybavení nábytkem a pomůckami. Nové instalační šachty ze SDK příček a jejich zpřístupnění z chodeb. Vybudování imobilního WC, zhotovení vnější imobilní rampy.

Přípravné práce:

- Vyklizení dotčených prostor.

- Příprava staveniště a oplocení.

- Kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání. Jejich dočasné vypuštění, odpojení a demontáž.

- Demontáž el. vypínačů, osvětlení, otopných těles ap. umístěných na upravovaných stěnách.

- Veškeré inženýrské sítě vedoucí pod omítkou je nutné vyznačit tak, aby nedošlo k jejich poškození.

- Výplně otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění.

- Provozovatel objektu  bude upozorněn na probíhající práce, bezpečnostní opatření, hlučnost a na zákaz jakýchkoliv svévolných zásahů do realizovaných úprav.

Bourací práce:

Obecné zásady:

- Bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení nadměrně výkonných mechanismů přenášejících velké vibrace do okolních konstrukcí.

- Jakékoli hromadění materiálu na jednotlivých podlažích je nepřípustné. Veškerý vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován ze staveniště.

- Hodnoty kót jsou přibližné v závislosti na zaměření stávajícího stavu. Veškeré výškové kóty jsou v půdoryse brány od stávajících podlah.

- Technologické prostupy budou vybourány podle požadavků jednotlivých profesí.

- Bourané otvory nesmí narušit výztuž železobetonových věnců, nosníků a stropních panelů!

- V případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant k posouzení nutných statických zásahů a úprav!

- Nové dozdívání otvorů a příček bude provázáno se stávajícím zdivem a v místě přechodu opatřeno cementovou omítkou vyztuženou rabicovou tkaninou s přesahem min. 300mm na obě strany.

- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP.

Bourání:

- Rozsah prací dle výkresů.

- Demontáž stávajícího vybavení učeben. Způsob uskladnění, příp. likvidace konzultovat s uživatelem objektu.

- Demontáž zařizovacích předmětů a rozvodů dle projektů jednotlivých profesí.

- Vybourání vyznačených příček, otvorů.

- Odstranění ocelových krytů instalačních šachet.

- Demontáž otopných těles a dřevěných krytů otopných těles včetně ocel. nosných prvků.

- Odstranění výškového stupínku pod katedrou v učebně chemie.

- Vybourání keramické dlažby na WC pro imobilní a ve skladu, vybourání venkovní keramické dlažby na schodu u vstupu do objektu (cca 4,6m2); v rozsahu odstraněné dlažby lze při odstraňování předpokládat i uvolnění podkladní betonové mazaniny v tloušťce 0 až 50mm.

- Odstranění kamenného stupně a skládané betonové dlažby u vstupu (cca 18,5m2)

- Odstranění keramického obkladu + otlučení omítky, odstranění omyvatelného nátěru, dřevěného a textilního obložení stěn.

- Demontáž vnitřních parapetů

- Odstranění dveřních křídel a zárubní

- Rozšíření vstupních dveří do imobilního WC, odstranění stávajících dveří z chodeb do  odborných učeben, kabinetu či přípravny včetně zárubní.

- Vybourání výplně z drátoskla včetně kovového rámu (místnost č.1.04 - chodba)

- Prostup pro VZT a ostatní navrhované instalace dle projektu profesí, prostupy zatepleným obvodovým pláštěm odvrtat z vnější strany.

- Drážky ve stěnách a podlaze pro profese

- Odstranění stávajícího zvonkového panelu u hlavního vstupu a vybourání niky níže pro možnost ovládání zvonků imobilem, viz. projekt elektro.

Úprava bezbariérového vstupu:

V rámci úprav řešeno zaústění stávajících svodů dešťové kanalizace po obou stranách vstupu:

- okopání svodů do hloubky cca 1,5m

- rozebrání stávajícího litinového svodu s čistícím kusem

- osazení nového opět z litiny

- osazení PVC lapače nečistot

napojení na stávající dešťovou kanalizaci

Bezbariérový přístup do objektu řešen rozšířením vstupní plošiny před hlavním vchodem do pavilonu A (tzn. celého komplexu) a zřízením nové přístupové komunikace. S ohledem na malou výšku a délku rampy je zvolen sklon rampy 1:12.

Rozsah nové přístupové komunikace viz výkresová dokumentace. Povrch tvořen betonovou dlažbou dle stávající včetně typu skládání dlažby v ploše. Hrana výškového stupně lemována kamenným obrubníkem.

Bezbariérové WC, stavební úpravy chodeb a úpravy vybraných učeben:

Zemní práce:

- nejsou

Zakládání:

- není

Svislé nosné konstrukce:

- stávající železobetonové sloupy, prefa panely

- bez zásahu do nosného zdiva

Vodorovné nosné konstrukce:

- stávající železobetonové průvlaky, stropní prefa panely

- bez zásahu do stropních a střešních konstrukcí

Překlady:

- pro rozšíření otvoru dveří WC pro imobilní a pro nové otvory z chodeb do instalačních šachet je navržen překlad z ocel. válc. profilu L40/40/4

Zastřešení:

- bez zásahu

Vertikální komunikace

Šikmá schodišťová plošina:

- překonání výškového rozdílu 7,2m v pavilonu D mezi -1.pp a 2.np navrženo šikmou schodišťovou plošinou s vlastní nosnou konstrukcí, situovanou do schodišťového prostoru pavilonu D a kotvenou do ocelové konstrukce schodiště; dodávka včetně veškerých kotevních prvků a ocelové pomocné konstrukce

Dělící konstrukce

- stávající příčky tl. 100 a 150mm

- dozdívky otvorů z keramických tvárnic; napojení na nosné konstrukce nebo stávající stěny a příčky pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře

- nové dělící konstrukce navrženy sádrokartonové, jednoduché, dvojitě opláštěné s vloženou minerální izolací

- protipožární SDK šachtové stěny z chodby s požadovanou požární odolností 60min

- požadavek ČSN 73 0532 na vzduchovou neprůzvučnost mezi chodbou a učebnou min. Rw 47dB

- použity prvky jednoho systému

Prostupy:

- spáry prostupu stěnovou konstrukcí doporučeno vyplnit minerálními vlákny s vyšší objemovou hmotností, u povrchů stěn nutné spáru uzavřít pružným tmelem

Výplně otvorů

Vnitřní dveře:

- dřevěné lakované se zvýšenou mechanickou odolností, systém centrálního klíče

- dveře do učeben včetně zárubní – akustické a protipožární

- do učeben dveře s požadovanou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw 32dB a s požární odolnost 60min

- nové zárubně ocelové

- stávající dveře (z učebny do přípravny či skladu) včetně zárubně očistit a opatřít novým barevným nátěrem

- barva nových i stávajících zárubní musí být kontrastní k ploše stěny a barvě dveří

- do místnosti imobilního WC osazeny nové ocel. zárubně pro dveře s polodrážkou, požadavky na barevné řešení shodné jako u dveří do tříd

- dveře na WC pro imobilní opatřit bezbariérovým kováním

- provětrávací mřížky dle projektu VZT

- přechodové lišty ve dveřích

Okna:

- na oknech v upravovaných učebnách s požadavkem na zatemnění, bude osazeno zatemnění s ručním ovládáním

- součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky, výrobu zajisti až po přeměření skutečné velikosti otvorů

Součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky, výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů

Podlahy

- nové nášlapné vrstvy podle specifikací na půdorysech

- začištění kotevních míst po odstranění pódia pod katedrou chemie a vybouraných příčkách

- po odstranění nášlapné vrstvy přebroušení očištění a penetrace povrchu, vyrovnání povrchu stávající podlahy - samonivelační stěrkou, popř.  litým cementovým potěrem po vybourané keramické dlažbě na WC

- po obvodu podlahy vložen pásek z PE tl. 5mm

- ve třídách navržena krytina ze zátěžového  PVC, tl. 2,5mm, tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm; krytina musí vyhovět hygienickým a bezpečnostním požadavkům, tzn. krytina by měla být matná a světlá, se zvýšenou odolností proti oděru, otlaku a trhání a musí splňovat požadavky na protiskluznost - budova občanské vybavenost s třídou zátěže 34/43

- v bezbariérovém WC navržena keramická dlažba s protiskluznou úpravou, keramická dlažba doplněna keramickým požlábkem ve stejném provedení

- v podlahách provedeny dilatační spáry podle technických podkladů výrobců a druhu podlahy, pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny

- protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505 souč. smykového tření μ > = 0,5 (protiskluzné vlastnosti musí být zachovány i za mokra)

- při provádění podlah respektovat veškerá ustanovení ČSN 74 4505

- dlažby budou před objednáním schváleny investorem, podléhají vyvzorkování

- přechodové lišty v podlahách mezi novou a původní podlahou

Úpravy povrchů

Vnitřní:

- úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech

- začištění povrchů po vybouraných konstrukcích -  stěny cca 10%, stropy cca10%.

- očištění a oprava vnitřních omítek stěn

- začištění po provedených rozvodech TZB

- vnitřní omítky provedeny dle požadavku výrobce zdícího systému (příprava povrchu, vyztužování přechodů atd.), navrženy omítky vápenocementové jádrové + štuk

- mimo nové místnosti provedeny úpravy povrchů i v chodbách na dozděných částech a kolem nových zárubní, finální úpravy dle stávajících, odstíny dle stávajících

- po obvodu místnosti odolný omyvatelný nátěr stěn do výšky 2.0m

- ukončení keramického obkladu plastovými lištami, úprava rohů pomocí plastových rohových lišt

- přechody mezi obkladem a dlažbou a mezi obklady a zařizovacími předměty pružně utěsnit

- na WC formát dlažby i obkladu dle stávajících, již dříve zrekonstruovaných místností v objektu, na chodbě dlažba a sokl podle stávající navazující dlažby

- SDK příčky opatřeny stěrkou a nátěrem, na chodbách vyznačeny rozsahy stávajících instalačních jader pro případnou kompletní rekonstrukci rozvodů v instalačních jádrech

- svislá nerezová lišta délky 2m k ochraně sloupu proti poškození (dílna a přípravna dílny) cca 6ks + svislá nerezová lišta délky 1,5m k ochraně rohu sloupu pod obklad (WC imobilní) 1ks

Vnější:

- začištění fasády kolem nových otvorů, omítka dle stávající

Izolace

Hydroizolace

- části stěn v místech s možností namáhání ostřikem budou pod obkladem opatřeny nátěrovou hydroizolací (plochy kolem umyvadel, dřezů ap.)

Tepelné

- nejsou

Akustické

- po obvodě místností na celou výšku podlahy vložen pásek z pěnového PE tl. 5mm

- akustická izolace tl. 40mm v předstěnách

Protipožární

- nevyskytují se

Podhledy

- v upravovaných třídách budou ve vyznačeném rozsahu  realizovány snížené  akustické minerální  kazetové podhledy

- konstrukce budou montovány na kovovou nosnou konstrukci dle montážních listů jednotlivých systémů.

- závěsy budou kotveny do nosné konstrukce stropu

- požadavek na akust. podhled ve třídách - vážený činitel zvukové pohltivosti αW = 0,85

- v podhledu dílny připraveny závěsné háky pro osazení elektro kostek včetně průchodů pro elektro kabely

Konstrukce klempířské

- nejsou

Konstrukce zámečnické

- jako zámečnická konstrukce budou zhotoveny různé kotevní prvky, překlady z ocel. válc. profilů, ventilační mřížky ap.

Nátěry

- omývatelný otěruvzdorný nátěr po obvodu místností

- nátěr dveří omývatelným krycím lakem

- základní nátěr nových zárubní, vrchní barevný nátěr všech zárubní v upravovaných místnostech

- barva stávajících i nových zárubní musí být kontrastní k ploše stěny a barvě dveří

- vnitřní ocelové konstrukce zakryté opatřeny podkladním nátěrovým systémem

- otopná tělesa opatřena nátěrovým systémem s vysokou životností (min. 20 let) do vnitřního prostředí C3, odstín bílý

- veškeré nátěry budou prováděny v technologiích předepsaných výrobcem

Truhlářské konstrukce

- výroba a montáž kuchyňských linek a vestavného nábytku

- pódium výšky 180mm v učebně chemie – dřevěné hranoly 50/100, latě 50/50 á 300mm +1x OSB desky tl. 15mm (pevně kotvené) + kročejová izolace + 1xOSB  desky tl.15mm + nášlapná vrstva z odolného PVC + olištování; celkem 0,40 m3 dřeva (+10% rezerva), pozink. kotevní prvek s otvory (3ks / hranol) + chem. kotva M12 (do podlahy), řezivo jehličnaté, jakostní třídy SI, min. třída pevnosti C16  - řezivo hoblované, broušené

Malby

- na vyznačených plochách budou provedeny nové malby. Požadované úpravy jsou uvedeny v tabulkách místností a ve výkresové dokumentaci

Ostatní konstrukce

- instalační předstěna ze SDK desek na kovové konstrukci, dvojité opláštění

- přechodové lišty v podlahách mezi novou a původní podlahou

Vybavení

- zpětná montáž otopných těles vč. souvisejících prací (vypuštění, napuštění, propláchnutí, odvzdušnění ap.)

- zpětná montáž stávajících hasících přístrojů v přípravně dílny

- vybavení nábytkem podle určení prostoru

- vybavení učebními pomůckami podle účelu místnosti

- vybavení kabiny bezbariérového WC

- plastové krycí parapety š.400mm s otvory v místě topného tělesa, do otvorů osazeny hliníkové mřížky, zaoblená přední hrana, kovové konzoly + stolové nohy kulaté chromové s kotevní deskou a aretací, dodávka včetně kotevních prvků a olištování

- zatemnění oken s ručním ovládáním, roletové -  vyztužená textilní plocha, která musí zajistit úplné zatemnění; navíjení do Al krytu nábalu zapuštěného v podhledu, plocha ukončena Al těžítkem, po stranách boční lištové vedení, navíjení klikou;

rozměry (š x v): 5,7x2,45m 1ks, 5,6x2,45m 4ks, 2,9x2,45m 1ks 2,8x2,45m 1ks, 2,7x2,45m 3ks;

před zadáním do výroby je nutné rozměry ověřit přímo na stavbě!

- interaktivní tabule + školní tabule triptych 2000/4000x1200 na zdvíhacím stojanu, kombinované povrchy – popis prstem, křídou, fixem

- v dílně běžná tabule na zdvihacím stojanu – popis křídou + televize (ve skříňce)

- čistící zóna u vstupu na hrubé nečistoty  - čistící rohož venkovní velikosti 1500/1000 – 3ks (nerez rám), zapuštěná do venkovní dlažby

  - Stavební fyzika

Tepelně technické vlastnosti

Stávající

Požadavky na akustické vlastnosti:

Pro posouzení akustických vlastností upravovaných prostor jsou určující požadavky ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky.

Protože je zjevné, že stávající konstrukce požadavky této ČSN nesplňují, jsou nové doplňující konstrukce navrženy tak, aby netvořily další zeslabující článek.

- Dveře do učeben jsou navrženy s požadovanou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw=32dB.

- Prostorové akustické vlastnosti nových učeben budou zlepšeny zvukově akustickým pohltivým podhledem (zvuková pohltivost αw: 0,85).

- Stěny dílny a přípravny jsou opatřeny SDK předstěnou dvojitě opláštěnou s vloženou akustickou izolací tl. 40mm

  - Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem

Požadavky na zpracování výrobní dokumentace:

- kuchyňské linky

- nábytek

- schodišťová plošina

- akustické podhledy

- pódium v učebně chemie

Zhotovitel stavby  vypracuje technologický postup prací včetně kontrol.

Seznam norem:

ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky

Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- ostatní platné zákony, vyhlášky, normy a technické předpisy týkající se navrhovaných úprav

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.

Poznámky k technické zprávě

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup

Technická zpráva má pouze doplňující charakter a nejsou v ní opakovány technické informace uvedené na výkresech.

Všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě (provést podrobné měření při provádění stavby).

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou konkrétní názvy výrobků, jsou uvedeny pouze jako příklad min. tech. standardu. Po schválení projektantem je možné je nahradit srovnatelnými výrobky od jiných výrobců.

Pozn.1:

-	veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Pozn.2:

-	veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Pozn.3:

-	rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických a truhlářských  prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Pozn.4:

-	dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

Pozn.5:

-	podlahy pobytových místností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.3

-	části staveb užívané veřejností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.5

- Stavebně konstrukční řešení

- a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby

- do stávajícího nosného systému objektu ZŠ není v upravovaných částech nijak zasahováno

- b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

- stávající hlavní konstrukční prvky

- nové příčky ze SDK desek na ocelové konstrukci

- překlady v bouraných konstrukcích (event. pomocné ocelové rámy pro rozvody TZB) z oceli S235-J2

- c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

- zatížení jsou uvažována dle ČSN EN 1991-1, dle jednotlivých částí

- užitná zatížení (normové hodnoty):  5 kN/m2

- klimatická zatížení (základní hodnoty dle oblastí):

- sníh (dle www.snehovamapa.cz) sk zem = 1,21 kN/m2

- vítr oblast III, krajina typu III

- d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

- netýká se tohoto projektu

- e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

- netýká se tohoto projektu

- f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

- uvedeny v části Architektonické a stavební řešení

- g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

- standardní kontrola výztuže, kotevních prvků a svárů

- h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

- vlastní prohlídka a zhodnocení. Dokumentace původního provedení není dostupná

- EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, EN 206-1.

- i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

- nejsou žádné