# KYBEZ města Litvínov – redundantní IT infrastruktura

# Výchozí stav

Záměrem této veřejné zakázky je vybudování redundantní IT infrastruktury pro město Litvínov.

Jedná se o náhradu a konsolidaci stávajících ESX farem novým řešením využívajících moderních technologií jako je hyperkonvergence a softwarově definované storage (SDS).

V současnosti MU Litvínov používá dvě VMWare ESX farmy. Každá je provozována samostatně, má svůj vlastní vCenter management server. Jedna slouží přímo pro zajištění provozu Městského úřadu, druhá pak pouze pro potřeby Městské policie Litvínov.

- Ve farmě pro MU Litvínov jsou celkem 2 VMWare ESX verze 5.5 Standard, cca 27 VM

- Ve farmě pro MPO Litvínov jsou celkem 2 VMWare ESX verze 5.5 Standard, cca 10 VM

Používaný HW je od různých výrobců:

- 2x HPE ProLiant DL360e gen8, 2x Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz (12 CPU/24 logical Processors), 190 GB RAM, FC 8Gbe

- HPE 3PAR 7200 s publikovanou kapacitou cca 12 TB

- 2x Dell PowerEdge R430, 2x Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz (8CPU/16 logical Processors), 64GB RAM, SAS

- PowerVault MD3420 s publikovanou kapacitou cca 45 TB

Pro obě farmy Zadavatel vlastní licence VMWare Essentials Kit (pro 3 hosty, každý osazený 2 CPU) s platnou maintenance.

Zálohování obou ESX farem probíhá pomocí zálohovacího řešení Veeam Backup & Replication Enterprise. Využívají se jak klasické NAS v různých lokalitách, tak i deduplikační jednotky HPE StoreOnce. Zálohovací řešení má dostatečnou kapacitu pro nové řešení. Pro řešení Veeam Backup & Replication vlastní zadavatel licenci pro celkem 8CPU s platnou maintenance.

# Cílový stav

Cílový stav počítá s náhradou a konsolidací obou ESX farem do jedné, implementací datacentrových LAN přepínačů, konsolidací diskových úložišť a zvýšení bezpečnosti provozu odstraněním tzv. SPOF (single point of failure). Jedna ESX farma bude zachována z důvodu platné maintenance, kompatibilitě, jednodušší migraci a zúročením znalostí a školení, které získali pracovníci IT během dlouhodobého provozování.

V souvislosti s cílovým stavem musí dojít i k úpravě zálohování.

Veškerá nově dodaná infrastruktura bude umístěna v serverovně v budově Tržní 2042, která je vybavena záložním zdrojem typu UPS GALAXY 3000, dieselovým generátorem a redundantní klimatizací. Serverovna je připojena optickou linkou k infrastruktuře zadavatele.

Veškerý provoz bude konsolidován na 3 nody (hypervisory) s dostatečným výkonem i diskovou kapacitou. Pro ideální využití diskového prostoru v jednotlivých nodech bude nasazeno tzv. SDS (softwarově definované storage) řešení využívající interní diskovou kapacitu jednotlivých nodů. SDS řešení bude integrováno do stávající, již používané virtualizační vrstvy. Celková využitelná kapacita ze všech nodů SDS musí být min. 40TiB v SSD vrstvě.

Nody musí být zapojeny redundantně do dvou nových datacenterových LAN přepínačů. Celá infrastruktura bude využívat LAN o rychlosti min. 10Gbe.

Celá infrastruktura musí být napojena na monitorovací systém Zadavatele (PRTG).

Kombinací stacku datacenterových přepínačů, hypervisorů a technologie SDS vznikne robustní, výkonná a škálovatelná ICT infrastruktura pro spolehlivý provoz aplikací Zadavatele a jeho uživatelů. Všechny klíčové prvky budou redundantní. Celá infrastruktura musí být odolná proti výpadku jednoho serveru (hypervisoru), páteřního LAN přepínače, i proti výpadku jednoho diskového node.

Z důvodu kompatibility musí být celé prostředí zalicencované operačním systémem Windows Server Datacenter v nejnovější verzi.

## Komunikační infrastruktura

Nově dodávané switche budou sloužit jako páteřní datacenterové LAN přepínače. Z toho důvodu se musí jednat o výkonné přepínače s dostatečným počtem portů. Oba switche musí být propojeny do tzv. stacku, redundantně, rychlostí nejméně 50Gbe, aby se switche chovaly a spravovaly jako jeden. Dále musí být vybaveny min. dalšími 24 porty (mimo porty využité pro stack), které budou min 10Gbe.

## Serverová infrastruktura

Serverová infrastruktura bude tvořena třemi nody (hypervisory). Servery budou osazeny dostatečně výkonnými CPU, dostatečnou RAM i diskovou kapacitou. Servery musí být zapojeny redundantně k datacenterovým přepínačům.

V první fázi proběhne implementace nového řešení, jeho otestování vysoké dostupnosti a výkonnostní testy. V další fázi pak proběhne migrace všech virtuálních serverů do nového prostředí.

## Zálohování

V souvislosti s migraci a konsolidací ESX farem musí dojít i k nezbytné úpravě zálohovacích úloh za využití stávajícího řešení.

# Požadované implementační práce

Zadavatel požaduje provést minimálně následující implementační práce. Dodavatel je dále povinen zahrnout do plnění veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné.

Součástí dodávky musí být implementační práce v minimálním rozsahu:

- Vytvoření cílového konceptu – výstupem bude prováděcí dokumentace, která představuje projektovou dokumentaci, podle které se projekt bude realizovat. Součástí cílového konceptu bude také návrh akceptačních testů a testů vysoké dostupnosti. Prováděcí dokumentace musí být před zahájením realizace dodávek výslovně schválena zadavatelem.

- Dodávka a implementace předmětu plnění podle cílového konceptu.

- Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění.

- Zpracování materiálů pro školení a provedení školení v sídle zadavatele pro 3 administrátory v min. rozsahu 2 dnů (16 hodin).

- Zajištění zkušebního provozu v délce minimálně 30 dnů včetně technické podpory s dojezdem na místo plnění maximálně do 1 hodiny od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 08:00 do 17:00.

- Provedení akceptačních testů vysoké dostupnosti dle schválené prováděcí dokumentace.

- Předání do plného provozu – bude Zadavatelem akceptováno pouze po dokončení bezproblémového zkušebního provozu a po provedení akceptačních a testů vysoké dostupnosti.

- Bezplatná vzdálená podpora pro případnou dokonfiguraci či doladění po předání do plného provozu nejméně po dobu 1 měsíce od podpisu akceptace.

## Požadavky na implementaci – datacentrové LAN přepínače

- Montáž do racku a zapojení portů (management, LAN) dodávaných switchů, včetně konfigurace stávajících prvků infrastruktury. Kromě managementu musí být zapojení redundantní.

- Upgrade SW (firmware) vybavení switchů ke dni instalace.

- Konfigurace switchů, vytvoření stacku.

- Konfigurace portů pro připojení serverů.

## Požadavky na implementaci – servery

- Montáž do racku a zapojení portů (management, LAN) dodávaných serverů, včetně konfigurace SAN i nabízené LAN infrastruktury. Kromě managementu musí být veškeré zapojení redundantní.

- Upgrade SW (firmware) vybavení serverů platného ke dni instalace.

- Implementace virtualizační vrstvy.

- Implementace SDS vrstvy.

- Migrace a konsolidace stávajících VM.

- Provedení všech požadovaných testů dle schválené prováděcí dokumentace.

Celé prostředí musí být připojeno do monitorovacího řešení PRTG provozovaném Zadavatelem. Napojení do monitorovací řešení provede Dodavatel.

Náklady na provedení implementačních služeb a školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položkám, ke kterým se vztahují (nevyčíslují se zvlášť).

Dodavatel dle svého uvážení může doplnit v nabídce další služby, které jsou dle jeho názoru nezbytné pro úspěšnou realizaci zakázky.

Činnosti omezující práci uživatelů musí být prováděny mimo pracovní dobu úřadu, která je následující:

| Pondělí | 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin |
| --- | --- |
| Úterý | 12:30 – 15:00 hodin |
| Středa | 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin |
| Čtvrtek | 08:00 – 11:30 hodin |

# Akceptace díla

Dodavatel navrhne akceptační a výkonností testy v rámci cílového konceptu. Zadavatel v rámci plnění požaduje provedení min. těchto akceptačních testů:

| Test | Požadovaný výsledek |
| --- | --- |
| Vytažení jednoho LAN kabelu určeného pro provoz SDS | Diskové úložiště je stále dostupné, kontrola SAN cest v hypervisoru |
| Vytažení jednoho LAN kabelu určeného ESX | VM mají stále dostupnou LAN |
| Simulace výpadku napájení na diskovém jednom node | Node stále běží na jeden zdroj |
| Simulace výpadku jednoho node | Diskové úložiště je stále dostupné, VM nastartují na zbývajících hypervisorech |
| Výpadek jednoho disku v node | Diskové úložiště je stále dostupné |
| Výpadek jednoho switche | LAN hypervisorů, VM i SDS je stále dostupné |

Zároveň zadavatel požaduje provedení min. těchto výkonnostních testů diskového úložiště SSD:

| Test | Požadovaný výsledek |
| --- | --- |
| Test výkonosti kombinovaných IO operací | 20 000 IO/s |
| Test propustnosti při sekvenčním čtení | 1000 MB/s |
| Test propustnosti při sekvenčním zápisu | 500 MB/s |

Test bude proveden pomocí nástroje IOMeter, který bude spuštěn na jednom z hypervizorů. K tomuto serveru bude připojen logický disk (LUN) z testovaného diskového úložiště o kapacitě min. 100 GB. Disk bude sloužit pro testování pomocí IOMeteru a nebude v operačním systému naformátován. Test musí být proveden následujícím způsobem:

- Test výkonosti kombinovaných IO operací

Bude připraven testovací profil, který se bude skládat z mixu náhodných čtecích a zápisových operací (poměr čtení/zápis: 66 % / 34 %) o velikosti bloku 8 kB. Zátěž bude postupně navyšována (exponenciálně se zvyšující počet paralelních operací) do doby, než průměrná doba odezvy překročí hodnotu 20ms. Nejvyšší dosažená hodnota počtu IO operací bude brána jako výsledek.

- Test propustnosti při sekvenčním čtení

Bude připraven profil pro sekvenční čtení bloků o velikosti bloku 1 MB. Zátěž bude postupně navyšována (exponenciálně se zvyšující počet paralelních operací) do doby, než průměrná doba odezvy překročí hodnotu 20ms. Nejvyšší dosažená hodnota přenosové rychlosti [MB/s] bude brána jako výsledek.

- Test propustnosti při sekvenčním zápisu

Bude připraven profil pro sekvenční zápis bloků o velikosti bloku 1 MB. Zátěž bude postupně navyšována (exponenciálně se zvyšující počet paralelních operací) do doby, než průměrná doba odezvy překročí hodnotu 20ms. Nejvyšší dosažená hodnota přenosové rychlosti [MB/s] bude brána jako výsledek.

# Předání a převzetí díla

Předání a převzetí díla proběhne podepsáním akceptačního protokolu zadavatelem, a to po provedení akceptace díla.

# Záruka na dílo

Součástí dodávky je poskytnutí standardní záruky a maintenance na dodané zboží (HW a SW) a provedené práce v délce 24 měsíců od předání a převzetí díla.

# Technické specifikace 2ks switchů

| Značka a model nabízeného řešení | Vyplní dodavatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované funkce | Minimální parametry | Splňuje | Nabízené parametry |
| Základní specifikace |  |  |  |
| Třída zařízení | L3 switch | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Formát zařízení | HW do racku 1U | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Hloubka zařízení | Max. 39 cm | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Počet 1/10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním | 24x SFP+ | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Počet 10/25/50GE portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4x SFP56 | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Interní napájení | 2x hot swap zdroj 230 V | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Interní ventilátory | Vyměnitelné, hot swap | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Propustnost | 880 Gbit/s | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Paketový výkon | 654 Mpps | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Paketový buffer | 8 MB | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Stohování |  |  |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 200 Gbps | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Funkčnostní specifikace |  |  |  |
| Podpora „jumbo rámců“ včetně velikosti 9198 Byte | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2,L3 | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 256/8 | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 29000 | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Počet záznamů v tabulce ARP | 28000 | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q, minimálně 4000 aktivních VLAN | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| VLAN translace – swap 802.1Q tagů na trunk portu | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| DHCP server | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| DHCP relay pro Ipv4 a Ipv6 | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora NTPv4 pro Ipv4 a Ipv6 včetně VRF a MD5 autentizace | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Statické směrování Ipv4 a Ipv6 | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Dynamické směrování OSPFv2, OSPFv3 a BGP včetně podpory BFD | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora BGP a MP-BGP včetně podpory BFD | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora Layer-3 routed port | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| IGMP v2 a v3 | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| MLD v1 a v2 | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Hardware podpora Ipv4 a Ipv6 ACL | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| BPDU a Root guard | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| DHCP snooping pro Ipv4 a Ipv6 | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/icmp) nastavitelná na kbps a pps | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora Critical VLAN | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora uživatelských rolí definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Uživatelské role mohou být lokálně definované v přepínači nebo mohou být dynamicky stáhnuty z RADIUS serveru na základě výsledku autorizace | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora Ipv6 RA Guard | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| IP source guard / dynamic IP lockdown | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora Dynamic ARP protection | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Port security | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora Ipv4 a Ipv6 QoS | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| IEEE 802.1p – minimální počet front | 8 | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| SDN funkce |  |  |  |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora BGP EVPN s využitím VXLAN | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora tunelování uživatelského provozu pomocí L2 GRE tunelů – schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Analytické a automatizační nástroje |  |  |  |
| Podpora REST API pro automatizaci nastavení sítě | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů. Možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase. | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Interní uložiště dat pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Záruka a podpora výrobce na dobu 2 let |  |  |  |
| Záruka na HW min 2 roky | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace firmware | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Technický support výrobce v režimu 24x7x365 | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Servis je poskytován přímo výrobcem hardware | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Oprava v místě instalace hardware | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |

# Technické specifikace SDS řešení – licence odpovídající předmětu dodávky

| Značka a model nabízeného řešení | Vyplní dodavatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované funkce | Minimální parametry | Splňuje | Nabízené parametry |
| Základní specifikace |  |  |  |
| Licence software vysoce dostupného virtualizovaného softwarově definovaného diskového úložiště pro nabízené virtualizační servery | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Software musí umožnit minimálně synchronní replikace dat (zrcadlení, mirror, RAID1) mezi uzly SDS (virtualizačními servery) | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Automatické překlenutí výpadku jednoho prvků systému – jednoho serveru či jeho komponenty (např. jednoho disku). Včetně podpory zotavení a obnovení | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Software bude provozován na úrovni hypervizorů (bude do nich zaintegrován) používané serverové virtualizace | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Správa SDS bude zaintegrována do nástroje pro správu serverové virtualizace pro jednotnou správu | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Integrovaná podpora vyrovnávací paměti pro čtení i zápis s využitím flash médií (SSD, NVMe disků apod.) | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Integrovaná kontrola dat kontrolními součty (checksum) | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora přidání dalších uzlů SDS s rozprostřením stávajících dat za provozu a podpora RAID mezi uzly SDS. Podpora navyšování kapacity přidáním disků v rámci uzlu (licence není kapacitně omezena). | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Změnou typu licence lze aktivovat (bez potřeby instalace) pokročilé funkce – min. deduplikace, šifrování uložených dat apod. | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Integrovaná podpora technologií stávající serverové virtualizace – replikace virtuálních strojů, podpora virtuálních distribuovaných přepínačů, správa politik úložišť | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Integrovaná podpora limitace IOPS (vstupně/výstupních operací za sekundu) virtuálních serverů | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Integrovaná podpora publikace kapacity SDS prostřednictvím protokolu iSCSI (tzv. iSCSI target) | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Záruka a podpora výrobce na dobu 2 let |  |  |  |
| Záruka na SW min 2 roky | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Technický support výrobce v režimu 24x7x365 | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Servis je poskytován přímo výrobcem hardware | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |

# Technické specifikace 3 kusů hypervizor serverů

| Značka a model nabízeného řešení | Vyplní dodavatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované funkce | Minimální parametry | Splňuje | Nabízené parametry |
| Základní specifikace |  |  |  |
| Formát | Do 19“ racku, max. 2U | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Odlišně označené hot-plug komponenty. Pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí. Zásuvné ližiny s managementem kabeláže. Uzamykatelný čelní panel. | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Interní napájení | 2x redundantní zdroje, max. 1400 W | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Rozšiřující sloty | 6x PCI-E Gen4, z toho 4x x16 | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Síťové porty | 2x 10/25GbE SFP28 nezabírající PCI-e slot. Možnost budoucí výměny např. za 100GbE | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Porty | 3x USB, z toho 1x USB 3.0, VGA | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Kompatibilita | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Kompatibilita SDS | Server musí být kompatibilní s dodávaným SDS řešením | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| CPU |  |  |  |
| Počet CPU | 2 | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Minimální Passmark CPU Benchmark Dual CPU musí být | min. 34 000 bodů | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Systém nesmí z licenčních důvodů přesáhnout celkově 16 jader | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| RAM |  |  |  |
| Počet slotů | 32 | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Kapacita a rychlost | 512 GB, 3200 MT/s | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Rozšiřitelnost | 2048 GB bez výměny modulů | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Počet paměťových modulů a rozmístění musí být zvoleno pro optimální výkon s CPU | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Diskový subsystém |  |  |  |
| Šasi serveru musí pojmout 24 HDD formátu 2.5", přístupných ve vyměnitelných hot-swap rámečcích z přední strany serveru. | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Osazení | 6 ks 7.68TB SSD, Read Intensive, 2 ks 1.92TB SSD, Mix Used | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Boot drive |  |  |  |
| Dvojice SSD v RAID1 a kapacitou 240 GB | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Disky musí být připojeny na jiný RAID řadič než datové disky. | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Disky nesmí zabírat žádnou z požadovaných 24 hot-swap pozic. | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Disky musí být hot-swap, přístupné z přední nebo zadní strany serveru. | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Management a vzdálená správa |  |  |  |
| Stavové informace na čelním panelu s výraznou indikací nestandardních a chybových provozních stavů či parametrů (min. napájení, teplota, vada HDD). Aktivní indikace standardního provozního stavu. V případě závady zobrazuje její popis v textové formě. | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Dostupnost centrálního management prostředí serveru, nezávislého na spuštěné virtualizační platformě, či spuštěném operačním systému, vč. monitoringu, chybových hlášení emailem, vzdáleného a lokálního připojení (KVM) prostřednictvím dedikovaného LAN portu s podporou IPv4 a IPv6 | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Vzdálená správa musí disponovat vlastním management GUI, přístupným z běžných www prohlížečů. GUI musí být čistě v HTML5 a nesmí využívat dodatečných JAVA nebo ACTIVE-X komponent. Musí umožnit vzdálenou obrazovku s konzolí, možnost vzdáleného připojení ISO virtuální DVD a možnost vzdáleného připojení USB disku | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Management serveru musí disponovat vlastním úložištěm pro firmware, ovladače a softwarové komponenty. Komponenty mohou být setříděny a organizovány do instalačních sad a mohou být použity pro obnovu či přeinstalaci vadného firmware | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Záruka a podpora výrobce na dobu 2 let |  |  |  |
| Záruka na HW min 24 měsíců | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Technický support výrobce v režimu 24x7x365 | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Servis je poskytován přímo výrobcem hardware | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Oprava v místě instalace hardware | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware pro komponenty serveru. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmware, software a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost | ANO | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |

# Technické specifikace operačního systému – licence odpovídající předmětu dodávky

| Požadované funkce | Minimální parametry | Splňuje | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní specifikace |  |  |  |
| Operační systém pro všechny servery | MS Windows Server Datacenter | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |
| Přístupové klientské licence vázané na uživatele | 250ks | Zvolte položku. | Vyplní dodavatel |