M I K R O     P R A H A

projekční  činnost   znalecké  posudky  nemovitostí   inženýrská  činnost

Na Březince 1111/4, 150 00  Praha 5 tel. 603 963 092mikropraha@seznam.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAMR

MLÁDEŽNICKÁ 220,  LITVÍNOV

VÝMĚNA ROZVODŮ ODPADNÍ (TUKOVÉ) KANALIZACE NA ZŠ

HAMR   POD OBJEKTEM ŠKOLNÍ JÍDELNY PARC. Č. ST. 562

B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

INVESTOR A ZADAVATEL:		MĚSTO LITVÍNOV

Městský úřad Litvínov

Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

PROJEKTANT:				MIKRO  PRAHA, spol. s .r.o.

Na Březince 1111/4, 150 00, Praha 5

DATUM:					Září 2021

| Název stavby: | Výměna rozvodů odpadní (tukové) kanalizace na ZŠ HAMR pod objektem školní jídelny – budova bez č.p./č.e. na parc. č. st. 562 + umístění nového Lapolu na pozemku parc. č. st. 564 |
| --- | --- |
| Místo stavby : | Objekt školní jídelny – budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 562, st. 564 v katastrální území Hamr u Litvínova, Litvínov |
| Údaje o stavebníkovi: IČO: | #### Město Litvínov #### Městský úřad Litvínov #### Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov #### 002 66 027 |
| Projektová kancelář: | MIKRO PRAHA, spol. s r.o. Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5 |
| IČO: | 27145611 |
| Zodpovědný projektant : | MIKRO PRAHA, spol. s r.o. Ing. Milan Kroupa v seznamu ČKAI veden pod číslem 0200978 |

B.1 Popis území stavby

- charakteristika území a a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Budova školní jídelny bez č.p./č.e. se nachází západně od  sídelní části Litvínova v městské části a katastrálním území Hamr u Litvínova v  ulici Mládežnická.

Budova jídelny je součástí komplexu budov ZŠ Hamr č.p. 220, je samostatně stojící, má 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží a je postavena na pozemku parc. č. st. 562

Projekt je realizován na těchto pozemcích:

| Parc. č. st. 562 | Zastavěná plocha a nádvoří bez č.p./č.e. budova občanské vybavenosti | 399 m2 | k.ú. Hamr u Litvínova |
| --- | --- | --- | --- |
| Parc. č. st. 564 | Zastavěná plocha a nádvoří č.p. 236 objekt občanské vybavenosti | 2699 m2 | k.ú. Hamr u Litvínova |

b)    údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně    	informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Budova Základní školy se podle Územního plánu města Llitvínov nachází v území OV – plochy občanského  vybavení – veřejná vybavenost

Tento projekt řeší pouze výměnu odpadní (tukové) kanalizace a s tím související stavební úpravy a výměnu nefunkčního lapače tuků (Lapolu) a nezasahuje do venkovního vzhledu budovy ani nemění způsob užívání budovy.

- informace o vydaných rozhodnutích a povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území

Na navrženou stavbu nejsou žádné vyjímky požadovány

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

K navržené rekonstrukci tukové kanalizace v 1.PP a výměně lapače tuků nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky dotčených orgánů.

e)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,  hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k navrženému charakteru stavby byl proveden pochozí průzkum za účasti projektantů, vedení jídelny a zástupce investora. Dále byla provedena kamerová zkouška kanalizace a prohlídka stávajícího Lapolu – viz příloha k PD.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

pozemky se nenachází v  chráněném území

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Dotčená stavba ani pozemky  nejsou v poddolovaném ani záplavovém území.

h)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  na odtokové poměry v území,

Vzhledem k charakteru navržené rekonstrukce není v této PD řešeno.

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky. Odtokové poměry území nejsou narušeny ani změněny.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Před zahájením montáže nové splaškové kanalizace dojde k demontáži stávajících neobezděných stoupaček a potrubí vedeného pod stropem.

j)  požadavky  na  maximální  dočasné i trvalé zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků určených k plnění funkce lesa

Vzhledem k charakteru PD není řešeno

k)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající  dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Napojení na dopravní infrastrukturu – stávající,  není řešeno

Napojení na  inženýrské sítě – stávající, není předmětem této projektové dokumentace.

l)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související   investice.

Rekonstrukce tukové kanalizace bude probíhat v době letních prázdnin (červenec, srpen), kdy je budova školní jídelny nevyužívaná. Není podmíněna žádnými podmiňujícími investicemi ani nejsou vázány na jiné stavby.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

seznam dotčených budov a pozemků – viz bod B1 a)

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Navrženou stavbou budou dotčeny pouze pozemky uvedené v bodě B1.a)

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

projekt řeší nezbytnou rekonstrukci vysloužilých rozvodů tukové kanalizace v 1.PP budovy. Jedná se o výměnu svislých a ležatých rozvodů v 1.PP a jejich napojení na rozvody v 1.NP, předmětem projektu nejsou rozvody kanalizace v 1.NP budovy. Dále je předmětem PD výměna již nefunkčního lapolu na pozemku parc. č. st. 564 a napojení nové tukové kanalizace do tohoto Lapolu.

b) účel užívání stavby

Jedná se o budovu jídelny Základní školy HAMR, která bude i po dokončení rekonstrukce tukové kanalizace v 1.PP budovy využívána stejným způsobem

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Na navrženou stavbu nejsou žádné vyjímky požadovány

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Ze strany dotčených orgánů nebyly vzneseny žádné připomínky.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

není řešeno

g) navržené parametry stavby

Vzhledem k charakteru staby není v PD řešeno

Počty žáků a personálu školy se nemění. Kuchyň s jídelnou je dimenzována na 300 obědů denně.

h) základní bilance stavby

Ležaté potrubí kanalizace     ……………....  PVC-KG SN4  125

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude provedena v jedné etapě (dvě fáze – demolice, stavba), základní předpoklad doby výstavby je 60 dní:

Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí                                      4 dny

Výkopové a bourací práce					    14 dní

Montáž nového kanalizačního potrubí + Lapolu	  		    10 dní

Stavební práce (zásyp potrubí, obezdění atd, obklady, dlažby)        15 dní

Napojení zařizovacích předmětů	 	   		      5 dní

Zprovoznění systemu				   		      2 dny

Dokončovací práce 				   		      5 dní

Úklid vnitřních prostor a okolí 			  		      5 dní

j) orientační náklady stavby

Předpokládané náklady v cenové hladině 2021 jsou   viz kontrolní rozpočet

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Budova občanské vybavenosti bez č.p./č.e. - jídelna je součástí Základní školy HAMR v Litvínově a nachází se západně od  sídelní části Litvínova v městské části a katastrálním území Hamr u Litvínova v ulici Mládežnická.

b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a    barevné řešení.

Viz bod a)

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Budova jídelny je dvoupodlažní, vstup do prostor kuchyně je z východní strany, vstup pro žáky je ze severní a jižní strany. Pomocný vstup je ještě z jižní strany v 1.PP.

V přízemí budovy je kuchyň s jídelnou, místnost pro mytí nádobí, pomocné prostory (sociální zařízení, výtahy, příruční sklady, sklad odpadu, v  části pro děti, která navazuje na jídelnu jsou vstupy, sociální zařízení a umývárny, oddělené pro chlapce a dívky.

V suterénu budovy je kancelář vedoucí, šatny, sociální zařízení, strojovna vzduchotechniky, jednotlivé sklady a pomocné prostory a chladící boxy.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérový přístup je zajištěn do přízemí budovy,  přesto stavba nebude sloužit pro bezbariérové užívání v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Budova jídelny je navržena tak, aby byla v souladu s platnými předpisy  pro bezpečné užívání staveb. Toto posouzení není předmětem projektové dokumentace.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Budova jídelny je samostatně stojící stavba, má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží.

b) konstrukční a materiálové řešení

Nosnou konstrukci budovy jídelny tvoří železobetonový skelet s vyzdívkami obvodových stěn. Stropy jsou železobetonové, střecha je plochá. Obě podlaží jsou propojena železobetonovým schodištěm a nákladním výtahem.

- mechanická odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru PD není řešeno.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Budova základní školy je připojena  na technickou infrastrukturu, přípojky (kromě kanalizace) nejsou předmětem projektu a zůstávajíc stávající. Nově je realizovaná ležatá tuková kanalizace z jídelny do nového Lapolu, který je umístěn na pozemku parc. č. 564.

b) výčet technických a technologických zařízení

Tato projektové dokumentace navazuje na již dokončenou PD splaškové kanalizace v prostorách 1.PP. Obě kanalizace budou vedeny souběžně, výkazy výměr na sebe navazují – viz bod B10.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stávající budovy nebylo k dispozici. Vzhledem k charakteru navržených úprav není PBŘ zpracováno.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Není předmětem PD

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální prostředí

Budova jídelny u Základní školy je navržena tak, aby splňovala veškeré hygienické předpisy platné pro tento druh staveb. V budově jsou oddělené sociální zařízení pro personál, a žáky (chlapce a dívky)

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem této PD

b) ochrana před bludnými proudy

Neřeší se, objekt je uzemněn zemnícími pásky.

c) ochrana před technickou seizmicitou

V této oblasti se nepředpokládá technická seismicita.

d)  ochrana před hlukem

Není předmětem této PD.

e)  protipovodňová opatření

Objekt se nenachází v zátopové oblasti

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Objekt se nenachází v poddolované oblasti ani v oblasti se zvláštními účinky.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Budova základní školy je připojena  na technickou infrastrukturu, přípojky (kromě kanalizace) nejsou předmětem projektu a zůstávajíc stávající. Nově je realizovaná ležatá tuková kanalizace z jídelny do nového Lapolu, který bude umístěn na pozemku parc. č. 564 (v místě stávajícího Lapolu, který bude odstraněn). Z Lapolu povede nová přípojka do stávající kanalizační šachty.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nová ležatá  tuková kanalizace – viz samostatná část PD – část ZTI.

B.4 Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající, není řešeno v této PD

c) doprava v klidu

Není předmětem této PD.

d) pěší a cyklistické stezky

Nevztahuje se

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Po dokončení  realizace Lapolu a napojení nové tukové kanalizace do kanalizační šachty na pozemku parc. č. st. 564 bude provedena úprava terénu zatravněním.

b) použité vegetační prvky

Pouze výsadba poškozeného trávníku na pozemku parc. č. st. 564..

c) biotechnická opatření

Nevztahuje se

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Žádná omezující ani bezpečnostní opatření (odstřel, výluka dopravy, omezení dodávky energií apod.) stavba nevyžaduje. Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (odvoz suti, čištění a úklid veřejného prostranství).

Během stavby budou dodrženy ustanovení nařízení vlády  č. 272/211 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – část stavební hluk.

Bude dodržena max. hodnota akustického tlaku (v době od 7:00 do 21:00 hodiny) při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy 55 dB.

Dále bude během stavby dodrženo omezení hladiny hluku ve dne na 65 dB (A) a bude vyloučena práce v nočních hodinách. Odpady podléhající zvláštním předpisům / nebezpečné odpady/ budou likvidovány odděleně tomu oprávněnou firmou a o likvidaci bude proveden  protokol.

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a  vazeb v krajině

Nevztahuje se

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nevztahuje se

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Nevztahuje se

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Není řešeno

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky  ochrany podle jiných právních předpisů

Nevztahuje se

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany  obyvatelstva.

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neklade nároky na specielní ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a ) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Během  stavby bude využívána stávající přípojka elektřiny, vody a kanalizace. V průběhu výměny kanalizačního potrubí tukové kanalizace musí být přerušen veškerý provoz kuchyně a sociálních zařízení. Kontaminované odpadní vody vlivem stavební činnosti budou jímány do nádob a likvidovány dle zvláštních předpisů.

b)  odvodnění staveniště

stávající

c)   napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou  infrastrukturu

Staveniště je napojeno stávajícím vjezdem a výjezdem na přilehlou komunikaci.

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba  nemá zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Během stavby budou dodrženy ustanovení nařízení vlády  č .272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací – část stavební hluk. Nejhlučnější technologie (bourací kladiva) nepřekročí hladinu hluku 65dB max. 15 min během dne v časovém období 8-12 a 14-16 hod. Během hlučných stavebních prací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky, aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání obytných místností. Obyvatelé okolních domů budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou provádění stavby.

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice, kácení dřevin

Veškerá stavební činnost bude prováděna v budově jídelny na pozemku parc. č. st. 562, realizace nového Lapolu a dopojení tukové kanalizace do kanalizační šachty bude provedeno na pozemku parc. č. st. 564.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Nebudou prováděny  zábory mimo vlastní pozemky – viz seznam pozemků.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není řešeno

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při demolici stávajcí stavby a výstavbě,  jejich likvidace

Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou 93/2016 Sb.

| Poř. číslo | Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu k zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

|  | 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 01 01 | Beton |  | 10,0 m3 |
|  | 17 01 02 | Cihly |  | 0,5 m3 |
|  | 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky |  | 0,5 t |
|  | 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06 |  |  |
|  | 17 02 | Dřevo, sklo, plasty |  |  |
|  | 17 02 01 | Dřevo |  |  |
|  | 17 02 02 | Sklo |  |  |
|  | 17 02 03 | Plasty PVC |  |  |
|  | 17 02 04 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |  |  |
|  | 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |  |
|  | 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet |  |  |
|  | 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 |  |  |
|  | 17 03 03 | Uhelný dehet a výrobky z dehtu |  |  |
|  | 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |  |
|  | 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz |  |  |
|  | 17 04 02 | Hliník |  |  |
|  | 17 04 03 | Olovo |  |  |
|  | 17 04 04 | Zinek |  |  |
|  | 17 04 05 | Železo, ocel |  | 0,2 t |
|  | 17 04 06 | Cín |  |  |
|  | 17 04 07 | Směsné kovy |  |  |
|  | 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami |  |  |
|  | 17 04 10 | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 170410 (neobsahující nebezpečné látky) |  |  |
|  | 17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina |  |  |
|  | 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |  | 45 m3 |
|  | 17 05 05 | Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505 (neobsahující nebezpečné látky) |  |  |
|  | 17 05 07 | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 |  |  |
|  | 17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu |  |  |
|  | 17 06 01 | Izolační materiál s obsahem azbestu |  |  |
|  | 17 06 03 | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 |  |  |
|  | 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest |  |  |
|  | 17 06 08 | Stavební materiály na bázi sádry |  |  |
|  | 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  | 0,5 t |
|  | 17 09 01 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |  |
|  | 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady )včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 09 04 | Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 |  |  |

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

|  | 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |  | 0,8t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 02 | Plastové obaly |  | 0,1t |
|  | 15 01 04 | Dřevěné obaly |  |  |
|  | 15 01 04 | Kovové obaly |  |  |
|  | 15 01 05 | Kompozitní obaly |  |  |
|  | 15 01 06 | Směsné obaly |  |  |
|  | 15 01 07 | Skleněné obaly |  |  |
|  | 15 01 09 | Textilní obaly |  |  |

Pro stavbu budou použity materiály, jejichž odpad je recyklovatelný nebo ho lze ukládat na skládku TKO. V malém množství mohou vzniknout na stavbě nebezpečné odpady, které budou předány k likvidaci oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. O uložení na příslušných skládkách budou vedeny protokoly, které budou předloženy při kolaudačním řízení.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

není řešeno

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (manipulace s prašnými materiály uvnitř objektu v uzavřených nádobách, odvoz suti, čištění a úklid veřejného prostranství).

Během  stavebních a montážních prací bude dodržena podmínka omezení hladiny hluku ve dne na 55 dB (A) a bude vyloučena práce v nočních hodinách.

Obecně je třeba dbát na:

- omezení hlučnosti na stavbě

- ochranu vod před znečištěním, především ropnými produkty

- snížení prašnosti, včetně úklidu vozovek, a kropení vodou při manipulaci s prašnými materiály

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi.

- Správné nakládání s odpady ze stavební výroby

k)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi

Stavba bude prováděna v souladu § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Dále budou respektovány další související předpisy související s poskytováním služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Na stavbě budou dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru, všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky zajistí jednotliví dodavatelé. V případě běžného úrazu bude přímo na staveništi poskytnuta první pomoc.pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího stavby nebo na jiném snadno dostupném ale kontrolovatelném  místě přístupná lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení, nebo ponechány k ošetření přivolané zdravotní záchranné službě.

Při práci budou používány pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN. Všechny použité materiály musí mít osvědčení o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel.

Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do jejího dokončení stavební deník. Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, je nutno uvědomit projektanta, aby mohl navrhnout potřebné úpravy. Autor projektu má právo v případě ohrožení zdraví lidí nebo v případě vzniku havárie z důvodu nedodržení technologických postupů, nevhodné změny materiálů nebo závažných odchylek od schválené projektové dokumentace stavbu zastavit.

Všeobecné předpisy:

- Zákon č. 309/ 2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy .

- Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu.

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. – Elektrická zařízení.

Nařízení vlády 101/205:

- Příloha čl.2 – elektrická instalace

- příloha čl.5 – dopravní komunikace, nebezpečný prostor

- Příloha čl. 8 – poskytování první pomoci

- příloha čl. 10 – skladování a manipulace s břemeny

Nařízení vlády 361/2007

- §8,§9 – zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při manipulaci s břemeny

- §27 – opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při používání osobních ochranných prostředků

Nařízení vlády 591/2006:

- Příl. 2čl.I  –    obecné požadavky na obsluhu strojů

- Příl. 2čl.II –    stroje pro zemní práce

- Příl. 2čl.XIV – zabezpečení strojů při přerušení práce

- Příl. 2čl.XV -  přeprava strojů

- Příl. 2čl.III -    zajištění výkopových prací

- Příl. 2čl.IV -    provádění výkopových prací

- Příl. 2čl.X -     zednické práce

- Příl. 2čl.XI -    montážní práce

- Příl. 2čl.XII -   bourací práce

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nevztahuje se

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nevztahuje se

n)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění  stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při  výstavbě apod.)

Nestanovuje se.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Stavba bude provedena v jedné etapě (dvě fáze – demolice, stavba), základní předpoklad doby výstavby je 60 dní:

Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí                                      4 dny

Výkopové a bourací práce					    14 dní

Montáž nového kanalizačního potrubí + Lapolu	  		    10 dní

Stavební práce (zásyp potrubí, obezdění atd, obklady, dlažby)        15 dní

Napojení zařizovacích předmětů	 	   		      5 dní

Zprovoznění systemu				   		      2 dny

Dokončovací práce 				   		      5 dní

Úklid vnitřních prostor a okolí 			  		      5 dní

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Neřeší se

B.10 Koordinace splaškové a tukové kanalizace

Výměna rozvodů splaškové i tukové kanalizace bude probíhat současně, hlavní ležaté potrubí povede v jednom výkopu v centrální chodbě 1.PP budovy.

Přílohou obou samostatných projektových dokumentací jsou výkazy výměr, které spolu souvisí, musí být oceněny společně, a nelze ocenit pouze jednu samostatnou část.