Příloha č.9 ZD - Technická specifikace

Technická specifikace

Název veřejné zakázky: „Výměna oken ubytovny UNO, ul. V Dolíku, Litvínov“

systémové číslo: 	 P25V00000095

Technické požadavky na nová plastová okna:

Stavební hloubka: min. 70 mm

Počet komor: min. 5

Počet skel: min. 2

Šířka zasklení: max. 40 mm

Součinitel prostupu tepla: Uw<1,1 W/m2.K

Počet těsnění: min. 2

Podstavný profil: 30 mm

Barva: bílá

Barva těsnění: černá

Rozměry a požadované počty oken - pohled zevnitř:

Okna dvoukřídlá: výška 1160mm, šířka 1150mm, sklo čiré, levé otevíravé, pravé otevíravé a sklopné, množství 61 ks

Okna jednokřídlá: šířka 860mm, výška 550mm, sklo kůra čirá, sklopné, množství 4 ks

Rozměry oken jsou informativní, dodavatel je povinen před podáním nabídky provést vlastní zaměření.

Technické požadavky na způsob provedení montáže a začištění:

Po vybourání stávající výplně bude vnitřní i vnější ostění vyrovnáno cementovým tmelem s vyhlazením, následně bude provedena montáž otvorových výplní s vypěněním připojovací spáry a dodatečným ukotvením na šrouby nebo kotvící pásky. Po vyzrání PUR pěny bude odříznuta přebytečná část, a jak vnitřní, tak i vnější část ostění bude začištěna okenními připojovacími profily (APU 6 mm) do bílého tmele s vyhlazením. (příkladně PCI Multicret ® Super White, dříve Z 301 bílá) Připojovací spára (podparapetní lišta – plocha vnějšího parapetu) bude opatřena připojovací páskou s butylovým tmelem. (příkladně Den Braven Flexi těsnicí okenní pás Exterier 75 mm) Butylovou částí bude páska přichycena k podparapetní liště a spodní část bude ukončena pod novou vyrovnávací vrstvou z lehčené malty s vyspádováním.

Parapety:

Vnitřní parapety zůstanou stávající betonové, při demontáži stávajících oken bude dbán zřetel na zachování celistvosti vnitřního parapetu. Vnější parapety budou provedeny z bíle lakovaného Al plech tl. 1 mm s koncovými PVC bočnicemi (uzavřené) v barvě bílé. Montáž - celoplošným přilepením lepící PUR pěnou. Případné netěsnosti v koutech a kolem krytek budou dokonale vytmeleny bílým PU tmelem.