Michal Pospíšil

Denisova 2916/9,   750 02  Přerov

IČO : 65912535

DIČ : CZ 7404195678

#### A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA

#### TECHNICKÁ POMOC

Akce :

Technická pomoc na opravu plaveckého bazénu

letního koupaliště Litvínov

Investor :

SPORTaS s.r.o.

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

Zpracovatel :

Michal Pospíšil, POR - PŘEROV

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

Zakázkové číslo :

POR 01.08.2025

Počet vyhotovení :

4 paré

Přerov – srpen 2025				 			Paré č. :

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)název stavby :  	Technická pomoc na opravu plaveckého bazénu letního koupaliště Litvínov

b)místo stavby :                                  	DOTČENÉ PARCELY - p.č. 2699, 2695/1,  k.ú. Horní Litvínov

c)předmět projektové dokumentace :       jedná se o trvalou stavbu

» venkovní koupaliště

– plavecký bazén, vč. technologie

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

a)investor: 		SPORTaS s.r.o.

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) projektant:                                     	Michal Pospíšil, POR Přerov,

Denisova 2916/9, 750 02, Přerov

IČO 65912535; DIČ CZ7404195678

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Technická pomoc řeší opravu havarijního stavu plaveckého bazénu na letním koupališti v Litvínově, včetně opravy vtokových a odtokových prvků, technologických rozvodů a zařízení.

Projekt řeší opravu stávající bazénové vany a modernizaci bazénové technologie. Součástí projektu je také oprava havarijního stavu stávající strojovny technologie a akumulačních jímek.

Stávající bazénová vana bude vyspravena a vyložena bazénovou fólií. Půdorysný tvar stávajícího bazénového tělesa bude zachován. Stávající degradované přelivné žlábky budou odbourány a nahrazeny žlábky nerezovými. Budou řešeny nové vtokové trysky, sání ze dna  a dnová výpust. Stávající bazénová atrakce – tobogán bude rovněž opraven.

V roce 2025 nebylo koupaliště z provozních důvodů otevřeno. Byly provedeny sondy pod stávající degradovanou fólii plaveckého bazénu. Konstrukce byla prohlédnuta statikem ing. Ladislavem Homolou, který vypracoval Vyjádření ke stavu bazénové vany se závěrem :

„Dne 18.7. byla provedena optická prohlídka bazénové vany velkého bazénu  na Koupališti Koldům Litvínov.

Na několika místech bazénového dna bylo vidět i cítit při došlapu, že lokálně dochází k vyboulení dlaždiček pod krycí folií. Převážná většina těchto míst byla v místech  dilatačních spár (viz fotodokumentace). V místech dilatace dochází lokálně k poruchám i v krycích vrstvách obvodového lemu (odvodňovacího žlábku) i stěn bazénu.

V místech, kde byla odstraněna fólie i dlaždice, nebylo zjištěno zásadní narušení železobetonové desky dna bazénu. Většina poruch má příčinu v nefunkční dilataci a dlouhé době vystavení železobetonové konstrukce teplotním změnám.

Podle prohlídky několika odkrytých míst i optického zhodnocení geometrie stavby je podloží i železobetonová deska bazénové vany stabilní a s ohledem na stáří objektu ve velmi dobrém stavu.

Zesílení konstrukce se nejeví jako nezbytné, ale bude nutná celková sanace konstrukce, zejména v místech dilatačních spár.“

Pro zajištění provozu další koupací sezóny je nutná okamžitá oprava.

Oprava se týká rovněž vtokových a odtokových prvků bazénové vany.

Vtokové prvky byly řešeny potrubím s otvory, instalovaným u dna plaveckého bazénu.

Plavecký bazén má řešeny stěnové přelivné žlábky v podélných stěnách bazénu. Stávající betonové konstrukce přelivných žlábků jsou degradované, vykazují  značné praskliny a hrozí zborcením.

Technická pomoc řeší akutní havarijní opravu vzniklého stavu. Zjistí základní opravu nosných konstrukcí, nové vtokové a odtokové prvky, odběr vody z hladiny a konečnou povrchovou úpravu bazénovou fólií. Součástí dokumentace je také oprava technologických rozvodů a některých zařízení technologické úpravy vody – dle stavu.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- podklady od objednatele

- zaměření stávajícího stavu projektantem

- katastrální mapa

- záměr investora

Přerov – srpen 2025					Vypracoval :   Vít Vetešník

Lucie Masaříková