Michal Pospíšil

Denisova 2916/9,   750 02  Přerov

IČO : 65912535

DIČ : CZ 7404195678

#### A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA

#### TECHNICKÁ POMOC

Akce :

Technická pomoc na opravu dětských bazénů letního koupaliště Litvínov

Investor :

SPORTaS s.r.o.

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

Zpracovatel :

Michal Pospíšil, POR - PŘEROV

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

Zakázkové číslo :

POR 02.03.2025

Počet vyhotovení :

4 paré

Přerov – BŘEZEN 2025				 			Paré č. :

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)název stavby :  	Technická pomoc na opravu dětských bazénů letního koupaliště Litvínov

b)místo stavby :                                  	DOTČENÉ PARCELY - p.č. 2699, 2695/1,  k.ú. Horní Litvínov

c)předmět projektové dokumentace :       jedná se o trvalou stavbu

» venkovní koupaliště – dětské bazény

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

a)investor: 		SPORTaS s.r.o.

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) projektant:                                     	Michal Pospíšil, POR Přerov,

Denisova 2916/9, 750 02, Přerov

IČO 65912535; DIČ CZ7404195678

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Technická pomoc řeší opravu havarijního stavu dětských bazénů  na letním koupališti v Litvínově, včetně opravy vtokových a odtokových prvků, s napojením na stávající přívody v nejbližších armaturních šachtách.

V roce 2024 byla, po ukončení letní koupací sezóny, stržena degradovaná bazénová fólie z povrchu dětských bazénů. Jedná se o 3 bazénová tělesa : dětské brouzdaliště, malý dětský bazén a velký dětský bazén. Tělesa jsou řešena železobetonovými vanami, částečně obloženými degradovaným keramickým obkladem a dlažbou.

Pro zajištění provozu další koupací sezóny je nutná okamžitá oprava.

Oprava se týká rovněž vtokových a odtokových prvků bazénových van.

Vtokové prvky byly řešeny potrubím s otvory, instalovaným u dna dětských bazénů, v dětském brouzdališti zaústěným potrubím. Odtoky bazénů – sání ze dna a vypouštění bylo řešeno dnovými výpustmi ze dna dětských bazénů, u dětského brouzdaliště přepouštěním do malého dětského bazénu. Všechny dětské bazény mají společnou akumulační jímku a úpravnu vody.

Dětské brouzdaliště ani malý dětský bazén nemají zajištěn odběr vody z hladiny. Velký dětský bazén má řešeny stěnové přelivné žlábky v podélných stěnách bazénu. Stávající betonové konstrukce přelivných žlábků jsou degradované, vykazují  značné praskliny a hrozí zborcením.

Technická pomoc řeší akutní havarijní opravu vzniklého stavu. Zjistí základní opravu nosných konstrukcí, nové vtokové a odtokové prvky, odběr vody z hladiny všech bazénových těles a konečnou povrchovou úpravu bazénovou fólií.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- podklady od objednatele

- zaměření stávajícího stavu projektantem

- katastrální mapa

- záměr investora

Přerov – březen 2025					Vypracoval :   Vít Vetešník

Lucie Masaříková