# B. 	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1  Popis území stavby

- charakteristika zastavěného stavebního pozemku

Území stavby leží při západním výběžku středu města Litvínova v blízkosti zahrádkářské osady. Podrobněji vymezují území v severní části ulice Chudeřínská, jižně a západně zahrádkářská osada, východně hlavní silnice E15, ulice U Bílého sloupu. V území stavby se nachází celkem šest budov stejného charakteru (pro tento projekt demolice označené č. 1 až 6). Objekty byly postaveny jako ubytovací stavby na počátku šedesátých let pro pracovníky na akci Herkules. Poté stavby sloužily k přechodnému ubytování pracovníků externích firem pracujících na zakázkách Chemopetrolu Litvínov. V nedávné době byl stavebně upraven pouze objekt č.1 pro služebnu Městské Policie, ostatní objekty byly v průběhu času modernizovány např. novou fasádou, vestavbou plynových kotlů, vnitřních omítek a instalací. V současné době už ani jeden objekt neslouží svému účelu a postupně chátrají.

Z vnějšího prostoru jsou do objektů zavedeny inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plynovod, teplovod a elektřina.

- Přípojka elektrické energie je funkční pouze pro objektu č.1, odpojení bude provedeno na žádost investora firmou ČEZ. Kabelové podzemní vedení na pozemku parc.č.2430/3  zůstane ponecháno v zemi. Pojistková skříň u objektu č.1 zůstane ponechána.

- Plynovod je vedený středem pozemku parc.č.2430/3 a napájí sousední objekt na p.p.č.2430/11 (p.Čadek), po dobu demoličních prací zůstane funkční a zachován. Přípojky do objektů ubytoven byly již na odbočkách plynovodu odpojeny firmou RWE, potrubí přípojek může být ponecháno v zemi nebo v případě výkopů bude odstraněno.

- Topný kanál přivedený z východní strany a dále vedený středem pozemku parc.č.2430/3 bude ponechán. Odpojení přípojek centrálního vytápění bude provedeno u paty objektů včetně odstranění kontrolních šachet u jednotlivých objektů. Odpojení bude provedeno po dohodě se správcem zařízení – SEVER Plus Litvínov.

- Telekomunikační vzdušné vedení firmy CETIN je vedeno na sloupech a na objektu č. 3 středem pozemku parc.č.2430/3. V rámci demolice objektů bude na žádost investora provedena firmou CETIN přeložka na nové sloupy popř. do země nebo do topného kanálu (dle podmínek CETIN ). Přeložka se týká celého vedení na pozemku parc.č.2430/3.

- Kabelové vedení veřejného osvětlení je vedené středem pozemku parc.č.2430/3. obsahuje dva stožáry se svítidlem. Stožáry se svítidlem i paticí budou odstraněny a kabelové vedení odpojeno po dohodě. Kabelové vedení bude po odpojení napájení odstraněno.

- Vodovodní přípojka pro ubytovny není odpojena. Na pozemku parc.č.2430/3 a pod objektem č.1 je však vedena přípojka pro sousední objekt na pozemku parc.č.2430/11 (p.Čadek).Přípojku je nutno během demoličních prací ochránit a zajistit trvalé připojení vody pro objekt na pozemku parc.č.2430/11 (p.Čadek). Odpojení jednotlivých přípojek pro objekty ubytoven bude provedeno v zemi odříznutím a instalací záslepek na odbočkách z páteřního potrubí.

- Kanalizační přípojky jsou do objektů přivedeny základy v zemi. Odpojení bude provedeno při výkopech či demolici základů na patě objektů nebo na svislých částech pod základy. Výjimečně mohou potrubní části zůstat v zemi – určí AD nebo investor. Podobně bude řešeno i potrubí na pozemku parc.č.2430/3. Zaslepení kanalizačního potrubí bude provedeno co nejblíže parc.č.2430/11 (p.Čadek) na odpojených částech.

Objekty leží na parcelách číslo: 2430/4, 2430/5, 2430/6, 2430/7, 2430/8, 2430/9 k.ú. Horní Litvínov. Objekty jsou jednopodlažní zděné se šikmou sedlovou střechou se sklonem 12° a nevyužitým půdním prostorem. Zastavěná plocha je 4x 518m2 a 2x 517m2. K objektům náleží ostatní plocha parc.č. 2430/3, která je zároveň hranicí (ochranným pásmem) pro provádění prací s azbestem. Tento pozemek je z části oplocen různými materiály, v rámci demolice ubytoven bude odstraněno i oplocení pozemku parc.č.2430/3 (vyjma hranice s pozemkem p.Čadka parc.č. 2430/18. Na východní straně bude po odstranění oplocení proveden terénní val z vykopané zeminy pro zmírnění výškového převýšení, část pevného oplocení může být v této části ponechána (týká se části u objektu č.3).

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Budovy ubytoven ani území stavby se nenachází ani nezasahují do žádných chráněných území či ochranných pásem. Navrhovanou demolicí budou dotčeny pouze ochranná pásma inženýrských sítí a jejich přípojek. Demoliční práce budou provedeny v souladu s podmínkami správců či majitelů zařízení.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod.

Stavba je umístěna v nadmořské výšce nad 310,0 m n.m.(Balt.p.v.) mimo záplavová území. Stavba se nachází mimo poddolované území a nezasahuje do CHLÚ ani dobývacího prostoru.

- vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry v území

Navržené odstranění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry se po odstranění stavby v daném území nezmění.

- zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí

HRANICE, RESP. OCHRANNÉ PÁSMO PRO PRÁCI S AZBESTEM JE VYMEZENA CHRANICÍ POZEMKU PARC.Č. 2430/3 SMEREM DOVNITŘ POZEMKU. ZHOTOVITELEM STAVBY BUDOU PROVEDENA TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY ŽÁDNÁ ČÁST PRACÍ, STAVEBNÍ TECHNIKY ANI ŽÁDNÉ ČÁSTI MATERIÁLŮ OBSAHUJÍCÍ AZBEST NEZASAHOVALY ZA TUTO HRANICI.

Při demolici budov jsou obsaženy stavební materiály s obsahem azbestu. Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu (katalogové číslo). Dle vyhl. č. 381/2001 Sb. ( Katalog odpadů) podle svého původu:  Stavební a demoliční odpady:

kat.č.170605 - stavební materiály obsahující azbest – vlnitá střešní krytina šedé barvy (hustota 1800kg/m3).

HLAVNÍ ZÁSADY PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ Z HLEDISKA OCHRANY ZDRAVÍ LIDÍ

- Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáže nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů  k bezpečnému  odstranění.

- Musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší.

- Materiály, obsahující azbest, by měly být bezpečně odstraněny před prováděním ostatních prací.

- Odpady a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány z místa svého původu (pracoviště) v utěsněných obalech označených nápisem  upozorňujícím na obsah azbestu.

- Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu nebo stavby celé, musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se zde  jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem).

- Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k demontáži azbestových částí nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (kontejnerech).

- Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici JmK podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

- Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, a předpisech souvisejících (požadavky na kontrolované pásmo jsou uvedeny v § 17 odst. 7 NV).

- Dodržením požadavků tohoto NV a podmínek § 5 vyhlášky 432/2003 Sb. jsou vytvořeny předpoklady k ochraně osob, které tyto práce provádějí, ale i jiných osob, přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště.

- požadavky na kácení dřevin

Odstranění stavy se týká pouze nadzemních částí budov ubytoven. Okolní vzrostlé stromy nebudou demolicí stavby dotčeny. Stavba nemá požadavky na kácení dřevin. V průběhu stavby budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla v souladu s norou ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Na základě normy budou dodrženy podmínky ochrany stanovené v bodě 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m. Výkopová zemina bude ukládána mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5m.

- věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude provedena jako celek běžným stavebním postupem. Věcné ani časové vazby, podmiňující, vyvolané či související investice stavba nevyžaduje.

# B.2  Celkový popis stavby

a)	stručný popis stavebních objektů

Objekty leží na parcelách číslo: 2430/4, 2430/5, 2430/6, 2430/7, 2430/8, 2430/9 k.ú. Horní Litvínov. Objekty jsou jednopodlažní zděné se šikmou sedlovou střechou se sklonem 12° a nevyužitým půdním prostorem. Zastavěná plocha je 4x 518m2 a 2x 517m2. Nosným systémem jsou zděné obvodové a vnitřní stěny tl.30cm spočívající na betonových základových pasech. Vnitřní příčky jsou zděné tl.7cm. Střešní konstrukce je tvořena ocelovými příhradovými vazníky s azbestocementovou krytinou na dřevěných trámcích. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní. Podlahy jsou betonové s linem nebo keramickou dlažbou. Omítky jsou z vápeno-cementové malty.

b)	stručný popis technických nebo technologických zařízení

V objektech jsou provedeny vnitřní instalace pitné vody z ocelového potrubí, kanalizace s litinového nebo plastového potrubí, vytápění z ocelového potrubí s žebrovými radiátory, plynu z ocelového potrubí a elektřiny z kabelů s hliníkovými jádry. Technologická zařízení se v objektech nenachází.

c)	výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Na stavbě jsou obsaženy stavební materiály s obsahem azbestu. Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu (katalogové číslo). Dle vyhl. č. 381/2001 Sb. ( Katalog odpadů) podle svého původu:

Stavební a demoliční odpady:

kat.č.170605 - stavební materiály obsahující azbest – vlnitá střešní krytina šedé barvy (hustota 1800kg/m3).

# B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

Z vnějšího prostoru jsou do objektů zavedeny inženýrské sítě: vodovodní přípojky - ocelové potrubí DN80, kanalizační přípojky - kamenina DN150, plynovodní přípojky - ocelové potrubí DN50, teplovodní přípojky - 2x ocelové potrubí DN50 a přípojky elektřiny - kabely AYKY 16. Funkční je pouze elektřina v objektu č.1 a voda, ostatní je odpojené v předávacích místech správců zařízení.

# B.4  Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

Odstranění stavby bude provedeno vč. základů min. do 100 cm. Účelem navrhované demolice stavby je srovnání pozemku pro následnou výstavbu, dosyp a urovnání budou provedeny vykopanou zeminou. Následná revitalizace plochy řeší samostatný projekt Ing. Ivana Marka

# B.5  Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba má napojení pouze na elektřinu a vodu, přípojky plynu jsou již odpojeny, kanalizační přípojky budou odpojeny při demoličních prací. Pro stavební činnost budou využity stávající rozvody elektřiny uvnitř objektu č.1 (č.p.930).

- odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště se nenavrhuje. Srážkové vody na staveništi budou vsakovány stávajícím způsobem do podloží na pozemku stavebníka.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je již provedené. Pro stavbu budou využita stávající napojení na komunikaci a elektrické energie.

- vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Skladovací plochy stavebního materiálu budou pouze na pozemku stavebníka dle postupu stavební činnosti. Pro demoliční práce bude použita mobilní stavební a silniční mechanizace. Stavební činnost nebude znečišťovat či poškozovat veřejnou komunikaci ani přilehlé pozemky. Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:

- čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem výstavby k jejich znečištění,

- zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací,

- dodržování veškerých dohod, podmínek a nařízení se zainteresovanými orgány státní správy či samosprávy a ostatními organizacemi,

- opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanizmů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody,

- učinit taková opatření, aby nedošlo během výstavby ani provozem díla k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.

- ochrana okolí staveniště

Stavba nevyžaduje opatření pro ochranu okolí staveniště. Stavba nemá požadavky na asanace a kácení dřevin. Stavba se nachází výlučně na pozemku stavebníka. Případné dotčené plochy cizích pozemků budou neprodleně uvedeny do původního stavu nebo dle dohody stavebníka s vlastníkem dotčeného pozemku.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Objekty zařízení staveniště se nenavrhují. Staveniště nevyžaduje trvalé ani dočasné zábory jiných pozemků či staveb.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při stavební činnosti bude produkován běžný komunální odpad. Stavba bude produkovat nebezpečné odpady v intencích zákona č.185/2001 Sb., jedná se o materiály obsahující azbest. Odpady z provádění stavby budou uloženy do mobilních kontejnerů a jejich likvidace bude zajištěna na příslušné skládce podle typu odpadu (zemina, inertní odpady, nebezpečné odpady). Nakládání s odpady na stavbě se bude řídit Metodickým pokynem MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb /věstník č. 9/2003/ v vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Roztřídění odpadů vzniklých stavební činností dle vyhlášky č.381/2001 Sb. lze zařadit do kategorizace odpadů následovně:

| Číslo skupiny podskupiny a druhu odpadu | Název skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství v t | Způsob zhodnocování resp.zneškod. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 02 | dřevo, sklo a plasty |  |  |  |
| 17 02 01 | dřevo | O | 47,0 | R1 |
| 17 02 02 | sklo | O | 1,5 | R3 |
| 17 02 03 | plasty | O | 6,0 | R3 |
| 17 04 | kovy včetně jejich slitin |  |  |  |
| 17 04 02 | hliník | O | 0,5 | R4 |
| 17 04 05 | železo, ocel | O | 28,0 | R4 |
| 17 04 11 | kabely neuvedené pod č.17 04 10 | O | 3,0 | R3+R4 |
| 17 05 | zemina, kamenivo |  |  |  |
| 17 05 04 | výkopová zemina jiná než v 17 05 05 | O | 2,0 | D1 |
| 17 06 05 | stavební materiály obsahující azbest | N | 74,7 | D2 |
| 17 09 | jiné stavební a demoliční odpady |  |  |  |
| 17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01-03 | O | 3640,0 | D1 |
| 15 | odpadové obaly |  |  |  |
| 15 01 01 | obaly z papíru a lepenky | O | 1,5 | R3 |
| 15 02 02 | obaly z plastů | O | 1,5 | R3 |
| 20 | komunální odpad |  |  |  |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | 60,0 | D1 |
| Odpady celkem |  |  | 3865,7 |  |

Poznámka: Kategorie odpadu O – ostatní odpad (tvorba nebezpečného odpadu se nepředpokládá).

Zhodnocování, resp.zneškodňování:

R1 – využití zejména jako palivo, nebo na získání energie jiným způsobem

R3 – recyklace nebo zpětné získávání organických látek

R4 – recyklace nebo zpětné získávání kovů a kovových sloučenin

D1 – uložení do země nebo na povrchu (např.skládka odpadů nebo zpětné použití na HTÚ)

D2 – uložení na vyhrazenou skládku

D10 – spalování na pevnině

Seznam odpadů:

1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě

(recyklaci):

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č.17 01 06

17 02 02 Sklo

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č.17 05 03

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod č.17 05 07

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č.17 08 01

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace):

Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky).

Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadů, které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění.

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku obsahující nebezpečné látky

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištené nebezpečnými látkami

17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadu) obsahující

nebezpečné látky

3) Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci):

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Provádění stavby nebude mít, žádný negativní vliv na životní prostředí. Hlučné a prašné pracovní procesy, práce strojů a hlučných nástrojů, budou prováděny výlučně v denních hodinách v pracovních dnech. Hygienické limity pro hluk a prašnost nebudou stavební činností překročeny.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Práce budou prováděny dodavatelsky na základě výběrového řízení. Jako zařízení staveniště budou sloužit mobilní zařízení zhotovitele stavby.

Stavba nebude prováděna za mimořádných podmínek. Staveniště bude označeno výstražnými tabulkami. Staveniště se nachází v uzavřeném oploceném areálu.

Návrh stavby je proveden v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., (dále jen „stavební zákon") a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby. Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. a s jejími pozdějšími změnami a doplněními.  Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. dle zákona č. 274/2001 Sb. a č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Jedná se mezi jiným o požadavky v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení /odborná a zdravotní způsobilost, proškolení, OOPP atd./, požadavky na staveniště /ohrazení, oplocení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky 2,1m, manipulační šířky pro pěší 0,75m, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálu apod.  Dále požadavky na BOZP při zemních pracích /práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných podpovrchových vedení, zajištění stability stěn výkopů apod./, betonářských pracích, zednických pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných výškách.

Pokud se týká bezpečnosti práce při provozu, obsluhu všech zařízení musí provádět výhradně osoby /zaměstnanci/ tím pověřené, zaškolené a obeznámené s návodem na obsluhu.

Z důvodů práce s materiály obsahující azbest se doporučují následující opatření předcházení rizik souvisejících s expozicí azbestu při odstraňování střešní krytiny:

1. Vyčlenit a oddělit pracovní prostor – k zamezení kontaminace okolí !

- ohradit prostor

- zakrýt okolní povrchy polyetylenem o tloušťce 125 nebo 250 μm (po skončení práce jej zlikvidovat jako odpad

potenciálně kontaminovaný azbestem)

- nádoby, pytle, kontejner na odpad umístit v pracovním prostoru nebo v jeho těsné blízkosti

- zorganizovat práci tak, aby provádějící osoby v pracovním prostoru nejedly, nepily a nekouřily

- pracovní prostor se nesmí opouštět v osobních ochranných pracovních prostředcích

2. Naplánování pracovního postupu a způsobu odstraňování azbestu

- zvolit takové postupy, při kterých nedojde k narušení materiálů obsahujících azbest

- použít ruční nářadí, a nikoli brusné nástroje nebo pneumatické nárazové nástroje

- zvlhčovat materiál obsahující azbest vodou s přídavkem smáčedla (saponát, jar), sníží se riziko uvolňování

azbestových vláken do vzduchu

- veškeré potřebné nástroje a zařízení připravit do pracovního prostoru

- vykonávat práci za přítomnosti co nejnižšího počtu osob a v co nejkratším termínu

3. Vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky

- použit vhodnou ochranu dýchacích orgánů určenou pro azbest (např. filtrační polomasku EN 149 FFP3 – cena

35 Kč)

- použit jednorázové kombinézy s kuklou, vysoké omyvatelné boty (holínky) a rukavice

- před vstupem do pracovního prostoru si obléknout osobní ochranné pracovní prostředky, zkontrolovat jejich

funkčnost

4. Demontáž

- odstraňovat desky obsahující azbest pokud možno neporušené, zamezit jejich lámání nebo poškození

- vruty nebo hřebíky pečlivě odstranit a přitom tlumit uvolňování prachu – před vyjmutím je natřít hustou pastou

(lepidlem na tapety) - s vyjmutými vruty nebo hřebíky nakládat jako s materiálem kontaminovaným azbestovým

prachem

5. Odstraňování materiálu

- materiály obsahující azbest opatrně vkládat do označených plastových pytlů (nedopustit hromadění

nezabaleného odpadu)

- pytle naplňovat jen částečně, aby šly snadno a dobře uzavřít

- nevytlačovat vzduch prudce z pytlů při jejich zavírání, protože by se tak mohl dostat prach a azbest ven

- pytle pečlivě uzavřít a vložit do dalších průhledných pytlů z tuhého plastu

- větší předměty, které se nevejdou do pytlů uchovat neporušené a celé je zabalit do dvou vrstev polyetylenu

- zajistit bezpečné skladovací místo pro zabalený odpad (např. uzamykatelný kontejner)

- odpad předat co nejdříve oprávněné firmě, která má povoleno podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými

odpady (musí mít konkrétně povoleno nakládání s azbestem

– povolení vydává krajský úřad) nebo organizaci oprávněné k převzetí odpadu podle zákona o odpadech

6. Úklid pracovního prostoru

- vysbírat veškeré úlomky odstraňovaného materiálu

- používat jen ty způsoby čištění, které potlačují prašnost (např. vlhké hadry, přilnavé utěrky,

k nimž se prach přichytává).  !!! Nečistit  zametáním !!!

7. Opuštění pracovního prostoru

- umýt boty a odložit je při vstupu do pracovního prostoru

- odložit rukavice, jednorázovou kombinézu svléct a obrátit naruby (uzavření případného zbylého prachu).

S věcmi je nutno nakládat jako s materiálem kontaminovaným azbestovým prachem

- prostředek na ochranu dýchacích orgánů odložit až nakonec

- provést očistu těla

- úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

- Bezbariérové užívání stavby po jejím odstranění není investorem požadováno.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

- Stavba nevyžaduje dopravně inženýrské opatření. Areál je již dopravně napojen na městskou komunikační síť z ulice U Bílého sloupu. Odpojení stavby od přípojek inženýrských sítí zajistí správci zařízení, jedná se především o odpojení od elektrické sítě ČEZu a odpojení hlavního přívodu ntl plynu od firmy RWE.