TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Všeobecně:

Projekt řeší rekonstrukci místní komunikace v Litvínově. Jedná se o ulici Podkrušnohorská, která byla v projektu pro stavební povolení označena jako „dolní ulice (osa 2)“. Tato ulice se u ZÚ napojuje na ulici Ke Střelnici a u KÚ na ulici Bezručova.

Ulice Ke Střelnici je obousměrná. Od napojení na hlavní Podkrušnohorskou ulici má šířku cca 5,5 m v úseku délky 40 m, pak se zužuje na cca 4 m. Je doplněna chodníkem po jedné straně.

Řešená ulice je jednosměrná a její šířka je cca 3,5 m. V její východní části jsou stávající chodníky a parkoviště pro osobní automobily. Některé osobní automobily pak parkují po straně dolní komunikace pod okny kolmo na bytové domy v místech, kde je ulice rozšířena o další zpevněné plochy. Stávající komunikace je odvodněna pomocí žlabu z betonových tvárnic a do uličních vpustí.

Podél komunikací je množství stávajících listnatých stromů. Snahou je stromy zachovat.

Technické řešení:

Začátek úpravy je v ulici Ke Střelnici a konec u napojení do ulice Bezručova, délka rekonstruované komunikace je 220,00 m. Navržená komunikace zachovává jednosměrný provoz.

Šířka komunikace je navržena 3,50 m, povrch z asfaltového betonu. Pod okny bytových domů č.p. 780, 781 a 782 jsou kolmá parkovací stání pro osobní automobily s povrchem z betonové dlažby. Zajíždění do parkovacích stání je uvažováno couváním. Vzhledem k šířce komunikace jsou stání navržena širší (3,00 m). Pro zajíždění couváním je potřeba mít šířku komunikace 3,75 m, proto je součástí parkovacích stání pruh šířky 0,25 m. Návrh parkovacích míst zachovává stávající místa pro tělesně postižené.

Komunikace je ohraničena betonovými silničními obrubníky s převýšením nad vozovkou 
+120 mm. Pod přilehlým svahem bude mít obrubník převýšení +150 mm, u napojení na parkovací stání a chodníky před bytovými domy +20 mm.

Parkovací stání u bytových domů budou ohraničena betonovými záhonovými obrubníky s převýšením nad vozovkou +60 mm. Parkovací stání u napojení na ulici Bezručova budou ohraničena betonovými silničními obrubníky s převýšením +100 mm.

Vodorovné dopravní značení (značka číslo V 10b a V 10c) na parkovacích stáních bude řešeno pomocí pásků z dlažby kontrastní barvy oproti barvě stání.

Místa pro přecházení a u chodníků se sníženým obrubníkem budou provedeny signální a varovné pásy z reliéfní dlažby kontrastní barvy oproti barvě dlažby chodníku.

Odvodnění povrchu komunikací je z části navrženo do podélného betonového štěrbinového žlabu, který bude součástí šířky komunikace, z části pak do uličních vpustí. Žlab i vpusti se zaústí do stávající kanalizace nebo do stávajících přípojek. Použijí se žlaby minimální DN 200 mm pro třídu zatížení D 400. Na žlabu budou 2 vpusti a dále čistící díly ve vzdálenosti 6,0 m. Přípojky do kanalizace budou z trubek z PVC DN podle konkrétní světlosti žlabu – pro rozpočet je uvažováno s DN 150 mm.

Odvodnění zemní pláně je pomocí drenážních trubek DN 160 mm, které se zaústí do uličních vpustí.

Všechny stávající povrchy komunikací a chodníků budou vybourány včetně obrubníků. Navrhované komunikace budou mít kompletní skladbu vozovky.

Konstrukce živičné komunikace:

Asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										450 mm

Konstrukce parkovacích stání:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										470 mm

Konstrukce chodníku - dlažba:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  60 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  30 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

Celkem 										240 mm

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa, u chodníků pak musí být 
Edef,2 = min. 30,0 MPa. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. 
Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Protože rekonstruovaná komunikace leží v bezprostřední blízkosti bytových domů, je potřeba hutnění konstrukčních vrstev vozovky provádět pouze statickými válci.

Pro potřeby rozpočtování je navržena sanace zemní pláně pomocí kameniva na 50% plochy komunikace. Na parapláň, která bude 300 mm pod úrovní zemní pláně, se rozprostře separační geotextilie GEOLON PP 15. Na ni se položí vrstva štěrku tloušťky 250 mm, který se zhutní a „utáhne“ lomovým odvalem tloušťky 50 mm. Tím bude připravena zemní pláň pro konstrukci vozovky. Sanace bude prováděna po částech a bude kontrolována únosnost zemní pláně. Podle skutečně naměřených hodnot je možné tloušťku sanační vrstvy upravit – zvětšit či zmenšit. Fakturována bude podle skutečně provedených prací.

V místech, kde bude sanace provedena, je možné upustit od položení drenážních trubek odvodňujících zemní pláň.

Stávající plochy pro popelnice a kontejnery budou vybourány a provedou se nové. Ty budou z betonové dlažby se stejnou konstrukcí jako chodníky.

Stávající sdělovací kabely, kabely NN, VN a VO se pod rekonstruovanými plochami položí do kabelových dělených chrániček DN 110.

V rámci stavby se provede kontrola stavu stávající dešťové kanalizace, do které jsou zaústěny uliční vpusti. Do rozpočtu bude zahrnuta výměna kanalizačního potrubí a přípojek do kanalizace v celkové délce 100 m . Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

Poklopy šachet, ventilů a šoupat budou rektifikovány a vyměněny za nové.

Přestože je snahou nový povrch komunikace zachovat ve výškách povrchu stávajícího nebo nad ním, místy k jeho snížení max. do 150 mm dochází. Protože je komunikace „plná“ inženýrských sítí, je nutné při zemních pracích dbát velké opatrnosti a všechny sítě vytýčit směrově i výškově.

Dopravní značení:

Stávající svislé dopravní značky zůstanou zachovány a nebudou se měnit. Z vodorovného dopravního značení budou provedeny pouze značky č. V 10b, V 10c a V 10f vyznačující parkovací stání. Budou provedeny z dlažby kontrastní barvy oproti barvě povrchu parkovacích stání.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

SPECIFIKACE  PRACÍ

Živičná vozovka     ………………….…………..….……………………		    850 m2

Parkovací stání     …………………………………..…………………...		   190 m2

Chodník     …………………………………...………………………….		   370 m2

Chodník – reliéfní dlažba     …………….…...………………………….		     27 m2

Barevná dlažba pro vyznačení parkovacích stání     ……………………		     11 m2

Betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm     ……………..………..		   455 m

Betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm – R = 1,0 m     …..……..		     10 ks

Betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm      ……………………...		   285 m

Betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm – R = 0,5 m     …………		     12 ks

Betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm – R = 1,0 m     …………		       2 ks

Uliční vpusti     ………………………………………………………….		       4 ks

Betonový štěrbinový žlab DN min. 200 mm     …………………………		     97 m

Betonový štěrbinový žlab – díl se vpustí     ……………………………..		       2 ks

Betonový štěrbinový žlab – čistící díl     ………………………………..		     16 ks

Přípojky od uličních vpustí DN 150 mm     ……………………………		     65 m

Drenáž DN 160 mm     ………………………….………………………		   210 m

Vybourání silničních betonových obrubníků     ………………………..		   210 m

Vybourání záhonových betonových obrubníků     ……………………..		   225 m

Vybourání živičného povrchu vozovky prům. tl. 100 mm     ….………		     20 m2

Vybourání živičného povrchu chodníku prům. tl. 40 mm     …..………		   220 m2

Vybourání betonové desky tl. 150 mm (plochy pro popelnice)     ……..		     60 m2

Vybourání kamenné dlažby komunikace tl. 150 mm     ………………..		     25 m2

Vybourání povrchu chodníku z beton. dlažby     ……………….………		   130 m2

Vybourání žlabu z betonových příkopových tvárnic š. 600 mm     …….		     70 m

Vybourání stávajících uličních vpustí     ………………………………..		       6 ks

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (D 400)     …..		       5 ks

Rektifikace poklopů šoupat a ventilů + nový poklop     ………………….		     12 ks

Kabelové chráničky dělené – DN 110 mm     .............................................		   150 m

Výměna kanalizačního potrubí DN 200 mm     ……………………………	   100 m

Sanace zemní pláně – tl. 300 mm (+ výkop)     …………………………...		   520 m2

Výkop     …………………………………………………………………..		   750 m3

Násyp     …………………………………………………………………..		     50 m3

Ohumusování tl. 100 mm a osetí nezpevněných ploch dotčených stavbou     	   400 m2

Oprava podezdívek stávajícího plotu     …………………………………		     35 m

Parková lavička     ……………………………………………………….		       1 ks

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Name: osa-2

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		977902,645		791562,411

(             ) TK               		0+089.30    		977878,522    		791476,431

Tangent Direction:             82.59

Tangent Length:             89,300

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+106.31		977873,928		791460,053

Total Central Angle:               9.82

1st Subtangent Distance:             17,010

2nd Subtangent Distance:             17,010

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+089.30		977878,522		791476,431

VB 			0+106.31		977873,928		791460,053

(             ) KK 			        			977666,701		791535,859

(             ) KT 			0+123.25		977866,870		791444,577

Curve Radius:           -220,000   Curve Length:        33,952

DOC:              28.94     Long Chord:        33,918

Circular Curve Delta:               9.82 External Dist.:         0,657

Curve Deflection:               4.91

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+123.25		977866,870		791444,577

(             ) TK 			0+172.24		977846,545		791400,006

Tangent Direction:             72.76

Tangent Length:             48,987

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+178.22		977844,063		791394,564

Total Central Angle:              21.55

1st Subtangent Distance:              5,981

2nd Subtangent Distance:              5,981

Element: CIRCULAR CURVE     	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+172.24		977846,545		791400,006

VB 			0+178.22		977844,063		791394,564

(             ) KK 			        			977878,390		791385,484

(             ) KT 			0+184.09		977843,529		791388,607

Curve Radius:             35,000   Curve Length:        11,847

DOC:             181.89     Long Chord:        11,791

Circular Curve Delta:              21.55 External Dist.:         0,507

Curve Deflection:              10.77

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+184.09		977843,529		791388,607

(             ) KÚ 			0+220.00		977840,324		791352,838

Tangent Direction:             94.31

Tangent Length:             35,913

Total Length of Alignment:            219,998

Bod 		      „Y“		      „X“		  „Z“

01		791562.6906		977896.1350		359,43

02		791556.6517		977899.2114		358,94

03		791557.9832		977908.8355		358,04

04		791554.6455		977902.2837		358,64

05		791462.3737		977875.9209		357,93

06		791461.0795		977876.5942		357,88

07		791449.6305		977883.1162		357,76

08		791453.9087		977875.1471		357,78

09		791452.8949		977872.3463		357,65

10		791446.7289		977865.9217		357,57

11		791444.3683		977862.4880		357,72

12		791440.9620		977863.2980		357,66

13		791401.1000		977845.1200		357,80

14		791399.1961		977842.6965		357,83

15		791395.9200		977843.1525		357,84

16		791390.7666		977842.0213		357,88

17		791388.7493		977839.7770		357,95

18		791356.3659		977836.8755		358,45

19		791353.9602		977838.6680		358,43

20		791352.9642		977838.5788		358,43

21		791347.6800		977835.5300		358,93

Uliční vpusti:

UV 1		791455.5900		977880.6600		357.63

UV 2		791441.8507		977867.5500		357.46

UV 3		791425.8407		977860.2491		357.55

UV 4		791392.3265		977845.8414		357.77

VpD 1		791514.5281		977887.3933		358.25

VpD 2		791455.2404		977869.5147		357.65

ČD 1		791556.4109		977899.1439		358.94

ČD 2		791550.1526		977897.3880		358.64

ČD 3		791543.8942		977895.6322		358.50

ČD 4		791537.6359		977893.8763		358.40

ČD 5		791531.3775		977892.1205		358.35

ČD 6		791525.1192		977890.3647		358.30

ČD 7		791518.8608		977888.6088		358.26

ČD 8		791511.1582		977886.4478		358.26

ČD 9		791504.8998		977884.6920		358.29

ČD 10		791498.6415		977882.9361		358.32

ČD 11		791492.3831		977881.1803		358.35

ČD 12		791486.1248		977879.4245		358.35

ČD 13		791479.8664		977877.6686		358.27

ČD 14		791473.6230		977875.8896		358.11

ČD 15		791467.4342		977873.9478		357.95

ČD 16		791461.3054		977871.8229		357.79