# D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

| REV. | DATUM |  | ÚČEL VYDÁNÍ |  |  |  | VYPRACOVAL |  |  | KONTROLOVAL |  | SCHVÁLIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9/2017 |  | Dokumentace pro ÚS a PS |  |  |  | Dvořák |  |  | Dvořáková |  | dvořák |
| ZODP. PROJEKTANT |  |  | DVOŘÁK |  | PROJEKTOVALI |  |  | DVOŘÁK |  |  | S4A, s.r.o., www.S4A.cz,info@s4a.cz |  |
| KRAJ |  |  | ÚSTECKÝ |  | MĚSTO |  |  | Litvínov |  |  |  |  |
| NÁZEV |  |  | K1708 Pěší propojení komunikací u nového parkoviště v ul. Bezručova v Litvínově |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM |  | 9/2017 |  | STUPEŇ | DÚS,PS | MĚŘÍTKO |  |  | - |  | 17ZK00060-01-TX-00D |  |
| ČÁST |  |  | D, DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVESTOR |  |  | Město Litvínov |  | ČÍSLO ZAK. INV.: |  |  | 17ZK00060 |  |  |  |  |

- Obsah

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	1

1,Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	3

1.1 - SO 01Architektonické-stavební řešení	3

a,Technická zpráva	3

b,Výkresová část	3

c,Dokumenty podrobností	3

1.2 - SO 01Stavebně konstrukční řešení	3

a,Technická zpráva	3

b,Podrobný statický výpočet	3

c,Výkresová část	3

1.3 - SO 01Požárně bezpečnostní řešení	3

1.4 - SO 01Technika prostředí staveb	4

a,Technická zpráva	4

b,Podrobný statický výpočet	4

c,Výkresová část	4

2,Dokumentace technických a technologických zařízení	4

2.1 - SO 01Veřejné osvětlení	4

a,Technická zpráva	4

b, Výkresová část	8

c,Seznam strojů a zařízení a technické specifikace	9

PŘÍLOHY

Výkresy:

Situace nového osvětlení:

17ZK00060-01-DW-01.1;

Zapojení nového osvětlení:

17ZK00060-01-DW-02.0;

Ukotvení stožárů nového osvětlení:

17ZK00060-01-DW-03.1;

Vzorový řez uložení kabelů:

17ZK00060-01-DW-03.2;

Vzorový řez umístění lamp:

17ZK00060-01-DW-03.3;

Výpočet osvětlení:

17ZK00060-01-CL-001;

## Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

### Architektonické-stavební řešení

#### Technická zpráva

Neaplikováno.

#### Výkresová část

Neaplikováno.

#### Dokumenty podrobností

Neaplikováno.

### Stavebně konstrukční řešení

#### Technická zpráva

Neaplikováno.

#### Podrobný statický výpočet

Neaplikováno.

#### Výkresová část

Neaplikováno.

### Požárně bezpečnostní řešení

Dokumentace je v souladu se zákonem č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláškou 246/2001 Sb., o požární prevenci. Musí být dodržena vyhláška  č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění.

Do stávajících uzávěrů vody a hydrantů nebude zasahováno. Uvedená zařízení nebudou překryta. Pohyb vozidel Hasičské záchranné služby nebude omezen. Nejedná se o volně ložené kabely a z tohoto hlediska nejsou žádné požadavky z hlediska požární ochrany.

Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu. Podzemní hydranty nebudou překryty.

### Technika prostředí staveb

#### Technická zpráva

Neaplikováno.

#### Podrobný statický výpočet

Neaplikováno.

#### Výkresová část

Neaplikováno.

## Dokumentace technických a technologických zařízení

Veřejné osvětlení – Stavební objekt - SO 01

### Veřejné osvětlení

#### Technická zpráva

##### stručný stavebně technický popis celého zařízení,

- Provede se výstavba dvou lamp. Lampy budou napojeny na stávající lampu č. 4009. Lampy budou očíslovány 4027 a 4028.

##### Legislativní ustanovení a normy

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| Zákony ČR |  |
| 262/2006 sb. | Zákoník práce |
| 309/2006 sb. | Zákon kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) |
| 258/2000 sb. | o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů |
| 177/2006 Sb. | O hospodaření energií |
| 481/2008 Sb. | O technických požadavcích na výrobky |
| 256/2002 Sb. | O pozemních komunikacích. |
| 183/2006 Sb. | Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) |
| 124/2000 Sb. | Kterým se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. |
| 185/2001 sb. | o odpadech |
| Nařízení vlády ČR |  |
| 17/2003 Sb. | Kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí ve znění a 251/2003 Sb. |
| 616/2006 Sb. | Kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska elektro-magnetické kompatibility. |
| 100/2013 Sb. | Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE |
| 329/2002 Sb | Kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody |
| 352/2000 Sb. | Kterým se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízení |
| Vyhlášky ministerstev ČR |  |
| 268/2009 Sb. | O obecných technických požadavcích na výstavbu. |
| 17/2003 Sb. | Požadavky na technická zařízení nízkého napětí |
| CÚBP a CBÚ c.324/1990 Sb. | O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. |
| 381/2001 sb. | o prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů |
| 383/2001 sb. | o podrobnostech nakládání s odpady |
| Normy |  |
| ČSN EN 13201-2 | Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky |
| ČSN EN 13201-3 | Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet |
| ČSN EN 13201-4 | Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření |
| ČSN 33 1500 | Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. |
| ČSN 73 6006 | Označovaní podzemních vedení výstražnými fóliemi. |
| ČSN EN 40.1 | Osvětlovací stožáry |
| ČSN EN 60.598 | Svítidla, ČSN EN 60598-2-3 - Svítidla pro osvětlování cest a ulic. |
| ČSN EN 60529 (33 0330) | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód). |
| ČSN 33 0360 | Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektr. předmětech. |
| ČSN 33 3210 | Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení. |
| ČSN 33 3320 | Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky. |
| ČSN 34 3100 | Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních včetně všech platných změn - poslední změna „Změna Z9“ v souvislosti s nově vydanou ČSN EN 50110-1 (platnost ČSN 34 3100 do 30.12.2005). |
| ČSN EN 50110-1 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních (vydána v listopadu 2003). |
| ČSN EN 50110-2 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky). |
| ČSN 35 9754 | Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní a rozvodných zařízení NN umisťovaných v prostředí venkovním. |
| ČSN 33 2000- | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. |
| ČSN 33 2000-7-714 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení |

A ostatní platné zákonné a normativní ustanovení.

Během výstavby se musí postupovat tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví a majetku.

##### Hranice stavby

Hranice stavby jsou dány napojením na stávající stožár veřejného osvětlení 4009 a budou končit lampou 4028.

##### Technické údaje

Napěťová soustava: 				3PEN, AC 400V/TN-C

Ochrana před úrazem el. proudem:	Samočinným odpojením vadné části od zdroje

Příkon rekonstruované části:		do 0,65kW

Protokol o určení vnějších vlivů:	dle ČSN 33 2000-7-714

Během výstavby musí být dodrženy všechny legislativní požadavky České Republiky a technické normy.

##### Obecné požadavky a informace

Před vlastní výstavbou je nutné provést:

Vytyčení inženýrských sítí (zákres sítí je pouze orientační).

Je nutné dbát zvýšené pozornosti při výkopových prací. Důvodem je souběh a husté uložení inženýrských sítí v oblasti vedení napájení veřejného osvětlení.

Uzávěry se vstupy nebudou překryty.

Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu. Pozemky do který je možné zasáhnou jsem vypsány v TZ A.

##### Požární bezpečnost

Dokumentace je v souladu se zákonem č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláškou 246/2001 S b., o požární prevenci. Musí být dodržena vyhláška  č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Vše v platném znění.

Do stávajících uzávěrů vody a hydrantů nebude zasahováno. Uvedená zařízení nebudou překryta. Pohyb vozidel Hasičské záchranné služby nebude omezen. Nejedná se o volně ložené kabely a z tohoto hlediska nejsou žádné požadavky na požární ochranu.

Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu. Podzemní hydranty nebudou překryty.

##### Základní parametry veřejného osvětlení

Propojovací kabel:	CYKY-J 4x16mm2

Uložení kabelu:		Chránička HDPE/LDPE 75mm ČSN EN 50086-2-4 a

Chránička HDPE/LDPE 50mm ČSN EN 50086-2-4

Uložení pod vozovku:		nebude

Klasifikace dotčené zóny dle ČSN EN 12464-2

Třída osvětlení:		Neaplikuje se.

Druh prostoru:		Neaplikuje se.

##### Kabelové propojení svítidla

Lampy budou opatřeny svorkovnicí pro připojení maximálně tří (3) kabelů typu CYKY-J 4x16mm2. Vlastní světelný zdroj bude jištěn samostatně v každé lampě pojistkou doporučenou výrobcem svítidla (max 6A) a  připojen kabelem CYKY-J 3x1,5mm2.

Při kladení kabelů musí být dodrženy požadavky normy ČSN 736005/Z4 7/2003- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 33 2000-5-52 ed. 4/2003 a ČSN 33 2000-7-714.

Uvedení do provozu bude provedeno až po ukončení výstavby a provedení výchozí revizní kontroly dle příslušných norem v platném znění.

##### typ stožárů a svítidel,

Pro výstavbu VO budou použity tyto typy stožárů a svítidel (označeno B-X-y, kde X je pořadové číslo a y typové provedení):

Typové provedení:	B-X-a

Stožár: 			KL-6,0 - 133/60

Výložník: 		bez výložníku

Náklon:			0°

Celková výška:	6 m (od komunikace)

Svítidlo:			SCHREDER ATOS: (253283) Deep bowl PC Smooth 1627 SON-T 50 W

V zájmovém území se nachází sítě ve správě

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - kanalizace

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - vodovod

CPI Byty a.s. - vodovod

Cetin, a.s. - telekomunikační vedení

ČEZ Distribuce, a.s. - vedení nízkého napětí (nn, vn)

ČEZ ICT, a.s. – vedení vn

GasNet, a.s. - rozvod plynu NT

Technické služby Litvínov, s.r.o. – veřejné osvětlení a dešťová kanalizace

Uvedené sítě v dokumentaci jsou pouze orientační a před vlastní prací je nutné požádat správce sítí o jejich přesné vytyčení. Detail viz situační schéma.

Podmínky správců sítě jsou uvedeny v dokladové části dokumentace .

##### světelně technický výpočet,

17ZK00060-01-CL-001;

##### napojení na rozvodnou síť NN.

Napojení na rozvodnou síť bude na stávající lampu veřejného osvětlení 4009. Napojení bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16mm2.

#### Výkresová část

##### situace ve shodném měřítku se situací pozemní komunikace, se zákresem polohy stožárů a kabelových rozvodů a určení polohy zařízení v souřadnicích,

Přílohy č. 17ZK00060-01-DW-1.1;

##### vzorový příčný řez se zákresem schematické polohy zařízení osvětlení v měřítku vzorového příčného řezu pozemní komunikace,

Příloha č. 17ZK00060-01-DW-03.3;

Vzorový řez ukotvení:

Příloha č. 17ZK00060-01-DW-03.1;

Vzorový řez uložení kabelů:

Příloha č. 17ZK00060-01-DW-03.2;

##### Výkresy stožárů se svítidlem.

Příloha č. 17ZK00060-01-DW-03.3;

##### Schéma zapojení

Přílohy č. 17ZK00060-01-DW-02.0;

#### Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Seznam strojů a zařízení je součástí společného výkazu výměr pro komunikaci a veřejné osvětlení.