D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 - 01  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projektová dokumentace provedení stavby byla dopracována z projektové dokumentace k žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí + stavebního povolení, stavebnímu úřadu, dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve aktuálním znění a dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb..

Stupeň:  Dokumentace provedení stavby

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Projektová dokumentace řeší v části 1. etapy, u stávajícího objektu Mateřské školy v ulici Ladova v Litvínově stavební úpravy vnitřních prostor /v části 1. NP a 2. NP/ a vybudování WC pro osoby s omezenou schopností pohybu /OOSP/, včetně technického zabezpečení – vnitřních rozvodů s ohledem na navržené stavební úpravy.

Dále tato projektová dokumentace řeší úpravu stávající komunikace k altánku – nový chodník šířky 1500 mm – stavbu pro pěší bez překážek, kdy chodník svou skladbou konstrukce tělesa je navržen jako komunikace pro pěší a vozíčkáře.

D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení

a) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Stávající objekt MŠ Ladova č.p. 1676 /stavba občanské vybavenosti/, se nachází v Litvínově – Horní Litvínov v městské památkové zóně Litvínov - Osada, v lokalitě dle Územního plánu města Litvínova, určené pro bydlení městského typu, kdy okolí areálu mateřské školy obklopují bytové domy. Dosavadní využití území se stavebními úpravami nemění.

Architektonické řešení stavby, resp. pracemi navržených stavebních úprav se nemění.  Návrh stavebních úprav vychází z požadavků stavebníka /investora/.

Objekt mateřské školy byl vystavěn koncem šedesátých let minulého století ve tvaru „T“, jako dvoupodlažní, částečně podsklepený, zastřešený valbovou střechou, částečně střechou plochou. Objekt mateřské školy v ulici Ladova č.p. 1676 v Litvínově slouží v dnešní době k účelu pro který byla vystavěna jako předškolní zařízení pro děti ve věku od 3 do 6 let. Jedna třída je pro děti, starší 2 let, s kapacitou 15 dětí.

Objekt mateřské školy v ulici Ladova č.p. 1676 v Litvínově je stavba trvalá a slouží v dnešní době k účelu, pro který byla vystavěna.

Kapacita objektu MŠ je 150 dětí umístěných ve třídách, dle věku dětí, s kapacitou jednotlivých tříd do 25 žáků. V současné době aktuální obsazenost činí 121 dětí.

Provoz mateřské školy zajišťuje :

-  učitelky aktuálně 9,5 vč. paní vedoucí (poloviční úvazek), výhledově + 1 = 10,5

-  úklid 2,5 – 1 x hlavní pracovní poměr + 2 x poloviční úvazek

-  kuchyně 2,5 - 2 x hlavní pracovní poměr + 1 x poloviční úvazek

-  chůva 0,5 – 1 x poloviční úvazek

-  asistent pedagoga 1 – 1 x hlavní pracovní poměr, výhledově + 0,75 = 1,75

-  školník – k dispozici v rámci 3. ZŠ PKH = 0,5

Navrženými stavebními úpravami se nemění vzhled stávajícího objektu, vnější půdorysné ohraničení i výškové ohraničení stavby - zůstává nezměněno.

Veškeré materiály, technologie, provedení a používané výrobky při výstavbě a prací stavebních úprav, budou prvotřídní kvality a v souladu minimálně s českými normami a platnými nařízeními. Na veškeré materiály a výrobky si zhotovitel opatří prohlášení o shodě. Zhotovitel bude přísně dodržovat veškeré písemné instrukce výrobce pro příslušný materiál, komponenty a systémy především pokud jde o manipulaci, přípravu, instalaci a ochranu.

Dispoziční uspořádání objektu MŠ – současný stav i návrh stavebních úprav, je zpracován v části PD – D.1.1  ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ.

b) bezbariérové užívání stavby

Tato projektová dokumentace u objektu MŠ Ladova pro akci: „STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ LADOVA V LITVÍNOVĚ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K ALTÁNKU“, v části 1. etapy  řeší :

- bezbariérové zpřístupnění objektu MŠ, navržené při hlavním vstupu do objektu

- v části 1. NP zbudování WC pro osoby s omezenou schopností pohybu /OOSP/

- umožňuje bezbariérový pohyb osob v 1. NP a 2. NP demontáž prahů v trasách pohybu

žáků

- rozmístění hmatových prvků v části 1. NP a 2. NP

- výrazné rozlišovací odstíny dveřních zárubní

- sociální zařízení /barva dle třídy/

- vstupy do tříd, heren /barva dle tříd/

- šatny /barva hnědá nebo černá/

Poznámka :

- Bezbariérová vertikální komunikace 1. NP a 2. NP u objektu MŠ není řešena - nebylo investorem požadováno.

- Hmatové prvky budou dodány provozovatelem a upevněny zhotovitelem stavby, s upřesněním umístění od provozovatele.

c) konstrukční a stavebně technické řešení

Stavba bude provedena „dodavatelským způsobem“ za použití tradičních materiálů a technologií odpovídajících výstavbě v dnešní době, kdy stavební práce respektují předpisy novelizovaného zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavební řádu.

Stavebně-technické řešení při pracích stavebních úprav u je navrženo a bude provedeno  z klasických stavebních materiálů.

Stavební úpravy navržené v PD, části – 1. etapy se týkají převážně úprav hygienických zařízení v části v části 1. NP a 2. NP.

Navržené stavební úpravy :

-  V části 1. NP zbudování WC pro osoby s omezenou schopností pohybu /OOSP/, včetně provedení technických rozvodů. V místnosti WC bude původní okno nahrazeno dvěma okny novými, menších rozměrů.

-  Úpravy místností hygienických zařízení WC a umýváren dětí /nové podlahy, obklady stěn atd./, dle požadavků investora, uživatele.

-  Úpravy komunikačního prostoru v trasách pohybu žáků v objektu MŠ, v části 1. NP a 2. NP např. dveře, hmatové orientační prvky, barevné provedení atd..

- Bezbariérové zpřístupnění objektu MŠ, navržené při hlavním vstupu do objektu MŠ.

-  Úprava stávající komunikace k altánku – provedení nového chodníku šířky 1500 mm – stavby pro pěší bez přepážek, kdy provedení splňuje podmínky pro užívání osob s omezenou schopností pohybu.

- Úpravy vytypovaných místností – sociálních zařízení /WC, koupelen, úklidových komor, šaten atd./, dle požadavků investora, uživatele.

-  Ve vybraných místnostech sociálních zařízení je navržena výměna původních krytů těles za nové kryty, včetně doplnění prvků interiéru – věšáků na ručníky.

Tyto navržené stavební práce a práce stavebních úprav jsou ve výkresové části složky D.1.1 detailně zpracovány a popsány na příslušných jednotlivých výkresech.

Stavba, resp. práce stavebních úprav nevyžadují nové nároky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, nebo změnu dopravního řešení.

Výškové osazení objektu – výškové poměry na staveništi se nemění.

0,000 = 345,86  -  FIX viz  podlahy v části 1. NP – místnosti závětří /č.m. 1.01/.

d)  technické vlastnosti stavby, stavební fyzika – tepelná technika

Projektová dokumentace neřeší.

e) oslunění, akustika – hluk, vibrace, výpis použitých norem

Denní osvětlení budov

- Osvětlení místností v celém objektu MŠ – přirozené /okny v obvodovém plášti, doplněné umělým osvětlením – řešeno v části  D.1.4.d – ELEKTROINSTALACE.

D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení

Navržené stavební práce a práce stavebních úprav nezasahují do navrženého konstrukčního systému stavby - nosných konstrukcí objektu /nosných a obvodových zdí/, nebo do stropních konstrukcí objektu MŠ. V obvodovém plášti bude provedena plynosilikátová vyzdívka pilíře k rozdělení původního okna šíře 2400 mm na 2 okna šíře 800 mm.

Stavební práce v PD, části – 1. etapy se týkají převážně úprav hygienických zařízení v části v části 1. NP a 2. NP. Jedná se převážně o výměnu zařizovacích předmětů, provedení výměny nášlapných vrstev podlah, nových omývatelných obkladů stěn, výměny dveřních křídel, nátěry, malby atd.

V souvislosti s provedením nové místnosti WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, bude v obvodovém plášti, části 1. NP demontováno a odstraněno okno velikosti 2400 x 2400 mm a nahrazeno okny 800 x 1800 mm (2 ks) s dozdívkou v obvodovém plášti.