ZÁMĚR

K1902 Dopravní studie statické dopravy

v ul. Hamerská, ul. Chemiků,

ul. Mládežnická

# Cíl studie

Cílem navrhované studie je návrh komplexního řešení statické dopravy včetně všech souvisejících dopravních opatření k zajištění legislativně nezávadného stavu dopravy v celé řešené oblasti.

# Vymezení řešené lokality

Řešená lokalita je vymezena (ve všech případech VČETNĚ zmíněných komunikací):

- ze severní strany ulicemi Na Kopci a Čsl. armády

- ze západní strany ulicí Přátelství

- z jižní strany ulicí Podkrušnohorská

- z východní strany koncem veřejně přístupné části ulic Čsl. armády a Mládežnická (po areál ZŠ a SOŠ Litvínov, Hamr)

Situace vlastnictví pozemků v řešené lokalitě ul. Hamerská, ul. Chemiků a ul. Mládežnická

Legenda:

SÚSÚK	Město Litvínov	Soukromí vlastníci	Státní pozemkový úřad

# Rozsah zpracování

Zadavatel požaduje komplexní zpracování návrhu statické dopravy pro celou uvedenou lokalitu včetně vazeb na okolní lokality (napojení na navazující komunikace pro silniční i ostatní dopravu). Zároveň s návrhem statické dopravy je třeba doložit funkčnost veškeré ostatní dopravy týkající se dané lokality (zejména obsluha individuální automobilovou, veřejnou, cyklistickou a pěší dopravou).

Návrh komplexního dopravního řešení dané lokality musí být v souladu s veškerou příslušnou legislativou. Součástí studie bude posouzení souladu výsledného návrhu s ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací).

Zadavatel upozorňuje zejména na tato specifika řešené lokality:

- zdravotní středisko v ul. Hamerská, č. p. 257

- četné případy nelegálního parkování v oblasti vyvolané poptávkou po parkování výrazně převyšující stávající nabídku

- nedostatek parkovacích ploch pro motorová vozidla vč. možnosti vyhrazeného parkování

- problematika nedostatku vhodných míst pro kontejnery směsného i separovaného odpadu v celé lokalitě, zejména však ve staré zástavbě (ul. Chemiků)

- zaměřit se na vytipování vhodných ploch pro umístění kontejnerových nádob úplně nebo částečně zapuštěných do terénu

- místy úzká ul. Lounická, kde často parkují vozidla, je hlavně v zimním období takřka neprůjezdná pro vozidla údržby

S ohledem na stávající stav řešené lokality, který je předmětem četných stížností, zadavatel požaduje návrh řešení s využitím veškerých legislativně přípustných možností k rozšíření možností parkování (např. jednosměrný provoz ve vybraných úsecích sítě, vytvoření zón či úseků sítě s určitým dopravním omezením, využití stávajících či návrh rozšíření chodníků a jiných ploch vhodných alespoň na části své plochy pro parkování, vytipovat a zakreslit místa v lokalitě vhodná pro umístění odpadních kontejnerů a podzemních či polo-podzemních nádob na odpad, návrh obousměrných jednopruhových komunikací, atd.).

Součástí studie bude i prověření možnosti a vhodnosti zavedení zóny rezidenčního parkování ve vazbě na počet bytových jednotek v oblasti.

# Etapy realizace navržených úprav

Součástí studie bude návrh etapizace úprav dle předpokládané finanční a administrativní náročnosti jejich realizace. Zadavatel předpokládá postupnou realizaci navržených opatření v nejméně dvou samostatných etapách (např. 1. Úprava vodorovného a svislého dopravního značení; 2. Změny vyžadující stavební úpravy).

Rozdělení navrhovaných úprav do jednotlivých etap musí být provedeno tak, aby:

- měla každá etapa jasně definované přínosy a zároveň

- realizace kterékoli z etap neznemožňovala následnou realizaci kterékoli z následujících etap a zároveň

- realizace kterékoli z etap neznehodnocovala úpravy provedené v rámci kterékoli z předcházejících etap.

# Podklady poskytnuté zadavatelem

Zadavatel poskytne zpracovateli zejména následující podklady:

- Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova v aktuální podobě

- Program rozvoje města Litvínov na období od 2014 do 2020 v aktuální podobě

- Aktuální podněty občanů vztahující se ke stávajícímu stavu řešené lokality

- Návrhy na úpravy v lokalitě, které jsou aktuálně ve schvalovacím řízení

Situace jednotlivých ulic a navazujících pozemků ve vlastnictví Města Litvínov:

Ulice Hamerská	Majetek Města Litvínov (LV1) – ul. Hamerská

Ulice Chemiků	Majetek Města Litvínov (LV1) – ul. Chemiků

Ulice Mládežnická	Majetek Města Litvínov (LV1) – ul. Mládežnická

# Odhadovaná časová a finanční náročnost zpracování studie

Dle odborného odhadu činí časová náročnost zpracování od okamžiku zadání konkrétnímu zpracovateli do odevzdání studie cca 4 měsíce (tzn. do 31.10.2019). Důvodem je možnost zpracovatele provádět v dané oblasti relevantní průzkumy dopravy po delší dobu, tzn. i mimo období letních prázdnin a dovolených. Předpokládané náklady na zpracování studie činí 200.000,- Kč bez DPH.