TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Všeobecně:

Projekt řeší II. etapu rekonstrukce místních komunikací v Litvínově. Jedná se o ulici 
Ke Střelnici (osa 1) a ulici Podkrušnohorská – pro lepší orientaci označené jako „horní ulice 
(osa 3)“. Součástí horní ulice jsou i krátká větev na ni kolmá (osa 5).

Ulice Ke Střelnici je obousměrná. Od napojení na hlavní Podkrušnohorskou ulici má šířku cca 5,5 m v úseku délky 40 m, pak se zužuje na cca 4 m. Je doplněna chodníkem po jedné straně.

Horní komunikace je obousměrná a její šířka je cca 3,5 m – ta se u obytného domu ve východní části zužuje na cca 3,0 m. Po jedné straně je rozšířena o pruh ze štěrku, který zřejmě plní i funkci odvodnění. Jeho šířka je 0,8 m. Osobní auta parkují podél bytových domů pod jejich okny v místech, kde je ulice rozšířena o další zpevněné plochy.

Podél všech komunikací je množství stávajících listnatých stromů. Snahou bude je zachovat.

Technické řešení:

osa 1

Začátek úpravy je na hlavní ulici Podkrušnohorská a konec u napojení do ulice Czedikova, délka rekonstruované komunikace je 182,84 m. Navržená komunikace je obousměrná.

V úseku km 0,000 – 0,040 je šířka navrhované komunikace 5,50 m, ve zbylém úseku pak 4,00 m. Po pravé straně komunikace je chodník šířky 1,50 m, část chodníku před KÚ je 1,20 m. Povrch vozovky je z asfaltového betonu, povrch chodníku z betonové dlažby.

V úseku km 0,027 – 0,037 je po levé straně rekonstruované komunikace vjezd do obytné zóny. Stávající zpomalovací práh bude vybourán a nahrazen novým. Ten bude široký 2,50 m a bude ohraničen silničními obrubníky s převýšením nad vozovkou +50 mm. Povrch je navržen z betonové dlažby.

Vozovka je ohraničena betonovými silničními obrubníky s převýšením nad vozovkou 
+150 mm. V místech pro přecházení budou obrubníky sníženy na +20 mm a doplněny varovným a signálním pásem z betonové reliéfní dlažby barvy kontrastní oproti barvě chodníku.

Odvodnění povrchu komunikací je navrženo do uličních vpustí, které se zaústí do stávající kanalizace. Vpusti jsou v dolní části komunikace u ZÚ. Jsou 3 a nahrazují vpusti stávající. Napojeny budou do stávajících kanalizačních přípojek.

Odvodnění zemní pláně je pomocí drenáží, které se zaústí do uličních vpustí.

Všechny stávající povrchy komunikací a chodníků budou vybourány včetně obrubníků. Navrhované komunikace budou mít kompletní skladbu vozovky. Celková plocha nové živičné komunikace je 870 m2, celková plocha nových chodníků je 250 m2.

Konstrukce živičné komunikace:

Asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  80 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										470 mm

Konstrukce chodníku - dlažba:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  60 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  30 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

Celkem 										240 mm

Konstrukce zpomalovacího prahu:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										470 mm

V úseku km 0,135 – 0,155 má podezdívka plotu sousedícího s komunikací poměrně velký výškový rozdíl oproti povrchu vozovky a při provádění nové konstrukce by nebylo možné ukotvit obrubník a provést funkční svah. Proto zde bude vybudována opěrná zídka, do které se konstrukce vozovky ukotví.

Opěrná stěna

Výkopy

- v zemině třídy těžitelnosti 3

- hloubka max.1,50m

Opěrná stěna

- monolitická úhlová stěna

- podkladní beton C 12/15  tl.50mm

- beton C 35/45 - XC2, XD3, XF3

- výztuž B500B , min. krytí 30mm

- zkosit hrany koruny stěny

- ze strany komunikace drenáž z perforované PVC DN110+obsyp fr. 8-16mm obalený geotextílií

osa 3, 5

Začátek úpravy osy 3 je v ulici Ke Střelnici a konec u napojení na chodník u bytového domu č.p. 787, délka rekonstruované komunikace je 168,12 m. Navržená komunikace zachovává obousměrný provoz.

Osa 5 je krátká kolmá větev na osu 3. Její délka je 36,79 m.

Šířka komunikace v ose 3 je navržena 3,50 m, povrch z asfaltového betonu. Pod okny bytových domů a podél komunikace jsou navrženy zpevněné plochy z betonové dlažby, kde bude možné parkování osobních automobilů, tak jak je tomu v současné době. Parkování bude podélně s komunikací. Stávající parkovací místa pro tělesně postižené zůstanou zachována.

Komunikace osy 5 je široká 5,5 m a je rovněž z asfaltového betonu. Její délka je 36,79 m. Po straně bude také pás z betonové dlažby šířky 2,0 m, který bude sloužit pro podélné parkování automobilů.

Vozovka je ohraničena betonovými silničními obrubníky s převýšením nad vozovkou 
+120 mm. Pod přilehlým svahem bude mít obrubník převýšení +150 mm, u napojení na zpevněné plochy a chodníky před bytovými domy +20 mm. U parkovacích pruhů osy 5 budou obrubníky převýšeny +100 mm.

U bytového domu č.p. 786 je v současné době proveden nový okapový chodník z kačírku ohraničený záhonovými obrubníky –  ten bude ponechán ve své podobě. Provede se pouze částečné ubourání betonového lože obrubníku tak, aby se k němu dal přiložit nový silniční obrubník nebo palisáda, ke kterým se vyskládá dlažba nových parkovacích stání.

Ostatní zpevněné plochy u bytových domů budou ohraničeny betonovými záhonovými obrubníky s převýšením nad vozovkou +60 mm.

Součástí stavby bude i vybourání a obnovení terénních schodišťových stupňů, které jsou podél osy 3.

- vybourání původních betonových schodů

- stupně vytvořeny z prvků palisády a zámkové dlažby

- palisáda např. BEST Premium délky 400mm v bet. loži C 12/15

- dlažba zámková 40mm + kladecí vrstva a drcené kamenivo

- lemování schodiště zahradním obrubníkem 50/200 v bet. loži

- ozelenění plochy 5 m2/ schodiště

Vodorovné dopravní značení pro jednotlivá parkovací stání zde nebude.

Místa pro přecházení a u chodníků se sníženým obrubníkem budou provedeny signální a varovné pásy z reliéfní dlažby kontrastní barvy oproti barvě dlažby chodníku.

Odvodnění povrchu komunikací je z části navrženo do podélného betonového štěrbinového žlabu, který bude součástí šířky komunikace, z části pak do uličních vpustí. Použijí se žlaby minimální DN 200 mm pro třídu zatížení D 400. Na žlabu budou vpusti a dále čistící díly ve vzdálenosti 6,0 m. Přípojky do kanalizace budou z trubek z PVC, DN podle konkrétní světlosti žlabu – pro rozpočet je uvažováno s DN 150 mm. Žlab i vpusti se pak napojí na stávající přípojky do kanalizace.

Odvodnění zemní pláně je pomocí drenáží, které se zaústí do uličních vpustí nebo vpustí štěrbinového žlabu.

Všechny stávající povrchy komunikací a chodníků budou vybourány včetně obrubníků. Navrhované komunikace budou mít kompletní skladbu vozovky.

Konstrukce živičné komunikace:

Asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										450 mm

Konstrukce zpevněných ploch pro parkování:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										470 mm

Konstrukce chodníku - dlažba:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  60 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  30 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

Celkem 										240 mm

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa, u chodníků pak musí být 
Edef,2 = min. 30,0 MPa. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. 
Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Protože rekonstruovaná komunikace leží v bezprostřední blízkosti bytových domů, je potřeba hutnění konstrukčních vrstev vozovky provádět pouze statickými válci.

Pro potřeby rozpočtování je navržena sanace zemní pláně pomocí kameniva na 50% plochy komunikace. Na parapláň, která bude 300 mm pod úrovní zemní pláně, se rozprostře separační geotextilie GEOLON PP 15. Na ni se položí vrstva štěrku tloušťky 250 mm, který se zhutní a „utáhne“ lomovým odvalem tloušťky 50 mm. Tím bude připravena zemní pláň pro konstrukci vozovky. Sanace bude prováděna po částech a bude kontrolována únosnost zemní pláně. Podle skutečně naměřených hodnot je možné tloušťku sanační vrstvy upravit – zvětšit či zmenšit. Fakturována bude podle skutečně provedených prací.

V místech, kde bude sanace provedena, je možné upustit od položení drenážních trubek odvodňujících zemní pláň.

Stávající plochy pro popelnice a kontejnery budou vybourány a provedou se nové. Ty budou z betonové dlažby se stejnou konstrukcí jako chodníky.

Stávající sdělovací kabely, kabely NN, VN a VO se pod rekonstruovanými plochami položí do kabelových dělených chrániček DN 110.

Stromy určené ke kácení jsou zakresleny v situaci. V okolí ostatních stromů budou zemní práce prováděny ručně.

V rámci stavby se provede kontrola stavu stávající dešťové kanalizace, do které jsou zaústěny uliční vpusti. Do rozpočtu bude zahrnuta výměna přípojek do kanalizace v celkové délce 35 m . Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

Poklopy šachet, ventilů a šoupat budou rektifikovány a vyměněny za nové.

Přestože je snahou nový povrch komunikace zachovat ve výškách povrchu stávajícího nebo nad ním, místy k jeho snížení max. do 150 mm dochází. Protože je komunikace „plná“ inženýrských sítí, je nutné při zemních pracích dbát velké opatrnosti a všechny sítě vytýčit směrově i výškově.

Dopravní značení:

Stávající svislé dopravní značky zůstanou zachovány a nebudou se měnit. Vodorovné dopravní značení zde nebude.

V úseku km 0,085 – 0,112 osy 3 bude po pravé straně vybudováno dětské hřiště a parkoviště, jejichž návrh byl řešen studií z listopadu 2018 firmou NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007, Most 434 01. Tento návrh byl zohledněn a zakreslen do příslušných výkresů této projektové dokumentace.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

SPECIFIKACE  PRACÍ

osa 1

Živičná vozovka     ………………….…………..….……………………		    870 m2

Zpomalovací práh     …………………………………………………….		     25 m2

Chodník     …………………………………...………………………….		   250 m2

Chodník – reliéfní dlažba     …………….…...………………………….		     15 m2

Betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm     ……………..………..		   390 m

Betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm – R = 1,0 m     …..……..		       4 ks

Betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm      ……………………...		   285 m

Uliční vpusti     ………………………………………………………….		       3 ks

Přípojky od uličních vpustí DN 150 mm     ……………………………		     15 m

Drenáž DN 160 mm     ………………………….………………………		   180 m

Vybourání silničních betonových obrubníků     ………………………..		   385 m

Vybourání záhonových betonových obrubníků     ……………………..		   290 m

Vybourání živičného povrchu vozovky prům. tl. 100 mm     ….………		   850 m2

Vybourání živičného povrchu chodníku prům. tl. 40 mm     …..………		   290 m2

Vybourání kamenné dlažby komunikace tl. 150 mm     ………………..		     70 m2

Vybourání stávajících uličních vpustí     ………………………………..		       3 ks

Rektifikace poklopů šoupat a ventilů + nový poklop     ………………….		       5 ks

Kabelové chráničky dělené – DN 110 mm     .............................................		   160 m

Sanace zemní pláně – tl. 300 mm (+ výkop)     …………………………...		   450 m2

Výkop     …………………………………………………………………..		   560 m3

Násyp     …………………………………………………………………..		     40 m3

Ohumusování tl. 100 mm a osetí nezpevněných ploch dotčených stavbou     	   510 m2

osa 3,4,5

Živičná vozovka     ………………….…………..….……………………		    690 m2

Parkovací stání     …………………………………..…………………...		   320 m2

Chodník     …………………………………...………………………….		     55 m2

Chodník – reliéfní dlažba     …………….…...………………………….		       8 m2

Betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm     ……………..………..		   170 m

Betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm     ……………..………..		   290 m

Betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm – R = 1,0 m     …..……..		       4 ks

Betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm      ……………………...		   135 m

Betonový štěrbinový žlab DN min. 200 mm     …………………………		   110 m

Betonový štěrbinový žlab – díl se vpustí     ……………………………..		       2 ks

Betonový štěrbinový žlab – čistící díl     ………………………………..		     18 ks

Přípojky od uličních vpustí DN 150 mm     ……………………………		     10 m

Drenáž DN 160 mm     ………………………….………………………		   130 m

Vybourání silničních betonových obrubníků     ………………………..		   120 m

Vybourání živičného povrchu vozovky prům. tl. 100 mm     ….………		   880 m2

Vybourání betonové desky tl. 150 mm (plochy pro popelnice)     ……..		     15 m2

Vybourání betonové dlažby tl. do 100 mm     ….……………….………		     85 m2

Vybourání terénního schodiště z betonových stupňů     ……………….		       4 ks

Vybourání betonové opěrné zídky 0,3/1,0/12,0 m     …………………..		       4 m3

Vybourání žlabu z betonových příkopových tvárnic š. 600 mm     …….		     55 m

Vybourání stávajících uličních vpustí     ………………………………..		       2 ks

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (D 400)     …..		       3 ks

Kabelové chráničky dělené – DN 110 mm     .............................................		   160 m

Sanace zemní pláně – tl. 300 mm (+ výkop)     …………………………...		   510 m2

Výkop     …………………………………………………………………..		   670 m3

Násyp     …………………………………………………………………..		     40 m3

Ohumusování tl. 100 mm a osetí nezpevněných ploch dotčených stavbou     	   370 m2

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Name: 		osa 1

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		977967,404		791538,408

(             ) VB 			0+124.23		977850,922		791581,581

Tangent Direction:            377.40

Tangent Length:            124,225

Element: LINEAR                        	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+124.23		977850,922		791581,581

(             ) KÚ 			0+182.84		977796,133		791602,401

Tangent Direction:            376.88

Tangent Length:             58,611

Total Length of Alignment:            182,836

Alignment Name: 		osa 3

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		977859,056		791578,567

(             ) TK 			0+011.80		977854,303		791567,765

Tangent Direction:             73.61

Tangent Length:             11,801

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+016.54		977852,394		791563,427

Total Central Angle:              12.03

1st Subtangent Distance:              4,740

2nd Subtangent Distance:              4,740

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+011.80		977854,303		791567,765

VB 			0+016.54		977852,394		791563,427

(             ) KK 			        			977900,069		791547,627

(             ) KT 			0+021.25		977851,335		791558,807

Curve Radius:             50,000   Curve Length:         9,451

DOC:             127.32     Long Chord:         9,437

Circular Curve Delta:              12.03 External Dist.:         0,224

Curve Deflection:               6.02

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+021.25		977851,335		791558,807

(             ) TK 			0+081.71		977837,818		791499,883

Tangent Direction:             85.64

Tangent Length:             60,454

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+089.83		977836,002		791491,968

Total Central Angle:              20.50

1st Subtangent Distance:              8,121

2nd Subtangent Distance:              8,121

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+081.71		977837,818		791499,883

VB 			0+089.83		977836,002		791491,968

(             ) KK 			        			977789,083		791511,063

(             ) KT 			0+097.81		977831,774		791485,034

Curve Radius:            -50,000   Curve Length:        16,101

DOC:             127.32     Long Chord:        16,032

Circular Curve Delta:              20.50 External Dist.:         0,655

Curve Deflection:              10.25

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+097.81		977831,774		791485,034

(             ) TK 			0+113.32		977823,699		791471,789

Tangent Direction:             65.14

Tangent Length:             15,513

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+119.77		977820,342		791466,284

Total Central Angle:              16.33

1st Subtangent Distance:              6,448

2nd Subtangent Distance:              6,448

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+113.32		977823,699		791471,789

VB 			0+119.77		977820,342		791466,284

(             ) KK 			        			977866,389		791445,760

(             ) KT 			0+126.15		977818,492		791460,107

Curve Radius:             50,000   Curve Length:        12,825

DOC:             127.32     Long Chord:        12,790

Circular Curve Delta:              16.33 External Dist.:         0,414

Curve Deflection:               8.16

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+126.15		977818,492		791460,107

(             ) KÚ 			0+168.12		977806,450		791419,902

Tangent Direction:             81.47

Tangent Length:             41,970

Total Length of Alignment:            168,116

Alignment Name: 		osa 5

Element: LINEAR                          	Station  		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		977835,562		791492,630

(             ) KÚ 			0+036.79		977800,577		791504,017

Tangent Direction:            379.97

Tangent Length:             36,791

Total Length of Alignment:             36,791

Bod 		      „Y“		      „X“		  „Z“

01		791543.9928		977969.6111		352,02

02		791542.7406		977968.9442		352,03

03		791541.3380		977965.2537		352,07

04		791536.1389		977963.4554		352,20

05		791531.9334		977965.0701		352,28

06		791530.2303		977964.1776		352,33

07		791531.5855		977961.5914		352,54

08		791535.7942		977960.0692		352,43

09		791548.1724		977930.9890		355,42

10		791548.7653		977930.3979		355,49

11		791549.7518		977930.0355		355,54

12		791550.3446		977929.4443		355,62

13		791574.1810		977865.1339		352,61

14		791579.5775		977850.5743		354,09

15		791584.7280		977836.6783		355,51

16		791584.6324		977832.9640		355,89

17		791582.1000		977827.0800		356,11

18		791586.5013		977823.1370		356,57

19		791587.1350		977824.7432		356,70

20		791588.2938		977825.0656		356,73

21		791589.6685		977824.0102		356,86

22		791598.7095		977800.2182		359,61

23		791597.6777		977795.0165		360,22

24		791596.9926		977794.2881		360,34

25		791601.8186		977803.2971		359,34

26		791609.2600		977798.4736		359,96

27		791554.1062		977930.8051		355,52

28		791555.3190		977933.3873		355,05

29		791555.7582		977933.5415		354,95

30		791552.7493		977941.6594		354,18

31		791551.2343		977942.0894		354,26

32		791549.2405		977943.9328		354,01

33		791571.5064		977858.8197		353,29

34		791572.8754		977853.4132		353,72

35		791572.4080		977853.2075		353,73

36		791567.0335		977851.4264		353,82

37		791562.6624		977854.9282		353,66

38		791553.7048		977851.9597		353,71

39		791497.7214		977839.0841		353,37

40		791495.3507		977840.2690		353,35

43		791497.7327		977835.4555		353,44

44		791496.3835		977832.9144		353,61

45		791488.5186		977831.7428		353,37

46		791491.3549		977830.5935		353,52

47		791506.0231		977803.2976		357,07

Bod 		      „Y“		      „X“		  „Z“

48		791508.4723		977801.9930		357,19

49		791499.3959		977799.1084		357,19

50		791500.7730		977801.6573		356,92

51		791477.3650		977829.1480		353,17

52		791476.8393		977829.1511		353,17

53		791475.4681		977830.0101		353,19

54		791474.9424		977830.0133		353,18

55		791478.2200		977825.5700		353,04

56		791473.5415		977822.7175		352,83

57		791470.0367		977824.6799		352,84

58		791466.6612		977824.9642		352,80

59		791461.4502		977817.3284		352,44

60		791458.7632		977819.6553		352,48

Uliční vpusti:

UV 5		791541.3380		977965.2537		352,28

UV 6		791542.3643		977962.4848		352,13

UV 7		791543.3791		977959.7468		352,07

VpD 1		791504.8619		977837.1643		353,40

VpD 2		791420.8110		977805.1561		352,04

ČD 1		791555.5454		977848.7910		353,70

ČD 2		791549.2100		977847.3377		353,63

ČD 3		791549.2100		977847.3377		353,60

ČD 4		791536.5391		977844.4310		353,57

ČD 5		791530.2036		977842.9776		353,53

ČD 6		791523.8682		977841.5243		353,50

ČD 7		791517.5328		977840.0709		353,47

ČD 8		791511.1973		977838.6176		353,44

ČD 9		791478.2200		977825.5700		353,04

ČD 10		791472.6654		977822.1951		352,80

ČD 11		791466.8594		977819.2822		352,58

ČD 12		791460.7357		977817.1144		352,43

ČD 13		791454.5091		977815.2494		352,34

ČD 14		791448.2824		977813.3844		352,29

ČD 15		791442.0557		977811.5193		352,23

ČD 16		791435.8290		977809.6543		352,18

ČD 17		791429.6023		977807.7893		352,12

ČD 18		791423.3756		977805.9242		352,06