| objednatel |  | Město Litvínov |  |  |  | vyhotovení: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| generální projektant stavby |  | ARTECH spol. s r.o. Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování : Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782 |  |  |  |  |  |
| vypracoval (projektant): |  | autorizoval (zodpovědný projektant): |  | řízení projektu (vedoucí projektant): |  | zhotovitel části projektu |  |
| Ing. Petra Wimmerová |  | Ing. Jan Havanič |  | Ing. Jan Havanič |  |  |  |
| stavebník: |  | Město Litvínov |  |  |  |  |  |
| kraj: | Ústecký | st.úřad | Litvínov | obec: | Litvínov |  |  |
| LITVÍNOV, DVOŘÁKOVA ULICE |  |  |  |  |  | stupeň PD: | DSP |
|  |  |  |  |  |  | Datum | 02/2017 |
| ÚPRAVA ZELENĚ NA p.p.č. 2007/5 |  |  |  |  |  | počet stran | 16 x A4 |
| D.2 SO 801 - ÚPRAVA ZELENĚ |  |  |  |  |  | zakázka | 1921 |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  | číslo (ozn.) dokumentu: | D.2.1 |

OBSAH

1.	Identifikační údaje objektu	3

2.	Úkol	3

3.	Podklady	3

4.	Dendrologický průzkum	3

5.	Inventarizace stromů	4

6.	Návrh řešení	1

7.	Přehled prací	5

# Identifikační údaje objektu

a) název stavby

Litvínov, Dvořákova ulice

Úprava zeleně na p.p.č. 2007/5

b) stavební objekt

SO 801 – Úprava zeleně

c) místo stavby

Kraj:				Ústecký

Obec:				Litvínov

Katastrální území:		Horní Litvínov (p.p.č. 2007/5)

# Úkol

Dendrologické posouzení stávající zeleně. Návrh odstranění zeleně a náhradní výsadba.

# Podklady

- Zaměření terénu a některých stromů

- Pochůzka v prosinci 2016

# Dendrologický průzkum

Průzkum byl proveden na části ulice Dvořákova v Litvínově. Byla vyhodnocena jednořadá linie topolů za areálem základní školy a dřeviny v těsném sousedství linie, dále svažitá plocha za objektem tělocvičny. Nachází se zde 21 ks stromových dřevin ve 3 taxonech, keřový živý plot a mladé keřové náletové dřeviny. Nejrozšířenějším taxonem je v zájmovém území sloupovitý topol, který tvoří linii, v živém plotě pak pámelník, ve svahu ostružiník, pomístně juvenilní jedinci javoru, jeřábu, habru. V jednotlivých exemplářích jsou dále zastoupeny: borovice černá, zerav řasnatý.

Topoly jsou v poměrně problematickém zdravotním stavu, vzhledem k jejich jich značné velikosti v kombinaci s krátkověkostí a křehkostí taxonu byly jejich koruny před časem ošetřeny řezem, při kterém došlo ke snížení výšky stromů cca o 1/3. Stromy již po zásahu stihly vytvořit sekundární koruny, které jsou dnes značně přerostlé a mechanicky výrazně zatěžují kosterní větve původní primární koruny, na některých pahýlech větví primárních korun je patrné trouchnivění a rozklad dřeva. Bezprostředně po řezu nadzemních částí, který vyvolal dočasný bujnější růst, došlo i k nárůstu kořenového systému, ten viditelně zvlnil asfalt komunikace v ul. Dvořákova. Stromy jsou v aktuálním zdravotním stavu na hranici provozní bezpečnosti, je možné provést další redukci korun, ta ale přinese jen krátkodobé zlepšení, doporučuje se proto celou linii odstranit.

Všechny inventarizované dřeviny jsou podrobně popsány v souhrnné tabulce.

Použita byla standardní metoda inventarizace, byly vyhodnoceny všechny topoly v linii a na ně navazující dřeviny mimo linii, včetně posouzení jejich zdravotního stavu.

V tabulkové části jsou uvedeny základní dendrometrické charakteristiky dřevin (výška, průměr kmene), je odhadnut věk dřeviny, určena sadovnická hodnota a zhodnocen zdravotní stav (růstové vady, poškození kmene, prosychání koruny apod.), který ovlivňuje tzv. provozní bezpečnost stromu.

# Inventarizace stromů

Název druhu dřeviny byl určen podle Koblížek J. (2000): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. - Freedom DTP studio a nakl. SURSUM, Praha.

Dendrometrické charakteristiky: Průměr kmene stromů byl měřen pásmem ve výšce 1,3 m nad zemí. Výška stromů je stanovena odhadem s přesností + 2,0 m. Věková kategorie stromu byla stanovena odborným odhadem. Zdravotní stav byl určen u jednotlivých stromů vizuální metodou, popisem je uveden výčet nejvážnějších problémů z pohledu provozní bezpečnosti.

Sadovnická hodnota je vyjádřena pětimístnou stupnicí dle J. Machovce (1970): Sadovnické krajinářství. - SZN, Praha. Nejkvalitnější dřeviny obdrží pět a nejméně hodnotné jeden bod. Sadovnická hodnota je souhrnem zdravotního stavu, perspektiv vývoje a vzhledových vlastností.

5 bodů  -  nejhodnotnější dřeviny (I. klasifikační třída):

Dřeviny zdravé a nepoškozené, tvarem i celkovým habitem koruny odpovídající druhu, bez pozorovatelných poškození, zavětvené až k zemi, velikostně již plně rozvinuté, avšak ještě v plném růstu a vývoji. Do této kategorie patří dřeviny, u nichž je vzhledem k předpokládané délce dosahovaného stáří předpoklad, že mohou svou sadovnicko-krajinářskou funkci plnit ještě po řadu desetiletí. Jsou sem zařazeny i dřeviny svým věkem a vzrůstem výjimečné, jejichž stav odpovídá vysokému věku, avšak vitalita není výrazněji narušena.

Při řešení prostoru, na němž se takto vyhodnocené dřeviny nacházejí, je třeba vycházet ze zásady, že je třeba je zachovat v maximální možné míře, i za cenu přehodnocení a přetvoření sadovnického prostoru, přeřešení plánované zástavby apod. Tyto dřeviny by prakticky měly být zachovány ve všech případech.

4 body - velmi hodnotné dřeviny (II. klasifikační třída):

Zdravé dřeviny, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu nebo kultivaru, v celkovém habitu nanejvýš jen nepatrně narušené nebo poškozené. (Například bez větví nejspodnějšího patra, mírně nahnuté, nebo s menšími volnými prostory v koruně apod.) Velikostně rozvinuté alespoň tak, aby dosahovaly přibližně polovinu těch rozměrů, které jsou na daném stanovišti schopny maximálně vytvořit. Stejně jako v předcházející kategorii musí mít dřeviny předpoklad rozvoje pro řadu dalších desetiletí, při udržení dosažené kvality.

Do této kategorie byli zařazeni i jedinci, kteří nesplňují úplně všechny požadavky na zdravotní stav, ale vynikají svou mohutností a tvoří základní kostru porostu a kompozice by se bez nich neobešla.

Rovněž tyto dřeviny je třeba v maximální míře chránit. K jejich odstranění lze přistoupit až po vyčerpání všech, i poměrně značně nákladných řešení, a jen ve zcela výjimečných případech.

3 body - dřeviny průměrné hodnoty (III. klasifikační třída):

Dřeviny zdravé, resp. jen nepatrně proschlé, ale bez vážnějších chorob a škůdců, kteří by se mohli rozšiřovat. Dřeviny v této kategorii se mohou tvarově lišit, i velmi podstatně od původního typu. Patří sem rovněž dřeviny tvarově i vzhledově typické, avšak dosud menšího vzrůstu, který nedosahuje poloviny normálních rozměrů daného druhu na posuzovaném stanovišti (mladé dřeviny). Také u této kategorie musí být předpoklad dlouhodobého rozvoje. Sem spadá i většina mladých dobře rostlých dřevin.

Při řešení sadovnických úprav se u této kategorie počítá s tím, že se dřeviny podle potřeby buď ponechají k dalšímu vývoji a tam, kde to záměr vyžaduje, se odstraní.

2 body -  dřeviny podprůměrné hodnoty (IV. klasifikační třída):

Patří sem dřeviny značně poškozené, dřeviny velmi vysoko vyvětvené, bez předpokladu obrůstání po prosvětlovacích probírkách, dřeviny staré a málo vitální, výrazně prosychající případně i jinak silně poškozené.

Předpoklady dalšího vývoje jsou značně omezené, jak v čase, tak v kvalitě. Patří sem hlavně takové dřeviny, u nichž nelze předpokládat zlepšení jejich kvality. Při výhledových úpravách porostů se počítá s jejich postupným odstraněním.

Výjimky tvoří pouze dřeviny mimořádné dendrologické hodnoty (unikáty), dřeviny, k nimž se váží nějaké památné události, chráněné stromy, resp. torza velmi malebně působící, které se nechávají na dožití.

1 bod - dřeviny nevyhovující (V. klasifikační třída):

Dřeviny velmi silně poškozené, nemocné, napadené silně patogenními škůdci, zvláště takovými, kde hrozí jejich nebezpečí šíření na ostatní porosty, dřeviny odumírající a odumřelé, dřeviny, které ohrožují bezpečnost návštěvníků (např. nebezpečí zřícení na cestu), dřeviny, které svou existencí výrazně poškozují kvalitu cennějších exemplářů (např. dřeviny vrůstající do korun kvalitních a zvláště světlomilných stromů) a dřeviny jinak bezprostředně ohrožující daný prostor a jeho vývoj. V této kategorii jsou dřeviny bez jakýchkoliv předpokladů dalšího vývoje.

Při řešení ploch a výhledu sadovnických úprav je nezbytné tyto dřeviny okamžitě nebo v co nejkratší možné době odstranit. Jsou to dřeviny, které v porostech vadí, a které je třeba rychle odstranit, bez ohledu na to jaký záměr je při další výchově porostů uplatňován.

Přehledná tabulka všech inventarizovaných stromů

| pořad. číslo | taxon /česky/ | taxon /latinsky/ | výška /m/ | obvod /cm/ | průměr /cm/ | věk. kategorie | SH | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 126 | 40 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 2 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 3 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 173 | 55 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 4 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 141 | 45 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 5 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 6 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 7 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 8 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 188 | 60 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 9 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 10 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 110 | 35 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 11 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 12 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 126 | 40 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 13 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 110 | 35 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 14 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 110 | 35 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna, kořenové náběhy nad terénem a duté |
| 15 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 79 | 25 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 16 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 126 | 40 | 20-40 | 2 | po řezu rozsáhlá sekundární koruna |
| 17 | Zerav řasnatý | Thuja plicata´Zebrina´ | 7-8 | 47 | 15 | 20 | 3 |  |
| 18 | Borovice černá | Pinus nigra | 8-10 | 72 | 23 | 20 | 2-3 | vrostlé do koruny č. 17 |
| 19 | Borovice černá | Pinus nigra | 8-10 | 79 | 25 | 20-40 | 3 | koruna v zápoji zredukovaná |
| 20 | Borovice černá | Pinus nigra | 4 | 31 | 10 | 20 | 2-3 | vyvětvená, druhotně obrazila po ztrátě terminálu |
| 21 | Borovice černá | Pinus nigra | 10 | 79 | 25 | 20 | 2-3 | koruna v zápoji slabě vyvinuta |

Přehled ploch keřů - živý plot

| zastoupení taxonu ve skupině - keře | plocha m2 |
| --- | --- |
| Symphoricarpos albus 100% | 28 |
| celkem | 28 m2 |

Přehled ploch keřů - svah

| zastoupení taxonu ve skupině - keře | plocha m2 |
| --- | --- |
| Rubus fruticosus 95 % - juvenilní Acer sp., Sorbus sp. 5% | 250 |
| celkem | 250 m2 |

Přehledná tabulka všech stromů ke kácení

| pořad. číslo | taxon /česky/ | taxon /latinsky/ | výška /m/ | obvod /cm/ | průměr /cm/ | věk. kategorie | SH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 126 | 40 | 20-40 | 2 |
| 2 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 |
| 3 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 173 | 55 | 20-40 | 2 |
| 4 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 141 | 45 | 20-40 | 2 |
| 5 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 |
| 6 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 |
| 7 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 |
| 8 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 188 | 60 | 20-40 | 2 |
| 9 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 |
| 10 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 110 | 35 | 20-40 | 2 |
| 11 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 |
| 12 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 126 | 40 | 20-40 | 2 |
| 13 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 110 | 35 | 20-40 | 2 |
| 14 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 110 | 35 | 20-40 | 2 |
| 15 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 79 | 25 | 20-40 | 2 |
| 16 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 126 | 40 | 20-40 | 2 |
| 18 | Borovice černá | Pinus nigra | 8-10 | 72 | 23 | 20 | 2-3 |
| 20 | Borovice černá | Pinus nigra | 4 | 31 | 10 | 20 | 2-3 |

# Návrh řešení

Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu. Práce proběhnou včetně odstranění kořenů – pařezy topolů budou celé odfrézovány! Kmeny budou rozřezány a ponechány na místě. Další nakládání s nimi zajistí obec. Větve budou odvezeny na skládku. Souběžně s kácením bude provedeno i mýcení živého plotu a vyčištění svažité plochy za tělocvičnou – zde se odstraní jak ruderální bylinný porost, tak keřové nálety, pařezy již v minulosti odkácených dřevin se zde odfrézují jen těsně pod úroveň terénu. Po mechanické likvidaci se opakovaně během vegetace provede postřik herbicidem (předpokládá se 2-3x v průběhu měsíce května a června), aby nedocházelo k obrážení pámelníku z živého plotu a ostružiníků a jiných náletových keřů ve svahu za tělocvičnou.

Tabulka kácených a mýcených dřevin podléhajících žádosti o povolení podle druhu dřeviny - p.p.č. 2007/5, k.ú. Horní Litvínov

| pořad. číslo | taxon /česky/ | taxon /latinsky/ | výška /m/ | obvod /cm/ | průměr /cm/ | věk. kategorie | SH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 126 | 40 | 20-40 | 2 |
| 2 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 |
| 3 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 173 | 55 | 20-40 | 2 |
| 4 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 141 | 45 | 20-40 | 2 |
| 5 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 |
| 6 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 |
| 7 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 |
| 8 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 188 | 60 | 20-40 | 2 |
| 9 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 |
| 10 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 110 | 35 | 20-40 | 2 |
| 11 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 157 | 50 | 20-40 | 2 |
| 12 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 126 | 40 | 20-40 | 2 |
| 13 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 110 | 35 | 20-40 | 2 |
| 14 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 110 | 35 | 20-40 | 2 |
| 16 | Topol černý vlašský | Populus nigra var. italica | 12-15 | 126 | 40 | 20-40 | 2 |

| zastoupení taxonu ve skupině - keře | plocha m2 |
| --- | --- |
| Rubus fruticosus 95 % - juvenilní Acer sp. Sorbus sp. 5% | 250 |
| celkem | 250 m2 |

Po ukončení likvidačních prací bude provedena nová liniová výsadba stromů, živý plot nebude obnovován. Ve svahu za tělocvičnou bude provedena plošná výsadba půdopokryvných a svah zpevňujících dřevin tak, aby zde nedocházelo k samovolnému ozeleňování nevhodnými nálety.

Linie podél komunikace

Na upravenou plochu s pařezy odfrézovanými do hloubky 50 cm a s odstraněným pámelníkem se provede nová liniová výsadba ve sponu po 5 m. K výsadbě byl vybrán kultivar ´Plena´ třešně.

| STROMOVÁ ZELEŇ - LISTNÁČE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ozn. | taxon | základní charakteristiky | počet ks |
| 1. | Prunus avium ´Plena´ | do 12 m/do 6 m, opadavý, esteticky významné bílé květy v IV/V,neplodí!, velikost 10/12 cm, nasazení koruny min. 180 cm, max. 200 cm | 13 |
| celkem |  |  | 13 ks |

Plošná výsadba ve svahu

Na vyčištěný svah nad tělocvičnou se provede půdokpokryvná výsadba následujících taxonů.

| KEŘE - LISTNATÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ozn. | taxon | základní charakteristiky | ks |
| 2. | Chaenomeles japonica | 1-1,5 m/1-1,5 m, opadavý, esteticky významné světle červené květenství v IV, esteticky významné plody, 4 ks/m2, velikost 30/40 cm | 200 |
| 3. | Euonymus fortunei x ´Coloratus ´ | 0,5 m/až 3 m, stálezelený, 8 ks/m2, velikost 15/20 cm | 375 |
| 4. | Stephanandra incisa ´Crispa ´ | 0,5-0,8 m/až 1,5 m, opadavý, 6 ks/m2, velikost 20/30 cm | 320 |
| 5. | Mahonia aquifolium | 1-1,2 m/1 m, stálezelený, esteticky významné žluté květenství v IV, 4 ks/m2, velikost 30/40 cm | 200 |
| 6 | Cotoneaster x suecicus´Skogholm´ | 0,5 m/až 3 m, stálezelený, esteticky významné bílé květenství v V/VI, esteticky významné plody, 8 ks/m2, velikost 20/30 cm | 280 |
| celkem |  |  | 1375 ks |
| KEŘE - JEHLIČNATÉ |  |  |  |
| 7. | Taxus baccata ´Repandens´ | do 0,5 m/2-4 m, stálezelený, 8 ks/ m2, velikost 20/30 cm | 200 |
| celkem |  |  | 200 ks |

Popis technologie výsadeb

Výsadby je možné provést v podzimním nebo jarním agrotechnickém termínu – vzhledem k spíše aridní oblasti se doporučuje podzimní termín. Pro stromky se připraví jámy o velikosti 1 m3, zemina v jamkách se z 50% vymění. Stěny jam budou mírně zkosené a prokypřené. Stromky se připevní k sadě 3 ks kůlu o délce 3 m. Po výsadbě se provede povýsadbový řez. Stromek se nakloní a provede se redukce korunky úměrná k redukci kořenového balu (musí se zajistit nejen zakrácení větví a terminálu, ale i celková redukce větví, při řezu zachovat apikální dominanci terminálu – tzn. že musí zůstat nejdelší!) a případně zohlednit řez vzhledem ke konkrétnímu stanovišti (neponechávat nejsilnější kosterní větve růst směrem k překážkám). Horní část balu stromku se musí umístit zásadně do úrovně terénu (pro přesné umístění použít prkno položené přes výsadbovou jámu, počítat s mírným slehnutím substrátu v jamce). Po výsadbě se provede zamulčování mís kolem stromů a zálivka. Kmeny se opatří jutovým obalem a chráničkou – možnost výskytu zvěře!

Pro keřové výsadby ve svahu se stanoviště důkladně vyčistí, aby nedocházelo k obrážení náletových keřů, bylinný porost se vyseká, z plochy se odstraní případné kamení. Čistý terén se pokryje jutovou nebo kokosovou rohoží nebo rohoží typu Ekocover (biologicky rozložitelnou), která se upevní dubovými nebo ocelovými kolíky v hustotě cca 1 ks/m2. Rohož se položí ve svahu shora dolů, na horní i dolní straně se upevní jak kolíky, tak do rýhy a okraj se zpětně zahrne zeminou. Přesahy jednotlivých pásů rohoží dodržet min. 10 cm nebo dle pokynů výrobce. Na terén se pak vyznačí obrysy výsadeb (vystříkat sprejem či vysypat pískem) a do fólie se v předepsaných sponech proříznou otvory pro výsadbu. Následně se provede výsadba, která se zalije a zamulčuje na fólii 7cm vysokou vrstvou kůrového substrátu jemnější frakce.

Následující 3 vegetace se bude provádět zálivka v množství 50 l/1 alejový stromek (10x za vegetaci), u pokryvných keřů 2 l/ks 10x za vegetaci. Ve svahu se doplní případné úhyny,  pravidelně se budou udržovat stromové mísy a plocha svahu pletím a doplňováním kůry. V linii se bude provádět kontrola úvazků a případně měnit poškozené kůly a chráničky (případně jutová bandáž). Ve třetím roce se od stromků odstraní kůly a úvazky, ochranu proti okusu je možné ještě ponechat.

Požadavky na kvalitu sazenic

Sazenice listnáčů do linie se doporučuje použít v kvalitě alejových stromků o velikosti 10/12 cm (tj. obvod v 1 m výšky 10/12 cm). Bal stromků se nesmí rozpadat, korunka musí být dobře zapěstována a musí mít kvalitní průběžný terminál. Výška nasazení korunky minimálně 180 cm, max. 200 cm. Sazenice keřů budou kontejnerované o velikosti 15/20 cm až 30/40 cm dle taxonu.

Pro nákup se doporučují sazenice, které byly pěstovány v podobných klimatických podmínkách! Původ stromků je povinen školkař deklarovat.

Koordinace výsadeb dřevin a sítí technické vybavenosti území

V terénu se nachází ve stávající linii topolů 3 lampy veřejného osvětlení, z nichž jedna není vzdálena od středu kmene ani 1 m, další pak jen něco málo přes metr. Přesný průběh trasy vedení není projektantovi znám. Nová výsadba lampy respektuje lépe, přesto je na zvážení jejich přeložení. Zjištění průběhu případných dalších sítí provede zhotovitel před započetím výsadeb!

# Přehled prací

Kácení a mýcení

- kácení stromů listnatých, o průměru 30-50 cm, s rozřezáním kmene, včetně odstranění pařezu frézováním do hl. 50 cm					13 ks

- kácení stromů listnatých, o průměru 50-70 cm, s rozřezáním kmene, včetně odstranění pařezu	 frézováním						2 ks

- odvoz větví a materiálu z mýcení (pr. 30-50 cm 13 ks, pr. 50-70 ks 2 ks, mýcení 153 m2)										13+2 ks

- odstranění pařezů frézováním do hl. 20 cm, pr. 50 cm			3 ks

- odstranění nevhodných dřevin do pr. 10 cm včetně odstranění kořenů 	125 +28 m2

- aplikace Roundup Biaktiv 7-8 l/ha + 200 l vody/ha (V/VI), spotřeba 0,21 l Rondupu 									3x 250 +28 m2

- odstranění ruderálního porostu se shrabáním a odvozem, svah přes 1:2

(předpoklad 50% z 250 m2)							125 m2

- odstranění kamene z pozemku, hm. do 15 kg			 	1,5 m3

Náhradní výsadby - založení

- hloubení jamek pro výsadbu do 1 m3, rovina, výměna 50% půdy		13 ks

- výsadba dřevin s balem do pr. 60 cm, rovina 				13 ks

(počty a taxony viz tabulky výše)

- povýsadbový řez listnáčů na čípek, průřez koruny do 2 m			13  ks

(listnáče)

- ukotvení dřevin kůly, 3 ks - trojnožka, dl. do 3 m				13 ks

(listnáče)

- sada 3 ks kůlů o dl. do 3 m							13 ks

- zhotovení jutové bandáže kmene ve 2 vrstvách  				13 ks

- opatření kmínku chráničkou, plast. rukávec dl. 80 cm			13 ks

- jamky 35x35x 35 cm s výměnou zeminy z 50%, svah přes 1:2		1 575  ks

- výsadba kontejnerovaných keřů se zálivkou, svah přes 1:2		1 575 ks

- mulčování kůrovým substrátem ve vrstvě do 10 cm, rovina		13 m2

- mulčování kůrovým substrátem ve vrstvě do 10 cm, svah přes 1:2	250 m2

- zahradnický substrát na výměny						6,5 +21,4 m3

- kladení rohože (juta, kokos, ekocover + materiál, ocelové skoby 250 ks,

pr. 4 mm, dl. 30 cm, pozink) 							250 m2

- mulč kůrový									26,3 m3

- dovoz vody pro zálivku							3,8 m3

- voda									            3,8 m3

Rok 1 - následná péče o výsadby

- 10x zalití rostlin vodou, plochy přes 20 m2				10x 3,8 m3

- 10x dovoz vody pro zálivku						10x 3,8 m3

- voda									10x 3,8 m3

- ukotvení dřevin kůly, 3 ks, dl. do 3 m – oprava kůlů a úvazků	2 ks

- sada 3 ks kůlů o dl. do 3 m						2 ks

- zhotovení jutové bandáže kmene ve 2 vrstvách  			2 ks

- opatření kmínku chráničkou, plast. rukávec dl. 80 cm		2 ks

- odplevelení keřových skupin a stromových mís, rovina		4x 13 m2

- odplevelení keřových skupin a stromových mís, svah přes 1:2	4x 250 m2

- mulčování, tl. mulče do 10 m, rovina					1,3 m2

(doplnění chybějícího mulče)

- mulčování, tl. mulče do 10 m, svah přes 1:2				25 m2

(doplnění chybějícího mulče)

- mulč kůrový								2,63 m3

Rok 2 - následná péče o výsadby

- 10x zalití rostlin vodou, plochy přes 20 m2				10x 3,8 m3

- 10x dovoz vody pro zálivku						10x 3,8 m3

- voda									10x 3,8 m3

- ukotvení dřevin kůly, 3 ks, dl. do 3 m – oprava kůlů a úvazků	2 ks

- sada 3 ks kůlů o dl. do 3 m						2 ks

- zhotovení jutové bandáže kmene ve 2 vrstvách  			2 ks

- opatření kmínku chráničkou, plast. rukávec dl. 80 cm		2 ks

- odplevelení keřových skupin a stromových mís, rovina		4x 13 m2

- odplevelení keřových skupin a stromových mís, svah přes 1:2	4x 250 m2

- mulčování, tl. mulče do 10 m, rovina					1,3 m2

(doplnění chybějícího mulče)

- mulčování, tl. mulče do 10 m, svah přes 1:2				25 m2

(doplnění chybějícího mulče)

- mulč kůrový								2,63 m3

Rok 3 - následná péče o výsadby

- 10x zalití rostlin vodou, plochy přes 20 m2				10x 3,8 m3

- 10x dovoz vody pro zálivku						10x 3,8 m3

- voda									10x 3,8 m3

- odstranění kůlů a úvazků (trojnožky) 				13 ks

- zhotovení jutové bandáže kmene ve 2 vrstvách  			2 ks

- opatření kmínku chráničkou, plast. rukávec dl. 80 cm		2 ks

- odplevelení keřových skupin a stromových mís, rovina		4x 13 m2

- odplevelení keřových skupin a stromových mís, svah přes 1:2	4x 250 m2

- mulčování, tl. mulče do 10 m, rovina					1,3 m2

(doplnění chybějícího mulče)

- mulčování, tl. mulče do 10 m, svah přes 1:2				25 m2

(doplnění chybějícího mulče)

- mulč kůrový								2,63 m3