TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projekt řeší rekonstrukci místních komunikací v Litvínově. Jedná se o ulice Vančurova 
(osa 1, osa 4, osa 5), ulice Josefa Hory (osa 2) a ulice K Loučkám (osa 3).

Živičný kryt stávající vozovky je většinou značně popraskaný a nerovný. Obrubníky nemají stálou výšku nad povrchem vozovky a místy jsou i vyvrácené.

Některé uliční vpusti jsou i v místech, která nejsou nejnižším bodem na vozovce, a proto neplní svou funkci.

Osa 1 je obousměrná páteřní asfaltová komunikace šířky cca 5,5 m.

Osy 2,3,4,5 jsou asfaltové komunikace podél soukromých parcel rodinných domků nebo bytových domů, které se napojují na páteřní komunikaci. Jejich šířka se pohybuje v rozmezí 2,5 m až 3,5 m. Všechny komunikace jsou obousměrné. Před rodinnými domy jsou vždy místa na odstavení osobních automobilů, takže průjezd po silnici zůstává volný. Vyhýbání automobilů je umožněno najetím auta na parkovací místo.

Technické řešení:

osa 1

Začátek úpravy je nad ulicí Gorkého a konec před garáží rodinného domu na okraji zpevněné plochy. Délka rekonstruované komunikace je 238,04 m.

Šířka komunikace je navržena 5,50 m, povrch z asfaltového betonu.

Komunikace je ohraničena betonovými silničními obrubníky s převýšením nad vozovkou 
+120 mm. Zpevněné plochy pro kontejnery a popelnice jsou od nezpevněných ploch odděleny betonovým záhonovým obrubníkem 80/250/500 mm s převýšením +60 mm nad povrchem dlažby.

Vjezdy a vstupy k rodinným domům budou mít snížený obrubník na +20 mm.

Po levé straně komunikace jsou navržena podélná parkovací stání z betonové dlažby. Šířka stání je 2,0 m.

V km 0,075 je po pravé straně komunikace navržena zpevněná plocha pro popelnice a kontejnery na tříděný odpad. Bude z betonové zámkové dlažby.

Odvodnění povrchu komunikace a chodníku je navrženo do uličních vpustí, které jsou zaústěny do kanalizace. Návrh zachovává počet stávajících uličních vpustí. Budou pouze vybourány a nahrazeny novými, které se osadí přibližně ve stejných místech. K napojení na kanalizaci se využijí stávající přípojná místa.

Všechny stávající povrchy komunikací budou vybourány včetně obrubníků. Navrhované komunikace budou mít kompletní skladbu vozovky.

Konstrukce živičné komunikace:

Asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										450 mm

Konstrukce parkovacích stání:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										470 mm

Konstrukce plochy pro kontejnery - dlažba:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  60 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  30 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

Celkem 										240 mm

Osa 2

Začátek úpravy je v ulici Vančurova na ose 1 a konec na křižovatce s ulicí K Loučkám. Délka rekonstruované komunikace je 203,26 m.

Komunikace má jednostranný příčný sklon směrem od rodinných domků. Nový povrch se napojuje na stávající dlažby případně zpevněné plochy před domy a garážemi, které jsou na soukromých parcelách. Nová vozovka je pouze na pozemcích města Litvínov – do soukromých pozemků nezasahuje. Šířky vozovky zachovávají šířku stávající.

Vozovka osy 2 je v úseku km 0,000 – 0,092 široká 2,75 m, ve zbylé části pak 2,50 m.

Povrch komunikací je navržen z asfaltového betonu.

V km 0,080 jsou navržena 3 podélná parkovací stání s rozměry a skladbou vozovky stejnými jako u osy 1.

Komunikace je ohraničena betonovými silničními obrubníky resp. obrubou štěrbinového odvodňovacího žlabu. Ze strany rodinných domků, kde se napojuje na stávající parkovací plochy, vjezdy do garáží a vstupy do domů budou mít obrubníky převýšení +20 mm. Na opačné straně, v místech, kde není štěrbinový žlab, bude obrubník zapuštěn na plnou výšku, aby srážková voda mohla přetékat přes okraj vozovky a vsakovat se do přilehlého terénu.

Odvodnění povrchu komunikace je z části navrženo do podélného betonového štěrbinového žlabu, který bude součástí šířky komunikace, z části pak přelivem přímo do terénu. Na žlabu se osadí čistící kusy ve vzdálenosti 6,0 m.

Stávající uliční vpusti budou vybourány a nahrazeny novými, které budou součástí štěrbinového žlabu. Ty se osadí v nejnižších místech okraje vozovky. K napojení na kanalizaci se využijí pokud možno stávající přípojná místa.

Všechny stávající povrchy komunikací budou vybourány včetně obrubníků. Navrhované komunikace budou mít kompletní skladbu vozovky.

Konstrukce živičné komunikace:

Asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										450 mm

Konstrukce parkovacích stání:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  80 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										470 mm

Osa 3

Začátek úpravy je v ulici Vančurova na ose 1 a konec na křižovatce s ulicí K Loučkám. Délka rekonstruované komunikace je 205,26 m.

Komunikace má jednostranný příčný sklon směrem od rodinných domků. Nový povrch se napojuje na stávající dlažby případně zpevněné plochy před domy a garážemi, které jsou na soukromých parcelách. Nová vozovka je pouze na pozemcích města Litvínov – do soukromých pozemků nezasahuje. Šířka vozovky zachovává šířku stávající.

Vozovka osy 3 je v celém úseku široká 2,75 m.

Povrch komunikace je navržen z asfaltového betonu.

V km 0,036 a 0,093 je navrženo napojení na stávající zpevněné plochy pro popelnice. Budou z betonové zámkové dlažby. Je možné vyměnit i stávající dlažbu za novou.

Komunikace je ohraničena betonovými silničními obrubníky resp. obrubou štěrbinového odvodňovacího žlabu. V místech ploch pro popelnice a u výjezdu v km 0,145 budou osazeny přejezdné štěrbinové žlaby bez obruby. Ze strany rodinných domků, kde se komunikace napojuje na stávající parkovací plochy, vjezdy do garáží a vstupy do domů budou mít obrubníky převýšení 
+20 mm.

Odvodnění povrchu komunikace je navrženo do podélného betonového štěrbinového žlabu, který bude součástí šířky komunikace. Na žlabu se osadí čistící kusy ve vzdálenosti 6,0 m.

Stávající uliční vpusti budou vybourány a nahrazeny novými, které budou součástí štěrbinového žlabu. Ty se osadí v nejnižších místech okraje vozovky. K napojení na kanalizaci se využijí pokud možno stávající přípojná místa.

Všechny stávající povrchy komunikací budou vybourány včetně obrubníků. Navrhované komunikace budou mít kompletní skladbu vozovky.

Konstrukce živičné komunikace:

Asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										450 mm

Konstrukce plochy pro popelnice - dlažba:

Betonová dlažba 			DL 		ČSN 73 6131 – 1. část  	  60 mm

Ložní vrstva dlažby 			L 						  30 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		150 mm

Celkem 										240 mm

Osa 4

Začátek i konec úpravy je v ulici Vančurova na ose 1. Délka rekonstruované komunikace je 160,87 m.

Komunikace má jednostranný příčný sklon směrem od rodinných domků. Nový povrch se napojuje na stávající dlažby případně zpevněné plochy před domy a garážemi, které jsou na soukromých parcelách. Nová vozovka je pouze na pozemcích města Litvínov – do soukromých pozemků nezasahuje. Šířka vozovky zachovává šířku stávající.

Vozovka osy 4 je široká 2,25 m.

Povrch komunikace je navržen z asfaltového betonu.

Komunikace je ohraničena betonovými silničními obrubníky s převýšením nad vozovkou +120 mm. Ze strany rodinných domků, kde se napojuje na stávající parkovací plochy, vjezdy do garáží a vstupy do domů budou mít obrubníky převýšení +20 mm. Na opačné straně v úseku 
km 0,105 – 0,154 bude obrubník zapuštěn na plnou výšku, aby srážková voda mohla přetékat přes okraj vozovky a vsakovat se do přilehlého terénu.

Odvodnění povrchu komunikace je z části navrženo do uličních vpustí, z části pak přelivem přímo do terénu.

Stávající uliční vpusti budou vybourány a nahrazeny novými. Ty se osadí v nejnižších místech okraje vozovky. K napojení na kanalizaci se využijí pokud možno stávající přípojná místa.

Všechny stávající povrchy komunikací budou vybourány včetně obrubníků. Navrhované komunikace budou mít kompletní skladbu vozovky.

Konstrukce živičné komunikace:

Asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										450 mm

Osa 5

Začátek úpravy je v ulici Vančurova na ose 1. Délka rekonstruovaného úseku je 66,49 m.

Komunikace má jednostranný příčný sklon směrem k rodinným domkům. Nový povrch se napojuje na stávající dlažby případně zpevněné plochy před domy a garážemi, které jsou na soukromých parcelách. Nová vozovka je pouze na pozemcích města Litvínov – do soukromých pozemků nezasahuje. Šířka vozovky zachovává šířku stávající.

Vozovka osy 5 je široká 2,75 m.

Povrch komunikace je navržen z asfaltového betonu.

Komunikace je ohraničena betonovými silničními obrubníky s převýšením nad vozovkou +20 mm u horního okraje před vjezdy do garáží a +50 mm u dolního okraje před zpevněnými plochami rodinných domků. U konce úpravy bude obrubník zapuštěn na plnou výšku, aby srážková voda mohla přetékat přes okraj vozovky a vsakovat se do přilehlého terénu, jako v současné době.

Odvodnění povrchu komunikace je navrženo do uliční vpusti nebo přelivem přímo do terénu.

Všechny stávající povrchy komunikací budou vybourány včetně obrubníků. Navrhované komunikace budou mít kompletní skladbu vozovky.

Konstrukce živičné komunikace:

Asfaltový beton střednězrnný 	ACO 11 	ČSN EN 13108-1 		  40 mm

Postřik spojovací emulzní 		PS-E		ČSN 73 6129 			0,5 kg/m2

Obalované kamenivo střednězrnné 	ACP 16+ 	ČSN EN 13108-1 		  60 mm

Postřik infiltrační asfaltový 		PS-I 		ČSN 73 6129 			1,5 kg/m2

Mechanicky zpevněné kamenivo 	MZK 		ČSN EN 13242 		150 mm

Štěrkodrť 				ŠD 		ČSN EN 13242 		200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40

Celkem 										450 mm

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa, u chodníků pak musí být 
Edef,2 = min. 30,0 MPa. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. 
Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. V místech, kde rekonstruovaná komunikace leží v bezprostřední blízkosti bytových domů, je potřeba hutnění konstrukčních vrstev vozovky provádět pouze statickými válci.

Pro potřeby rozpočtování je navržena sanace zemní pláně pomocí kameniva na 50% plochy komunikace. Na parapláň, která bude 300 mm pod úrovní zemní pláně, se rozprostře separační geotextilie GEOLON PP 15. Na ni se položí vrstva štěrku tloušťky 250 mm, který se zhutní a „utáhne“ lomovým odvalem tloušťky 50 mm. Tím bude připravena zemní pláň pro konstrukci vozovky. Sanace bude prováděna po částech a bude kontrolována únosnost zemní pláně. Podle skutečně naměřených hodnot je možné tloušťku sanační vrstvy upravit – zvětšit či zmenšit. Fakturována bude podle skutečně provedených prací.

V místech, kde bude sanace provedena, je možné upustit od drenáží odvodňujících zemní pláň.

V místech napojení na stávající komunikaci se živičný kryt odřízne. Při provádění nového se spára opatří asfaltovou páskou nebo se zalije asfaltovou zálivkou.

Stávající sdělovací kabely, kabely NN, VN, KT a VO se pod rekonstruovanými plochami položí do kabelových dělených chrániček DN 110.

Poklopy šachet, ventilů a šoupat budou rektifikovány a vyměněny za nové.

Do rozpočtu bude zahrnuto vyspravení živičných a štěrkových ploch před vjezdy do rodinných domů na pozemku města. Napojení na novou komunikaci na soukromých pozemcích si provedou vlastníci sami. Pro vyspravení živičných ploch je uvažováno s vrstvou asfaltového betonu ACO 11 v tloušťce 50 mm na ploše 100 m2. Pro vyspravení štěrkových ploch je uvažováno s vrstvou hutněného štěrku tloušťky 250 mm, která se utáhne lomovým odvalem v tloušťce 50 mm – předpokládaná plocha je 100 m2. Tyto práce se provedou podle potřeby a fakturovány budou podle skutečně provedených ploch.

Přestože je snahou nový povrch komunikace zachovat ve výškách povrchu stávajícího nebo nad ním, místy k jeho snížení dochází. Protože jsou v komunikaci inženýrské sítě, je nutné při zemních pracích dbát velké opatrnosti a všechny sítě vytýčit směrově i výškově.

Dopravní značení:

Stávající svislé dopravní značky zůstanou zachovány a nebudou se měnit. Vodorovné značení je pouze u parkovacích míst (značka č. V 10a), kde se vyznačí dlažbou jiné barvy, než je povrch stání.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

SPECIFIKACE  PRACÍ

Živičná vozovka     ………………….…………..….……………………		3 240 m2

Parkovací stání     ………………………………………………………..		   170 m2

Zpevněné plochy pro kontejnery a popelnice     ……………..………….		     15 m2

Výměna dlažby u zpevněných ploch pro popelnice     ………………….		       8 m2

Betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm     ……………..………..		   510 m

Betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm – R = 1,0 m     …..……..		     36 ks

Betonový silniční obrubník 150/300/1000 mm – R = 0,5 m     …..……..		       6 ks

Betonový silniční obrubník 150/250/1000 mm     ……………..………..		1 175 m

Betonový záhonový obrubník 80/250/500 mm      ……………………...		     15 m

Betonový štěrbinový žlab DN min. 200 mm s obrubníkem     .…………		   219 m

Betonový štěrbinový žlab DN min. 200 mm bez obrubníku     …………		     13 m

Betonový štěrbinový žlab s obrubníkem – díl se vpustí     ………….…..		       5 ks

Betonový štěrbinový žlab s obrubníkem – čistící díl     …………..…….		     34 ks

Betonový štěrbinový žlab bez obrubníku – čistící díl     …………..……		       2 ks

Uliční vpusti     ………………………………………………………….		     12 ks

Přípojky od uličních vpustí DN 150 mm     ……………………………		   110 m

Drenáž DN 160 mm     ………………………….………………………		   780 m

Drenáž bez trubky     ……………………………………………………		   235 m

Odříznutí asfaltového krytu + asfaltová zálivka (páska)     …………….		     45 m

Vybourání silničních betonových obrubníků     ………………………..		   440 m

Vybourání betonové zídky (0,3 / 0,5 m)     ……………………………..		     10 m

Vybourání živičného povrchu vozovky prům. tl. 100 mm     ….………		3 450 m2

Vybourání betonové betonové dlažby tl. 60 mm     ……………..……..		     20 m2

Vybourání stávajících uličních vpustí     ………………………………..		     16 ks

Vybourání betonových příkopových tvárnic š. 600 mm     ……………..		   170 m

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (D 400)     …..		       8 ks

Rektifikace poklopů šoupat a ventilů + nový poklop     ………………….		     13 ks

Kabelové chráničky dělené – DN 110 mm     .............................................		   950 m

Sanace zemní pláně – tl. 300 mm (+ výkop)     …………………………...		1 620 m2

Výkop pro sanaci     ………………………………………………………		   490 m3

Výkop     …………………………………………………………………..		2 320 m3

Násyp     …………………………………………………………………..		     50 m3

Ohumusování tl. 100 mm a osetí nezpevněných ploch dotčených stavbou     	   850 m2

Vyspravení asfaltových ploch     …………………………………………		   100 m2

Vyspravení štěrkových ploch     ………………………………………….		   100 m2

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Name: 			osa-1

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		977617,288		790851,124

(             ) TK 			0+113.79		977507,687		790881,733

Tangent Direction:            382.66

Tangent Length:            113,794

Element: CURVESET PI          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+150.92		977471,930		790891,719

Total Central Angle:              45.26

1st Subtangent Distance:             37,125

2nd Subtangent Distance:             37,125

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+113.79		977507,687		790881,733

VB 			0+150.92		977471,930		790891,719

(             ) KK 			        			977534,586		790978,047

(             ) KT 			0+184.89		977451,353		790922,620

Curve Radius:           -100,000   Curve Length:        71,097

DOC:              63.66     Long Chord:        69,609

Circular Curve Delta:              45.26 External Dist.:         6,669

Curve Deflection:              22.63

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+184.89		977451,353		790922,620

(             ) KÚ 			0+238.04		977421,892		790966,860

Tangent Direction:            337.40

Tangent Length:             53,151

Total Length of Alignment:            238,042

Alignment Name: 			osa-2

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		977563,376		790866,180

(             ) VB 			0+098.92		977535,079		790771,389

Tangent Direction:             81.53

Tangent Length:             98,925

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+098.92		977535,079		790771,389

(             ) KÚ 			0+203.26		977506,117		790671,154

Tangent Direction:             82.09

Tangent Length:            104,336

Total Length of Alignment:            203,260

Alignment Name: 			osa-3

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		977526,306		790876,533

(             ) KÚ 			0+205.26		977468,324		790679,634

Tangent Direction:             81.77

Tangent Length:            205,259

Total Length of Alignment:            205,259

Alignment Name: 			osa-4

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		977483,676		790891,977

(             ) TK 			0+027.35		977496,977		790915,872

Tangent Direction:            267.66

Tangent Length:             27,347

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+030.49		977498,505		790918,617

Total Central Angle:               1.33

1st Subtangent Distance:              3,142

2nd Subtangent Distance:              3,142

Element: CIRCULAR CURVE  	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+027.35		977496,977		790915,872

VB 			0+030.49		977498,505		790918,617

(             ) KK 			        			977759,104		790769,962

(             ) KT 			0+033.63		977500,091		790921,330

Curve Radius:           -300,000   Curve Length:         6,284

DOC:              21.22     Long Chord:         6,284

Circular Curve Delta:               1.33 External Dist.:         0,016

Curve Deflection:               0.67

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+033.63		977500,091		790921,330

(             ) TK 			0+060.50		977513,650		790944,531

Tangent Direction:            266.33

Tangent Length:             26,873

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+066.19		977516,517		790949,437

Total Central Angle:              37.00

1st Subtangent Distance:              5,682

2nd Subtangent Distance:              5,682

Element: CIRCULAR CURVE     	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+060.50		977513,650		790944,531

VB 			0+066.19		977516,517		790949,437

(             ) KK 			        			977497,246		790954,118

(             ) KT 			0+071.55		977516,220		790955,111

Curve Radius:             19,000   Curve Length:        11,042

DOC:             335.06     Long Chord:        10,887

Circular Curve Delta:              37.00 External Dist.:         0,831

Curve Deflection:              18.50

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+071.55		977516,220		790955,111

(             ) TK 			0+072.43		977516,174		790955,990

Tangent Direction:            303.33

Tangent Length:              0,880

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+076.16		977515,979		790959,714

Total Central Angle:              75.86

1st Subtangent Distance:              3,729

2nd Subtangent Distance:              3,729

Element: CIRCULAR CURVE  	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+072.43		977516,174		790955,990

VB 			0+076.16		977515,979		790959,714

(             ) KK 			        			977510,681		790955,702

(             ) KT 			0+078.98		977512,447		790960,911

Curve Radius:              5,500   Curve Length:         6,554

DOC:            1157.49     Long Chord:         6,173

Circular Curve Delta:              75.86 External Dist.:         1,145

Curve Deflection:              37.93

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+078.98		977512,447		790960,911

(             ) TK 			0+085.79		977505,996		790963,098

Tangent Direction:            379.19

Tangent Length:              6,812

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+088.46		977503,472		790963,954

Total Central Angle:              11.28

1st Subtangent Distance:              2,665

2nd Subtangent Distance:              2,665

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+085.79		977505,996		790963,098

VB 			0+088.46		977503,472		790963,954

(             ) KK 			        			977496,364		790934,687

(             ) KT 			0+091.11		977500,837		790964,351

Curve Radius:             30,000   Curve Length:         5,315

DOC:             212.21     Long Chord:         5,308

Circular Curve Delta:              11.28 External Dist.:         0,118

Curve Deflection:               5.64

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+091.11		977500,837		790964,351

(             ) TK 			0+098.13		977493,896		790965,398

Tangent Direction:            390.47

Tangent Length:              7,020

Element: CURVESET PI           	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+103.80		977488,285		790966,244

Total Central Angle:              68.56

1st Subtangent Distance:              5,674

2nd Subtangent Distance:              5,674

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+098.13		977493,896		790965,398

VB 			0+103.80		977488,285		790966,244

(             ) KK 			        			977492,479		790956,004

(             ) KT 			0+108.36		977484,880		790961,705

Curve Radius:              9,500   Curve Length:        10,230

DOC:             670.13     Long Chord:         9,743

Circular Curve Delta:              68.56 External Dist.:         1,566

Curve Deflection:              34.28

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+108.36		977484,880		790961,705

(             ) KÚ 			0+160.87		977453,372		790919,702

Tangent Direction:             59.03

Tangent Length:             52,507

Total Length of Alignment:            160,865

Alignment Name: 			osa-5

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ 			0+000.00		977430,032		790954,638

(             ) VB 			0+013.66		977439,306		790964,665

Tangent Direction:            252.48

Tangent Length:             13,659

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+013.66		977439,306		790964,665

(             ) VB 			0+017.22		977441,990		790967,009

Tangent Direction:            245.69

Tangent Length:              3,563

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+017.22		977441,990		790967,009

(             ) VB 			0+053.44		977466,455		790993,710

Tangent Direction:            252.78

Tangent Length:             36,215

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) VB 			0+053.44		977466,455		790993,710

(             ) KÚ 			0+066.49		977476,113		791002,497

Tangent Direction:            246.99

Tangent Length:             13,057

Total Length of Alignment:             66,493

Bod			      „Y“		      „X“		 „Z“

01			790859.1200		977622.5500		362,44

02			790857.2056		977618.1062		362,59

03			790856.5345		977608.1367		363,43

04			790845.3679		977613.6433		362,69

05			790849.7823		977611.8668		362,93

06			790850.7875		977608.2675		363,31

07			790848.7240		977604.5765		363,63

08			790845.0354		977603.5202		363,65

09			790846.6202		977597.9862		363,60

10			790855.0316		977593.0711		364,42

11			790859.7448		977596.6419		364,33

12			790862.3002		977587.4920		364,95

13			790862.8087		977585.6713		365,03

14			790863.5817		977584.9586		365,13

15			790864.5635		977584.7684		365,18

16			790865.3365		977584.0556		365,25

17			790870.4510		977565.7425		366,68

18			790870.1592		977564.7324		366,75

19			790869.4181		977564.0610		366,77

20			790869.1262		977563.0509		366,82

21			790869.5103		977561.6758		366,92

22			790862.3820		977566.7525		366,34

23			790860.3507		977563.0708		366,50

24			790860.9884		977560.3913		366,62

25			790864.7360		977558.3236		367,12

26			790871.3932		977554.9338		367,60

27			790872.3097		977551.6520		367,89

28			790873.0828		977550.9392		368,01

29			790874.0645		977550.7491		368,07

30			790874.8375		977550.0363		367,17

31			790867.5067		977548.4030		368,06

32			790865.5804		977547.8650		368,12

33			790865.5804		977547.8650		368,80

34			790865.5804		977547.8650		368,74

35			790865.5804		977547.8650		369,65

36			790868.7956		977525.4606		369,84

37			790869.4008		977522.7720		369,86

38			790875.6289		977519.3206		370,81

39			790879.9521		977531.7232		369,90

40			790879.6602		977530.7130		369,96

41			790878.9191		977530.0417		369,98

42			790878.6272		977529.0315		370,03

43			790879.2979		977526.6301		370,26

44			790882.4317		977515.4094		371,32

45			790883.0333		977513.2551		371,52

46			790883.8063		977512.5424		371,63

47			790884.7881		977512.3522		371,70

48			790885.5611		977511.6395		371,79

Bod			      „Y“		      „X“		 „Z“

49			790891.9880		977493.7655		373,53

50			790891.8758		977492.7255		373,67

51			790891.3434		977491.9855		373,69

52			790891.1703		977490.8836		373,74

53			790892.3307		977488.6492		373,97

54			790896.4340		977487.4450		374,30

55			790897.7291		977485.5908		374,39

56			790896.6781		977481.3266		374,81

57			790919.2250		977457.1429		378,61

58			790922.8398		977457.1320		378,89

59			790926.3682		977456.9662		378,91

60			790926.5056		977452.0693		379,74

61			790954.8819		977433.1729		383,53

62			790956.1151		977433.2711		383,58

63			790963.6777		977440.2653		383,94

64			790966.0232		977442.9520		384,05

65			790968.6507		977441.6296		384,15

66			790968.7040		977440.8498		384,16

67			790976.1630		977435.6895		384,82

68			790966.4343		977421.2610		384,75

69			790963.6675		977420.7144		384,61

70			790994.6851		977465.4831		384,09

71			791001.0405		977472.4688		384,71

72			791004.2137		977475.7549		384,88

73			790994.0380		977477.8743		383,95

74			790992.8754		977467.8854		383,87

75			790992.5576		977467.2637		383,84

76			790800.6617		977542.3824		366,16

77			790799.9628		977541.5969		366,20

78			790799.7901		977540.6119		366,23

79			790799.0912		977539.8264		366,24

80			790780.9022		977534.3966		366,20

81			790779.8567		977534.7042		366,18

82			790779.1005		977535.5871		366,15

83			790778.0550		977535.8947		366,12

84			790670.4740		977508.9899		368,73

85			790672.3501		977507.8942		368,77

86			790672.7852		977505.4176		368,87

87			790671.7419		977503.6312		368,97

88			790678.7692		977472.9473		370,63

89			790682.5655		977470.6210		370,79

90			790682.4644		977467.7244		370,93

91			790680.3510		977464.3634		371,12

92			790733.5370		977482.6075		370,10

93			790742.4100		977479.9400		370,99

94			790743.2017		977482.5736		370,97

95			790739.7088		977483.6237		370,34

96			790739.4114		977484.3374		370,03

Vpusť č.		      „Y“		      „X“		 „Z“

V1			790856.5446		977587.6537		364,79

V2			790862.5839		977586.4762		364,98

V3			790869.9941		977539.4966		368,90

V4			790875.2914		977540.9760		368,90

V5			790890.1079		977481.4430		374,46

V6			790921.1867		977449.0034		379,39

V7			790926.5056		977452.0693		379,74

V8			790956.1151		977433.2711		383,58

V9			790956.2492		977425.6545		383,93

V10			790992.5576		977467.2637		383,84

V11			790911.7464		977493.3934		373,88

V12			790938.6199		977508.8921		373,87

Díl č.			      „Y“		      „X“		 „Z“

VpD 1			790843.5048		977555.4330		366,19

VpD 2			790806.1344		977544.2771		366,15

VpD 3			790851.1919		977517.6706		368,86

VpD 4			790826.2508		977510.3262		368,81

VpD 5			790751.4275		977488.2928		369,62

ČD 1			790861.2318		977560.7248		366,64

ČD 2			790855.0034		977558.8655		366,35

ČD 3			790848.7750		977557.0062		366,22

ČD 4			790837.2764		977553.5736		366,20

ČD 5			790831.0480		977551.7143		366,20

ČD 6			790824.8196		977549.8550		366,20

ČD 7			790818.5912		977547.9957		366,21

ČD 8			790812.3628		977546.1364		366,20

ČD 9			790868.9385		977522.8965		369,81

ČD 10			790862.7032		977521.0604		369,16

ČD 11			790856.4679		977519.2243		368,90

ČD 12			790844.9567		977515.8345		368,86

ČD 13			790838.7214		977513.9984		368,88

ČD 14			790832.4861		977512.1623		368,88

ČD 15			790820.0156		977508.4901		368,83

ČD 16			790813.7803		977506.6539		368,84

ČD 17			790807.5450		977504.8178		368,84

ČD 18			790801.3097		977502.9817		368,85

ČD 19			790795.0745		977501.1456		368,86

ČD 20			790788.8392		977499.3095		368,89

ČD 21			790782.6039		977497.4734		368,91

ČD 22			790776.3686		977495.6372		368,93

ČD 23			790770.1333		977493.8011		368,97

ČD 24			790763.8981		977491.9650		369,11

ČD 25			790757.6628		977490.1289		369,29

ČD 26			790745.1922		977486.4567		369,92

ČD 27			790738.9570		977484.6205		370,04

Díl č.			      „Y“		      „X“		 „Z“

ČD 28			790732.7217		977482.7844		370,10

ČD 29			790726.4864		977480.9483		370,14

ČD 30			790720.2511		977479.1122		370,22

ČD 31			790714.0159		977477.2761		370,29

ČD 32			790707.7806		977475.4400		370,33

ČD 33			790701.5453		977473.6038		370,36

ČD 34			790695.3100		977471.7677		370,40

ČD 35			790689.0747		977469.9316		370,62

ČD 36			790682.8395		977468.0955		370,91

Souřadnice štěrbinového žlabu je udána na levém okraji vpusti nebo čistícího dílu u okraje asfaltu.