| INDEX |  | ZMĚNA |  |  |  |  |  |  | DATUM |  | JMÉNO |  |  | PODPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí projektant |  |  |  |  |  |  | Vedoucí zakázky | ing.Dušek |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  | ing.Kubaštová |  |  | Technická kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ®. BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz. | ZAKÁZKA: | K1701 Stavební úpravy komunikací okrsků ulic Vančurova, Seifertova, Máchova, Josefa Hory v Litvínově - projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  | Počet A4 | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | D2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň projektu |  |  |
|  |  |  |  |  | ČÁST: |  |  |  |  |  |  |  | PSP - 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum dokončení |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02/2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBSAH: | Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8801-23 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBJEDNATEL: | Město Litvínov |  |  |  |  | Číslo archivní: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPO 6-102895 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | STAVEBNÍK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Všeobecně

Stavba řeší rekonstrukci stávajících komunikací okrsků ulic Vančurova, Seifertova, Máchova a Josefa Hory v Horním Litvínově.

Jedná se o stávající komunikace v zastavěném území města Litvínova.

projekční podklady:	dopravní část předložené projektové dokumentace

mapové podklady

schéma hydrantové sítě od SčVK a.s., Oblastní závod Most

použité ČSN:	ČSN 73 0802 „ Nevýrobní objekty “

ČSN 73 0833 „ Budovy pro bydlení a ubytování “

ČSN 73 0873 „ Zásobování požární vodou “

Komunikace

Funkci přístupové komunikace k objektu může plnit nejméně jednopruhová silniční komunikace s šířkou vozovky 3.0m. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110, pro navrhování konstrukcí vozovek ČSN 73 6114.

Jedná se o rekonstrukci/opravu stávajících komunikací ve stávající zástavbě. Jedná se o okrajovou lokalitu v severovýchodní části Litvínova, zahrnující dvoupodlažní obytné domy z první poloviny minulého století a rodinné domy (řadové i volně stojící) z druhé poloviny minulého století. Některé z ulic mají i menší, než požadovanou šířku (konkrétně 2.25, 2.5 a 2.75m), ale jedná se o stávající stav, který není možné změnit pouze projektovým řešením (hranice pozemků, apod.). Zachovány zůstanou stávající šířky komunikací (jednosměrné, obousměrné), jejich rozsah i směr jízdy.

Nejedná se tedy o novou výstavbu (nebude měněno ani svislé dopravní značení), nemění se stávající možnosti provádění požárního zásahu, zásahové cesty ani příjezdové komunikace. S ohledem na typ zástavby nejsou v oblasti nástupní plochy.

Přístupová komunikace musí v souladu s ČSN 73 0802 zajistit příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu, pokud se u těchto objektů nepožaduje zřízení nástupní plochy ani vnitřní zásahové cesty. V případě jednopruhové komunikace musí být projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel, je-li navrženo více pruhů, musí být tento zákaz zajištěn alespoň na jednom jízdním pruhu. Ke každé budově nebo souvislé skupině budov OB1 musí vést přístupová komunikace (alespoň zpevněná komunikace) se šířkou jízdního pruhu nejméně 3m a končící nejvýše 50m od posuzovaného objektu.

Dodavatelská firma musí po dobu výstavby vhodným organizačním opatřením zajistit přístup pro vozidla IZS – musí být dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3m k objektům a zdrojům vody určeným k hašení požáru.

Zásobování požární vodou

Zásady rozmisťování vnějších odběrních míst a minimální dimenze potrubí stanoví ČSN 73 0873, tabulka 1 a 2, v závislosti na plochách posuzovaných požárních úseků. Jako vnější odběrní místa pro zásobování vodou k hašení se mají navrhovat zejména nadzemní hydranty. U nejnepříznivěji položeného hydrantu má být zajištěn statický přetlak 0.2MPa.

Jedná se o stávající rozvody ve stávající zástavbě. V návaznosti na navržené dopravní úpravy nebude žádný ze stávajících hydrantů zrušen ani přemístěn a musí být dodržena jeho niveleta.

( Nařízení ÚK č. 8/2012 )

Podkrušnohorská ul. – roh ulic Podkrušnohorské a K Loučkám

Momentálně osazené hydranty jsou označeny červeným kruhem. Lepší podklad bohužel prozatím není k dispozici, jelikož je projekt osazování nadzemních požárních hydrantů stále ve výstavbě. Nic méně osazením nadzemních hydrantů se sníží počet požárních hydrantů pro celou oblast Litvínova, avšak pokrytí požární vodou zůstává stále stejné.

(Michal Herzog, DiS - technik podpory provozu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Oblastní závod Most )

p.s.: poloha konkrétních hydrantů pro požární účely je průběžně konzultována s mjr. Ing. Milanem Reissem.

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 732 148 104