Příloha č. 5 k výzvě k podání nabídky uchazeče na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Požadavky na provedení předmětu díla

„Fasáda Podkrušnohorské nemocnice následné péče“

- Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Předmětem plnění veřejné zakázky je celková rekonstrukce severozápadního průčelí objektu Podkrušnohorské nemocnice následné péče, ul. Podkrušnohorská 638, Litvínov, spočívající ve vyspravení stávajících narušených ploch a realizaci nové silikonové zrnité omítky tloušťky 2,0mm  včetně penetrace. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je výměna stávajících skleněných tvárnic za hliníková fixní okna. Požadavky na provedení předmětu plnění jsou uvedeny v příloze číslo 5 této zadávací dokumentace, podrobný rozpis je obsažen v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Součástí plnění jsou všechny práce, služby a dodávky související s rekonstrukcí fasády.

Práce budou probíhat za plného provozu Podkrušnohorské nemocnice následné péče.

- Stavebně technické řešení

Realizace oprav nové omítkoviny bude prováděna z lešení

Nesoudržné povrchy původní fasády budou odstraněny a nahrazeny vhodným sanačním materiálem, praskliny a spáry budou přetmeleny tak, aby byl podklad pro aplikaci nové omítkoviny kompaktní. Upravený podklad bude zbaven eventuálních mechanických nečistot a volných prvků (zrnka písku a pod.) například okartáčováním.

Před aplikací samotné omítkoviny bude proveden penetrační nátěr dle technologického postupu udávaného vybraným výrobcem omítkoviny. Následně bude provedená samotná hlazená probarvená tenkovrstvá omítka 2,0 mm. Barevné řešení bude předmětem dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Bude však dodržen odstín (aprikot, meruňka) stávajícího jihovýchodního průčelí.

Při aplikaci jednotlivých složek omítkoviny je třeba dodržovat pokyny výrobce.

Při realizaci díla nebudou poškozeny stávající konstrukce, tj. zejména  okna a oplechování fasádních prvků.

Při realizaci výměny stávajících luxfer za plastová neotvíravá okna bude provedeno zejména:.

zaměření oken

demontáž původních luxfer

likvidace demontovaných prvků, vybouraného materiálu a jiných odpadů v souladu s právními předpisy

doprava nových fixních oken a souvisejícího materiálu

zednické práce související s přípravou otvorů pro fixní okna

montáž nových oken a venkovních i vnitřních parapetů

zednické začištění okolí oken

závěrečný úklid

další práce, služby a dodávky podle zadání a požadavků  zadavatele

Při likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se stavbou je nutné postupovat dle zákona číslo 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění a dle zákona číslo 477/2001 Sb. O obalech v platném znění.

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby i budoucího

provozu je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení.

Součástí požadavků na provedení předmětu díla je:

Technický list omítky

Položkový rozpočet

V Litvínově dne, 11. 05. 2020

Ing. Hana Sošková

Jednatelka společnosti

Krušnohorská poliklinika s.r.o.