- Příloha č. 3

Nabídková cena vč. technické specifikace

# 2ks „Datové deduplikační úložiště pro zálohování dat II“

| Technické požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Podpora režimů: VTL LTO ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7 po FC a iSCSI protokolu | Zvolte položku. |
| Podpora režimu: NAS (NFS, SMB) | Zvolte položku. |
| Podpora akcelerovaného režimu (DD boost, HPE Catalyst nebo ekvivalent) Pokud jde o licencovanou funkci, licence musí být součástí dodání. | Zvolte položku. |
| Podpora vytvoření minimálně 24 VTL knihoven, NAS shares, nebo akcelerovaných cílů. | Zvolte položku. |
| Zálohovací zařízení musí podporovat integraci se stávajícím diskovým polem HPE 3PAR tak, aby při záloze byly využívány deduplikační algoritmy a akcelerační protokoly zálohovacího zařízení. Integrace musí zajistit, že se budou přenášet jen nová data a tato data budou deduplikována a komprimována. | Zvolte položku. |
| Zálohovaná data mohou být přenášena po SAN přímo mezi diskovým polem a datovým úložištěm pomocí FC protokolu, bez dalších mezivrstev/agentů. | Zvolte položku. |
| Zařízení má integraci s produktem HPE Recovery Manager Central pro vytváření aplikačně konzistentních kopií z diskového pole HPE 3PAR. | Zvolte položku. |
| Zařízení musí provádět in-line deduplikaci a kompresi nad ukládanými daty. | Zvolte položku. |
| Deduplikace a komprese musí probíhat online. | Zvolte položku. |
| Zařízení musí podporovat deduplikaci na zdroji. Pokud jde o licencovanou funkci, licence musí být součástí dodávky. | Zvolte položku. |
| Zařízení musí podporovat integraci deduplikačních algoritmů do klientů zálohovacího SW „Veeam Backup & Replication“, který je používaný v současné době. | Zvolte položku. |
| Podpora zálohování minimálně 128 souběžných datových toků do každé VTL, NAS, nebo akcelerovaného cíle | Zvolte položku. |
| Zařízení osazené konektivitou 2x10/25GB SFP, včetně 2ks 10GBE SFP+ modulů MM a 2ks 3m LC-LC MM | Zvolte položku. |
| Kapacita je chráněna minimálně dvojitou paritou (RAID6 nebo ekvivalent). | Zvolte položku. |
| Zařízení je dodáno s redundantními zdroji napájení a větráky. | Zvolte položku. |
| Zařízení je dodáno s čistou zabezpečenou kapacitou minimálně 15TB. | Zvolte položku. |
| Zařízení je dodáno s výkonem minimálně 14TB/hodinu. | Zvolte položku. |
| Zařízení lze v budoucnu rozšířit kapacitně minimálně na 48TB užitné kapacity. | Zvolte položku. |
| Zařízení musí provádět vnitřní čištění a defragmentaci po odstranění záloh s prošlou retencí. | Zvolte položku. |
| Zařízení musí podporovat šifrování dat v režimu Data at Rest a Data in Flight. Pokud jde o licencovanou funkci, licence musí být součástí dodávky. | Zvolte položku. |
| Šifrování musí používat šifru s minimálně 256b klíčem (AES-256 nebo ekvivalent). | Zvolte položku. |
| Šifrování musí splňovat standard FIPS 140-2 level 1. | Zvolte položku. |
| Zařízení podporuje replikaci, prostředky VTL do druhého VTL zařízení (pokud jde o licencovanou funkci, licence nemusí být součástí dodávky). | Zvolte položku. |
| Replikace musí používat deduplikaci a podporovat používání šifrování (posílání jen deduplikovaných a šifrovaných dat). | Zvolte položku. |
| Zařízení podporuje replikaci, popřípadě odlévání záloh, prostředky VTL, do cloud úložiště (za použití standardního S3 konektoru). Pokud jde o licencovanou funkci, licence nemusí být součástí dodávky. | Zvolte položku. |
| Zařízení musí používat možnost bezpečného smazání dat (splňující standard minimálně NIST SP 800-88). | Zvolte položku. |
| Zařízení musí být dodáno včetně montážních ližin a napájecích kabelů. | Zvolte položku. |
| Zařízení musí být dodáno včetně odborné instalace a prvotního nastavení. | Zvolte položku. |
| Součástí dodání je proškolení zaměstnanců zadavatele v rozsahu jednoho pracovního dne. | Zvolte položku. |
| Zařízení musí být dodané včetně záruky a rozšířené podpory na dobu minimálně 5 let v úrovni minimálně 24x7x365 se závazkem opravy zařízení v čase do 24 hodin od doby oznámení požadavku na opravu ze strany zákazníka. | Zvolte položku. |

# 1ks Zálohovací SW

| Technické požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| V současnosti Zadavatel využívá pro zálohování infrastruktury 8 ks Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware – Public Sector. Maintenance pro dané licence vypršela 18.12.2019.Požadujeme řešení zachovávající a rozvíjející současnou zálohovací platformu pro zachování kompatibility se stávajícími systémy a aplikacemi. Přechod na jinou platformu by způsobil uživatelské a provozní potíže. Z výše uvedených důvodů Zadavatel vyžaduje dodání maintenance na výše uvedený počet licencí s platností min. do 18.12.2022 | Zvolte položku. |

# Doplnění kapacity do NAS Synology 2418+

V současnosti Zadavatel využívá pro zálohování infrastruktury NAS Synology 2418+ osazenou 6ks disků s kapacitou  4TB SATA 7.200ot. Zadavatel požaduje rozšíření NAS s následujícími technickými požadavky

| Technické požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| 6 ks HDD s kapacitou 4TB SATA 7.200ot., určených výrobcem pro NAS (nepřipouští se HDD určené jiným účelům (desktop, kamerové systémy apod.). | Zvolte položku. |
| 1 ks NIC pro NAS Synology 2418+ 2x 10Gb SFP+ | Zvolte položku. |
| 2 ks kompatibilních 10GBE SFP+ modulů MM | Zvolte položku. |
| 2 ks 3 m LC-LC MM | Zvolte položku. |

# 4ks 10GB SFP+

| Technické požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| V současnosti Zadavatel používá switche HP A5120-24G EI. Pro doplnění konektivity Zadavatel vyžaduje 4 ks 10GB modulů SFP+ v provedení MM | Zvolte položku. |

# Implementační práce

Zadavatel požaduje min tyto implementační práce:

- Dodání a montáž 2 ks deduplikačních úložišť do racku ve dvou lokalitách

- Zapojení do současné LAN/SAN infrastruktury

- Konfigurace stávající NAS Synology 2418+ v souvislosti s poptáváným rozšířením (disky, 10Gb NIC)

- Provedení konfiguračních změn v současném zálohovacím řešení v souvislosti s dodávkou deduplikačních úložišť. Finální stav bude, že NAS Synology 2418+ bude používána jako primární úložiště pro krátkodobé zálohy, z tohoto úložiště se budou dále data ukládat na deduplikační úložiště pro dlouhodobé ukládání záloh. Tyto zálohy budou dále replikovány na další deduplikační úložiště umístěné v jiné lokalitě.

- Vypracování podrobné technické dokumentace skutečného provedení

- Zaškolení obsluhy do základních administrátorských úkonů

| Požadavky | Splňuje |
| --- | --- |
| Nabízené implementační práce budou zahrnovat výše požadované etapy a budou v takovém rozsahu, který povede k řádnému provozu systému. | Zvolte položku. |

NABÍDKOVÁ CENA

| Předmět VZ | Celková cena bez DPH (Kč) | Sazba DPH v % | DPH (Kč) | Celková cena vč. DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ks Datové deduplikační úložiště pro zálohování dat |  |  |  |  |
| 1 ks Zálohovací SW |  |  |  |  |
| Doplnění kapacity do NAS SYNOLOGY 2418+ |  |  |  |  |
| 4 ks 10GB SFP+ |  |  |  |  |
| Implementační práce |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena |  |  |  |  |

V ………………… dne ……………

……………………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče