- Průvodní zpráva

A.1.1.	Identifikační údaje

- název stavby : Poliklinika Litvínov - oddělení rehabilitace a léčby bolesti

Stavební  úpravy a změna využití  části stavby

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) :

ulice Žižkova  č.p. 151 , Litvínov,  katastrální území :  Horní Litvínov , na parcele p.č. 1260/4 , kraj Ústecký

- předmět projektové dokumentace : stavební úpravy  uvnitř objektu v 1. NP  - vybourání keramické dlažby, obkladů částí příček a podhledu, odstranění stávajících zařízení zdravotně technických zařízení (masážních van, výtokových armatur), vyzdění nových příček, provedení nových keramických dlažeb, obkladů, podhledu atd. Součástí projektové dokumentace je rovněž osazení nových rehabilitačních van, úpravy rozvodu TZB, elektro a vzduchotechniky.

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

Investor :

Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

Objednatel :

Oddělení rehabilitace a léčby bolesti, Obránců Míru 2893, 434 01, Most

A.1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- SDP Litvínov, spol. s.r.o., Chudeřínská 44, 436 01, Litvínov

Ing. Radek Křesák, p. Zdeněk Potluka – jednatelé

IČO : 25010018

- Hlavní (zodpovědný) projektant :

ing. Jindřich Janoušek, IČO: 62207296

Podkrušnohorská 2053, 436 01, Litvínov

registrační číslo ČKAIT 0101056

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace:

požárně bezpečnostní řešení objektu :

ing. Pavel Kubásek, IČ: 43183743

Lužice, část Svinčice 17, 434 01, Most

registrační číslo ČKAIT 0401317

autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb

architektonicko-stavební řešení :

ing. Jindřich Janoušek, IČO:  62207296

Podkrušnohorská 2053, 436 01, Litvínov

registrační číslo ČKAIT 0101056

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

zdravotně technická zařízení

Ing. Radek Křesák

SDP Litvínov, spol. s.r.o., Chudeřínská 44, 436 01, Litvínov

vzduchotechnika :

ing. Radek Fokt, IČO: 43242995

Marš. Žukova, 1508/8, 434 01, Most

silnoproudá elektrotechnika

p. Miroslav Fokt,

Marš. Žukova, 1508/8, 434 01, Most

registrační číslo ČKAIT 0400286

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnika

autorizovaný technik v oboru technika vytápění staveb, vzduchotechnika

A.2.	Seznam vstupních podkladů

- část původní projektová dokumentace

- kontrolní zaměření a digitalizace stávajícího stavu

- požadavky investora

A.3.	Údaje o území

- rozsah řešeného území :

Tato projektová dokumentace pro ohlášení stavby řeší stavební úpravy a změnu využití části stavby „ Krušnohorská poliklinika  Litvínov“, oddělení rehabilitace a léčby bolesti. Předmětné oddělení se nachází v 1. NP hlavní budovy a navazuje přímo na hlavní vstupní vestibul.

Objekt polikliniky se nachází v katastrálním území Horní Litvínov na st.p.p.č. 1260/4 v ul. Žižkově č.p. 151, Litvínově. Investorem je Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova ul. č.p. 151, 436 01 Litvínov.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace. Památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Není řešeno.

- údaje o odtokových poměrech

Jedná se o stávající stavbu. Odtokové poměry zachovávají stávající řešení a není tímto projektem měněno. Podzemní voda nebude realizovanými stavebními úpravami dotčena.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejněprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Stavebními úpravami dojde k částečné změně užívání objektu. Původní  prostor místnosti vodní rehabilitace bude zmenšen a nově budou vytvořeny místnosti skladu, masáží a kanceláře.  Stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou splněny.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů budou splněny – viz svazek E.1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- seznam výjimek a úlevových řešení

bez výjimek a úlevových řešení

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba je bez souvisejících a podmiňujících investic.

- seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

katastrální území Horní Litvínov, st.p.p.č. 1260/4 : druh pozemku – zastavěná

plocha a nádvoří

vlastnické právo :  Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, Horní Litvínov, 43601, Litvínov

A.4.	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

změna dokončené stavby – stavební úpravy

- účel užívání

zdravotnické služby – rehabilitace a léčba bolesti

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů.

e)    údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Jedná se o stávající objekt, který je  bezbariérově přístupný.

f)    údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů

Požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

nejsou řešeny.

g)    seznam výjimek a úlevových řešení

Není řešeno

h)    navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet

funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.)

užitná plocha původního prostoru místnosti vodních masáží         ….147,71 m2

- užitná plocha prostor po provedení stavebních úprav                     ….145,26 m2

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Provozem stavby  vzniká běžný komunální odpad, který je likvidován   v přistavěném kontejneru – zachováno stávající řešení .

Provedenými stavebními úpravami nedojde ke zvýšení spotřeby médií a hmot

Odvod dešťové vody zachovává stávající řešení.

Třídu energetické náročnosti objektu nebyla v rámci této projektové dokumentace stanovována.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Realizace stavby bude provedena ve 2 etapách :

- Bourací práce

- Nové konstrukce tj. příčky, dlažba, obklady, podhled, úpravy  rozvodů vzduchotechniky, elektro a TZB

Termín zahájení – 08/2014

Termín dokončení 10/2014

k) orientační náklady stavby

800.000,-Kč bez DPH

A.5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Vzhledem k rozsahu prací není stavba členěna na objekty, technická a technologická zařízení.

Podpisový list

Vypracoval :						Ing. Jindřich Janoušek

Zodpovědný. projektant :				..................................

Ing. Jindřich Janoušek

v Litvínově,  červen 2014