- D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1.    DOKUMENTACE STAVEBNÍHO, NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1.    ArchitektonickO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1.  Technická zpráva

  - účel objektu

Tato projektová dokumentace pro ohlášení stavby řeší stavební úpravy a změnu využití části stavby „ Krušnohorská poliklinika s.r.o. – Litvínov“, oddělení rehabilitace a léčby bolesti, ulice  Žižkova 151, Litvínov. Stávající prostor místnosti „Vodní rehabilitace“ bude vhodně rozčleněn pomocí zdiva z pórobetonových tvárnic.

Touto úpravou dojde k rozčlenění prostoru do nové dispozice:

  - Chodba

  - Kancelář

  - Vodní rehabilitace

  - Sklad

  - Masáže

Objekt se nachází v katastrálním území Horní Litvínov na st.p.p.č. 1260/4 v ul. Žižkově č.p. 151, Litvínově. Investorem je Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova ul. č.p. 151, 436 01 Litvínov.

B)	zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

vlastní prostor určený k dispozičním úpravám se nachází v části 1. NP objektu Krušnohorské polikliniky Litvínov s.r.o. – Litvínov. Jedná se o komplex tří budov. Prostor provozovny rehabilitace se nachází v hlavní budově se vstupním vestibulem. Jedná se o třípodlažní nepodsklepenou budovu, zastřešenou plochou střechu. Hlavní nosný systém tvoří železobetonový skelet a železobetonová stropní konstrukce. Obvodové zdivo je vyzdívané, okna jsou osazena plastová bílé barvy.

Navrhovanými stavebními  úpravami nedojde ke změně vnějšího vzhledu objektu, vegetační úpravy okolí nejsou řešeny.

Objekt  je přístupný osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné  plochy, orientace, osvětlení a oslunění

užitná plocha původního prostoru místnosti vodních masáží                                …..….148,48 m2

- užitná plocha prostor po provedení stavebních úprav                                  …..….145,26 m2

- Jedná se o stávající objekt, orientace vzhledem ke světovým stranám zachovává stávající řešení.

- technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

- D.1. Bourací práce

- D.1.1. Svislé nosné konstrukce

- Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno.

- D.1.2. Příčky

- Bude vybourána příčka v oblasti vodních střiků. Rovněž bude vybourán otvor ve zděné příčce pro možnost osazení dveří do prostoru skladu. Tento otvor bude před zahájením bouracích prací řádně zabezpečen ocelovým válcovaným I překladem.

- Rozsah bouracích prací pro rozvod zdravotně technických instalací a elektro je patrný z projektové dokumentace příslušných profesí.

- D.1.3. Podlahy

- V místnosti č. 1 : Vodní masáže (ozn. dle výkresu stávajícího stavu) bude kompletně vybourána keramická dlažba včetně podkladní vrstvy (příp. maltového lože). Betonový nosný povrch podlahy bude zkontrolován z hlediska příp. vlhkosti, výskytu trhlin apod. Na základě této kontroly bude rozhodnuto o dalším postupu prací tj. vytvoření podkladních vrstev a vlastní pokládka dlažby a lepení krytiny PVC. Před zahájením těchto prací musí být podkladní betonový povrch dokonale očištěn a odmaštěn.

- Dále se předpokládá provedení vyrovnání povrchu pomocí vyrovnávací stěrky, vytvoření hydroizolační vrstvy pomocí stěrkové hmoty a vlastní kladení dlažby do lepícího tmelu. Dlažba bude použita s protiskluzovou úpravou, vlastní typ a barva dlažby bude vybrána dle požadavku investora.

- D.1.4. Obklady

- V plném rozsahu místnosti č. 1.01 : Vodní rehabilitace  (mimo prostor plánované místnosti č. 1.04 : Sklad) bude odstraněn keramický obklad stěn. Tento obklad je proveden až k úrovni stropní konstrukce resp. podhledu rozvodu vzduchotechnického zařízení. Rovněž bude odstraněn keramický obklad výšky 2,0 mm v prostoru sprchových koutů.

- D.1.5. Podhled

- V prostoru plánované místnosti č. 1.05 Masáže (ozn. místnosti dle výkresu č. 2 – Půdorys 1. NP : nový stav)  bude odstraněn stávající podhled z hliníkových lamelových prvků. V ostatním prostoru mimo uvedenou místnost bude ponechán stávající podhled z hliníkových lamel.

- D.1.6. Výplně otvorů

- Z důvodu změny dispozice budou odstraněny stávající dvoukřídlé dveře rozměru 1500x1970 mm (pouze vysazením ze zárubní) a jednokřídlové dveře rozměru 900x1970 mm (včetně zárubně).

- D.1.7. zařizovací předměty zdravotně technických instalací, podlahové vpusti, výtokové armatury

- Odstranění stávajících masážních van, výtokových armatur a podlahových vpustí je řešeno svazkem : D.1.4.5. Zařízení zdravotně technických instalací. Rovněž dojde k odstranění rozvodu tlakového vzduchu a zaslepení přívodního potrubí.

- D.2. Nové konstrukce

- D.2.1. Příčky

- Nové příčky tl. 150 mm budou zhotoveny z pórobetonových tvárnic. Součástí nově vyzděných příček budou rovněž systémové překlady nad dveřními otvory (typ dle vybraného materiálu zdícího systému). U obvodové stěny bude nad parapetem zhotoveno doplnění stěny ze sádrokartonových desek.

D.2.2. Podlahy

- V místnosti č. 1.01 : Vodní rehabilitace (ozn. dle výkresu stávajícího stavu) bude kompletně vybourána keramická dlažba včetně podkladní vrstvy (příp. maltového lože). Betonový nosný povrch podlahy bude zkontrolován z hlediska příp. vlhkosti, výskytu trhlin apod. Na základě této kontroly bude rozhodnuto o dalším postupu prací tj. vytvoření podkladních vrstev a vlastní pokládka dlažby.

- Před zahájením těchto prací musí být podkladní betonový povrch dokonale očištěn a odmaštěn.

- Dále se předpokládá v místnosti č. 1.03 Vodní rehabilitace provedení vyrovnání povrchu pomocí vyrovnávací stěrky, vytvoření hydroizolační vrstvy pomocí stěrkové hmoty a vlastní kladení dlažby do lepícího tmelu. Dlažba bude použita s povrchovou  úpravou s protiskluznistí tř. B (dle ČSN 13451-1)

- V místnosti č. 1.01 Chodba a 1.04 Sklad bude použita dlažba s koeficientem tření min µ=

- 0,5. V místnostech č. 1.02 Kancelář, 1.05 Masáže bude lepena PVC krytina (značení místností dle výkresu nového stavu). V místnostech 1.01, 1.02, 1,04 a 1.05 nebude provedena hydroizolační stěrka (značení místností dle výkresu nového stavu).

D.2.3. Povrchové úpravy stěn

Nové příčky z pórobetonových tvárnic budou opatřeny systémovými tenkovrstvými omítkami. Stávající příčky s odstraňovaným povrchem z keramického obkladu budou opraveny pomocí vápennocementových omítek.

V místnosti č. 1.03 Vodní rehabilitace (značení místnosti dle výkresu nového stavu) bude zhotoven keramický obklad stěn až k úrovni stropní konstrukce resp. podhledu rozvodu vzduchotechniky (tj. 3,27 m, resp. 2,38 m). V prostoru sprchových koutů bude obklad proveden do výškové úrovně 2,0 m. Pod tímto obkladem bude aplikován hydroizolační nátěr.  Výběr typu a barvy obkladu bude proveden investorem na základě jeho požadavku barevného řešení interiéru. Hydroizolační stěrka podlahy bude vytažena do výše 500 mm na stěny. Kouty budou vyztuženy systémovou textílií (bandáží).

V místnostech č. 1.01 Chodba, 1.02 Kancelář, 1.04 Sklad a 1.05 Masáže budou provedeny klihové malby stěn. Za dřezem v místnosti č. 1.05 Masáže bude zhotoven keramický obklad. V místnosti č. 1.04 Sklad bude ponechán stávající keramický obklad stěn.

Nový sádrokartonový podhled a sádrokartonové doplnění příčky nad parapetem budou opatřeny nátěrem vhodným pro SDK konstrukce.

D.2.4. Sádrokartonové podhledy

Stávající podhledy z hliníkových lamel budou v dotčených prostorách zachovány (mimo místnost č. 1.05 Masáže). V této místnosti bude zhotoven sádrokartonový podhled do maximálně možné výškové úrovně (bude upřesněno dle stávajícího rozvodu vzduchotechnických zařízení).

D.2.5. Výplně otvorů

Vnitřní dveře ozn. 1/P a 3/D do prostoru s vlhkým budou osazeny plastové, plné, do plastových dveří. Dveře ozn. 1/P budou opatřeny ve spodní a horní části větracími mřížkami.

Ostatní vnitřní dveře budou osazeny laminátové, do laminátových zárubní.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- Zachováno stávající řešení.

  - způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- Způsob založení zachovává stávající řešení.

  - vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Vliv na obyvatelstvo

Stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Jedná se o ochranu osob před nadměrnými vlivy a zajištění mikroklimatu, který odpovídá pobytu osob.

Provoz neovlivní negativně životní prostředí v daném území.

- Vliv na ekosystémy

  - Vliv na ovzduší a klima

- Stavba nemá negativní vliv na ovzduší a klima.

  - Vliv na vodu

- Stavba nemá negativní vliv na vodu. Podzemní voda nebude běžným provozem stavby dotčena.

  - Vliv na půdu, území a geologické podmínky

- Stavba neovlivňuje kvalitu okolní půdy. Nemění výrazně typografii území, neohrožuje stabilitu  okolního terénu a nemá erosivní účinky.

  - Vliv na flóru a fauny

- Stavba se nachází v zastavěné části města Litvínov. Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na flóru a faunu.

- 5)	Vliv na antropogenní systémy

- Stavba nenarušuje žádné chráněné objekty ani archeologické, geologické či paleontologické památky.

- 6) Vlivy na strukturu a funkční využití území

- Stavba nemá negativní vliv na dopravu. Realizovanými stavebními úpravami dojde ke zkvalitnění stávající rehabilitační péče..

- dopravní řešení

- Bude využita stávající obslužná komunikace.

  - ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Jedná se o stávající objekt – není řešeno.

  - dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Projektem byly dodrženy veškeré obecné požadavky na výstavbu.

ZÁVĚR

Projekt ve stupni pro ohlášení stanovuje technický způsob řešení zadání. Projektová dokumentace není určena pro výrobu, montáž a instalaci v konečné fázi řešení. Nelze uplatňovat vady projektové dokumentace z hlediska realizace jejího předmětu. Pro vlastní realizaci a detailní způsob řešení slouží projektová dokumentace pro provedení nebo realizaci stavby. Pokud bude tento stupeň projektu použit pro vypsání výběrového řízení, projektant v zásadě není odpovědný za možné odchylky či omyly, které by mohly nastat při zpracování nabídek uchazeči.

Projekt byl zpracován dle platných norem. Případné změny v projektu je možno provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem.

Podpisový list

Vypracoval :						Ing. Jindřich Janoušek

Zodpovědný. projektant :				..................................

Ing. Jindřich Janoušek

v Litvínově, květen 2014