# A 	Průvodní zpráva

## A.1	 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

a) 	název stavby,

Nová plavecká hala Litvínov

b) 	místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

adresa: Podkrušnohorská 100, 36 01  Litvínov-Horní Litvínov

| Katastrální území: | Horní Litvínov [686042] |
| --- | --- |

| Parcelní číslo: | p. č. 2696 | p. č. 2695/1 | st. p. č. 2697 | p. č. 2013/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p. č. 2694 | p. č. 2693 | p. č. 2558/5 | p. č. 2558/10 |
|  | p. č. 2013/1 | p. č. 2013/4, |  |  |

c) 	předmět dokumentace.

Novostavba plavecké haly.

## A.1.2 Údaje o žadateli

a)    obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla(právnická osoba).

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11 , 436 01 Litvínov, IČO: 00266027, DIČ:

CZ00266027

## A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) 	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název,IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

ATELIER 11 HRADEC  KRÁLOVÉ společnost s ručením omezeným (s. r. o.), IČO: 47450347

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420495408512

b)	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Hlavní inženýr projektu : Ing.Milan Havlišta, ČKAIT: 0600004

Tel.: +420495408512, email: havlista@atelier11.cz

c)	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Architektonická část:

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ  s.r.o.

- Ing. Milan Havlišta				č. reg.	ČKAIT 0600004

- Ing.arch. Vladimír Křížek				č. reg.	ČKA 02370

Stavební část:

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

- Ing. Milan Havlišta				č. reg.	ČKAIT 0600004

- Ing.arch. Vladimír Křížek			č. reg.	ČKA 02370

Stavebně konstrukční část:

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

- Ing. Milan Havlišta				č. reg.	ČKAIT 0600004

- Ing. Radomír Jandl

Elektro:

Ing. Miroslav Jágr						                č. reg. 	ČKAIT 0601354

Vytápění:

Jiří Vik						                                č. reg. 	ČKAIT 0602383

Požární ochrana:

Jitka Moravcová						                č. reg. 	ČKAIT 0601255

#### Kanalizace, vodovod – areálové rozvody

Ing. Zdeněk Pilař						                č. reg. 	ČKAIT 0600024

#### Kanalizace, vodovod – vnitřní rozvody

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ  s.r.o.

Olga Krouželová

Ing. Milan Havlišta                                                                                             č. reg.	ČKAIT 0600004

Vzduchotechnika:

Ing. Jan Weinzetl							č. reg.	ČKAIT 0601292

#### Komunikace

Ing. Ondřej Kummer                                                                          		č. reg 	ČKAIT 0600054

Bazénová technologie

Ing. Milan Šmíd                                                                                             č. reg.	ČKAIT 0002017

## A.2 	Seznam vstupních podkladů

a)	Dochovaná dokumentace areálu koupaliště – neúplná

b)   Zadávací podmínky investora na vybudování nové plavecké haly

## A.3 	Údaje o území

a)	rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Jedná se o částečně zastavěné území.

b)	dosavadní využití a zastavěnost území,

V současné době je areál využíván jako letní koupaliště.

c)	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Nová bazénová hala se nenachází v záplavovém území dle platného územního plánu města Litvínov.

d) 	údaje o odtokových poměrech,

Dešťové a spodní vody jsou svedeny dešťovou kanalizací do přírodní nádrže „Oprám“. Podrobněji jsou poměry popsány v přiloženém hydrogeologickém posudku.

e) 	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

SR – Plochy pro tělovýchovu a sport

SM – Smíšené městské území

BM – Plochy pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě

OV – Plochy pro občanskou vybavenost

G – Plochy pro garáže osobních vozidel

Nová bazénová hala

f)    údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Obecné požadavky na území byly dodrženy.

g) 	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů jsou zahrnuty do projektové dokumentace

h) 	seznam výjimek a úlevových řešení,

Neobsazeno.

i) 	seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Vodovodní přípojka pitné vody – dojde k posílení stávající přípojky

Přípojka užitkové vody – stávající, dojede k úpravě rozvodů v areálu

Kanalizace splašková – bude vybodována nová přípojka splaškové kanalizace, která se napojí na splaškovou kanalizaci vedenou kolem „Koldomu“ ve správě Sčvk

Kanalizace dešťová – bude využita stávající, která je svedena do přírodní nádrže „Oprám“

Kanalizace tuková – bude připojena přes lapol do kanalizace splaškové v areálu

Připojení centrálního zdroje tepla - pomocí horkovodní přípojky napojené z hlavní trasy DN 150  primárního horkovodního rozvodu Severočeské teplárenské vedeného bezkanálovým vedením

Přípojka NN – napojení areálu bude provedeno výměnou stávající kabelové přípojky od TS Sportas ve stávající trase. Stávající trafostanice bude upravena na požadovaný odběr

Slaboproudé rozvody - stávající objekt šaten je připojen na rozvod sítě O2. Toto připojení zůstane zachováno, pouze se přepojí do Nové plavecké haly

j) 	seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).

| Parcelní číslo: | p. č. 2696 | p. č. 2695/1 | st. p. č. 2697 | p. č. 2013/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p. č. 2694 | p. č. 2693 | p. č. 2013/16 | p. č. 2558/10 |
|  | p. č. 2013/1 | p. č. 2013/4, |  |  |

## A.4 	Údaje o stavbě

a) 	nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o novostavbu městského krytého bazénu.

b) 	účel užívání stavby,

Novostavba bazénové haly bude sloužit pro rekreaci občanům města a spádové oblasti.

Areál by měl v sobě soustředit všechny moderní aktivity vodního světa a sloužit pro široké spektrum návštěvníků od nejmenších po ty nejstarší. Měl by sloužit pro relaxaci i regeneraci sil a při možnosti pohybových aktivit ve spojení s vodním živlem se stát podkladem zdravého stylu života.

c) 	trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

d) 	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

Neobsazeno.

e) 	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Stavba je bezbariérově přístupná pomocí výtahu, který prochází všemi přízemím a suterénem, kde se nacházejí sauny. S bezbariérový zpřístupněním patra se neuvažuje. výška schodů v budově bude do 16 cm.  Rozdílné výškové úrovně venkovních prostor jsou navzájem propojeny soustavou šikmých chodníků které byly posouzeny dle ČSN 73 6110 a vyhlášky č. 398/2009, veškeré podélné sklony jsou v požadovaných limitech 1:12 (do 8,33 %) dle přílohy č.2 - užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

f) 	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů byly zohledněny v projektové dokumentaci.

g) 	seznam výjimek a úlevových řešení,

Neobsazeno

h) 	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Zastavěná plocha:	2180m2

Užitná plocha:		3750m2

Obestavěný prostor:	Plavecká hala - 19.550m3

terasa a kryté venkovní prostory - 750m3

| NOVÁ PLAVECKÁ HALA |  |  |  |  | kapacita vypočtená | kapacita u-pravena dle zadavatele |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAZÉN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plavecký bazén | 312,50 | m2 | 5 | m2/os. | 63 | 42 | os. |  |
| rekreační bazén | 84,00 | m2 | 3 | m2/os. | 28 | 10 | os. |  |
| Brouzdaliště | 35,00 | m2 | 1 | m2/os. | 35 | 6 | os. |  |
| parní komora | 20,00 | m3 | 2 | m3/os. | 10 | 6 | os. |  |
| whirpool | 5,50 | m2 | 0,4 | m2/os. | 14 | 6 | os. |  |
| celk.kapacita bazénu |  |  |  |  | 149 | 70 | os. |  |
| SAUNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| finská sauna | 24,00 | m3 | 2 | m3/os. | 12 | 8 | os. |  |
| aroma sauna | 18,00 | m3 | 2 | m3/os. | 9 | 6 | os. |  |
| celk.kapacita sauny |  |  |  |  |  | 14 | os. |  |
| celková kapacita bazénů okamžitá |  |  |  |  |  | 84 | os. |  |
| výpočtová kapacita bazénů | (celk.kap. x 1,5 - 2,0) |  |  |  |  | 150 | os. |  |
| Šatny | ( = kapacita bazénů) |  |  |  |  | 150 | skříněk |  |
|  | samostatné skříňky |  |  |  |  | 150 | skříněk |  |
| hygienické zázemí bazénu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sprchy muži | 5 | sprch | 15 | os./mj. |  | 75 | os. |  |
| WC muži | 1 | mísy | 100 | os./mj. |  | 100 | os. |  |
| pisoáry | 2 | pis. | 50 | os./mj. |  | 100 | os. |  |
| sprchy ženy | 5 | sprch | 15 | os./mj. |  | 75 | os. |  |
| WC ženy | 2 | mísy | 50 | os./mj. |  | 100 | os. |  |
| hygienické zázemí sauny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sprchy muži | 2 | sprch | 4 | os./mj. |  | 8 | os. |  |
| WC muži | 1 | mísy | 100 | os./mj. |  | 100 | os. |  |
| pisoáry | 1 | pis. | 50 | os./mj. |  | 50 | os. |  |
| sprchy ženy | 2 | sprch | 4 | os./mj. |  | 8 | os. |  |
| WC ženy | 1 | mísy | 50 | os./mj. |  | 50 | os. |  |
| PERSONÁL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bazén |  |  |  |  |  |  |  |  |
| občerstvení |  |  |  |  |  | 2 | os./smn. |  |
| strojník |  |  |  |  |  | 1 | os./smn. |  |
| recepce |  |  |  |  |  | 2 | os./smn. |  |
| plavčík |  |  |  |  |  | 2 | os./smn. |  |
| Úklid |  |  |  |  |  | 2 | os./smn. |  |
| koupaliště |  |  |  |  |  |  |  |  |
| občerstvení |  |  |  |  |  | 2 | os./smn. |  |
| plavčík |  |  |  |  |  | 4 | os./smn. |  |
| personál celkem (2 směny) |  |  |  |  |  | 30 | os. |  |
| KOUPALIŠTĚ (venkovní) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hygienické zázemí koupaliště | kapacita je shodná s rozsahem původního zázemí |  |  |  |  |  |  |  |
| sprchy muži | 4 | sprch | 100 | os./mj. |  | 400 |  | os. |
| WC muži | 4 | mísy | 100 | os./mj. |  | 400 |  | os. |
| pisoáry | 8 | pis. | 50 | os./mj. |  | 400 |  | os. |
| sprchy ženy | 4 | sprch | 100 | os./mj. |  | 400 |  | os. |
| WC ženy | 8 | mísy | 50 | os./mj. |  | 400 |  | os. |

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot,hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),

Tepelná bilance objektu:

| Profese | potřeba teplé vody m3/h max | tepelný výkon bazénových výměníků kW | průběžný ohřev bazénové vody kW | tepelný výkon kW | Spotřeba tepla kWh/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzduchotechnika | - | - | - | 600,00 | 950 000 |
| Bazénová technologie | - | 570 | 90,00 | - | 448 000 |
| ZTI – ohřev TeV | 2,13 | - | - | 200,00 | 135 000 |
| Vytápění | - | - | - | 110,00 | 211 000 |
| Celkem objekt |  |  |  |  | 1 744 000 kWh/rok |

Celková maximální potřeba tepla v objektu

Qcelk = Qztr + Qtev + Qvzd + Qtech = 110,0 + 200,0 + 600,0 + 90,0 = 1 000,0kW

( ohřev přiváděné bazénové vody bude probíhat mimo hlavní topné období )

Stanovení přípojné hodnoty zdroje:

QPŘÍPI = 0,7*QZTR + 0,7*QVZD + QTeV

QPŘÍPI = 0,7*110 + 0,7*600 + 200 = 697,0kW

QPŘÍPI = 697,0kW

QPŘÍPII = QTEPMAX

QPŘÍPII = 110kW + 600kW = 710,0kW

( přípojnou hodnotou QPŘ se rozumí větší z těchto hodnot )

Tabulka potřeb elektrické energie

| části |  |  |  | inst. příkon | v provozu za den | spotřeba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kW/hod | hod | kW/rok |
| osvětlení |  |  |  | 30 | 12 | 108000 |
| ostatní provozní spotřeba |  |  |  | 15 | 10 | 45000 |
| vzduchotechnika |  |  |  | 115 | 12 až 24 | 269000 |
| bazénová technologie |  |  |  | 146 | 24 | 455000 |
| vytápění |  |  |  | 10 | 10 | 30000 |
| gastro |  |  |  | 15 | 6 | 27000 |
| zdravotní technika |  |  |  | 0,2 | 10 | 600 |
| spotřeba celkem za rok kW |  |  |  |  |  | 934600 |
| provoz bazénu uvažován 12 hod denně, 300 dnů v roce |  |  |  |  |  |  |

Požadovaný příkon objektu (celého areálu včetně stávajících objektů/spotřeb) bude zajištěn výměnou stávajícího kabelového přívodu od TS Sportas ve stávající trase. Stávající trafostanice bude upravena na požadovaný odběr stávajícího venkovního koupaliště, nové plavecké haly, stávající čerpací stanice a rezervy pro další rozvoj areálu

Při návrhu kabelového přívodu je uvažováno s následujícími soudobými příkony celého areálu: (Ps …. soudobý příkon)

1. nová plavecká hala	Ps = 270kW

2. stávající bazén 50m	Ps = 60kW

3. stávající čerpací stanice	Ps = 25kW

4. stávající další spotřeby	Ps = 15kW

--------------------------------------------------------------------------------------

Celkem	Ps c= 370kW

Hydrotechnické výpočty:

Návrh odvodnění byl proveden dle ČSN 75 9010 z února 2012. Hodnoty deště byly převzaty ze stanice Mšeno.

Odvodňované plochy:

střechy:				             2 000 m2.

chodníky:				1 020 m2.

parkoviště:				1 000 m2.

vozovky:				1 320 m2.

Pro uvedenou stavbu bude celkový odtok pro 15ti min déšť o intenzitě 180 l/sec/ha

Qdest  = 0,534 x 0,9 x 180 = 86,5 l/sec.

Z uvedených údajů vyplývá potřeba nové dešťové kanalizace DN 300.

j) 	základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby,členění na etapy),

Stavba bude provedena v rámci jedné etapy.

Předpokládaná doba výstavby 18 měsíců.

k) 	orientační náklady stavby.

200 mil Kč.

## A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technolog. zařízení

| Název stavby: | Nová plavecká hala litvínov |
| --- | --- |
|  | - Stavební objekty SO 01 – Plavecká hala - Inženýrské objekty IO 01 – Příprava území Hrubé terénní úpravy IO 02 – Přípojky Vodovodní přípojka Kanalizační přípojka Dešťová kanalizace Venkovní silové rozvody Venkovní slaboproudé rozvody IO 03 – Komunikace a chodníky IO 04 – Veřejné osvětlení IO 05 – Terénní a sadové úpravy - Provozní soubory PS 01 Bazénová technologie PS 02 Gastrotechnologie |

Ing. Arch. Křížek, Ing. Mrázek					2. 2014