| INDEX |  | ZMĚNA |  |  |  |  |  |  | DATUM |  | JMÉNO |  |  | PODPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí projektant |  |  |  |  |  |  | Vedoucí zakázky | ing.Zátko |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  | ing.Kubaštová |  |  | Technická kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ®. BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz. | ZAKÁZKA: | B 1613 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  | Počet A4 | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň projektu |  |  |
|  |  |  |  |  | ČÁST: | Dokumentace pro realizaci stavby Městská knihovna Architektonické a stavebně technické řešení |  |  |  |  |  |  | PST-26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum dokončení |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/2017 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBSAH: | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8678-26 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBJEDNATEL: | Město Litvínov |  |  |  |  | Číslo archivní: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPO 6-97070 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | STAVEBNÍK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Všeobecně

Projekt " B 1613 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) “ řeší využití původní počítačové učebny pro učebnu zaměřenou na poznávání přírody a nácvik praktických dovedností. Učebna bude propojena novými dveřmi a vyrovnávacím schodištěm s částí přilehlého pozemku. Na učené části pozemku budou na zpevněné ploše umístěny dva mobilní dřevěné přístřešky, plnící funkci venkovní učebny, a stávající oplocení bude nahrazeno novým – vyšším, zamezujícím přímému pohledu na vyčleněný pozemek. Součástí navržených úprav bude rovněž rozšíření kapacity skladů knih v 1pp stávajícího objektu instalací pojezdových regálů.

Větší část knihovny ( posuzovaná část ) je přízemní přístavba původního dvoupodlažního podsklepeného objektu. Obvodové a nosné konstrukce zděné z keramických bloků. Střešní konstrukce dřevěná se sádrokartonovým podhledem s požární odolností a  tepelnou izolací z minerální vlny. Střešní plášť tvoří plechová krytina na dřevěném laťování. Obvodové stěny jsou zatepleny fasádním polystyrenem, nad únikovými východy nahrazeným izolací z minerální vlny.

Vzhled objektu nebude měněn.

Všechny únikové cesty v rámci posuzovaných prostor/objektu jsou nechráněné.

VNITŘNÍ KONSTRUKCE + ÚPRAVY

bourací práce:

- vybourání parapetu stávajícího okenního otvoru ( nové dveře do zahrady ) + demontáž okna

- demontáž žaluzií vč. pojezdových lišt ( provizorní sklad nábytku ) – bm10

- demontáž části podhledu v místě nové SDK příčky – 10m2

nové konstrukce:

- nová příčka příručního skladu stohovatelného nábytku sádrokartonová, jednoduchá, dvojitě opláštěná. Opláštění ukončit cca 50mm pod spodní úrovní podhledu

- zpětná kompletace stávajícího podhledu po provedení SDK konstrukce – 10m2

- nová podlaha suterénních prostorů skladů knih, vč. zabudování pojezdových kolejnic ve složení: oprava podkladní betonové mazaniny ( ≤ 50% ), hydroizolace, betonová vrstva, nášlapná vrstva. Pojezdové kolejnice/dráhy součástí dodávky regálů.

- zakrytí rozvodů m.č.-1.01 částečným minerálním rastrovým podhledem – 11m2

povrchy:

- 1pp: oprava omítky v místě vlhkého rohu ve složení: oklepání omítky až na cihly, vyškrábnutí spár do hl.20mm, nová sanační omítka – 10m2

- začištění bouraného parapetu VPC omítkou, vyztuženou armovací síťkou ze skelného vlákna

- všechny upravované prostory: oškrabání stávajících vrstev malby, penetrace podkladu, nová dvouvrstvá malba v bílé barvě. V případě skladů použít barvu odolnou proti otěru.

- učebna: odstranění stávající podlahové krytiny, zbroušení povrchu, tenkovrstvá vyrovnávací stěrka.  Úprava v místech stávajících el.podlahových krabic: krabice zachovat, krycí plechy vyměnit za silnější ( min.4mm ).

izolace:

- do podlahy skladů knih nová živičná hydroizolace s nosnou vložkou z Al-fólie

- živičný pás pod asfaltové šindele přístřešků

výplně otvorů:

- dveře do zahrady jednokřídlové, plastové, celoprosklené bezpečnostním sklem, součinitel prostupu teplka celé konstrukce U = 1.1W/m2K. Kování koule-klika, zámek vložkový. Navazující okno otevíravé a sklápěcí. Zkrácení/úprava parapetu a oplechování.

VENKOVNÍ KONSTRUKCE

stavební konstrukce:

- skrytí ornice + zeminy v tl.250mm v místě přístřešků, skladu nářadí, zámkové dlažby a základů pro ocel.schodiště – ( 2*36 + 4 + 3.6 + 1.6 ) = cca 90m2

- zpevněná plocha ze zámkové dlažby - 86m2 ( zámková dlažba 60mm, písek 40mm, štěrkopísek 150mm )

- zpevněná plocha ze zatravňovacích tvárnic – 3.6m2 ( dtto zámková dlažba )

- vyrovnávací schodiště s podestou do zahrady ( v.830mm ) – viz. samostatný výkres

tesařské konstrukce:

- přístřešek venkovní učebny: 36m2 – ks2. Dřevěná tesařská konstrukce s prkenným záklopem na střeše a živičným pásem pod krytinou z asfaltových šindelů. Kompletní výrobek, osazený na zpevněnou betonovou plochu.

- sklad zahradního nářadí 4m2 – ks1. Dřevěná tesařská konstrukce s prkenným záklopem na střeše a živičným pásem krytinou z asfaltových šindelů. Kompletní výrobek, osazený na zpevněnou betonovou plochu.

oplocení:

Stávající oplocení v jižní části areálu knihovny je původní, sloupky jsou nestejně vysoké a výplně na sebe výškově nenavazují. Při staveních pracích bude nutné část oplocení demontovat pro zajištění přístupu mechanizace. S ohledem na stáří oplocení předpokládáme jeho porušení a nemožnost navrácení. Stávající oplocení je nízké a zajišťuje snadný přístup na pozemek. Pro ochranu nově instalovaných prvků a zařízení by bylo lepší oplocení vyšší.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme nové oplocení výšky 1.8m, z poplastovaného pletiva s poplastovanými sloupky na stávající podezdívce.

- demontáž stávajícího oplocení nad podezdívkou ( ocel.sloupky + výplně ) – 105bm

- zednické vyspravení stávající podezdívky cementovou maltou (přepoklad 60m2 v tl.15mm)

- nové oplocení v.1800mm nad podezdívkou ( ocel.sloupky + drátěné pletivo ) – 105bm

vybavení:

- knižní pojezdové regály ( vč. pojezdových kolejnic ) – množství dle cenové nabídky

- dřevěný mobilní přístřešek pro venkovní výuku – ks6

- venkovní dřevěné stoly s lavicemi do přístřešků – ks6

- dřevěný mobilní sklad na zahradnické nářadí – ks1

- bezpečnostní značky 10ks

poznámky k provádění:

- odstraněný materiál musí být odvezen na skládky k tomu účelu zřízené

- všechny práce provedeny dle platných norem a technologických postupů výrobců

- dodržení bezpečnostních a hygienických opatření (prašnost, hluk)

- úklid stavby a uvedení okolí do původního stavu

POZN.1:

- veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

POZN.2:

- veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

POZN.3:

- veškeré sádrokartonové konstrukce jsou v projektu uvažovány a je třeba provádět včetně všech pomocných a zdvojených profilů ( celoplošné podhledy, zapuštěná svítidla v podhledu, dveře v příčkách, instalační moduly zavěšených WC v koupelnách a na záchodech, instalační dvířka apod. )

POZN.4:

- rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce ( okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod. ) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě

POZN.5:

- dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

POZN.6:

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací. .

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, (stávajícího technologického zařízení), jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Detaily kotvení kolejnic pojezdových regálů