###### B.  -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. -  Popis území stavby

a) - charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Projektová dokumentace řeší u stávajícího objektu Mateřské školy v ulici Ladova v Litvínově stavební úpravy vnitřních prostor /v části 1. NP a 2. NP, včetně technického zabezpečení – vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace a odvětrání.

Dále tato projektová dokumentace řeší terénní úpravy a úpravu stávající komunikace pro pěší po osazení lapolu OTP 2 k zachycení tuků z tukové kanalizace z kuchyně.

Stávající objekt MŠ Ladova č.p. 1676 /stavba občanské vybavenosti/, se nachází v Litvínově – Horní Litvínov v městské památkové zóně Litvínov - Osada, v lokalitě dle Územního plánu města Litvínova, určené pro bydlení městského typu, kdy okolí areálu mateřské školy obklopují bytové domy. Dosavadní využití území se stavebními úpravami nemění.

Objekt mateřské školy v ulici Ladova č.p. 1676 v Litvínově je stavba trvalá a slouží         v dnešní době k účelu, pro který byla vystavěna.

b)  -  údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s Územním plánem města Litvínova, jedná se o stavební úpravy objektu MŠ Ladova, navržené a prováděné převážně uvnitř stávajícího objektu.

Stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, nebo změnu dopravního řešení.

c  -  informace o vydaných rozhodnutí o povolení vyjímky z obecných  požadavků na využívání území

V projektové dokumentaci stavby nejsou řešeny vyjímky z Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, nebylo požádáno.

d  -  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny vložením těchto stanovisek v části E. – Dokladová část.

e  -  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum stavebně historický průzkum apod.

-  Stavebně geotechnický, ani inženýrsko - geologický průzkum pro navrhovanou stavbu

v tomto zájmovém území proveden nebyl.

-  Zpracování radonového průzkumu zhledem k charakteru stavby resp. navržené stavební

úpravy  u objektu MŠ Ladova není nutné.

-  Stávající objekt není kulturní, ani národně kulturní památka, okolní kulturní památky –

architektonické, historické, archeologické atd. stavba neovlivňuje.

f  -  ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Jedná se o stavební úpravy objektu MŠ Ladova, navržené a prováděné převážně uvnitř stávajícího objektu – nevztahuje se žádná ochrana území.  Vně objektu se provede obchozí kanalizace splašková, která obejde osazený lapol OTP 2 a za ním se kanalizace opět propojí zpět.

g  -  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stávající objekt MŠ Ladova č.p. 1676, situovaný na pozemku a .2185/6 a přilehlý pozemek  2186/6 (sportoviště a rekreační plochy) v Litvínově, nejsou v dosahu záplavového území a nenachází se na poddolovaném území.

h  -  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Jedná se o stavební úpravy objektu MŠ Ladova, navržené a prováděné převážně uvnitř stávajícího objektu, kdy tyto stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba nemá vliv na odtokové poměry v daném území, terén po osazení lapolu bude proveden do původního stavu vč. Hracích prvků (kreslící tabule) a komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 10/20/6 cm do zahradních obrubníků š. 5 cm a výšky 20 cm. Šíře komunikace mezi obrubníky je 140 cm a délka komunikace k opravě bude do 10 bm, tj. 14 m2. U objektu bude rozebrán betonový okapní chodník š. 0,5 m v délce do 4 bm.

i  -  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavebními úpravami u objektu MŠ Ladova v Litvínově nedojde ke zhoršení životního prostředí v této lokalitě. Stavba nevyžaduje žádné demoliční práce nebo kácení dřevin, křoví u zadního vchodu na ppč. 2186/6 bude pokud možno zachován.

j)  -  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nevyžaduje dočasné nebo trvalé zábory zemědělského půdního, nebo lesního fondu.

k)  -  územně technické podmínky, možnost napojení na stávající dopravní technickou infrastrukturu, možnost bezbariérové přístupu k navrhované stavbě

Stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu, nebo změnu dopravního řešení.

-  Přístup pro pěší k objektu MŠ je z ulice Sukova.

-  Příjezd k objektu MŠ je možný z ulice Ladova, kdy tato ulice bude také sloužit pro dopravu

stavebního materiálu a odvoz sutě.

Při pracích stavebních úprav budou využity původní domovní přípojky inženýrských sítí s napojením na veřejné technické sítě a rozvody.

V trase splaškové kanalizace bude umístěn nový LAPOL /OTP/ – viz část D.1.4.a – Zdravotně technické instalace.

l)  -  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je rozdělena do dvou etap – zahájení stavby 2. etapy a dobu výstavby určí investor, v návaznosti na vydání stavebního povolení.

Realizace stavby se předpokládá v jedné pracovní etapě :  -   01. 07. 2019  -  23. 08. 2019

Za současného stavu vědění a vědomí se nepředpokládají žádné další vyvolané ani související investice.

m)  -  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Objekt mateřské školy č.p 1676 je situován na pozemku stavební parcely číslo .2185/6 /zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1285 m2 /  - katastrální území Horní Litvínov  686042.

Přilehlý dotčený pozemek:

- parcela číslo 2186/6 – ostatní plocha /sportoviště a rekreační plocha/

o výměře 771 m2 /ve vlastnictví investora/

n)  -  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Projektová dokumentace neřeší, nevzniknou.

B.2. -  Celkový popis stavby

B.2.1.  -  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) - nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení

Jedná se stavební úpravy prováděné u stávajícího objektu mateřské školy, převážně charakteru oprav a udržovacích prací, kdy tyto práce nezasahují do nosných, obvodových a stropních konstrukcí.

Zemní práce pro obchozí splaškovou kanalizaci a pro osazení lapolu OTP 2 se provedou v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce.

Stavebně technický a stavebně historický průzkum pro objekt mateřské školy nebyl zpracován.

Rovněž nebylo zpracováno statické posouzení stávajícího objektu s ohledem na charakter a rozsah navržených stavebních prací

b) – účel užívání stavby

Objekt mateřské školy v ulici Ladova č.p. 1676 v Litvínově slouží v dnešní době k účelu pro který byla vystavěna jako předškolní zařízení pro děti ve věku od 3 do 6 let. Jedna třída je pro děti, starší 2 let, s kapacitou 15 dětí.

Cílem předškolního vzdělávání je, dle § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, podílení se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kapacita objektu MŠ je 150 dětí umístěných ve třídách, dle věku dětí, s kapacitou jednotlivých tříd 25 žáků. V současné době aktuální obsazenost činí 121 dětí.

c) – trvalá nebo dočasná stavba

Objekt mateřské školy v ulici Ladova č.p. 1676 v Litvínově je stavba trvalá.

d) – informace o vydaných rozhodnutí o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

V projektové dokumentaci stavby nejsou řešeny vyjímky z Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, nebylo požádáno.

Další úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 jsou řešeny uvnitř objektu MŠ /např. bezprahové dveře, hmatové orientační prvky, barevné provedení atd., jsou řešeny uvnitř objektu MŠ.

Terénní úpravy po provedení nové obchozí kanalizace a osazení lapolu budou provedeny do původního stavu.

e) – informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny vložením těchto stanovisek v části E. – Dokladová část.

f)  -  ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Jedná se o stavební úpravy prováděné u stávajícího objektu mateřské školy, převážně charakteru oprav a udržovacích prací - nevztahuje se žádná ochrana stavby.

g)  -  navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obstavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Projektová dokumentace neřeší.

h)  -  základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy

- Spotřeba vody   - studená voda                cca 3 m3

- teplá voda                      cca 3 m3

- elektrická energie                  500 kW

- Dešťová voda  -  projektová dokumentace neřeší

- Třída energetické náročnosti budovy není řešena, PD neřeší žádné zateplení objektu, jedná

se o energeticky nehospodárnou budovu (E).

i)  -  základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba je rozdělena do dvou etap – zahájení stavby 2. etapy a dobu výstavby určí investor, v návaznosti na vydání stavebního povolení.

Realizace stavby se předpokládá v jedné pracovní etapě :  -   01.07.2019  -  23.08.2019

j)  -  orientační  náklady stavby

- 2. etapa  -  3 000 000 Kč

B.2.2.  -  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  -  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající objekt MŠ Ladova č.p. 1676 /stavba občanské vybavenosti/, se nachází v Litvínově – Horní Litvínov v městské památkové zóně Litvínov - Osada, v lokalitě dle Územního plánu města Litvínova, určené pro bydlení městského typu, kdy okolí areálu mateřské školy obklopují bytové domy.

Stavba je v souladu s územním plánem města Litvínova a nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

b)  -  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické řešení stavby, resp. pracemi navržených stavebních úprav nemění.  Návrh stavebních úprav vychází z požadavků stavebníka /investora/.

Veškeré materiály, technologie, provedení a používané výrobky při výstavbě a prací stavebních úprav budou prvotřídní kvality a v souladu minimálně s českými normami a platnými nařízeními. Na veškeré materiály a výrobky si zhotovitel opatří prohlášení o shodě. Zhotovitel bude přísně dodržovat veškeré písemné instrukce výrobce pro příslušný materiál, komponenty a systémy především pokud jde o manipulaci, přípravu, instalaci a ochranu.

B.2.3.  -  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba vzhledem ke svému charakteru není členěna na další stavební objekty a neobsahuje žádná technická, nebo technologická zařízení – projektová dokumentace neřeší.

V objektu MŠ Ladova je v provozu kuchyň s kapacitou pro 150 žáků a personál.

V místnosti kuchyně dojde k přemístění plynové stoličky a plynového sporáku pro ideální odtah digestoře.

Vně objektu se provede nová obchozí splašková kanalizace, která se propojí do původní trasy za nově osazeným lapolem OTP 2 na zachycení tuků z kuchyně.

B.2.4.  -  Bezbariérové užívání stavby

Obecně technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb u stávajícího objektu MŠ jsou řešeny.

Tato projektová dokumentace u objektu MŠ Ladova, pro akci: „STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ LADOVA V LITVÍNOVĚ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE K  ALTÁNKU“, řeší:

- umožňuje bezbariérový pohyb osob v 1. NP a 2. NP - demontáž prahů v trasách pohybu žáků

- rozmístění hmatových prvků v části 2. NP

- výrazné rozlišovací odstíny dveřních zárubní

- sociální zařízení /barva dle tříd/

- vstupy do tříd, heren /barva dle tříd/

- šatny /barva hnědá nebo černá/

Poznámka:

- Bezbariérová vertikální komunikace 1. NP a 2. NP u objektu MŠ není řešena - nebylo investorem požadováno.

- Hmatové prvky budou dodány provozovatelem a upevněny zhotovitelem stavby, s upřesněním umístění od provozovatele.

B.2.5.  -  Bezpečnost při užívání stavby

Stavbu je možno považovat za bezpečnou za následujících předpokladů:

- Pokud při užívání stavby budou dodržovány všechny platné předpisy a zákony o bezpečnosti při užívání staveb.

-  Pokud bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, které zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování stavby, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla atd..

-  Stavba bude užívána v souladu s účelem, pro který byla zřízena.

B.2.6.  -  Základní charakteristika

a)  -  stavební řešení

Stávající objekt – stavba Mateřské školy č.p. 1676 /stavby občanské vybavenosti/ je  dvoupodlažní objekt Mateřské školy, částečně podsklepený, zastřešený valbovou střechou, částečně střechou plochou.

Stavební úpravy navržené v PD, týkající se převážně úprav hygienických zařízení v části 2. NP, kuchyně v 1. NP a obchozí splašková kanalizace a osazení lapolu vně objektu:

-  Úpravy  místností hygienických zařízení WC a umýváren dětí /nové podlahy, obklady stěn atd./, dle požadavků investora, uživatele.

-  Úpravy komunikačního prostoru v trasách pohybu žáků v objektu MŠ, v části 2. NP např. dveře, hmatové orientační prvky, barevné provedení atd..

-  Úpravy vytypovaných místností – sociálních zařízení /WC, koupelen, úklidových komor, šaten atd./, dle požadavků investora, uživatele.

-  Ve vybraných místnostech sociálních zařízení je navržena výměna původních krytů těles za nové kryty, včetně doplnění prvků interiéru – věšáků na ručníky.

-  Nový nákladní výtah – 100 kg, navržený v prostoru kuchyně v původní výtahové šachtě –

- Umístění nového LAPÁKU TUKŮ OTP-2 v trase splaškové kanalizace a obchozí splašková kanalizace, která se napojí na původní trasu za osazeným lapolem.

- Terénní úpravy po dokončení vnější kanalizace a osazení lapolu, vč. vrácení hracího prvku – kreslící tabule, okapového chodníku, komunikace pro pěší ze zámkové dlažby do zahradních obrubníků.

b)  -  konstrukční a materiálové řešení

- Návrh stavebně - technického řešení vychází z klasických stavebních principů, kdy využívá současnou nabídku stavebních materiálů s vysokou úrovní stavebně – fyzikálních parametrů, s nízkou náročností na stavebně - montážní práce a s dobrými hygienickými vlastnostmi a dlouhodobou životností.

c)  -  mechanická odolnost a stabilita

Stavba bude provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné údržbě nemohla způsobit:

-  náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození stavby

- nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části

- poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce,

-  ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi

-  ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby

- porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit

B.2.7.  -  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)  -  technické řešení

Projektová dokumentace neřeší.

b)  -  výpočet technických a technologických zařízení

Projektová dokumentace neřeší. V objektu MŠ Ladova je v provozu kuchyň s kapacitou pro 150 žáků a personál.

B.2.8.  -  Požárně bezpečnostní řešení

a)  -  rozdělení stavby a objektu do požárních úseků a stanovení požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti (SPB) a posouzení velikosti požárních úseků

b)  -  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti a zhodnocení navržených stavebních hmot

c)  -  zhodnocení evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

d)  -  stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům

e)  -  určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

f)  -  vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

g)  -  stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany, nebo požární techniky

h)  -  zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

ch)  -  posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

i)  -  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Celkový popis a řešení jednotlivých bodů jsou obsaženy v části D.1.3 - Požárně bezpečnostního řešení  této projektové dokumentace, zpracované autorizovaným         inženýrem pro požární bezpečnost staveb.

B.2.9.  -  Úspora energie a tepelná ochrana

Projektová dokumentace neřeší.

B.2.10.  -  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

/zásady řešení zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk prašnost apod./

Stávající objekt Mateřské školy Ladova č.p. 1676 /stavby občanské vybavenosti/ je  dvoupodlažní objekt, částečně podsklepený, zastřešený valbovou střechou se sklonem střešních rovin 44°, částečně střechou plochou, situovaný v otevřeném terénu.

Odvětrání objektu MŠ je přirozené – okny v obvodovém plášti. Větrání hygienických zařízení je podtlakové, potrubními ventilátory s odvodem zkaženého vzduchu mimo objekt do venkovního ovzduší.

Vytápění objektu MŠ je teplovodní. Zdrojem tepla je výměníková stanice umístěná mimo tento objekt.

Osvětlení místností v celém objektu MŠ – přirozené /okny v obvodovém plášti, doplněné umělým osvětlením – řešeno v části  D.1.4.d – ELEKTROINSTALACE.

Stávající objekt MŠ Ladova č.p. 1676 je napojen na pitnou vodu vodovodní přípojkou /SČVaK/, ukončenou v objektu. Vodoměrná šachta je situována na pozemku číslo parcely 2186/6, ve vlastnictví investora.

Splaškové a odpadní vody z objektu jsou svedeny domovní přípojkou do veřejné splaškové kanalizace.

Tuková kanalizace je svedena přes nový LAPÁK TUKŮ do kanalizace splaškové.

Dešťová vody ze střech objektů jsou svedeny a napojeny na veřejnou splaškovou

kanalizaci.

Při provozu objektu MŠ odpad vzniklý užíváním objektu je skladován v popelnicích, nebo nádobách na odpadky a likvidován společně s komunálním odpadem.

S odpadem vzniklým při provádění stavby, musí původce odpadu (zhotovitel stavby) nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcích vyhlášek č.381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Odpady budou využity, nebo odstraňovány podle druhů a kategorií.

Stavba není zdrojem nadměrného hluku, vibrací nebo prašnosti s ohledem na okolní zástavbu a nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, jak při provádění, tak při jejím  užívání.

B.2.11.  -  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  -  ochrana před pronikáním radonu z podloží

Projektová dokumentace neřeší.

b)  -  ochrana před bludnými proudy

Projektová dokumentace neřeší.

c)  -  ochrana před technickou seizmicitou

Projektová dokumentace neřeší.

d)  -  ochrana před hlukem

Práce nebudou prováděny v době nočního klidu, dále projektová dokumentace neřeší.

e)  -  protipovodňová opatření

Projektová dokumentace neřeší.

B.3. -  Připojení na technickou infrastrukturu

a)  -  napojovací místa technické infrastruktury

-  	Přípojka vody pro objekt MŠ Ladova č.p. 1676 je vede pozemkem parcely číslo 2186/6, ve vlastnictví investora, s napojením na veřejný rozvod pitné vody v ulici Ladova.

- 	Splaškové vody ze zařizovacích předmětů objektu MŠ jsou svedeny domovní přípojkou, vedenou pozemkem parcely 2186/6, ve vlastnictví investora/, s napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci v ulici Ladova.

- 	Tuková kanalizace je svedena přes nový LAPÁK TUKŮ do kanalizace splaškové v trase kanalizace před kanalizační šachtou a je ve vlastnictví stavebníka. V šachtě je možno provádět povinné odběry vzorků splaškové kanalizace za lapolem OTP 2.

- 	Dešťová vody ze střech objektů jsou svedeny a napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci.

- 	Nové světelné a zásuvkové rozvody elektro v objektu, provedené v rámci stavebních úprav, budou provedeny připojením na stávající rozvody elektro v objektu MŠ.

b)  -  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Bude dosaženo lepší světelné pohody, ale nedojde k navýšení spotřeby elektrické energie.

B.4. -  Dopravní řešení

a)  -  popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Stávající objekt MŠ Ladova č.p. 1676 /stavba občanské vybavenosti/, se nachází v Litvínově – Horní Litvínov v městské památkové zóně Litvínov - Osada, v lokalitě dle Územního plánu města Litvínova, určené pro bydlení městského typu, kdy okolí areálu mateřské školy obklopují bytové domy.

Stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu, nebo změnu dopravního řešení. Přístup pro pěší k objektu MŠ je z ulice Sukova, příjezd k objektu MŠ je možný z ulice Ladova.

Přístup osob s omezenou schopností pohybu do areálu MŠ umožňuje původní chodník provedený podél objektu bytového domu č.p. 1085 a navazující na místní komunikaci – ulici Sukova.

b)  -  napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Projektová dokumentace neřeší.

c)  -  doprava v klidu

Projektová dokumentace neřeší.

d)  -  pěší a cyklistické stezky

Projektová dokumentace neřeší.

B.5. -  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)  -  terénní úpravy

V PD je navrženo osazení lapolu OTP 2 a provedení obchozí trasy splaškové kanalizace. Po propojení kanalizace a osazení lapolu budou provedeny terénní úpravy, k provedení terénu do původního stavu, včetně zpevněné komunikace pro pěší.

Výkopový materiál – zemina (170501), bude použit při úpravě okolního terénu zahrady. Přebytek bude odvezen na skládku.

Plochy lemující chodník po dokončení stavebních prací chodníku a zpevněné plochy, budou upraveny a osety travním semenem – parkovou směsí.

Do původního stavu bude provedena zeleň a komunikace pro pěší na parcele 2186/6 po provedení lapolu OTP 2 a provedení obchozí splaškové kanalizace kolem lapolu po napojení za lapolem.

b)  -  použité vegetační prvky

Projektová dokumentace neřeší.

c)  -  biotechnická opatření

Projektová dokumentace neřeší.

B.6. -  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  -  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

-  Ovzduší  –  nutno omezit prašnost, např. kropením. Dále projektová dokumentace neřeší

-  Hluk  –  projektová dokumentace neřeší, objekt MŠ bude zdrojem zvýšeného hluku pro okolní prostředí, pouze po dobu výstavby, prováděním stavebních úprav.

-  Voda – Dešťové vody ze střech objektů MŠ jsou svedeny a napojeny na veřejnou kanalizaci – projektová dokumentace neřeší, původní stav. Tuková kanalizace je svedena přes nový LAPOL do kanalizace splaškové, před šachtou, kde budou odebírány vzorky. Před šachtou je kanalizace v majetku stavebníka (Město Litvínov).

-  Půda  –  stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu. Stavba nebude zdrojem znečištění půdy.

-  Odpady  –   při provozu objektu garáže případně vzniklý pevný odpad, včetně odpadu ze stávajícího objektu RD bude společně skladován v popelnicích, nebo nádobách na odpadky a likvidován s komunálním odpadem.

-  Odpadové hospodářství  –  při nakládání s odpady musí být respektován zákon č. 185 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí, dále zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou stanoví Katalog odpadů a vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, dále Novela zákona o odpadech č. 169/2013.

Původce s odpady je povinen:

a)   odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle § 5 a 6

b)   zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11

c)   odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné

k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu

zřízené právnické osoby

d)   ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle

jejich skutečných vlastností

e)   shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

f)    zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

g)   vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat

odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném

tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidence a ohlašování

látek s obsahem PCB vymezených § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu

stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem

- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů zařízení a na vyžádání

předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s odpady

i)   zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím

právním předpisem a zajišťovat jeho plnění /zrušeno/

j)   vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v

souladu se zvláštními právními předpisy

k)   ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle 
              §15

l)    platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném

v tomto zákoně

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného okresního, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Veškeré odpady vznikající v souvislosti s výstavbou budou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, tj. bude jim přidělen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi.

Zařazení bude provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných výrobků.

Odpady jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně velkých množstvích a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích.

Odpady vznikající v souvislosti s výstavbou

Odpady, vznikající při vlastní stavbě, lze stanovit pouze technickým dokladem.

Předpokládané množství stavebního odpadu :

| Číslo odpadu /kategorie | Název odpadu | Způsob nakládání | tonáž /tuny |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 / O | Papír, nebo lepenkový obal | RECYKL | 0,20 |
| 17 02 01 / O | Dřevo | VLASTNÍ | 1,50 m3 |
| 17 01 02 / O | Smíšený stavební odpad /bourání/ | SKL | 20,00 |
| 17 01 01 / O | Beton /bourání/ |  | 30,00 |
| 20 01 12 / N | Zbytky barev, lepidel | LOF | 0,10 |
| 17 04 05 / O | Železo a kov |  | 0,20 |
| 170105 / N | Azbestocementová stavební hmota |  |  |
| 170202 / O | Sklo |  |  |
| 170504 / O | Zemina a kameny bez škodlivin | SKL + VLASTNÍ | 10,00 m3 |
| 170302 / O | Asfalt bez dehtu |  |  |
| 20 03 01 / O | Směsný komunální odpad | SKL | 0,30 |

Vysvětlivky :

- způsob nakládání :

LOF  –  likvidace odbornou firmou            SKL  –  skládkování        SPAL  –  spalování

RECYKL  –  recyklace                    VLASTNÍ  –  zpětně použito na pozemku investora

- kategorie odpadu :

O – ostatní

N - nebezpečný

Skládkování bude provedeno na skládce  –  CELIO a.s. V Růžodolu 2

Růžodol – Litvínov   PSČ 435 14

Poznámka :

- vyřazená zářivková svítidla   /použití na 3. ZŠ v Litvínově/

- demontované okna 1 ks 2400 x 2400 mm  /pro potřeby následného využití investorovi/

b)  -  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Projektová dokumentace neřeší – stavba, resp. navržené stavební úpravy nemají vliv na okolní přírodu a krajinu.

c)  -  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Projektová dokumentace neřeší.

d)  -   způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Projektová dokumentace neřeší.

e)  -  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Projektová dokumentace neřeší.

f)  -  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Projektová dokumentace neřeší.

B.7. -  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Navržené práce stavebních úprav u objektu MŠ Ladova č.p. 1676 vyžadují splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Při vlastní stavbě musí být dodrženy podmínky Vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací ve znění Vyhl. Č. 324/90 Sb. a č. 207/91 Sb., v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení, požadavky na staveniště a dále požadavky BOZP při zemních pracích, betonářských pracích, zednických pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných výškách.

Projektová dokumentace neřeší stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany:

- stálé úkryty – projektová dokumentace neřeší

- ochranné systémy podzemních dopravních staveb – projektová dokumentace neřeší

- stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty projektová dokumentace neřeší

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování - projektová dokumentace neřeší

B.8. -  Zásady organizace výstavby

a)  -  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda  -  bude odebírána ze stávajícího objektu MŠ č.p. 1676 (s napojením na vodoměrnou soupravu)

Elektrická energie  -  odběr elektrické energie bude z rozvaděče stávajícího objektu MŠ č.p. 1676

Telefon  -  předpoklad využití mobilních telefonů

Zajištění betonové směsi, malty atd. – dle technologických postupů a možností dodavatele - výrobou na stavbě, nebo s dovozem na staveniště.

b)  -  odvodnění staveniště

Projektová dokumentace neřeší - odvodnění staveniště, je dáno charakterem stavby.

c)  -  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající objekt MŠ Ladova č.p. 1676 /stavba občanské vybavenosti/, se nachází v Litvínově – Horní Litvínov v městské památkové zóně Litvínov - Osada, v lokalitě dle Územního plánu města Litvínova, určené pro bydlení městského typu, kdy okolí areálu mateřské školy obklopují bytové domy.

Přístup pro pěší k objektu MŠ je z ulice Sukova, příjezd k objektu MŠ - staveništi je možný z ulice Ladova. Stavebními pracemi nebude omezen provoz na této příjezdové komunikaci. Veškeré komunikace, po kterých bude prováděn dovoz stavebního materiálu, budou udržovány v čistotě.

d)  -  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navržené stavební práce u objektu MŠ č.p. 1676  nebudou  vliv na okolní stavby a pozemky. Po dobu výstavby bude zhotovitel dodržovat noční klid, prašnost omezí např. kropením a v možné míře omezí hluk na minimum.

e)  -  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Projektová dokumentace neřeší – stavba nevyžaduje žádné práce asanace, demolice nebo kácení dřevin.

f)  -  maximální dočasné a trvalé zábory staveniště pro staveniště

Projektová dokumentace neřeší – stavba nevyžaduje dočasného, nebo trvalého záboru pro staveniště.

g)  -  požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Projektová dokumentace neřeší.

h)  -  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při stavebních pracích budou vznikat odpady. Jejich množství a způsob likvidace je podrobněji popsán v části této zprávy viz B.6 – Odpadové hospodářství

i)  -  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemina z výkopových prací, pro provedení konstrukce tělesa chodníku cca 40 m3 bude deponována na pozemku investora ppč. 2186/6 a využita pro zpětné zásypy a při úpravě okolního terénu.

j)  -  ochrana životního prostředí při výstavbě

Navrhovaná stavba nespadá pod zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na stavbu, zákony a platné normy. Provádění stavebních prací bude průběžně kontrolováno.

Samotná realizace stavby se v zásadě neprojeví negativním způsobem na životním prostředí v okolí stavby.  Okolí stavby bude zatěžováno stavební činností pouze minimálně a krátkodobě. Vzhledem k rozsahu stavby, nebudou hodnoty stavebního hluku představovat vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického hluku.

Stavba nebude mít vliv na zhoršení zdraví jejich uživatelů. Stavebně technické řešení

počítá s použitím standardních a otestovaných stavebních materiálů a výrobků. V průběhu stavebních prací bude prováděn pravidelný úklid při vjezdu na staveniště, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství.

Po ukončení stavebních prací zhotovitel stavby předloží příslušnému odboru životního prostředí doklad o způsobu naložení se vzniklým odpadem. Při provádění stavby je nutno chránit veřejnou zeleň.

k)  -  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních prací za mimořádných podmínek, musí být stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, se bude postupovat dle platných zákonů a vyhlášek.

Seznam základních právních předpisů :

- zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce v platném znění

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo  pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

- vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registrace obsluh stavebních strojů

- zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- vyhláška MMR č. 369/2001 Sb. o technických požadavcích zabezpečující užívání staveb  osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění

- vyhláška č. 268/2006 Sb. o obecných požadavcích na stavby

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

l)  -  úpravy pro bezbariérové užívání stavby

Obecně technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb jsou v PD

navrženy dle požadavku investora

V PD části 2. etapy řešeny úpravy komunikačního prostoru v trasách pohybu žáků v objektu MŠ, v části 2. NP např. dveře, hmatové orientační prvky, barevné provedení atd..

m)  -  zásady pro dopravně inženýrské opatření

Projektová dokumentace neřeší.

n)  -  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Navržená stavba, při dodržování všech bezpečnostních předpisů, vyhovuje zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Není nutné stanovovat žádná speciální bezpečnostní opatření. Způsob bezpečného provádění prací je stanoven technickými normami, předpisy,

technologickými či pracovními postupy a směrnicemi.

Při případném provádění stavebních prací za mimořádných podmínek, musí být stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce.

o)  -  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba je rozdělena do dvou etap – zahájení stavby 2. etapy a dobu výstavby určí investor, v návaznosti na vydání stavebního povolení.

Realizace stavby 2. etapy se předpokládá v jedné pracovní etapě : 01.07.2019 -  23.08.2019.

B.9. -  Celkové vodohospodářské řešení

Stávající přípojka vody. Stávající přípojka dešťové kanalizace a stávající přípojka splaškové kanalizace.

Na vnějším rozvodu splaškové kanalizace proveden obchvat pro umístění OTP 2 (lapol) na tukovou kanalizaci. Odkanalizované vody zbavené tuku v odlučovači tuků se následně propojí zpět do splaškové kanalizace.

Odstranění tuků z kuchyně, přes zařízení – LAPOL – odlučovač tuků OTP-2, je řešeno v samostatné části PD – Zdravotně technické instalace a LAPOL.