###### B.  -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. -  Popis území stavby

a)  -  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území,

dosavadní využití a zastavěnost území

Projektová dokumentace řeší u stávajícího objektu Mateřské školy v ulici Ladova, v Litvínově stavební úpravy pro instalaci lapolu OTP 2 na parcele 2186/6 v k.ú. Horní Litvínov, pro zachycení tuků z tukové kanalizace z kuchyně mateřské školy.

Stávající objekt MŠ Ladova č.p. 1676 /stavba občanské vybavenosti/, se nachází v Litvínově – Horní Litvínov v městské památkové zóně Litvínov - Osada, v lokalitě dle Územního plánu města Litvínova, určené pro bydlení městského typu, kdy okolí areálu mateřské školy obklopují bytové domy. Dosavadní využití území se stavebními úpravami nemění.

Objekt mateřské školy v ulici Ladova č.p. 1676 v Litvínově je stavba trvalá a slouží         v dnešní době k účelu, pro který byla vystavěna.

b)  -  údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly

územního plánování, včetně informace o vydané plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s Územním plánem města Litvínova.

Stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, nebo změnu dopravního řešení.

c  -  informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných

požadavků na využívání území

V projektové dokumentaci stavby nejsou řešeny výjimky z Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, nebylo požádáno.

d  -  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny vložením těchto stanovisek v části E. – Dokladová část.

V části PD doplnění dodatkem k Technické zprávy a dále budou dopracovány v projektu pro provedení stavby.

e  -  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum stavebně historický průzkum apod.

- Stavebně geotechnický, ani inženýrsko - geologický průzkum pro navrhovanou stavbu v tomto zájmovém území proveden nebyl.

-  Zpracování radonového průzkumu vzhledem k charakteru stavby lapolu u objektu MŠ není nutné.

-  Stávající objekt není kulturní, ani národně kulturní památka, okolní kulturní památky –  architektonické, historické, archeologické atd. stavba lapolu neovlivňuje.

f  -  ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Jedná se o stavební úpravy u objektu MŠ Ladova – nevztahuje se žádná ochrana území.

g  -  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stávající objekt MŠ Ladova č.p. 1676, situovaný na pozemku a .2185/6 a pozemek 2186/6 (sportoviště a rekreační plochy) v Litvínově, nejsou v dosahu záplavového území a nenachází se na poddolovaném území.

h  -  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na

odtokové poměry v území

Jedná se o umístění Lapolu OTP 2 na vnější kanalizační potrubí, v místě za zaústěním tukové kanalizace z MŠ Ladova. Odběry vzorků lze odebírat ve stávající kanalizační šachtě.

i  -  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavebními úpravami u objektu MŠ Ladova v Litvínově nedojde ke zhoršení životního prostředí v této lokalitě. Stavba nevyžaduje žádné demoliční práce nebo kácení dřevin.

j)  -  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nevyžaduje dočasné nebo trvalé zábory zemědělského půdního, nebo lesního fondu.

k)  -  územně technické podmínky, možnost napojení na stávající dopravní

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérové přístupu k navrhované

stavbě

Stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu, nebo změnu dopravního řešení.

- Přístup pro pěší k objektu MŠ je z ulice Sukova.

- Příjezd k objektu MŠ je možný z ulice Ladova, kdy tato ulice bude také sloužit pro dopravu

stavebního materiálu a odvoz sutě.

Při pracích stavebních úprav budou využity původní domovní přípojky inženýrských sítí napojené na veřejné technické sítě a rozvody. Na vnější části kanalizace, za připojením tukové kanalizace z kuchyně MŠ Ladova, bude osazen lapol tuků OTP 2. Napojení je provedeno na vnější kanalizaci v majetku investora – Město Litvínov. Kontrolní odběry, dle požadavku SČVK budou prováděny za lapolem ve stávající kanalizační šachtě.

l)  -  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba lapolu OTP 2 je navržena ve 2. etapě – zahájení stavby 2. etapy a dobu výstavby určí investor, v návaznosti na vydání stavebního povolení a podle finančních prostředků. Realizace stavby se předpokládá od 01.07.2019 - 23.08.2019.

Za současného stavu vědění a vědomí se nepředpokládají žádné další vyvolané ani související investice.

m)  -  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba

umísťuje a provádí

Objekt mateřské školy č.p. 1676 je situován na pozemku stavební parcely č. .2185/6 /zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1285 m2 /  - katastrální území Horní Litvínov  686042.

Přilehlý pozemek - parcela číslo 2186/6 – ostatní plocha /sportoviště a rekreační plocha o výměře 771 m2  - ve vlastnictví investora.

n)  -  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne

ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Projektová dokumentace neřeší.

B.2. -  Celkový popis stavby

B.2.1.  -  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) - nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického

průzkumu a výsledky statického posouzení

Jedná se doplnění chybějícího odlučovače tuků – OTP 2, který je sice v původní PD zanesen, ale fyzicky na stavbě nebyl proveden.

Rovněž nebylo zpracováno statické posouzení, zemní práce budou prováděny dle ČSN 733050 – Zemní práce.

b) – účel užívání stavby

Objekt mateřské školy v ulici Ladova č.p. 1676 v Litvínově slouží v dnešní době k účelu pro který byla vystavěna jako předškolní zařízení pro děti ve věku od 3 do 6 let a jedna třída s kapacitou 15 dětí starší 2 let.

Lapol OTP 2 bude zachycovat tuky z kuchyně z tukové kanalizace.

c) – trvalá nebo dočasná stavba

Objekt mateřské školy v ulici Ladova č.p. 1676 v Litvínově je stavba trvalá.

d) – informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

V projektové dokumentaci stavby nejsou řešeny výjimky z Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, nebylo požádáno.

e) – informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů.

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny vložením těchto stanovisek v části E. – Dokladová část.

V části PD doplnění dodatkem k Technické zprávy a dále budou dopracovány v projektu pro provedení stavby.

f)  -  ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Jedná se stavební úpravy prováděné u stávajícího objektu mateřské školy - nevztahuje se žádná ochrana stavby.

g)  -  navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obstavěný prostor,

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Projektová dokumentace neřeší.

h)  -  základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a

emisí, třída energetické náročnosti budovy - PD lapolu neřeší.

i)  -  základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění

na etapy - Stavba lapolu OTP 2 se předpokládá od 01.07.2019  -  23.08.2019

j)  -  orientační  náklady stavby - 150 tis. Kč

B.2.2.  -  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  -  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající objekt MŠ Ladova č.p. 1676 /stavba občanské vybavenosti/, se nachází v Litvínově – Horní Litvínov v městské památkové zóně Litvínov - Osada, v lokalitě dle Územního plánu města Litvínova, určené pro bydlení městského typu, kdy okolí areálu mateřské školy obklopují bytové domy.

Stavba je v souladu s územním plánem města Litvínova a nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu. OTP 2 řeší technickou infrastrukturu na zachycení tuků z tukové kanalizace.

b)  -  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové

a barevné řešení

Architektonické řešení stavby, resp. pracemi navržených stavebních úprav nemění.  Návrh stavebních úprav vychází z požadavků stavebníka /investora/.

Veškeré materiály, technologie, provedení a používané výrobky při výstavbě a při provádění stavebních úprav budou prvotřídní kvality a v souladu s českými a evropskými normami a platnými nařízeními. Na veškeré materiály a výrobky si zhotovitel opatří prohlášení o shodě. Zhotovitel bude přísně dodržovat veškeré písemné instrukce výrobce pro příslušný materiál, komponenty a systémy především pokud jde o manipulaci, přípravu, instalaci a ochranu.

B.2.3.  -  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba vzhledem ke svému charakteru je členěna na další stavební objekty – lapol OTP 2.  Obsahuje technická, nebo technologická zařízení – lapol OTP 2 z tukové kanalizace.

V objektu MŠ Ladova je v provozu kuchyň s kapacitou pro 150 žáků a personál.

B.2.4.  -  Bezbariérové užívání stavby

Stavba lapolu OTP 2 neřeší.

B.2.5.  -  Bezpečnost při užívání stavby

Stavbu je možno považovat za bezpečnou za následujících předpokladů :

- Pokud při užívání stavby budou dodržovány všechny platné předpisy a zákony o bezpečnosti při užívání staveb.

- Pokud bude stavba lapolu provedena v souladu s projektovou dokumentací, která zaručuje, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování stavby, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla atd..

-  Stavba bude užívána v souladu s účelem, pro který byla zřízena.

B.2.6.  -  Základní charakteristika

a)  -  stavební řešení

Stávající objekt – stavba Mateřské školy č.p. 1676 /stavby občanské vybavenosti/ je  dvoupodlažní objekt Mateřské školy, částečně podsklepený, zastřešený valbovou střechou, částečně střechou plochou.

Stavební úpravy navržené v PD lapolu, týkající se řešení tukové kanalizace z kuchyně MŠ. Umístění nového lapolu OTP-2 na kanalizační potrubí v majetku investora.

b)  -  konstrukční a materiálové řešení

Návrh stavebně - technického řešení vychází z klasických stavebních principů, kdy využívá současnou nabídku stavebních materiálů s vysokou úrovní stavebně – fyzikálních parametrů, s nízkou náročností na stavebně - montážní práce a s dobrými hygienickými vlastnostmi a dlouhodobou životností.

c)  -  mechanická odolnost a stabilita

Stavba bude provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně        prováděné údržbě nemohla způsobit:

-  náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození stavby

-  nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby,

mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části

-  poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku

deformace nosné konstrukce,

-  ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení

bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi

-  ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby

-  porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem,

přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez

nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit

-  poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo

poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků,

případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení,

B.2.7.  -  Základní charakteristika technických a technologických

zařízení

a)  -  technické řešení

Osazení lapolu OTP 2.

b)  -  výpočet technických a technologických zařízení

V objektu MŠ Ladova je v provozu kuchyně s kapacitou pro 150 žáků a personál. Výpočet lapolu je součástí PD. Výsledkem je lapol OTP 2.

B.2.8.  -  Požárně bezpečnostní řešení

a)  -  rozdělení stavby a objektu do požárních úseků a stanovení požárního rizika,

stanovení stupně požární bezpečnosti (SPB) a posouzení velikosti požárních

úseků

b)  -  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska

jejich požární odolnosti a zhodnocení navržených stavebních hmot

c)  -  zhodnocení evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu

únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

d)  -  stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

zhodnocení odstupových vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním

pozemkům

e)  -  určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a

vnějších odběrných míst

f)  -  vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění

bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení

příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

g)  -  stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasících přístrojů, popřípadě

dalších věcných prostředků požární ochrany, nebo požární techniky

h)  -  zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná

potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků

požární bezpečnosti

ch)  -  posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními

zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a

instalace do stavby

i)  -  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Řeší PD část D.1.3.

B.2.9.  -  Úspora energie a tepelná ochrana

Projektová dokumentace neřeší.

B.2.10.  -  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní

a komunální prostředí

/zásady řešení zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení,

zásobování vodou , odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí

- vibrace, hluk prašnost apod./

Stávající objekt Mateřské školy Ladova č.p. 1676 /stavby občanské vybavenosti je  dvoupodlažní objekt, částečně podsklepený, zastřešený valbovou střechou se sklonem střešních rovin 44°, částečně střechou plochou, situovaný v otevřeném terénu.

Splaškové a odpadní vody z objektu jsou svedeny stávající domovní přípojkou do veřejné splaškové kanalizace.

Tuková kanalizace je svedena přes nově navržený LAPÁK TUKŮ – lapol OTP 2 do kanalizace splaškové.

Dešťové vody ze střech objektů jsou svedeny a napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci.

S odpadem vzniklým při provádění stavby, musí původce odpadu (zhotovitel stavby)  nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcí vyhlášky           č.381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Odpady budou využity, nebo odstraňovány podle druhů a kategorií.

Stavba není zdrojem nadměrného hluku, vibrací nebo prašnosti s ohledem na okolní zástavbu a nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, jak při provádění tak při užívání.

B.2.11. - Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  -  ochrana před pronikáním radonu z podloží - Projektová dokumentace neřeší.

b)  -  ochrana před bludnými proudy - Projektová dokumentace neřeší.

c)  -  ochrana před technickou seizmicitou - Projektová dokumentace neřeší.

d)  -  ochrana před hlukem - Projektová dokumentace neřeší.

e)  -  protipovodňová opatření - Projektová dokumentace neřeší.

e)  -  protipovodňová opatření - Projektová dokumentace neřeší.

B.3. -  Připojení na technickou infrastrukturu

a)  -  napojovací místa technické infrastruktury

-  Přípojka vody pro objekt MŠ Ladova č.p. 1676 je stávající a vede pozemkem parcely číslo  2186/6, ve vlastnictví investora, s napojením na veřejný rozvod pitné vody v ulici Ladova.

-  Splaškové vody ze zařizovacích předmětů objektu MŠ jsou svedeny stávající domovní přípojkou, vedenou pozemkem parcely 2186/6, ve vlastnictví investora/, se stávajícím napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci v ulici Ladova.

-  Tuková kanalizace je svedena přes nově navržený lapol OTP 2 do jednotné kanalizace.

- Dešťová vody ze střech objektů jsou svedeny a napojeny na veřejnou jednotnou   kanalizaci – stávající stav beze změny.

b)  -  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – PD neřeší.

B.4. -  Dopravní řešení

a)  -  popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost

a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Tato část PD neřeší

b)  -  napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Projektová dokumentace neřeší, je stávající.

c)  -  doprava v klidu

Projektová dokumentace neřeší.

d)  -  pěší a cyklistické stezky

Projektová dokumentace neřeší.

B.5. -  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)  -  terénní úpravy - Projektová dokumentace neřeší.

Výkopový materiál – zemina (170501), bude použit při úpravě okolního terénu zahrady. Plochy budou upraveny a osety travním semenem – parkovou směsí.

b)  -  použité vegetační prvky - Projektová dokumentace neřeší.

c)  -  biotechnická opatření - Projektová dokumentace neřeší.

B.6. -  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  -  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

-  Ovzduší  –  projektová dokumentace neřeší

-  Hluk  –  projektová dokumentace neřeší, objekt MŠ prováděnými stavební úpravami bude

zdrojem zvýšeného hluku pro okolní prostředí, pouze po dobu výstavby.

-  Voda – Dešťové vody ze střech objektů MŠ jsou svedeny a napojeny na veřejnou

kanalizaci – projektová dokumentace neřeší.

-  Půda  –  stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu. Stavba nebude zdrojem

znečištění půdy.

Tuková kanalizace je svedena přes nový LAPÁK TUKŮ kanalizace splaškové.

-  Odpady  –   při provozu objektu bude vzniklý pevný odpad skladován v popelnicích, nebo nádobách na odpadky a likvidován s komunálním odpadem.

-  Odpadové hospodářství  –  při nakládání s odpady musí být respektován zákon č. 185

Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně

návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí, dále zejména vyhl.

č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou stanoví Katalog odpadů a vyhl. 383/2001 Sb.

o podrobnostech nakládání s odpady, dále Novela zákona o odpadech č. 169/2013.

Původce s odpady je povinen :

a)   odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle § 5 a 6

b)   zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11

c)   odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné

k  jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu

zřízené právnické osoby

d)   ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle

jejich skutečných vlastností

e)   shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

f)    zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

g)   vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat

odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném

tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidence a ohlašování

látek s obsahem PCB vymezených § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu

stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem

- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů zařízení a na vyžádání

předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s odpady

i)   zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím

právním předpisem a zajišťovat jeho plnění /zrušeno/

j)   vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v

souladu se zvláštními právními předpisy

k)   ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem dle §15

l)   platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném

v tomto zákoně

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného okresního, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení dle §14

Veškeré odpady vznikající v souvislosti s výstavbou budou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, tj. bude jim přidělen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi.

Zařazení bude provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných výrobků.

Odpady jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně velkých množstvích a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích.

Odpady vznikající v souvislosti s výstavbou

Odpady, vznikající při vlastní stavbě, lze stanovit pouze technickým dokladem.

Předpokládané množství stavebního odpadu :

| Číslo odpadu /kategorie | Název odpadu | Způsob nakládání | tonáž /tuny |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 / O | Papír, nebo lepenkový obal | RECYKL | 0,20 |
| 17 02 01 / O | Dřevo | VLASTNÍ | 1,50 m3 |
| 17 01 02 / O | Smíšený stavební odpad /bourání/ | SKL | 0,00 |
| 17 01 01 / O | Beton /bourání/ |  | 0,00 |
| 20 01 12 / N | Zbytky barev, lepidel | LOF | 0,10 |
| 17 04 05 / O | Železo a kov |  | 0,20 |
| 170105 / N | Azbestocementová stavební hmota |  |  |
| 170202 / O | Sklo |  |  |
| 170504 / O | Zemina a kameny bez škodlivin | SKL + VLASTNÍ | 10,00 m3 |
| 170302 / O | Asfalt bez dehtu |  |  |
| 20 03 01 / O | Směsný komunální odpad | SKL | 0,30 |

Vysvětlivky :

- způsob nakládání :

LOF  –  likvidace odbornou firmou            SKL  –  skládkování        SPAL  –  spalování

RECYKL  –  recyklace                    VLASTNÍ  –  zpětně použito na pozemku investora

- kategorie odpadu :

O – ostatní

N - nebezpečný

Skládkování bude provedeno na skládce  –  CELIO a.s. V Růžodolu 2

Růžodol – Litvínov   PSČ 435 14

b)  -  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v

krajině apod.

Projektová dokumentace neřeší – stavba, resp. navržené stavební úpravy nemají vliv na okolní přírodu a krajinu.

c)  -  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Projektová dokumentace neřeší.

d)  -   způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu

záměru na životní prostředí, je-li podkladem - Projektová dokumentace neřeší.

e)  -  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Projektová dokumentace neřeší.

f)  -  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky

ochrany podle jiných právních předpisů - Projektová dokumentace neřeší.

B.7. -  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Navržené osazení lapolu OTP 2 u objektu MŠ Ladova č.p. 1676 vyžadují splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Při vlastní stavbě musí být dodrženy podmínky Vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací ve znění Vyhl. č. 324/90 Sb. a č. 207/91 Sb., v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení, požadavky na staveniště a dále požadavky BOZP při zemních pracích, betonářských pracích, zednických pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných výškách.

Projektová dokumentace neřeší stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany:

- stálé úkryty – projektová dokumentace neřeší

- ochranné systémy podzemních dopravních staveb – projektová dokumentace neřeší

- stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty projektová dokumentace neřeší

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování - projektová dokumentace neřeší

B.8. -  Zásady organizace výstavby

a)  -  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda  -  bude odebírána ze stávajícího objektu MŠ č.p. 1676 (s napojením na vodoměrnou

soupravu)

Elektrická energie  -  odběr el. energie bude z rozvaděče stávajícího objektu MŠ č.p. 1676 Telefon  -  předpoklad využití mobilních telefonů

Zajištění betonové směsi, malty atd. – dle technologických postupů a možností dodavatele - výrobou na stavbě, nebo s dovozem na staveniště.

b)  -  odvodnění staveniště

Projektová dokumentace neřeší – bude řešeno při stavbě v případě vyvolané nutnosti.

c)  -  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající objekt MŠ Ladova č.p. 1676 /stavba občanské vybavenosti/, se nachází v Litvínově – Horní Litvínov v městské památkové zóně Litvínov - Osada, v lokalitě dle Územního plánu města Litvínova, určené pro bydlení městského typu, kdy okolí areálu mateřské školy obklopují bytové domy.

Přístup pro pěší k objektu MŠ je z ulice Sukova, příjezd k objektu MŠ - staveništi je možný z ulice Ladova. Stavebními pracemi nebude omezen provoz na této příjezdové komunikaci. Veškeré komunikace, po kterých bude prováděn dovoz stavebního materiálu, budou udržovány v čistotě.

d)  -  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Zamezit prášení, aby navržené výkopové a stavební práce u objektu MŠ č.p. 1676  neměly negativní  vliv na okolní stavby a pozemky.

e)  -  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,

kácení dřevin

Projektová dokumentace neřeší – stavba nevyžaduje žádné práce asanace, demolice nebo kácení dřevin.

f)  -  maximální dočasné a trvalé zábory staveniště pro staveniště

Projektová dokumentace neřeší – stavba nevyžaduje dočasného, nebo trvalého záboru pro staveniště.

g)  -  požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Projektová dokumentace neřeší.

h)  -  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,

jejich likvidace

Při stavebních pracích budou vznikat odpady. Jejich množství a způsob likvidace je podrobněji popsán v části této zprávy viz B.6 – Odpadové hospodářství

i)  -  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemina z výkopových prací cca 10 m3 bude deponována na pozemku investora /2185/16/ a využita pro zpětné zásypy a při úpravě okolního terénu.

j)  -  ochrana životního prostředí při výstavbě

Navrhovaná stavba nespadá pod zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na stavbu, zákony a platné normy. Provádění stavebních prací bude průběžně kontrolováno.

Samotná realizace stavby se v zásadě neprojeví negativním způsobem na životním prostředí v okolí stavby.  Okolí stavby bude zatěžováno stavební činností pouze minimálně a krátkodobě. Vzhledem k rozsahu stavby, nebudou hodnoty stavebního hluku představovat vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického hluku.

Stavba nebude mít vliv na zhoršení zdraví jejich uživatelů. Stavebně technické řešení

počítá s použitím standardních a otestovaných stavebních materiálů a výrobků. V průběhu stavebních prací bude prováděn pravidelný úklid při vjezdu na staveniště, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství.

Po ukončení stavebních prací zhotovitel stavby předloží příslušnému odboru životního prostředí doklad o způsobu naložení se vzniklým odpadem. Při provádění stavby je nutno chránit veřejnou zeleň.

k)  -  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních prací za mimořádných podmínek, musí být stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, se bude postupovat dle platných zákonů a vyhlášek.

Seznam základních právních předpisů :

- zákon č. 262/2006 Sb.  –  zákoník práce v platném znění

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné

způsobilosti

- vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registrace obsluh stavebních strojů

- zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon)

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o technických požadavcích zabezpečující užívání staveb

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění

- vyhláška č. 268/2006 Sb., o obecných požadavcích na stavby

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prác

l)  -  úpravy pro bezbariérové užívání stavby

Stavba lapolu neřeší.

m)  -  zásady pro dopravně inženýrské opatření

Projektová dokumentace neřeší.

n)  -  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Navržená stavba, při dodržování všech bezpečnostních předpisů, vyhovuje zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Není nutné stanovovat žádná speciální bezpečnostní opatření. Způsob bezpečného provádění prací je stanoven technickými normami, předpisy, technologickými či pracovními postupy a směrnicemi.

Při případném provádění stavebních prací za mimořádných podmínek, musí být stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce výkopových prací a manipulace s břemeny při osazení OTP 2 (lapolu).

o)  -  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba lapolu je navržena ve 2. etapě – zahájení stavby 2. etapy a dobu výstavby určí investor, v návaznosti na finanční prostředky, předpoklad je v termínu od 01.07.2019 do 23.08.2019.