# Architektonické a stavebně technické řešení

- Účel objektu

Upravovaným objektem je Základní škola jazyků ležící v severní části města Litvínov, katastrální území Horní Litvínov. Jde o komplex několika navzájem propojených vícepodlažních pavilonů.

Předmětem projektové dokumentace je navázat na bezbariérové přístupy do školy zajištěním bezbariérového pohybu ve vnitřních prostorách školy, vybudování bezbariérové toalety v  pavilonu „1“ a rekonstrukce a modernizace stávajících odborných učeben, včetně jejich vybavení nábytkem a pomůckami. Řešenými odbornými učebnami jsou:

- v pavilonu „1“ – v 1.NP kuchyňka (m.č. 1.01 a 1.02), ve 3.NP učebna jazyků ( m.č. 3.48) a učebna výtvarné výchovy (m.č. 3.54)

- v pavilonu „2“ – učebna fyziky (m.č. 1.24)

- v pavilonu „4“ – učebna jazyků (m.č. 1.05)

Místnosti v objektu nebudou účelově měněny.

Bezbariérovost přístupu do upravovaných učeben je řešena komplexně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. i pro užívání zrakově a sluchově postižených osob.

Vzhledem k malému rozsahu nebude odděleno architektonické a stavebně technické řešení a konstrukční řešení.

Podklady:

- původní dokumentace není k dispozici, proto využita částečná projektová dokumentace z roku 1995

- vlastní doměření zájmových částí

- vlastní fotodokumentace

- požadavky investora

- Architektonické, funkční a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby

- Stávající stav:

Areál školy tvoří čtyři vzájemně propojené pavilony obdélníkového půdorysu, které byly postaveny před cca. 60 lety. Jedná se o třípodlažní budovu (pavilon „4“) s učebnami, šatnami, ředitelstvím školy a hlavním vstupem, další čtyřpodlažní budovu (pavilon „1“) s učebnami a šatnami, dvoupodlažní objekt (pavilon „3“) s jídelnou, kuchyní a tělocvičnou, a dvoupodlažní objekt spojovací chodby (pavilon „2“) s odbornými učebnami a šatnami tělocvičny.

Nosné konstrukce tvoří podélný stěnový systém, v některých pavilonech železobetonový skelet, se železobetonovými stropními konstrukcemi. Střešní krytina plochých střech je asfaltová s odvodněním do středových střešních vpustí.

Objekty v minulosti prošly již dílčími rekonstrukcemi některých vnitřních prostor a rozvodů, zateplením střech a fasád.

Vnitřní dispoziční řešení typických výukových pater v pavilonech je dvoutrakt  -  podélná centrální chodba u fasády a učebny situované na jih popř. východ.

Hlavní vstup do objektu je ze západní strany pavilonu „4“. Na něj přímo navazuje vstupní hala se schodištěm, jehož jedno rameno vede do 1.NP k šatnám a učebnám a druhé do 2.NP, kde se nachází ředitelství školy a další učebny. Z obou podlaží je přístup na schodiště, které vede do 3.NP. Chodbami v prvních dvou podlažích tohoto pavilonu se lze dostat do dalších přilehlých pavilonů - pavilonu „3“ (kuchyně s jídelnou, tělocvična) a pavilonu „2“ (učebny, zázemí tělocvičny a spojovací chodba). Na západní fasádě pavilonu „3“ je samostatným bezbariérovým vstupem objekt bezbariérově propojen se stávajícími okolními komunikacemi.

Přes spojovací chodbu je přístup do 1. a 2. NP čtyřpodlažního pavilonu „1“. Vnitřním schodištěm na jeho západní fasádě je vstup do 1. PP, kde jsou umístěny školní šatny a do 3.NP s učebnami. Na jižní fasádě má pavilon samostatný vstup do 1. PP a 1.NP.

Mezi pavilony „1“, „2“ a „3“ se nachází zpevněná plocha školního dvora. Z této plochy je přímý vstup do kuchyně a jídelny. K  pavilonu „4“ přiléhá byt školníka s vlastním vstupem a propojením do vstupní haly.

Kolem objektu školy jsou ze všech stran další přilehlé zpevněné komunikační plochy.

Prostory odborných učeben nevyhovují současným nárokům na výuku. Nášlapné vrstvy podlah z PVC jsou opotřebené, omyvatelné emailové nátěry soklů stěn nevyhovují z estetického hlediska. Z hlediska akustiky nejsou prostory tříd řešeny vůbec. Stejně tak i odvětrání cvičné kuchyňky. Osvětlení tříd nevyhovuje současným hygienickým požadavkům. Vnitřní vybavení a mobiliář jsou technicky a morálně zastaralé.

Navržený stav:

Odborné učebny:

Je navržena výměna podlahových krytin, odstranění různých výškových úrovní v učebně fyziky, povrchové úpravy stěn a stropů.

Učebny kromě cvičné kuchyňky budou opatřeny akustickým podhledem. Všechny vybaveny novým nábytkem a pomůckami.

Cvičná kuchyňka:

Kromě již výše uvedených úprav povrchů jsou v učebně navržena čtyři kuchyňská pracoviště v prostoru, s možností procházení vyučujících. Dvě pracoviště v běžné výšce a dvě se sníženou pracovní plochou pro imobilní. Na stěně vpravo od vstupu je situováno mycí centrum, vlevo úložné prostory. Ve zbylém prostoru jsou mobilní stoly a židle s možností různého přestavění dle konkrétního využití.

Bude instalována vzduchotechnika.

Úpravy pro bezbariérové užívání objektu

Celkové řešení stavby vychází ze zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění.

Dokumentace byla zpracována dle platné vyhlášky č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavební úpravy v dotčených prostorách budou provedeny v souladu s touto vyhláškou.

Objekt školy má v pavilonu „4“ a „3“ bezbariérový vstup. Vodorovný pohyb po patrech mezi rekonstruovanými učebnami je řešen bez rozdílu výšek, příp. s rozdílem do výšky max. 20 mm (prahy). K překonání výškového rozdílu mezi patry jsou navrženy schodišťové plošiny s vlastní nosnou konstrukcí. U dvouramenných schodišť v pavilonu „1“ a „4“ jsou navrženy šikmé plošiny. V pavilonu „4“ do schodišťového prostoru trojramenného schodiště je situována svislá plošina.

V rámci navrhovaných stavebních úprav je v pavilonu „1“ ve všech nadzemních podlažích a v dosahu učeben vybudováno imobilní WC.

Vybavení bezbariérových WC podle vyhlášky 398/2009:

Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900mm. Zámek dveří bude umístěn max. 1000 mm od čisté podlahy, klika max. 1100 mm. Zámek musí být odjistitelný zvenku

Záchodová mísa bude osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny bude nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Manipulační prostor je umístěný proti dveřím. Horní hrana sedátka záchodové mísy bude ve výši 460 mm nad podlahou.

Ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachování umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.

V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou bude ovladač signalizačního systému nouzového volání.

Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo umožňuje podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana bude ve výšce 800 mm.

Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou.

U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany bude madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu bude přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy bude pevné a záchodovou mísu bude přesahovat o 200 mm.

Vedle umyvadla bude alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

Navrženo pevné zrcadlo se spodní hranou ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hranou ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou.

Vodorovný pohyb po patře mezi rekonstruovanými učebnami je řešen bez rozdílu výšek, příp. s rozdílem do výšky max. 20 mm.

Uspořádání nábytku ve třídách je řešeno tak, aby byl umožněn přístup a manipulace s invalidním vozíkem. Vybavení učeben s pevně zabudovaným nábytkem bude doplněno polohovatelnými lavicemi s možností podjetí vozíku (min 800mm) popř. sníženou pracovní plochou (kuchyňka).

Úprava pro neslyšící žáky - indukční smyčka (pro naslouchátko) ve třídách jak pro výuku, tak pro rozhlas. Indukční poslech bude umožněn i u venkovních vstupních dveří u nové rampy.

Úprava pro zrakově postižené žáky – pouze WC a upravované učebny, a to zvýrazněním dveří a zárubní. Dveře budou na vnější straně 20cm nad klikou opatřeny štítkem s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text “WC “, “Fyzika“ ap. Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby.

- Kapacity a další výměry, orientace, osvětlení a oslunění

- Obestavěný prostor se nemění

- Zastavěná plocha se nemění

- Kapacita objektu se nemění

- Prostorové požadavky

Cvičná kuchyňka v 1.NP pavilon 1 (m.č. 1.01)

- učitel			4 x 1		= 4,00 m2

- žáci			4 x 12		= 48,00 m2

Celkem					= 52,00 m2

Místnost č. 1.01				= 52,02 m2

Učebna fyziky v 1.NP pavilon 2 (m.č. 1.24)

- učitel			2 x 1		= 2,00 m2

- žáci			2 x 30		= 60,00 m2

Celkem					= 62,00 m2

Místnost č. 1.24				= 64,65  m2

Učebna jazyků v 1.NP pavilon 4 (m.č. 1.05)

- učitel			2 x 1		= 2,00 m2

- žáci			2 x 24		= 48,00 m2

Celkem					= 50,00 m2

Místnost č. 1.05				= 63,68  m2

Učebna jazyků ve 3.NP pavilon 1 (č.m.3.48)

- učitel			2 x 1		= 2,00 m2

- žáci			2 x 24		= 48,00 m2

Celkem					= 50,00 m2

Místnost č. 3.48				= 64,73  m2

Výtvarná výchova ve 3.NP pavilon 1 (č.m.3.54)l

- učitel			2 x 1		= 2,00 m2

- žáci			2 x 30		= 60,00 m2

Celkem					= 62,00 m2

Místnost č. 1.01				= 86,46 m2

Požadavky § 4 odst. 2 vyhlášky 410/2005 Sb. a § 46 NV 361/2007 Sb. jsou splněny.

- Orientace ke světovým stranám a denní osvětlení upravovaných učeben zůstává dle    stávajícího řešení. Navrhovanými úpravami nedojde ke zhoršení stávajícího stavu.

- Technické a konstrukční řešení objektu

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Stávající stav

Škola byla postavena jako pavilonová v 60. letech minulého století. Jednotlivé pavilony byly navrženy a postaveny jako podélný stěnový systém, v některých pavilonech železobetonový skelet, se železobetonovými stropními konstrukcemi. Vnitřní dělící příčky jsou zděné. Střechy jsou ploché, střešní krytina asfaltová s odvodněním do středových střešních vpustí.

Svislá komunikace v objektu je zajištěna samostatnými schodišti v pavilonech „1“ a „4“. Vnitřní stěny jsou opatřeny omítkami, ochrannými nátěry z olejových a emailových barev, v hygienických prostorech keramickými obklady. Nášlapné vrstvy podlah jsou z PVC (učebny, kabinety atd.), keramické dlažby (hygienické prostory) a teraco dlažby (chodby, šatny).

Pavilony v minulosti prošly již dílčími rekonstrukcemi některých vnitřních prostor a rozvodů. Fasádní výplně jsou již vyměněny za nové plastové s izolačními dvojskly. Fasáda objektu je zateplena.

Navržená řešení

Rekonstrukce a modernizace stávajících odborných učeben spočívá v zazdění některých dveřních otvorů, úpravách povrchů podlah stěn a stropů, zavěšení podhledů, vybavení nábytkem a pomůckami. Dále dojde k vybudování imobilního WC a k umístění schodišťových plošin pro imobilní.

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Nebylo možné provádět sondy do konstrukcí, proto některá řešení bude nutné upravit dle aktuálního stavu.

Bourací práce

Obecné zásady:

- bourání bude probíhat šetrně tak, aby nedocházelo k rozrušování ponechaného zdiva za vyloučení nadměrně výkonných mechanismů přenášejících velké vibrace do okolních konstrukcí

- jakékoli hromadění materiálu na jednotlivých podlažích je nepřípustné, veškerý vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován ze staveniště

- hodnoty kót jsou přibližné v závislosti na zaměření stávajícího stavu, veškeré výškové kóty jsou v půdoryse brány od stávajících podlah

- technologické prostupy budou vybourány podle požadavků jednotlivých profesí.

- bourané otvory nesmí narušit výztuž železobetonových věnců, nosníků a stropních panelů!

- stropní konstrukce jsou železobetonové, předpoklád: železobetonové dutinové panely;  při jakémkoliv zásahu do tohoto panelu (prostupy, kotvení apod.) je velké riziko přerušení výztuže a může dojít ke zhroucení panelu

- s ohledem na výše uvedené, budou prostupy do stropní konstrukce provedeny pouze dutinou panelu

- před bouráním prostupů pro svislé potrubí ZT do stropní konstrukce, musí být zjištěna přesná poloha stropního dutinového panelu a umístění dutin, průraz pak musí být s nejvyšší opatrností proveden středem této dutiny

- pro kotvení do panelu musí být použity kotvy ze závitové tyče M8 (max. 75kg. na závěs), kotvit se může pouze chemicky ve spáře mezi panely, z interiéru kotvu jistit maticí M8 přes pérovou vložku

- v případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant k posouzení nutných statických zásahů a úprav!

- nové dozdívání otvorů a příček bude provázáno se stávajícím zdivem a v místě přechodu opatřeno cementovou omítkou vyztuženou rabicovou tkaninou s přesahem min. 300mm na obě strany

- při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP

Bourání:

- rozsah prací dle výkresů

- kompletní vyklizení uvažovaných místností

- demontáž zařizovacích předmětů a rozvodů dle projektů jednotlivých profesí

- kontrola a odpojení všech instalací v místě bourání či úprav, jejich dočasné vypuštění, odpojení a demontáž

- demontáž otopných těles pro zpětnou montáž, demontáž el. vypínačů, osvětlení, větracích mřížek ap. umístěných na upravovaných stěnách

- způsob uskladnění, příp. likvidace stávajícího vybavení učeben konzultovat s uživatelem objektu veškeré inženýrské sítě vedoucí pod omítkou je nutné vyznačit tak, aby nedošlo k jejich poškození

- výplně nedotčených otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění

- demontáž stávajících podhledů

- odstranění nášlapných vrstev podlah popř. celého souvrství, odstranění keramických soklů

- odstranění keramického obkladu + otlučení omítky, odstranění omyvatelného nátěru

- odstranění dveřních křídel včetně zárubní

- vybourání vyznačených příček, vybourání obezdívek stávajících instalací v místě napojení nových rozvodů ZTI

- vybourání vstupu z chodby do cvičné kuchyňky (zdivo + luxfery)

- vybourání podlahy v místě nového WC pro imobilní

- vybourání rýhy v podlaze v místě položení a napojení nové ležaté kanalizace na stávající, předpoklad hl.1000mm

- drážky v podlaze pro profese ZTI a elektro

- technologické prostupy vybourány podle projektů jednotlivých profesí včetně nutného zajištění nadpraží

- ubourání části soklu na trojramenném schodišti a vyříznutí části schodišťového zábradlí (ocelová konstrukce + výplň z drátoskla) v místě výstupu ze svislé plošiny pro imobilní

- vybourání části podlahy v dojezdu svislého imobilního výtahu dle požadavků dodavatele plošiny hl. min. 150mm

- vytvoření prostupu pro potrubí VZT ve střeše: vyříznutí části střešního pláště, provedení prostupu železobetonovou konstrukcí odvrtáním, utěsnit, upravit a doplnit střechu v místě prostupu (viz detail na výkrese)

- odstranění stávajícího zvonkového panelu u hlavního vstupu a vybourání niky níže pro možnost ovládání zvonků imobilem, viz. projekt elektro

- provozovatel objektu bude upozorněn na probíhající práce, bezpečnostní opatření, hlučnost a na zákaz jakýchkoliv svévolných zásahů do realizovaných úprav

Svislé nosné konstrukce

- stávající

Vodorovné nosné konstrukce

- stávající

- nové překlady z ocelových válcovaných profilů

Střešní konstrukce

- stávající

- úprava prostupu pro VZT a odvětrání kanalizace ve střeše – rozebrání střechy v místě vyústění potrubí, odvrtání prostupů v železobetonové stropní konstrukci, doplnění skladby střechy dle stávající, vytažení tepelné izolace a krytiny na potrubí do min. výšky 300mm nad povrch střechy + oplechování RŠ.150mm

- dodržení obecných zásad při bourání prostupů stropní konstrukcí viz výše

Vertikální komunikace

- u dvouramenných schodišť v pavilonu „1“ a „4“ navrženy šikmé plošiny s vlastní nosnou konstrukcí, která bude kotvena do železobetonové konstrukce schodiště nerezovými chemickými kotvami

- v pavilonu „4“ v prostoru trojramenného schodiště navržena svislá schodišťová plošina s opláštěním (tzn. ocelová konstrukce + bezpečnostní sklo) a s výstupními podestami ve dvou podlažích; kotvení plošiny provedeno do jámy, do podest v místě dveří a do ramen schodiště

- ovládání a signalizace dle vyhlášky 398/2009

- skutečné provedení výtahové šachty musí být přizpůsobeno požadavkům konkrétního dodavatele výtahu včetně všech zabudovaných prvků

Ostatní nenosné konstrukce

- stávající zděné příčky

- SDK příčky jednoduchá konstrukce s dvojitým opláštěním s vloženou minerální izolací,

- SDK příčky instalační s dvojitým rastrem a dvojitým opláštěním

- V místech zavěšení zařizovacích předmětů případně zavěšeného nábytku systémové zesílení nosné konstrukce příčky.

- dozdívky otvorů z keramických tvárnic, napojení na nosné konstrukce nebo stávající stěny a příčky pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře.

- drážky ve stěnách a podlaze pro profese

- zabetonování nevyužívané stávajíci revizní šachty elektro hl.1000mm v dojezdu svislé plošiny, beton C 20/25, povrch teraco dlažba dle stávající, lepená do tmelu; před zabetonováním osazení chráničky z PVC d=150mm

Výplně otvorů

- nové jednokřídlé dřevěné lakované vnitřní dveře se zvýšenou mechanickou odolností

- dveře na WC pro imobilní opatřit bezbariérovým kováním

- do učeben dveře s požadovanou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw=32dB

- případné provětrávací mřížky dle projektu VZT

- nové zárubně ocelové

- ponechaná stávající dveřní křídla a zárubně se očistí a opatří novým barevným nátěrem

- barva nových i stávajících zárubní musí být kontrastní k ploše stěny a barvě dveří

- přechodové lišty ve dveřích (případné dřevěné prahy max. v. 20mm)

- na oknech v upravovaných učebnách s požadavkem na zatemnění, bude osazeno zatemnění s ručním ovládáním

- okenní výplně spodních křídel ve cvičné kuchyňce opatřeny neprůhlednou folii

Součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky. Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

Úpravy povrchů

Vnitřní:

- úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech

- doplnění skladby podlahy v místě nové ležaté kanalizace, nová hydroizolace napojena na stávající

- po odstranění nášlapné vrstvy podlah přebroušení, očištění a penetrace povrchu, vyrovnání povrchu stávající podlahy samonivelační stěrkou pod nové PVC, popř.  litým cementovým potěrem po vybourané keramické dlažbě

- po obvodu podlahy vložen pásek z PE tl. 5mm

- ve třídách navržena krytina ze zátěžového  PVC, tl. 2,5mm, tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm; krytina musí vyhovět hygienickým a bezpečnostním požadavkům, tzn. krytina by měla být matná a světlá, se zvýšenou odolností proti oděru, otlaku a trhání a musí splňovat požadavky na protiskluznost - budova občanské vybavenost s třídou zátěže 34/43

- v bezbariérovém WC navržena keramická dlažba s protiskluznou úpravou, keramická dlažba doplněna keramickým požlábkem ve stejném provedení

- v podlahách provedeny dilatační spáry podle technických podkladů výrobců a druhu podlahy; pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny a na přechodu stávající a nové podlahy

- protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505 Souč. smykového tření > = 0,5 (protiskluzné vlastnosti musí být zachovány i za mokra)

- v napojení nových konstrukcí (horizontálních i vertikálních) na stávající osazeny nerezové dilatační lišty

- meziobjektová dilatace ve cvičné kuchyňce řešena ve stropě a stěnách přechodovou dilatační lištou

- úprava dojezdu svislé plošiny v 1.NP – hydroizolace + beton C 20/25 se sítí - tl. min. 150mm

- začištění povrchů po vybouraných konstrukcích

- očištění a oprava vnitřních omítek stěn, začištění po provedených rozvodech TZB

- vnitřní omítky dle požadavku výrobce zdícího systému (příprava povrchu, vyztužování přechodů atd.)

- navrženy omítky vápenocementové jádrové + štuk

- mimo nové místnosti provedeny úpravy povrchů i v chodbách na dozděných částech kolem nových zárubní, finální úpravy dle stávajících, odstíny dle stávajících

- po obvodu místnosti odolný omyvatelný nátěr stěn do výšky 2.0m

- ukončení keramického obkladu plastovými lištami, úprava rohů pomocí plastových rohových lišt

- přechody mezi obkladem a dlažbou a mezi obklady a zařizovacími předměty pružně utěsnit

- na WC dlažba keramická protiskluzná otěruvzdorná (PEI 4) matná 200x200mm (např. Color Two) + sokl s požlábkem, stěny - keramický obklad 200x200mm (např. Color One), na chodbě dlažba a sokl podle stávající navazující dlažby

- dlažby i obklady budou před objednáním schváleny investorem, vybrány v rámci vzorkování

- povrch SDK příček a podhledů opatřeny stěrkou a nátěrem

- spáry prostupů stěnovou konstrukcí a stropem doporučeno vyplnit minerálními vlákny s vyšší objemovou hmotností, u povrchů stěn a stropů nutné spáru uzavřít pružným tmelem

Vnější:

- nejsou

Izolace

hydroizolace

- části stěn v místech s možností namáhání ostřikem budou pod obkladem opatřeny nátěrovou hydroizolací (plochy kolem umyvadel, dřezů ap.)

- na WC v podlaze stěrková hydroizolace vytažená min. 200mm na stěnu. V napojení podlahy na svislou stěnu vložena výztužná páska

- nová hydroizolace v místě dojezdu svislé plošiny a doplnění podlah po napojení ležaté kanalizace, napojení na stávající

protiradonové

- stávající

tepelné

- stávající, doplnění u prostupů střechou

akustické

- v SDK konstrukcích akustická izolace v min. tl. 40mm

- po obvodě místností na celou výšku podlahy vložen pásek z pěnového PE tl. 5mm

Nátěry

- omývatelný otěruvzdorný nátěr sametový matný po obvodu místností

- nátěr dveří omývatelným krycím lakem

- základní nátěr nových zárubní + vrchní barevný nátěr všech zárubní

- barva zárubní musí být kontrastní k ploše stěny a barvě dveří

- vnitřní ocelové konstrukce zakryté opatřeny podkladním nátěrovým systémem

- otopná tělesa opatřena nátěrovým systémem s vysokou životností (min. 20 let) do vnitřního prostředí C3, odstín bílý

- veškeré nátěry budou prováděny v technologiích předepsaných výrobcem

Zámečnické konstrukce

- úprava ocelového zábradlí na podestách v místě výstupu ze svislé plošiny (vyříznutí, začištění, nátěr)

Truhlářské konstrukce

- výroba a montáž kuchyňských linek a vestavného nábytku

- ochranný kryt na otopné těleso cca 1800x750x220 z MDF desek, zaoblené hrany, dostatečná pevnost, trvanlivost, odnímatelný, umožňující cirkulaci vzduchu kolem topení a směrem do místnosti, termostatické ventily musí být mimo zákryt; před zahájením výroby nutno otopná tělesa změřit, zákryty vyrobeny dle skutečného uspořádání těles - atypický výrobek, celkem 13ks

Klempířské konstrukce

- oplechování prostupu potrubí VZT ve střeše

Ostatní konstrukce

- instalační předstěna ze SDK desek na kovové konstrukci, dvojité opláštění

- stěny nik v učebnách opatřeny SDK předstěnou dvojitě opláštěnou s vloženou akustickou izolací min. tl. 40mm

- snížené SDK podhledy a zákryty

- v upravovaných třídách ve vyznačeném rozsahu realizovány snížené akustické minerální podhledy, konstrukce montovány na kovovou nosnou konstrukci dle montážních listů jednotlivých systémů

- závěsy budou kotveny do nosné konstrukce stropu

- ve stěnách plastové větrací mřížky 300/600mm se žaluziemi a se sítí proti hmyzu

Vybavení objektu

- zpětná montáž otopných těles vč. souvisejících prací (vypuštění, napuštění, propláchnutí, odvzdušnění ap.)

- vybavení nábytkem podle určení prostoru

- standartní vybavení kabiny bezbariérového WC + nerez věšák + držák na papír + štětka + nerez odpadkový koš, u umývadla zásobníky na papírové ručníky

- zatemnění oken s ručním ovládáním, roletové -  vyztužená textilní plocha, která musí zajistit úplné zatemnění; navíjení do Al krytu nábalu zapuštěného v podhledu, plocha ukončena Al těžítkem, po stranách boční lištové vedení, navíjení klikou; před zadáním do výroby je nutné rozměry ověřit přímo na stavbě!

- schodišťové plošiny – šikmé plošiny 3ks, svislá opláštěná 1ks

- Stavební fyzika

- Tepelně technické vlastnosti

- Stávající

- Požadavky na akustické vlastnosti:

Pro posouzení akustických vlastností upravovaných prostor jsou určující požadavky ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky.

Protože je zjevné, že stávající konstrukce požadavky této ČSN nesplňují, jsou nové doplňující konstrukce navrženy tak, aby netvořily další zeslabující článek.

- Dveře do učeben jsou navrženy s požadovanou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw=32dB.

- Prostorové akustické vlastnosti nových učeben budou zlepšeny zvukově akustickým pohltivým podhledem s absorpčními schopnostmi na úrovni frekvence lidské řeči a částečně na nízkých frekvencích.

- Stěny nik v učebnách jsou opatřeny SDK předstěnou dvojitě opláštěnou s vloženou akustickou izolací min. tl. 40mm

- Provedeno měření doby dozvuku, které bude prokazovat splnění požadavků § 4b „vyhlášky č. 410/2005 Sb.“ na dodržení normových požadavků na optimální dobu dozvuku uvedených v ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru projektové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely

- Způsob založení

- stávající

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

- 	dokumentace respektuje vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby  - nedochází k žádným odchylkám nebo požadavkům na výjimky

-	dokumentace respektuje vyhlášku č.398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem

Požadavky na zpracování výrobní dokumentace:

- kuchyňské linky

- nábytek

- schodišťové plošiny včetně dokumentace stavební připravenosti

- akustické podhledy

- výpočet a kontrolní měření dozvuku podle konkrétních akustických podhledů a obkladů

Zhotovitel stavby vypracuje technologický postup prací včetně kontrol.

Seznam norem:

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky

- Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- Vyhlášky č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- ostatní platné zákony, vyhlášky, normy a technické předpisy týkající se navrhovaných úprav

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.

Poznámky k technické zprávě

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup

Technická zpráva má pouze doplňující charakter a nejsou v ní opakovány technické informace uvedené na výkresech.

Všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě (provést podrobné měření při provádění stavby).

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou konkrétní názvy výrobků, jsou uvedeny pouze jako příklad min. tech. standardu. Po schválení projektantem je možné je nahradit srovnatelnými výrobky od jiných výrobců.

Pozn.1:

-	veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Pozn.2:

-	veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Pozn.3:

-	rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických a truhlářských prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Pozn.4:

-	dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

Pozn.5:

-	podlahy pobytových místností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.3

-	části staveb užívané veřejností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.5