Příloha č. 7

Podrobná specifikace nových mantinelů na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově

- Nové mantinely musí odpovídat čl. 4., odst. 4.1.2. Licenčního řádu pro účast v Extralize ledního hokeje, který v platném znění stanovuje:

- „Každý Klub je povinen zajistit, že zimní stadion, na kterém příslušný Klub hodlá hrát domácí soutěžní utkání ELH (dále jen „Zimní stadion“), bude splňovat

    - nejpozději ke dni 1. srpna 2022 též následující rozměry a parametry pružnosti a bezpečnosti hrazení a ochranných skel, kterými je ohraničeno Hřiště:

- výška hrazení musí být 1,07 m;

- výška ochranných skel za brankami musí být 2,4 m;

- výška ochranných skel na delších stranách hřiště, s výjimkou místa před hráčskými lavicemi, musí být 1,8 m;

- vychýlení hrazení při nárazové rychlosti tělesa o hmotnosti 60 kg ve výšce 1 metru a při rychlosti 3,37 m/s musí činit minimálně 20,8 milimetrů;

- vychýlení hrazení při nárazové rychlosti tělesa o hmotnosti 60 kg ve výšce 1 metru a při rychlosti 4,76 m/s musí činit minimálně 30,5 milimetrů;

- vychýlení ochranného plexiskla výšky 2,4 m při nárazové rychlosti tělesa o hmotnosti 60 kg ve výšce 1,4 metru a při rychlosti 3,37 m/s musí činit minimálně 43,7 milimetrů;

- vychýlení ochranného plexiskla výšky 2,4 m při nárazové rychlosti tělesa o hmotnosti 60 kg ve výšce 1,4 metru a při rychlosti 4,76 m/s musí činit minimálně 58,2 milimetrů;

- splnění výše specifikovaných parametrů pružnosti a bezpečnosti hrazení a ochranných skel, kterými je ohraničeno Hřiště, bude každý Klub povinen nejpozději do 1. srpna 2022 doložit řediteli ELH prohlášením o shodě ze strany dodavatele hrazení a ochranných skel a zkušebními protokoly akreditované odborné zkušebny, že vychýlení hrazení a ochranných skel při nárazu předepsaného tělesa do ukotvených a spojených dílů hrazení o minimální celkové délce 6 metrů odpovídají parametrům uvedeným v bodech iv. - vii. tohoto pododstavce.“

- Všechny rozměry mantinelu a ochranných skel musí odpovídat pravidlům ledního hokeje na období 2018- 2022

https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/200124-cslh-pravidla2018-22-v12-2019-komplet.pdf

PRAVIDLO 9 – HRÁČSKÉ LAVICE

- Rozměry 10m 2,5m (2ks)

- Mezi lavicemi ohraničený prostor o rozměru 2 m na každou stranu od červené čáry (viz. schéma hřiště)

- Obě hráčské lavice musí mít stejné rozměry a vlastnosti

- Každá hráčská lavice začíná 2m od střední čáry a je 10m dlouhá a 2,5m široká.

- Každá hráčská lavice musí mít dvoje dvířka, na každém konci jedna.

- Hráčské lavice musí být umístěny na stejné straně hřiště naproti příslušným trestným lavicím a boxu pomocných rozhodčích. (v Litvínově – západní část stadionu)

- Hráčské lavice musí být odděleny na všech třech stranách od diváků, jediná otevřená strana má přímý přístup pro hráče na led. (v Litvínově požadujeme dveře na každou hráčskou lavici ze Severní a Jižní strany).

Doplňující informace:

Hráčské lavice (2ks)			: 10 m x hloubka 2,5

Celý prostor Hráčských lavic včetně ohraničeného prostoru uprostřed (2+2 m): 14m x hloubka 2,5 m

PRAVIDLO 10 – TRESTNÉ LAVICE

- Trestné lavice, jedna pro každý tým, musí být umístěny po obou stranách boxu pomocných rozhodčích a naproti příslušným hráčským lavicím.

- Každá trestná lavice musí mít stejnou velikost a vlastnosti

- Každá trestná lavice musí mít pouze jedna dvířka pro příchod i odchod, která musí být obsluhována pouze dohlížitelem trestů.

- V Litvínově musí být ještě vedle trestných lavic na každé straně jedny dvířka na ledovou plochu (bude vysvětleno při prohlídce stadionu)

- Obě trestné lavice musí být umístěny ve středním pásmu

Doplňující informace:

box časoměřičů              			: 6,5 m x hloubka 2,5 m)

Trestné lavice				: 2 x 4 m x hloubka 2,5 m)

Celý prostor boxu časoměřičů a trestných lavic: 14,5m x hloubka 2,5m

PRAVIDLO 12 – STANDARDNÍ ROZMĚRY HŘIŠTĚ

- Pro soutěže IIHF - rozměry hřiště 60 metrů na délku a 26 metrů na šířku.

- Rohy hřiště - zaoblení do kruhového oblouku o poloměru 8,5 m.

Doplňující informace:

Dojde ke zúžení plochy z rozměru 29 m na rozměr 26 m. Z tohoto důvodu se bude muset upravit stávající kotvení pro toto zúžení (zadavatel zajistí odstavení potrubí mimo plochu)

Délka hřiště zůstane zachována – 60 m.

PRAVIDLO 13 – HRAZENÍ

- Mezery mezi panely hrazení nesmí být širší než 3mm.

- Výška hrazení 107cm od povrchu ledu.

- Ke spodní části hrazení musí být připevněn žlutý ochranný pás, který je po celém obvodu hrazení nad ledovou plochou. Měl by být 15 až 25cm vysoký

- K horní části hrazení je připevněna modrá lišta, která je kolem celého obvodu a označuje místo, kde hrazení končí a začíná ochranné plexisklo. Lišta by měla být 110cm nad betonovým podkladem ledu

Doplňující informace:

Rozměr stávající stav			: 60 x 29 m, R 8,5 m

Rozměr nový stav			: 60 x 26 m, R 8,5 m

Modul jednotlivých dílů rovina min. 	: 3 000 mm

Modul jednotlivých dílů oblouk min.    	: 2 760 mm

Maximální zapuštění plexiskla/PMMA v mantinelu: max. 100 mm

Rám mantinelu 	: dvojený rám, hloubky max. 150 mm, bezsloupkové provedení

Povrchová úprava  			: žárově zinkované, spojovací materiál ZnCr

Pružné ochrany hrany plexiskla    	: 4 ks, výšky 1800 mm

Vrata pro rolbu     	                            	: 1 ks

Vrátka pro HL a TL (8 ks)	              : šířka 1000 mm

Vrátka na HL (vstup zvenčí za mantinelem): 2 ks

(HL – hráčská lavice, TL – trestná lavice)

Madlo PE modré barvy s ÚV stabilizací min. tl.10 mm se zaoblením vnitřní hrany R10

Výplň mantinelu PE-HD bílé barvy s UV stabilizací probarvené v celé síle tl. 10 mm, upevnění pomocí vrutů se zápustnou hlavou, nenarušuje hladký povrch obkladu.

Lišta pod madlo PE-HD  s UV stabilizací tl. 10 mm s drážkou pro reklamu.

Okopový pás PE-HD žlutý s UV stabilizací tl. 10, výšky 200 mm, s drážkou pro reklamu v rozměru 10x200x3000 mm.

Překrytí reklamy pomocí transparentního PC min. tl.  3 mm v délkovém modulu 3000 mm.

Vnější opláštění mantinelu plastem PE-HD s UV stabilizací, bílé barvy – upevnění pomocí zásuvných lišt min. tl. 10 mm s drážkou.

PRAVIDLO 14 – OCHRANNÁ PLEXISKLA

- Tabule z plexiskla 15 mm s ochranou proti mechanickému poškození – HARD COATING.

- Tabule z tvrzeného plexiskla – za brankami a oblouky segment 1 m, podélné strany segmenty 2 m.

- průhledný a vysoké trvanlivosti, musí být vloženy a připevněny k horní části hrazení. Ochranné plexisklo musí být vyrovnáno za pomoci podpěr, které umožňují, aby jednotlivé části byly pružné.

- Ochranná plexiskla za brankami musí být 2,4 m vysoká a musí dosahovat nejméně 4 m před brankovou čáru ve směru k modré čáře.

- Ochranné plexisklo na delších stranách hřiště, s výjimkou místa před hráčskými lavicemi, musí být vysoké 1,8 m.

- Ochranné plexisklo za hráčskými a trestnými lavicemi a po jejich stranách musí být vysoké 1,8m – pravidlo 14 ii.

- V místech, kde ochranné plexisklo odbočuje od hrazení, musí být ochranné vycpávky do jeho plné výšky.

- Ochranná plexiskla a podpěry, které udržují hrazení ve správné poloze, musí být namontovány na opačné straně hrazení, než je hrací plocha.

- Mezery mezi skleněnými deskami nesmějí být větší než 5 mm.

- V ochranných sklech nejsou nikde po celém obvodě povoleny žádné otvory s výjimkou kruhového otvoru velikosti 10 cm před boxem pomocných rozhodčích.

- Ochranná plexiskla musí být instalována tak, aby jeden panel mohl být nahrazen, aniž by byla ovlivněna celistvost jiných panelů.

Doplňující informace – ochranná plexiskla:

Materiál			: tvrzené plexisklo

Plexisklo za brankami tloušťka   : 15 mm, výška 2400 mm nad mantinel

Plexisklo v obloucích           	: 15 mm, výška 2400 mm nad mantinel

Plexisklo na dlouhých rovinách  : 15 mm, výška 1800 mm nad mantinel

Plexisklo vetknuté do hlavy mantinelu max. 100 mm

Ostatní doplňující informace:

Zvýšená podlaha do prostor hráčských a trestných lavic výšky 200 mm na ní umístěno ohrazení mantinelu HL a TL. Zvýšená podlaha bude opatřena foliovanou překližkou tl. 20 mm, na ní bude položena pryž tl. 16 mm. V oblasti hráčských lavic bude zvýšený stupeň hl. 500 mm pro trenéra.

Pryžová podlaha do prostoru hráčských a trestných lavic tl. 16 mm.

Ochranná sít nad skleněnou nástavbu: rozměr bude upřesněn při osobní prohlídce stadionu. Musí být zavěšeny nad ochrannými skly v koncových pásmech za oběma brankami a musí dosahovat kolem hřiště nejméně do míst, kde brankové čáry protínají hrazení. Výška cca 6 metrů. V horní části (uchycení) bude síť ukončena kovovou lištou pro zachování tvaru. Kovové části budou ošetřeny proti oreznutí.

LAVIČKY PRO HRÁČE – do prostoru střídaček a trest. lavic jsou součástí dodávky. Lavice  budou kdykoliv částečně nebo i kompletně demontovatelné.

Základní specifikace

Délka lavic v prostoru střídaček:	2 x 9 m

Délka lavic v prostoru trestných lavic:	2 x 3 m

Max. délka jednotlivého dílu lavice:	3 m

Technické parametry:

fixace lavic

- volné položení lavic v místech požadovaných provozovatelem

konstrukční prvky lavice

- ocelová konstrukce - standardní modul 3 m

- konstrukce lavic je žárově zinkována

- spojovací materiál je galvanicky zinkován

- výška sedací části – měřeno od zvýšené podlahy: 51 cm +- 2cm

potahové materiály

- sedací a opěrná část lavice  - odnímatelné

- pokrytí ocelové konstrukce lavice: polyethylen HDPE, stabilizovaný UV, modrá barva, tloušťka min 10 mm  tloušťka

ODKLÁDACÍ BOXY (nápoje hráčů apod.)

Dodávka a montáž odkládacích boxů. Držáky jsou uchyceny přímo na zadní část konstrukce lavic pro hráče pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou. Držáky nápojů jsou zhotoveny z polyethylenu modré barvy síly min. 10 mm. Rozměry modulu držáku nápoje jsou 1000 x 100 x 100 mm.

Základní specifikace

Délka boxů v prostoru střídaček:	2 x 9 m

Technické parametry:

fixace boxů

- osazení na zadní část lavic pro hráče

použitý materiál

- polyethylen HDPE, stabilizovaný UV, modrá barva, tloušťka min. 10 mm

MONTÁŽ MANTINELŮ - mantinel bude posazen na plochu a kotven k betonové desce. Součástí dodávky jsou kotevní prvky mantinelu. Montáž provede dodavatel.

DEMONTÁŽ MANTINELŮ - demontáž stávajícího mantinelu 60 x 29 m, složení na plochu a odvoz na místo určené objednatelem – provede dodavatel.