DODATEK K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI č. 1

Název akce:	Adaptace obřadní síně na zasedací místnost

Umístění stavby:	náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

Číslo zakázky:	050-1075

Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro stavební povolení

Datum vypracování PD:	09/2020

Projektant Zakázky:	A2-PORT s.r.o.

TENTO DODATEK JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
A MUSÍ BÝT PŘILOŽEN KE VŠEM JEJÍM VYHOTOVENÍM.

Předmět dodatku:	Doplnění informací k výběrovému řízení

Popis:

- Demontáž svítidel

Demontáž svítidel bude probíhat z lešení, postupnou demontáží jednotlivých skleněných trubic a nakonec demontáží nosné části lustru.

Během demontáže skleněných trubic bude dbáno maximální opatrnosti. Vzhledem ke stáří lustru a jeho provedení se ale předpokládá, že dojde k poškození části skleněných trubic. Poškozené trubice není vyžadováno nahradit novými, ani není vyžadováno zachování funkčnosti lustru.

Jednotlivé trubice budou ukládány na plocho do dřevěných beden vyrobených na míru dle rozměrů skleněných trubic. Bedna bude průběžně vyplňována výplňovým tlumícím materiálem a průběžně prokládána deskami z kartonového papíru. Výplň např. z granulí z polystyrenové pěny. Na výplň nebudou použity materiály plněné vzduchem – bublinkové fólie, vzduchové polštářky apod. Střední nosná část lutrů bude uložena samostatně.

- Upřesnění položky P/3

Použity budou panely šířky 600 mm a výšky 2400 nebo 2800 mm (slat panel).
Panel bude tvořen podkladní deskou a lamelami. Lamely budou z masivu dub šířky 25 mm s mezerami šířky 14 mm a s povrchovou úpravou lakováním. Podkladní deska bude MDF tloušťky cca 10 mm s povrchovou úpravou v odstínu a vzoru dubu.

U radiátorů bude použito jen zakrytí dubovými lamelami viz výše, bez podkladní MDF desky.

- Upřesnění úpravy dveří D1

Výpis PSV zmiňuje následující postup:

Spodní profil dveří bude demontován.

Teprve poté se dveře seříznou o cca 100 mm (přesněji dle výšky nové podlahy).

Nakonec se provede truhlářská úprava dveří tak, aby bylo možné osadit původní spodní profil dveří zpět.

Ing. Daniel Šimmer	6. 2. 2023