PROJEKCE

Stavba:		B 2103  Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p. 1614 v Litvínově

Investor:	Město  Litvínov, náměstí Míru 11  436 01 Litvínov.

Místo stavby:		k.ú.  Horní Litvínov

Kraj:		Ústecký

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO  PROVEDENÍ STAVBY

| Číslo zakázky: | 21048 | Svazek: | 21048-5-00-D11-TZ-00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok: Revize / datum: | 10/2021 0 /10/2021 | Vyhotovení: |  | 0 |  |

D.1.1.    ArchitektonickO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1- TZ  Technická zpráva

- a) účel objektu

objekt ve kterém budou provedeny stavební úpravy tj. hydroizolace suterénních stěn jihovýchodní stěny objektu, oprava dotčených komunikací – pochůzí plocha ze zámkové dlažby a výměna části kanalizačního potrubí včetně šachet Š1 až Š3  se nachází v ulici Gorkého, č.p. 1614 -  v  katastrálním území Horní Litvínov  na  p.p.č. 1598  a 1600/9.

- Jedná se o objekt mateřské školky. Účel objektu je určený z jeho určení. Vlastníkem objektu je  Město  Litvínov, náměstí Míru 11  436 01 Litvínov.

- b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Napojení na vnější inženýrské sítě

Objekt je napojen na přípojku  studené pitné vody, TV + cirkulace, topné vody, plynu, dále na elektrické vedení nízkého napětí , splaškovou a dešťovou kanalizaci.

Technický popis objekt

Objekt je v provedení jednopodlažním ve tvaru písmene T , částečně podsklepený, obvodové   	zdivo je pravděpodobně provedeno z cihelného zdiva , strop mezi 1PP a 1.NP je betonový na 	průvlacích. Zastřešní objektu je provedeno sedlovou střechou minimálního sklonu

Objekt je odvodněn pomocí dešťových podokapních žlabů a vnějších svodů.

- Objekt nevykazuje žádné viditelné statické poruchy.

V uplynulém období byly na objektu provedeny tyto stavební úpravy:

- Výměna oken , dveří za plastové, bílé barvy

- Výměna vchodových dveří

- Částečné zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS

Popis stavebních úprav

Suterénní zdivo a základové konstrukce nepodsklepené části jihovýchodního průčelí  opatřeno novou hydroizolační vrstvou.

Veškeré komunikace ( chodníky)  dotčené výkopovými pracemi budou obnoveny v rozsahu patrném z výkresové části PD- budou provedeny z betonové zámkové dlažby např BEST-  dle výběru investora. Obrubníky budou použity betonové BEST PARKAN v úrovni dlažby.

V rámci stavebních prací budou vyměněny všechny lapače střešních splavenin na jihovýchodní fasádě- 2ks. Rozsah výměny vnější dešťové kanalizace včetně šachet Š1 Š2 Š3 je patrný podrobně ze svazku D.2. této projektové dokumentace.

Architektonické, výtvarné a funkční řešení

Provedení hydroizolace  žádným způsobem neovlivní vnější vzhled objektu. Vnější dlažba, obrubníky budou osazeny barvy přírodní.

- c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

- Jedná se o stávající obytný objekt. Výměry jednotlivých bytových a nebytových prostor nebyly zjišťovány – zachováno stávající řešení. Využití vnitřních prostor je stávající a není tímto projektem měněno.

- Zastavěná plocha objektu………………….…  533 m2

- Obestavěný prostor objektu……………….…..2665 m3

- d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve   vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

- Rozsah technického řešení stavebních úprav je patrný z níže uvedené tabulky – popis se shoduje s popisem a označením na výkresech.

|  | OZNAČENÍ ÚPRAV VE VÝKRESECH |
| --- | --- |
|  | Sanace objektu MŠ GORKÉHO č.p. 1614 v Litvínově |
| EXTERIÉR |  |
| bourací práce exterier |  |
| E01 | odstranění stávající zámkové dlažby včetně obrubníku a podkladních vrstev |
| E02 | vybourání terasy 1, terasy 2, včetně základových konstrukcí schodu a kamenných zídek |
| E03 | demontáž sklepních světlíků SV1 ( po provedení izolace stěn montáž nových světlíků) |
| E04 | provedení výkopů - na základovou spáru pro následné provedení odizolování objektu |
| E05 | demotáž stávající dodatečné hydroizolace pojistné fólie a drenážního potrubí v délce 17,3 m |
| E06 | Odpojení a dočasná demontáž podzemní části jímání - hromosvodu po provedení izolace zpětné zprovoznění včetně revize |
| nové stavební úpravy exterier |  |
| E11 | provedení dodatečné hydroizolace stěn ve skladbě ST1 |
| E12 | provední dodatečné hydroizolace stěn ve skladbě ST2 |
| E13 | provedení drenáže podél jižní stěny objektu ve dvou úrovních včetně kontrolních odvětrávacích šachtic ŠD1 až ŠD4 |
| E14 | osazení nových sklepních světlíků SV 1 (4 kusy) včetně krycích roštů |
| E15 | obsyp drénážního potrubí ve skladbě DR1 |
| E16 | Postupný hutněný zásyp výkopu |
| E17 | Montáž nového pochůzího chodníku CH1 ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev a lemujícího obrubníku ( spád od objektu min 1,5%) obruba ve výšce dlažby |
| INTERIER |  |
| bourací práce INTERIER |  |
| IN 01 | Obvodová stěna - odstranění porušené omítky plocha 7 x 2 m =14 m2 (odhad) |
| nové stavební úpravy INTERIER |  |
| IN 11 | nová sanační omítka proti vlhkosti-nová dvouvrstvá VPC zatřená omítka, nový kvalitní difuzní nátěr, bílý |
| IN 12 | dozdění bočních stěn- špalet na interierové straně( mezer) mezi plastovými okny a bočními stěnami |
| -KANALIZACE - |  |
| KANALIZACE bourací práce |  |
| K01 | odstranění stávajících lapačů střešních splavenin a bočních větví na dešťové kanalizaci D1, D3 |
| K02 | Vybourání stávajících kanalizačních šachet Š1 Š2 Š3 |
| K03 | vybourání stávající větve kanalizačního potrubí |
| KANALIZACE stavební úpravy |  |
| K11 | vybudování nových kanalizačních odboček pro odvod dešťových vod ze svodů D1 ,D3 |
| K12 | obnova- výměna větve D2 dle skutečnosti zjištěné na stavbě |
| K13 | nová kanalizacace mezi šachtami Š1 Š2 a Š3 Š1 |
| K14 | nové kanalizační šachty betonové Š1 Š2 Š3 pr. 1m |
|  | LEGENDA OZNAČENÍ: |
| IN | bourací práce a odstranění konstrukcí - interier( uvnitř objektu) |
| IN | nové konstrukce - interíer |
| E | bourací práce a odstranění konstrukcí - exterier |
| E | nové konstrukce - exterier |
| K | bourací práce a odstranění objektů - kanalizace |
| K | nové konstrukce a objekty- kanalizace |

d.1.	Bourací práce

d.1.1. Chodníky, terasa 1 a 2, demontáž sklepních světlíků

Kompletně budou v dotčeném prostoru odstraněny chodníky z betonové zámkové dlažby včetně obrubníků a podkladních vrstev. Dále bude provedeno vybourání terasy 1 a 2 včetně základových konstrukcí schodů a kamenných zídek. Po provedení výkopových prací se provede demontáž stávajících sklepních světlíků ( celkem 4ks) , dále bude provedena dočané odpojení a demontáž  3 ks podzemního jímání – hromosvodů , po provedení stavebních úprav se provede zpětná montáž hromosvodů včetně předepsaných revizí.

d.1.2. Demontáž dodatečné hydroizolace obvodové stěny

Část jihovýchodní suterénní stěny  byla v minulosti již dodatečně odizolována včetně systémového řešení drenážního potrubí, toto bude v rámci bouracích prací odstraněno. (E05)

d.1.3. Výkopové práce

Podél jihovýchodního průčelí budou provedeny výkopové práce z důvodu odhalení suterénní stěny a navazujícího základového pasu. Tyto konstrukce budou opatřeny novou hydroizolační vrstvou. Výkopy budou provedeny jako svahované o sklonu cca. 1:2 (dle soudržnosti stávající zeminy).  Výkopy budou provedeny postupně , tak aby nebyla porušena statika objektu ( min na 4 úseky)

Budou dodrženy veškeré příslušné oborové normy, především soubor norem ICS 93.02 – Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce, Podzemní stavby, dále především ČSN EN 1333-1 Pažící systémy pro výkopy – Část 1 : požadavky na výrobky, ČSN EN  13331-2 Pažící systémy pro výkopy – Část 2 : posouzení výpočtem nebo zkouškou, ČSN P CEN/TS 17006 Zemní práce – kontinuální kontrola hutnění.

Investor (rozuměno stavebník, objednatel či dle smlouvy jeho technický zástupce) je povinen zjistit všechny inženýrské sítě a překážky (směrově i hloubkově). Rovněž před realizací je investor povinen písemně odevzdat a zhotovitel písemně převzít existenci (vyznačení) inženýrských sítí a překážek (písemně musí být potvrzeno, i když se na staveništi žádné sítě či překážky nenachází). Před vlastním započetím zemních prací musí odpovědný pracovník zajistit přesné vyznačení tras podzemních sítí či jiných překážek na terénu a druhem sítě a její hloubkou. Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce (strojně i ručně), musí být prokazatelně seznámeni s těmito sítěmi jakož i s jejich ochrannými pásmy. V prostoru výskytu inženýrských sítí a u objektu budou výkopy prováděny ručně.

Soupis inženýrských podzemních sítí předpokládaných v prostoru realizované stavby :

- Dešťová a splašková kanalizace  – Město Litvínov

- Teplovodní bezkanálové vedení prmár  společnosti Severočeská Teplárenská.

Uvedení majitelé (provozovatelé) těchto inženýrských sítí budou seznámeni s postupem prací a práce budou probíhat za dodržení stanovených podmínek jednotlivých majitelů (provozovatelů)

d.1.4. Sanace vnitřních prostor suterénu

V prostoru suterénu bude provedeno - odstranění porušené omítky na obvodové stěně

plocha 7 x 2 m =14 m2 (odhad)  a následná sanace.

d.1.5. Hydroizolace

Z dotčených suterénních stěn bude v plném rozsahu odstraněna stávající dodatečná asfaltová hydroizolace. Povrch suterénních stěn bude dokonale očištěn a odmaštěn.

d.2.	Nové konstrukce

d.2.1. Hydroizolace suterénních stěn

Po provedení výkopových prací podél jihovýchodního průčelí a odstranění dodatečné stávající asfaltové hydroizolace  bude zhodnocen stav podkladu pro natavení nové hydroizolační vrstvy a navrženy příp. úpravy povrchu tj. srovnání nerovností, prohlubní apod. (podrobně upřesněno při realizaci stavby po odhalení konstrukcí stěn).

Stávající povrch bude dokonale očištěn, odmaštěn a příp. srovnán cementovou omítkou.  Po provedení penetrace budou následně nataveny asfaltové pasy SKLOBIT g 200 S40  2x. Ochrannou a drenážní vrstvu tvoří nopová fólie 8 mm s nakašírovanou geotextílií (např. GUTTABETA). Hydroizolační vrstva (včetně ochranné nopové fólie) bude natažena až nad úroveň nově uvažované zámkové dlažby do výškové úrovně odskoku na fasádě .(následná pvrchová úprava soklu – marmolit+ podkladní vrstvy) Nopová fólie bude vytažena nad úroveň přilehlé zámkové dlažby u objektu o 150 mm a ukončena systémovou lemující lištou.

Zásyp výkopu podél suterénních stěn bude proveden vytěženým výkopkem, který bude zbaven větších balvanů, příp. stavební sutě a ostrých částí. Zásyp bude prováděn po vrstvách mocnosti 0,1 – 0,15 m se současným hutněním. Řádně hutněná pláň musí být provedena na hodnotu modulu přetvárnosti 30 - 45 MPa.

d.2.2.Drenáž

Podél nově provedené hydroizolace bude provedeno v prostoru základové spáry nové pojistné drenážní potrubí v rozsahu patrném z výkresové části PD. Systém se sestává z drenážního potrubí PE DN 125  a kontrolních – odvětrávacích šachtic pr. 315 mm . Drenážní potrubí bude kladeno na podkladní betonovou spádovou desku, skladba drenážní vrstvy bude provedena ve skladbě  DR1.

d.2.3. Dešťové svody

Bude vyměněny dešťové svodné potrubí D1 a D3 včetně lapačů střešních splavenin , které budou nově osazeny a dále se provede napojení do nových šachet Š1 a Š3.

d.2.4. Světlíky

Po provedení hydroizolačních vrstev bude provedena montáž nových světlíků SV1 v počtu 4 ks dle předpisu výrobce světlíku, výsledná velikost sklepního světlíku bude stanovena( upravena)  po odkrytí a demontáži původních světlíků. Světlíky budou výškově osazeny se zámkovou dlažbou a zároveň tak , aby mezi světlíkem a nadpražím okenního otvoru  nevznikala mezera.

- Světlík ACO Therm 1250 x1300 x 600 ROŠT tahokov pochozí

d.2.5. Zpevněné plochy - chodník

Bude obnoven chodník podél jihovýchodní fasády provedenení zámková dlažba ve spádu směrem od objektu ( cca 1,6 %)  ve skladbě CH1

- zámková betonová dlažba , barvy přírodní, tl. 40 mm

- kladecí vrstva drcené kamenivo DK fr. 4-8 mm, popř. 2-5 mm, tl. 30 mm

- nosná vrstva z drceného kameniva  fr. 8-16 mm, tl. 100 mm

- hutněná pláň na předepsanou hodnotu Edef2 = 30-45 MPa

Dlažba bude uzavřena plynulým přechodem do betonových parkových obrubníků (např. BEST PARKAN) v úrovni zámkové dlažby, barvy přírodní. Šířka chodníku 3m (dle stávajícího stavu).

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití  výrobce zámkové dlažby

d.2.6. Hromosvod

Po  provedení hydroizolace suterénních stěn a zpětných zásypů bude provedena revize hromosvodů nacházejících se v dotčené  části stavby  .

d.2.7. Vnitřní stavební úpravy v prostoru 1PP

V rámci staveních úprav bude provedeno-

Odstranění porušené omítky v prostoru 1.PP – odhad 14 m2 a  následné provedení

nové sanační omítky proti vlhkosti-nová dvouvrstvá VPC zatřená omítka, nový kvalitní difuzní nátěr, bílý  ( ozn.  IN01, IN11)

Dále bude provedeno dozdění bočních stěn- špalet na interierové straně( mezer) mezi plastovými okny a  bočními stěnami (ozn. IN 12)

d.2.8.  Rozvody kanalizace

Bude provedeno vybourání 3 zděných stávajících šachet Š1 až Š3 a kanalizačního potrubí mezi těmito šachtami a objektem. Dále bude provedeno vybudování nových šachet a kanalizačního potrubí . Podrobně řešeno ve svazku D.2. Kanalizace – oprava jihovýchodní větve.

- e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní    otvorů

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky

- inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

- Jedná se o stávající objekt – není řešeno.

- g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Vliv na obyvatelstvo

Stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Stavba nemá sociální ani ekonomické negativní důsledky.

- b) Vliv na ekosystémy

- Vliv na ovzduší a klima

- Stavba nemá negativní vliv na ovzduší a klima.

- Vliv na vodu

- Stavba nemá negativní vliv na vodu. Podzemní voda nebude běžným provozem stavby dotčena.

- Vliv na půdu, území a geologické podmínky

- Jedná se o stávající objekt, který neovlivňuje kvalitu okolní půdy. Nemění výrazně typografii

- území, neohrožuje stabilitu okolního terénu a nemá erosivní účinky.

- Vliv na flóru a faunu

Stavba se nachází v zastavěné části města  Litvínov. Rozsah prováděných prací nebude mít vliv na flóru a faunu.

- 5) Vliv na antropogenní systémy

- Stavba nenarušuje žádné chráněné objekty ani archeologické, geologické či paleontologické památky.

- 6) Vlivy na strukturu a funkční využití území

- Stavba je bez negativních vlivů.

- h) dopravní řešení

Objekt se nachází v ulici  Gorkého . Hlavní komunikace v této ulici slouží pro objekt jako obslužná.

Napojení na inženýrské sítě pro potřeby stavby (elektro, voda) bude provedeno ze stávajícího objektu.

- i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Není řešeno.

- j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Projektem byly dodrženy veškeré obecné požadavky na výstavbu.

k)  Závěr

Podrobnosti v této zprávě zvláště nepopsané jsou patrné z přiložené výkresové dokumentace. Jakékoliv změny materiálu nebo postupů je třeba nejdříve v rámci AD konzultovat s projektantem.

Cena prací bude stanovena na základě této projektové dokumentace a výkazu výměr.

Zhotovitel je povinen před započetím prací projektovou dokumentaci v rámci přípravy stavby řádně prostudovat a v případě připomínek, nejasností nebo dotazů tyto písemně předat objednateli. Na uvedené body pak bude projektantem adekvátně reagováno.

Dodavatelská firma bude postupovat dle platných norem pro provádění staveb, během provádění budou dodržena veškerá legislativní nařízení týkající se bezpečnosti práce.

Ve stavební  části projektové dokumentace pro provedení stavby je proveden návrh stavebních úprav  za účelem odstranění vad a poruch konstrukcí. Stavební úpravy jsou rovněž navrhovány v souladu s požadavky na výměnu technologických vedení - kanalizace.

Projektová dokumentace byla zpracována na základě vizuální kontroly konstrukcí na místě, doměření skutečného stavu a konzultací se zástupci majitele a provozovatele. Dle těchto podkladů byl vypracován i soupis prací, který je spolu s touto zprávou a výkresovou dokumentací nedílnou součástí projektu.

Rozsah prací je dle možností popsán v této technické zprávě, popsán a zobrazen ve výkresové dokumentaci a přesně specifikován v soupisu prací, kde jsou uvedeny plochy s procentním rozsahem především plošných zásahů. Skutečný stav jednotlivých prvků bude zjištěn až v době realizace, odsouhlasen TDI a zapsán do stavebního deníku. Pro ocenění stavby do nabídky je nezbytné mít k dispozici a zhodnotit všechny zmíněné dokumenty. Zhotovitel je povinen před započetím prací projektovou dokumentaci v rámci přípravy stavby řádně prostudovat a v případě připomínek, nejasností nebo dotazů tyto písemně předat objednateli. Na uvedené body pak bude projektantem adekvátně reagováno.

Podrobnosti zde neuvedené jsou zobrazeny ve výkresové dokumentaci, veškeré změny typu materiálu nebo postupů je nutné předem konzultovat s projektantem nebo zástupcem investora. Provádět změny je možné pouze na základě písemného souhlasu. V případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo nesrovnalostí během provádění oproti projektové dokumentaci, a to i v případě koordinace s ostatními profesními částmi, je nutné ihned kontaktovat projektanta pro zjištění stavu a zjednání nápravy.

Stavební práce musí probíhat v souladu se všemi dotčenými normami a předpisy pro provádění prací a se všemi předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Podpisový list

Vypracoval :						……………………….

Konšel

Zodpovědný. projektant :				..................................

Ing. Procházková

v Litvínově 10/2021