P 1 – KERAMICKÁ DLAŽBA - tl. 100 mm

č. místností 01-01

- vybourání stávající zděné konstrukce na úroveň stávající hydroizolace

- dlažba z keramických dlaždic tl. 9 mm (typ dle investora) – součinitel smykového tření min. 0,6,

- tenkovrstvá lepící malta tl. 6 mm

- litý samonivelační sádrový potěr tl. 55 mm

- fólie PE

- tepelná izolace – polystyrénové desky tl. 30 mm (součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK)

- izolace proti zemní vlhkosti a radonu – 1x Np + 1x asfaltový modifikovaný pás – nová izolace natavena na stávající hydroizolaci

- vyrovnávací betonová mazanina tl. 80 mm

- stávající betonová konstrukce základového pasu

Podlahová plocha bude při stěnách a příčkách oddilatována páskem z polystyrenu tl. 10 mm.

Obvodový sokl u stěn a příček výšky 100 mm bude proveden z keramických dlaždic.

P 2 – CEMENTOVÝ POTĚR + SPECIÁLNÍ NÁTĚR - tl. 50 mm

č. místností 01-02

- speciální disperzní podlahový nátěr

- cementový potěr tl. 15 mm hlazený ocelí

- podkladní betonová mazanina tl. 35 mm

- železobetonová konstrukce dna výtahové šachty dle části statika

P 3 – KERAMICKÁ DLAŽBA - tl. 100 mm

č. místností 1-01

- vybourání stávající konstrukce střechy

- dlažba z keramických dlaždic tl. 9 mm (typ dle investora) – součinitel smykového tření min. 0,6,

- tenkovrstvá lepící malta tl. 6 mm

- litý samonivelační sádrový potěr tl. 55 mm

- fólie PE

- tepelná izolace – polystyrénové desky tl. 30 mm (součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK)

- vyrovnávací (výplňová) vrstva z polystyrenových desek tl. 60 mm

- nová stropní konstrukce z monolitické železobetonové desky dle části statika

Podlahová plocha bude při stěnách a příčkách oddilatována páskem z polystyrenu tl. 10 mm.

Obvodový sokl u stěn a příček výšky 100 mm bude proveden z keramických dlaždic.

P 4 – KERAMICKÁ DLAŽBA - tl. 100 mm

č. místností 2-01, 3-01, 4-01

- dlažba z keramických dlaždic tl. 9 mm (typ dle investora) – součinitel smykového tření min. 0,6,

- tenkovrstvá lepící malta tl. 6 mm

- litý samonivelační sádrový potěr tl. 55 mm

- fólie PE

- tepelná izolace – polystyrénové desky tl. 30 mm (součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK)

- nová stropní konstrukce z prefabrikovaných železobetonových stropních panelů dle části statika

Podlahová plocha bude při stěnách a příčkách oddilatována páskem z polystyrenu tl. 10 mm.

Obvodový sokl u stěn a příček výšky 100 mm bude proveden z keramických dlaždic.