Příloha č.1

Specifikace zadávací dokumentace

Součástí  zadávací dokumentace je:

- situační plánek budov

- požárně bezpečnostní řešení

- detail MIV

- požadavky na okna a MIV

Plastové okno:

- bílá barva

- profil minimálně 5 komor

- stavební hloubka min. 75mm

- těsnění dorazové středové

- autopilot s mikroventilací

- izolační dvojsklo Uw do 1,2 W/m2K

- ovládací prvky oken a žaluzií umístit ve spodní části (možnost manipulace)

- žaluzie horizontální domykavé bílé kompletní včetně ovládacích prvků (ovládané řetízkem)

Meziokenní izolační vložka:

- pórobetonová tvárnice tl.150mm

- ETICS s izolačními deskami z minerální vaty tl.140mm

- exteriérová paropropustná páska

- interiérová parotěsná páska

- rohové lišty

.