AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ PARAPLÍČKO,

ULICE GLUCKOVA 136, JANOV

PROVÁDĚCÍ PROJEKT – 2. ETAPA – OBVODOVÝ PLÁŠŤ

VČETNĚ ZATEPLENÍ

1. TECHNICKá ZPRáVA

V Plzni, DUBEN 2013	vypracovala: dana pluhařová

AKTUALIZACE PO PŘIPOMÍNKÁCH ČERVENEC 2013

a)	ÚČEL OBJEKTU

Zájmový objekt se nachází na adrese Gluckova 136, Janov, v katastrálním území Janov u Litvínova [637068] na parcele č.k. st.p. 313 s výměrou 2097 m2 a zájmové území se nachází na parcel. č.k. p.p. 577/5 s výměrou 2098 m2 a parcel. č.k. p.p. 577/6 s výměrou 561 m2.

V objektu se nachází prostory mateřské školy Paraplíčko, její zázemí a kuchyně.

Objekt se nachází v zástavbě bytových domů panelového charakteru, samotný objekt je vystavěn skeletovou technologií výstavby s výplňovým zdivem a meziokenními pásy.

Kolem zájmové stavby se nachází zatravněné území s dětským hřištěm a pískovišti.

Jedná se o 3 podlažní objekt, kde jedno podlaží se nachází z části pod terénem (1.PP), toto podlaží slouží pro zázemí mateřské školy, dále se zde nacházejí sklady, kuchyně a zázemí pro provoz kuchyně, jídelna pro externí žáky. V 1. a 2.NP se nachází samotné prostory mateřské školy, na každém patře 2 oddělení (třídy), dohromady jsou 4 v objektu.

Ve všech patrech dojde k úpravě dispozic pro lepší chod a provoz v objektu.

V této 2. etapě prováděcího projektu řešíme pouze obvodový plášť včetně zateplení.

b)	ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Projektovaný objekt MŠ má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží, je ukončen plochou střechou. Má obdélníkový půdorys s vysazeným prostorem pro schodiště.

Dispozičně je stavba řešena v 1. etapě prováděcího projektu – vnitřní dispozice. Tento projekt 2. etapy řeší pouze obvodový plášť včetně zateplení a otvorů s výplněmi ve fasádě.

Objekt je vystavěn technologií železobetonového skeletového systému s výplňovým zdivem a meziokenními pásy. Spodní patro je zděné, dvě nadzemní patra jsou z panelových bloků. Okna včetně meziokenních pilířů v nadzemních podlaží se celé vybourají a vyzdí nové zděné meziokenní pilíře s osazením nových oken. Nové zdivo bude vyzděno systémem z porobetonových tvárnic. Střecha je plochá, vyspádována do žlabu uprostřed střechy a odvodněna vpustmi a vnitřními svody. Na stávající střešní plášť se zřídí nová skladba střešní konstrukce, která bude jednostranně vyspádována 2% do žlabu a do svodů, které budou ukončeny lapači střešních splavenin a dešťové vody ze střechy budou pokračovat do nové dešťové kanalizace, která je napojena na stávající venkovní kanalizaci, nová dešťová kanalizace není součástí této etapy PP. Střešní krytina je navržena z folie s povrchovou úpravou proti UV záření.

Objekt má stávající napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

- Objekt je stávající a řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není součástí tohoto projektu.

- Kolem objektu bude odstraněn okapový chodníček a nahrazen novým.

- Okapní chodník je navržen v šíři 0,5 m a ukončen záhonovým obrubníkem šíře 0,05 m. Okapní chodník je vyplněn štěrkodrtí tl. 150 mm a křemičitými oblázky – výmývané říční kamenivo – kačírek tl. 100 mm.

- Pochozí plocha u hlavního vstupu a pojezdná plocha u vstupů do suterénu budou v rámci zateplení objektu pod terén 0,25 m částečně vybourány a po provedení zateplení opět uvedeny do původního stavu.

Na rekonstrukci MŠ budou použity kvalitní stavební materiály, které plně vyhoví požadavkům ČSN.

c)	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

- konstrukční výška jednotlivých podlaží:  3 300 mm

- světlá výška 1.PP, 1.NP, 2.NP: 2 900 mm

- max. délka objektu: 49 000 mm

- max. šířka objektu: 12 900 mm

- max. délka objektu vč. nového zateplení: 49 280 mm

- max. šířka objektu vč. nového zateplení: 13 180 mm

- zastavěná plocha stáv. objektu: 535,36 m2

- zastavěná plocha rekonstr. objektu vč. zateplení: 563,95 m2

Objekt má okenní otvory na severní a jižní fasádě. Pouze okno z denní místnosti v 1.PP, ze sborovny v 1.NP a ředitelny v 2.NP je orientováno na východ. Třídy a herny, dále výdejny jídel v 1 a 2.NP jsou orientovány na jižní stranu. Lehárny mají okenní otvory umístěny jak na jižní tak na severní stranu. Dále v 1 a 2.NP šatny, sociální zázemí, sklady lehátek a chodby jsou orientovány na severní stranu. V suterénu jsou všechna okna umístěna na jižní stranu kromě jídelny pro externí žáky, jejího sociálního zázemí, prádelny a žehlírny. Tyto místnosti mají okna umístěny na sever.  Místnosti, které nemají okna a nejsou přirozeně větrány, dále sociální zázemí, výdejna jídel, prádelna a žehlírna jsou odvětrány pomocí vzduchotechniky. Venkovní mřížka včetně potrubí procházející obvodovou zdí je řešeno v této etapě prováděcího projektu, zbylá část včetně ventilátorů řeší předchozí etapa PP – vnitřních dispozic.

Objekt je dostatečně osvětlen a prosluněn.

d)	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ

VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

VÝKOPY:

Objekt má stávající základy a tedy není nutné provádět výkopy v rámci objektu. Jelikož bude přespádována střecha a dešťové vody z objektu budou svedeny žlabem a svody po fasádě do nové dešťové kanalizace, která je napojena na stávající rozvody, je nutné provést výkop pro tuto nově zřízenou síť, není součástí této etapy PP.

Výkopy budou provedeny v rámci rušení stávajícího okapového chodníku a zatažení zateplení pod terén 0,25 m kolem celého objektu.

ZÁKLADY:

Základy se v objektu nebudou provádět nové. Objekt je stávající a nedojde ani k jeho přístavbě.

BOURACÍ PRÁCE:

Nejprve dojde na bourací práce. Budou odstraněna všechna okna v objektu včetně meziokenních pilířků v nadzemních podlažích, vstupní dveře. Vybourají se některé nové otvory do obvodového zdiva. Demontování stávajícího žebříku na plochou střechu. Na střešním plášti se zruší guly a otvory se zaslepí, stejně tak se odstraní stávající odvětrávací kanalizační potrubí a otvory zaslepí. VZT na střešním plášti se demontuje a VZT z kuchyně se opět namontuje s úpravou na nový střešní plášť. Dále se provedou bourací práce v prostoru schodiště v návaznosti na obvodový plášť a uložení překladu nad novým oknem ve schodišti.

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Objekt je vystavěn technologií železobetonového skeletového systému s výplňovým zdivem a meziokenními pásy. Spodní patro je zděné, dvě nadzemní patra jsou z panelových bloků.

Veškeré nové konstrukce jsou vyzděny ze stavebního systému z porobetonových tvárnic, pevnost P4-500. Nenosné příčky pevnosti P2-500, dozdívky kolem sloupů v návaznosti na okenní otvory, zarovnané ostění. Výpočtová pevnost zdiva 1,00 MPa. Nenosné příčky mají výpočtovou pevnost zdiva 0,6 MPa. Tloušťka dozdívek bude v tloušťce stávajícího zdiva. To je 375 mm u nosných zdí v suterénu. Okna včetně meziokenních pilířů v nadzemních podlaží se celé vybourají a vyzdí nové zděné meziokenní pilíře s osazením nových oken. Tzn. v 1 a 2.NP nosné obvodové zdivo dozděné mezi jednotlivými nově navrženými okny je tl. 300 mm. V tl. 200 mm je dozděna stěna u schodiště v domě v místě okna. Nové příčky u dozdívek sloupů jsou navrženy tl. 100 mm.

Celý objekt je nově zateplen po obvodě tepelnou izolací – certifikovaný sendvičový zateplovací systém polystyrén + minerální vata, 0,5 m nad U.T. a 0,25 m pod U.T. je použit extrudovaný polystyrén, pod terénem tep. izol. ochráněna nopovou folií. Na zateplení je natažena tenkovrstvá omítka komplet systém včetně armovací tkaniny. Fasádní tepelná izolace bude ukotvena pomocí kotevního systému s lepením speciální PUR pěnou se spirálovými propěnovanými kotvami s antikorozní úpravou.

Nosný železobetonový skeletový systém objektu je stávající bez úprav. Jedná se o nosné sloupy kotveny do základových patek, průvlaky a nosná stropní konstrukce. Zděné svislé konstrukce jsou pouze výplňové mezi tento skeletový systém.

Nad novými otvory v obvodových stěnách jsou navrženy překlady typové dle výrobce zdícího systému dané konstrukce nebo válcované ocelové I-nosníky. Některé otvory jsou stávající nebo překlad tvoří stávající železobetonový průvlak pod stropní konstrukcí.

Tvárnice mají skladebnou výšku 250 mm.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

Střecha je stávající, plochá, vyspádována do žlabu uprostřed střechy a odvodněna vpustmi a vnitřními svody. Vpusti se zruší a svody se zaslepí v suterénu. Otvory po vpustích se také zaslepí. Na stávající střešní plášť se zřídí nová skladba střešní konstrukce, která bude jednostranně vyspádována 3% do žlabu a do svodů, které budou ukončeny lapači střešních splavenin a dešťové vody ze střechy budou pokračovat do nové dešťové kanalizace, která je napojena na stávající venkovní kanalizaci. Tato nová dešťová kanalizace není součástí této etapy PP. Sklon stávající střechy se vyrovná pomocí vyrovnávací hmoty viz. skladba střechy S1, vznikne tak rovina. Na tuto rovinu se budou klást spádové klíny s tepelné izolace se sklonem 3%, tep. izol. tl. 100 mm a nová střešní krytina, která je navržena z folie s povrchovou úpravou proti UV záření. Spádování bude tedy jednostranné do okapového žlabu. Původní vtoky (rušené vpusti) se musí zavařit pomocí asfaltových pásů.

Skladba nové střešní konstrukce – S1:

-  střešní pvc - p folie tl. 1,5 mm, mechanicky kotvená, s povrchovou úpravou

odolnou proti uv záření s nosnou vložkou z pes tkaniny

-  netkaná separační textilie z polypropylenu s plošnou hmotností 300 gramů/m2

-  tepelná izolace – polystyrén EPS 100 S 	tl. 100 mm

expandovaný, objemově stabilizovaný polystyren s napětí v tlaku při 10 %

deformaci 100 kpa, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti lambda

d = 0,038 W/MK

-  tepelná izolace – polystyrén – spádové klíny 	spád 3%, 0až 420 mm

expandovaný, objemově stabilizovaný polystyren s napětí v tlaku při 10 %

deformaci 100 kpa, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti lambda

d = 0,038 W/MK

-  vyrovnání podkladu - vyrovnávací hmota z horkého asfaltu AOSI se směsí

lehčeného kameniva

-  stávající skladba střešního pláště včetně stávající krytiny - asfaltové pásy

Na tuto skladbu střešního pláště byl zpracovaný orientační protokol o provedení tahové zkoušky a dále kotevní plán. Při samotné realizaci střešního pláště je nezbytné zpracovat nový kladecí plán a tahové zkoušky pro konkrétní použitou střešní folii.

ZÁBRADLÍ:

Venkovní zábradlí francouzských oken ve 2.NP u schodiště:

Zábradlí u francouzských oken ve 2.NP u schodiště bude ocelové trubkové kotveno pomocí kotevních prvků  - kotev (závitová tyč, matky, distanční podložka, chemická kotva) a pásovin do nosné obvodové konstrukce.

Povrchová úprava: žárové zinkování.

Výška zábradlí je navržena 1000 mm nad čistou podlahou 2.NP. Hloubka volného prostoru od pochozích ploch je 3300 mm.

Obecně platí dle ČSN 74 3305 nejmenší dovolená výška zábradlí nad volným prostorem menším než 3 m nebo 3 m musí být min. 900 mm. Je-li hloubka volného prostoru větší než 3m do 12 m včetně je normová výška zábradlí 1000 mm. Nad 12 m výška zábradlí 1100 mm.

Závěr: Navržená výška zábradlí splňuje normové hodnoty.

mříž v místě oken v 1.pp:

Mříž v místě oken v 1.PP bude ocelová trubková kotvená pomocí kotevních prvků - kotev (závitová tyč, matky, distanční podložka, chemická kotva) a pásovin do nosné obvodové konstrukce. Bude probíhat přes jednotlivá okna v celém pásu na jižní a severní fasádě. Na východě se jedná o zabezpečení pomocí mříže pouze jednoho okna.

Povrchová úprava: žárové zinkování.

žebřík na střechu:

Stávající žebřík na střechu se demontuje a na místo něj se osadí nový žebřík, žárově zinkovaný z jäklové konstrukce, kotvený pomocí kotevních prvků k nosné konstrukci. Žebřík je opatřen ochranným košem a jeho spodní část je opatřená otevíravým plechem na pantech, uzamčeným visacím zámkem, z důvodu bezpečnosti. Žebřík zajišťuje přístup na střechu objektu.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE:

Pro veškeré klempířské práce na střeše a na venkovních parapetech u oken bude použit probarvený lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm. Na okapový žlab a svody bude použit plast. Dále nad terénem do výšky 3 m budou svody chráněny kaslíky s chráničkou vytvořené ze zateplení fasády. Toto opatření bude proti vandalizmu.

Klempířské prvky: Jedná se o okapový žlab, háky, svislé svody - plast, dále venkovní parapety oken, oplechovány budou veškeré prostupy střechou, ukončení střechy okapničkou, závětrnou lištou apod. – probarvený lakovaný pozinkovaný plech.

markýzy:

Nad hlavním vstupem v 1.NP a nad vstupy do chodby suterénu a předsíně jídelny pro externí žáky také v suterénu budovy budou umístěny dvě markýzy. Jedná se o lehkou jäklovou konstrukci kotvenou k nosnému zdivu. Na ní budou připevněny OSB nebo cetris desky a střešní krytinu bude tvořit probarvený lakovaný pozinkovaný plech. Kolem markýzy proběhne žlab a na rozích budou umístěny dva chrliče.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY VNĚJŠÍ

Venkovní tenkovrstvá omítka včetně armovací tkaniny, komplet systém včetně všech doplňků. Ve výkresové části této PD je zpracované barevné řešení fasád. Budou použity odstín žluté – SUN 3013, HBW 75, odstín zelené – HOPE 3371, HBW 41 a odstín růžové – KISS 3143, HBW 32.

VENKOVNÍ SOKL

Je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny, MOSAIKPUTZ 0 22 v barvě modro - šedé.

ODVĚTRÁNÍ:

V objektu se nachází nová vzduchotechnika, která zůstane stávající, beze změn. Tato vzduchotechnika odvětrává kuchyni. Pouze v místě nového střešního pláště se vzduchotechnické zařízení nastaví nad nový střešní plášť.

Místnosti sociálního zázemí, výdejny jídel, prádelny, žehlírny a místnosti bez oken jsou odvětrány pomocí ventilátorů, které jsou součástí 1. etapy PP, tato projektová dokumentace je neřeší. V této 2. etapě PP řešíme pokračování potrubí z těchto místností profilu 150 mm, plastové, které probíhají skrz obvodovou stěnu a jsou vyústěny do fasády objektu, kde jsou zakončeny větracími mřížkami.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

Střecha objektu je plochá se střešní folií.

Okna a balkonové dveře jsou navržena plastová v barvě bílé. Uokna=0,9 (minimálně). Hlavní vstupní dveře jsou hliníkové, barvy šedé. Dveře do suterénu do chodby a do jídelny pro externí žáky jsou navrženy dřevěné euro, barvy šedé.

Klempířské prvky jsou z probarveného lakovaného pozinkovaného plechu.

Fasáda bude ve světlém odstínu v barvě, kterou si určí investor dle vzorníku barev přímo na stavbě. Sokl je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny v tmavším odstínu než fasáda. Přesnou barvu určí také investor dle vzorníku barev.

e)	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A

VÝPLNÍ OTVORŮ

IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):

Stávající objekt bude nově zateplen tepelnou izolací – certifikovaný sendvičový zateplovací systém polystyrén + minerální vata v tl. 140 mm. Min. 0,5 m nad upravený terén bude fasádní polystyrén nahrazen extrudovaným polystyrénem, který skončí min. 0,25 m pod upraveným terénem. Pod terénem bude tepelná izolace ochráněná nopovou folií. Fasádní tepelná izolace bude ukotvena pomocí kotevního systému s lepením speciální PUR pěnou se spirálovými propěnovanými kotvami s antikorozní úpravou.

Dále se na stávající střešní plášť zrealizuje nová skladba střechy. Původní sklon se vyrovná pomocí vyrovnávací hmoty viz. skladba střešního pláště S1 do roviny. Následně se na tuto rovinu položí tepelná izolace – polystyrén – spádové klíny do jednostranného 3% spádu. Na takto vyspádovaný povrch se položí 100 mm tepelné izolace – polystyrén. V nejinkriminovanějším místě, tzn. u žlabu, musí nová skladba mít tloušťku tepelné izolace min. 100 mm.

Svislá stěna mezi místnostmi 0.31, 0.33 a místnostmi 0.05, 0.30 a 0.34 bude provedeno z polystyrénu tl. 80 mm, který bude kotven pomocí kotevního systému s lepením speciální PUR pěnou se spirálovými propěnovanými kotvami s antikorozní úpravou.

V 1.PP v místnostech č. 0.31, 0.32 a 0.33 bude pod stávající stropní konstrukci provedeno zateplení z polystyrénu tl. 80 mm, kotveno pomocí kotevního systému s lepením speciální PUR pěnou se spirálovými propěnovanými kotvami s antikorozní úpravou.

VÝPLNĚ OTVORŮ:

OKNA

Jsou navržena jako plastová s celoobvodovým kováním a funkcí mikroventilace. Nosný obvodový PVC rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. Povrchová úprava plastových rámů je bílá. Zasklení je navrženo z východní, severní a západní světové strany - tepelně izolačním trojsklem U okna= min. 0,9 W/m2K. Z jižní strany je navrženo zasklení tepelně izolačním dvojsklem U okna= min. 1,1 W/m2K. Skla budou čirá. Pouze v sociálních zázemích ve všech patrech je navrženo neprůhledné sklo. Vnitřní parapety budou bílé plastové. Tam kde je navržen obklad do výšky 2 m (dveří), parapety tvoří tento keramický obklad.

Všechna okna v suterénu budou opatřena SÍTĚMI PROTI HMYZU. Jedná se o okna – položka PSV: 2 – 4 ks, 2A – 1 ks, 2A* - 1 ks, 8 – 8 ks, 8* - 7 ks. Celkem budou opatřeny sítěmi proti hmyzu 21 ks oken.

Všechna okna v 1 a 2.NP na jižní fasádě budou mít VNITŘNÍ ŽALUZIE. Jedná se o okna – položka PSV: 3* - 2 ks, 4 – 4 ks, 5 – 1 ks, 11* - 2 ks, 13 – 18 ks, 14 – 14 ks. Celkem bude na jižní fasádě opatřeno žaluziemi 41 oken.

Dále okna opatřená těmito žaluziemi budou ze sborovny v 1.NP a ředitelny v 2.NP (orientace sever, východ). Položka PSV: 9 – 1 ks, 10 – 3ks. Celkem 4 okna opatřená žaluziemi z těchto místností.

Okna leháren v 1 a 2.NP, které mají orientovány okna na sever, jsou tyto okna opatřená také vnitřními žaluziemi. Jedná se o položku PSV 12 – 4 ks.

Všechna okna v suterénu budou na jižní fasádě opatřena venkovními žaluziemi, kromě m.č. 0.20 - předsíň WC, kde je neprůhledné sklo. Jedná se o okna opatřená těmito žaluziemi – položka PSV: 2 – 4 ks, 8* - 7 ks. Dále na východní fasádě v suterénu nad oknem u místnosti č. 002 – denní místnost personál. Okno položka PSV 8 – 1 ks. Celkem bude v suterénu opatřeno 12 oken vnitřními žaluziemi – v PSV jsou tyto žaluzie v suterénu označeny položkou PSV 47.

Okna i vnitřní žaluzie v 1.PP musí být ovládány z úrovně podlahy.

VSTUPNÍ DVEŘE

Hlavní vstupní dveře jsou navrženy hliníkové, barvy šedé. Prosklení bude čirým tepelně izolačním trojsklem U = min. 0,9 W/m2K.

Dveře do suterénu do chodby a druhé do předsíně, která navazuje na jídelnu pro externí žáky, jsou navrženy dřevěné EURO. Barva bude šedá. Prosklení je navrženo čirým tepelně izolačním trojsklem U = min. 0,9 W/m2K.

f)	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU

Objekt je stávající a proto nebude zakládán. Stávající základy jsou bez úprav. Nosné sloupy jsou kotveny do základových patek.

g)	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- 	papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

- místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

h)	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající rekonstruovaný objekt má stávající napojení na dopravní infrastrukturu.

i)	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PRONIKÁNÍ RADONU:

Hydroizolace je v objektu stávající a tato projektová dokumentace ji neřeší.

j)	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.