| AKCE: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ PARAPLÍČKO, ULICE GLUCKOVA 136, JANOV |
| --- | --- |

TECHNICKá ZPRáVA
venkovní úpravy

V Plzni, květen 2013                                               vypracoval: m. smutný

Všeobecně

Objekt mateřské školy, je umístěn ve stávajícím oploceném areálu. Venkovní úpravy spočívají v rekonstrukci, nahrazení starých zpevněných ploch (chodníky, okapový chodník a zásobovací komunikace), novými konstrukcemi. Dále jsou součástí venkovních úprav i sadové úpravy spočívající v odborném prořezání a úpravě stávajících vzrostlých stromů a v drobném ozelenění ploch přiléhajících k rekonstruovaným konstrukcím. Další součástí venkovních úprav je oplocení, které bude z větší části ponecháno a bude pouze vyspraveno. V určité části bude vybouráno a nahrazeno novým oplocení. Součástí nového oplocení budou i vstupní vrátka a vjezdová vrata.

Zpevněné plochy

Dopravní napojení

Areál MŠ je uzavřeným areálem, ve kterém se nachází několik parkovacích ploch dostačujících pro stávající využití objektu. Tento areál je přístupný bočním vjezdem z ulice Gluckovy ulice. Přístup pro pěší je z čela budovy opět z Gluckovy ulice. Před areálem MŠ jsou stávající parkovací stání, která zůstanou zachována.

Výškové poměry

Výškové poměry rekonstruovaných ploch zůstanou beze změn. Pouze chodníček od hlavního vstupu bude proveden bez terénních schodů a bude tedy bezbariérový. Vjezd na pozemek zůstane beze změn včetně spádování.

Přístup pro pěší

Pro přístup pěších bude využit stávající chodník v Gluckově ulici. Ma pozemku MŠ budou chodníčky nově rekonstruovány. Před vstupem do objektu dojde k rozšíření zpěvněné plochy o cca 1,5 m. Šířky ostatních ploch zůstanou stejné jako byly původní.

Zásobování objektu bude prováděno z chodníku před objektem a z místní komunikace.

Popis prováděných prací – zpevněných ploch:

Bourací práce:

Veškeré stávající zpevněné plochy budou vybourány jedmáse o tyto:

Stávající okapový chodníček je betonový v šířce 60 cm a tl 5 cm seštěrkopískovým podsypem.

Stávající chodníčky jsou z betonových dlaždic 30 x 30cm založených do záhonových obrubníků založených do betonového lože s nulovým nášlapem. Dlaždice jsou položeny do štěrkopískového lože.

Stávající plocha před vstupem pro pěší je asfaltová zakončená chodníkovým obrubníkem založeným do betonového lože s nulovým nášlapem.

Stávající zpevněné pojezdná plochy pro zásobování před vstupem do kuchyně je asfaltová. Okraje plochy tvoří silniční obrubník do betonového lože s nášlapem 12 cm. Plocha pro popelnici vedle vrat je betonová.

Nové konstrukce:

Kolem objektu bude odstraněn okapový chodníček a nahrazen novým. Realizují se nové zpevněné pochozí plochy v zájmovém území ze zámkové dlažby, případně se dopojí na stávající zpevněné plochy. Stávající asfaltová plocha na východní straně od vjezdových vrat směrem k objektu bude odstraněna, podsypy budou vyspraveny a dohutněny a dojde k aplikaci nové asfaltové vrstvy.

Okapní chodník je navržen v šíři 0,5 m a ukončen záhonovým obrubníkem šíře 0,05 m.

Pochozí plochy jsou navržené z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm pojezdné plochy budou asfaltové. Plocha budou zakončeny obrubníky.

Zpevněná plocha - pojezdná:

ACO 11 	 40 mm

ACP 16 	40 mm

cementová stabilizace 	120 mm

štěrkodrť ŠD 0-32 	150 mm

celkem 	350 mm

Plochy pro pěší:

betonová zámková dlažba barva přírodní 	60 mm

štěrkodrť ŠD 4/8	40 mm

štěrkodrť ŠD 8/16	50 mm

štěrkodrť ŠD 16/63	100 mm

Celkem	250 mm

Okapový chodníček:

Kačírek – vymyvané říční kamenivo 	100 mm

štěrkodrť ŠD 8/32	150 mm

Celkem	250 mm

Úprava pláně pod komunikacemi, parkovišti a chodníky:

Pláň je nutné hutnit na Edef = 45 MPa. V případě nemožnosti zhutnit pláň na požadovanou hodnotu je nutné provést výměnu pláně v mocnosti cca 0,5 m.

Součástí zpevněných ploch jsou obrubníky. V případě pojezdných ploch se jedná o silniční obrubníky s nášlapem 12 cm. V případě ploch pro pěší a okapového chodníčku se jedná o chodníkové (záhonové) obrubníky s nášlapem 0 mm. Obrubníky budou osazeny do betonového lože.

Staveništní doprava:

Pro stavební činnost se bude využívat komunikace k. č. 6126/2, která je napojena na ostatní komunikační tahy. Z této komunikace a přes pozemky č. parcel. 4417, 4406/1 a 4420, které jsou v majetku investora, bude možné se dopravit ke staveništi.

Stavební činností nesmí docházet k znečišťování veřejných komunikací a k znečištění okolních sousedních pozemků a objektů.

sadové úpravy

Kácení a výsadby

S kácením se v areálu MŠ  nepočítá.  V návrhu se počítá pouze s ozdravným řezem stávajících stromů. Po úpravě zahrady dojde v místech úprav k jejímu opětovnému zatravnění.

## Technologické zásady

Při realizaci navržených výsadeb je nutno dodržet všechny technologické zásady uvedené v ČSN z oboru „Sadovnictví a krajinářství“.

Zejména je potřeba:

- V jámách pro dřeviny použít substrát odolný proti zhutnění, prostý škodlivých příměsí, bez organických materiálů ve spodní části. V substrátu použít z 50% původní zeminu.

- V ploše pro trávníky rozprostřít kvalitní zeminu ve vrstvě min 5 cm. Požít kvalitní certifikované osivo a výsev provést dle ČSN DIN 18917.

- Pro výsadbu použít kvalitní vzrostlý rostlinný materiál. Stromy velikosti 3. Obvod kmene min 14 - 16 cm v 1 m nad zemí a výšky nasazení koruny min 2,20 m s nezkráceným terminálem.

- Při výsadbě postupovat podle ustanovení ČSN DIN 18916. Výsadbu namulčovat 10 cm silnou vrstvou borky. Stromy ukotvit do trojnožky, obalit kmen jutou, uvázat popruhem a kořenový bal opatřit flexibilní trubkou pro zálivku (2m/1 strom). Výsadbu je nutno provést do jam cca 1x1x1 m.

- Investorem zajistit odbornou péči o vysazené dřeviny dle ČSN DIN 18920 po dobu nejméně 2-3 let po výsadbě.

- Před vlastní výsadbou prověřit uložení sítí TI. V nezbytném případě provést korekce výsadeb.

### Specifikace materiálu

| Druh | Množství |
| --- | --- |
| Parkové travní semeno | 600 kg |
| Ornice - doplnění | 45 m3 |
| Celková nově zatravněná plocha | cca 600 m2 |

OPLOCENÍ

část stávajícího oplocení před vstupem do objektu z Gluckovy ulice (oplocení s betonovou podezdívkou výšky cca 50cm s ocelovými sloupky a výplní z ocelového pletiva do ocelového rámu) bude vybouráno a nahrazeno novým oplocením. Nová plotová pole jsou tvořena z pletiva s povrchovou úpravou a stojky jsou tvořeny jäklovou kcí. obdelníkového tvaru s povrchovou úpravou žárový pozink. Na styku s terénem jsou instalovány podhrabové desky, v místech, kde je jedna podhrabová deska nedostačující, budou instalovány dvě nad sebe.

Stojky oplocení z jäklů rozměrů 60 x 40/3 budou čtveré druhovosti, přičemž profil jäklové kce. nedoznává změny, ale mění se pouze délka. Tato druhovost je z důvodu dostatečného uložení do základové patky ( min. 0,4 m, přičemž musí být dodrženo krytí min. 50 mm) v kombinaci s výškou oplocení 1,8 m a úrovní upraveného terénu. Všechny stojky budou opatřeny  typizovanými zaslepovacími víčky na vrchu stojky, za účelem zabránit zatékání dešťových vod do stojky a eliminovat korozi prvku.

Základové patky oplocení budou realizovány takto, po provedení výkopu bude dno výkopu vysypáno vrstvou štěrku frakce 16/32 tl. 100 mm a zhutněno. Takto připravený podklad bude vybetonován betonem C16/20 a bude instalována stojka. Stojka bude včas vyrovnána  a zapažena. Po vytvrdnutí betonu bude pažení odejmuto. Základové patky budou rozměru 400 x 400 mm a hloubka základové patky bude min 800 mm.

Pole oplocení je typizované drátěné s povrchovou úpravou. Základní rozměry drátěného pole jsou 2500 x 1550, kde odsazení od podhrabových desek bude 50 mm.

Podhrabové desky jsou také typizované se rozměry 2450 x 200 x 50. V místech, kde je jedna podhrabová deska nedostačující, budou instalovány dvě nad sebe. Součástí oplocení jsou i vrátka o rozměru 900 x 1800 mm.  Celková délka nového oplocení je 45,5 m. Dvoukřídlá otevíravá vrata o rozměru 3600 x 1800 mm jsou provedena ve stejném systému. Vrata i vrátka budou uzamykatelná.

Zbytek oplocení kolem celého areálu (pozemku) MŠ bude ponecháno stávající. Pouze dojde k jeho vyspravení tak, aby plnilo svou funkci. Pro vyspravení je možné použít plotová pole z bourané části stávajícího oplocení. Oplocení bude v celé délce 450 m nově natřeno.

Ostatní

Stávající vlajkové stožáry před vstupem do objektu budou demontovány a nahrazeny novými typovými vlajkovými stožáry výšky 4 m s kotvením do základů dle požadavků dodavatele stožárů. Základy pro stožáry  beton C16/20 rozměr 600 x 600 hl. min 800 mm.

Dále projektová dokumentace počítá s odstraněním stávajícího dřevěného zakončení (laviček)u pískovišť. Tyto dřevěné lavičky budou nahrazeny novými dřevěnými lakovanými včetně kotevních prvků do betonové konstrukce pískoviště.

Na pozemku MŠ u rekonstruovaného objektu se nachází také dvě železobetonové opěrné zdi včetně ocelového zábradlí. Betonové zdi budou vyspraveny a nově natřeny. Stávající ocelové zábradlí bude opraveno a nově natřeno.