| AKCE: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DRUŽINY Č.P. 125, ULICE ŠKOLSKÁ, JANOV |
| --- | --- |

PROVÁDĚCÍ PROJEKT – 2. ETAPA – OBVODOVÝ PLÁŠŤ

VČETNĚ ZATEPLENÍ

1. TECHNICKá ZPRáVA

V Plzni, červen 2013	vypracoval: FILIP KUFNER

- ÚČEL OBJEKTU

Jedná se o objekt vystavěný v konstrukční soustavě MS 71.

Stavebně-technicky je objekt rozdělen na dvě části, které jsou od sebe kčně dilatovány v polovině celé délky stavby. Východní část má 2.NP, západní pouze 1.NP. Provozně jsou však obě části spojené.

Delší strana stavby je orientována od západu na východ, kratší pak ze severu na jih.

Ve stávajícím stavu bylo do objektu několik vstupů ze severní a jižní strany, nově bude pouze jeden vstup ze severu, jeden z jihu a druhý ze západu.

Díky vybourány výplní otvorů ve fasádě v kombinaci s dozdívkami a změnou spádu ploché střechy a provedení zateplení vč. omítek, dostane fasáda objektu nový vzhled.

- konstrukční výška 1.NP:  3 300 mm

- světlá výška 1.NP: 2 920 mm

- světlá výška 2.NP: 3 000 mm

- max. délka stávajícího objektu: 36,80 m

- max. šířka stávajícího objektu: 16,20 m

- max. výška stávajícího objektu od 1.NP po atiku : 7,40 m

V této 2. etapě prováděcího projektu řešíme pouze obvodový plášť včetně zateplení a střešního pláště.

b)	ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o objekt vystavěný v konstrukční soustavě MS 71.

Objekt byl zkolaudován v r. 1981 jako jesle pro 85 dětí.

Stavebně-technicky je objekt rozdělen na dvě části, které jsou od sebe kčně dilatovány v polovině celé délky stavby. Východní část má 2.NP, západní pouze 1.NP. Provozně jsou však obě části spojené.

Delší strana stavby je orientována od západu na východ, kratší pak ze severu na jih.

Ve stávajícím stavbu bylo do objektu několik vstupů ze severní a jižní strany, nově bude pouze jeden vstup ze severu, jeden z jihu a druhý ze západu.

Díky vybourání výplní otvorů ve fasádě v kombinaci s dozdívkami a změnou spádu ploché střechy a provedení zateplení vč. omítek, dostane fasáda objektu nový vzhled.

FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

V původním stavu bylo v objektu několik vstupů, nově  budou vstupy pouze 3, ze severu, z jihu a ze západní strany.

Vstup ze severu je bezbariérový, ostatní jsou přes předložené betonové schodiště, které bude současí dodávky stavby.

Původní předložená schodiště a rampa, vše umístěné na jihu objektu, budou odstraněny.

Přístup na střechu nižší části objektu bude umožněn z chodby 2.NP skrz okno. Na střechu vyššího dvoupodlažního objektu se dostaneme ze střechy nižší části objektu, kde bude na obvodovém plášti 2.NP instalován žebřík z žárově zinkované kce. vč. ochranného koše.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Kolem objektu se nacházejí v současné době dvě předložené schodiště a jedna rampa, vše na jižní straně objektu.

Všechny tyto prvky budou odstraněny. Díky zateplení obálky objektu bude tepelný izolant zaveden pod terén a bude realizován kolem objektu nový okapový chodníček ve vzd. 0,5 m od líce zateplení, tedy 0,64 od líce nosné obvodové stěny, budou usazeny záhonové obrubníky a fixovány v beton. loži, dle technologických předpisů výrobce a dle ČSN. Prostor mezi obrubníkem a stavbou bude vysypán štěrkodrtí v tl. 150 mm a vymývaným říčním kamenivem v tl. 100 mm.

Vstup ze severu je bezbariérový.

c)	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

- konstrukční výška 1.NP:  3 300 mm

- světlá výška 1.NP: 2 920 mm

- světlá výška 2.NP: 3 000 mm

- max. délka stávajícího objektu: 36,80 m

- max. šířka stávajícího objektu: 16,20 m

- max. výška stávajícího objektu od 1.NP po atiku : 7,40 m

- max. délka objektu vč. nového zateplení: 37,08 m

- max. šířka objektu vč. nového zateplení: 16,48 m

Prosluněný okny v souvislosti s charakterem užívání místností je dostatečné. Okna se v objektu nalézají jak na sever, jih, tak i na západ a východ.

d)	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ

VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

VÝKOPY:

Objekt má stávající základy a tedy není nutné provádět výkopy v rámci objektu. Jelikož bude přespádována střecha a dešťové vody z objektu budou svedeny žlabem a svody po fasádě do nové dešťové kanalizace, která je napojena na stávající rozvody, je nutné provést výkop pro tuto nově zřízenou síť.

U mělkých výkopů, do hloubky 1,2 m, možno ponechat výkop krátkodobě se  svislými stěnami při požadavku urychleného zasypání výkopu. Svahy hlubších cca do 2 m, nezapažených dočasných výkopů, doporučujeme upravit v poměru 1:0,5.

ZÁKLADY:

Základy se v objektu nebudou provádět nové. Objekt je stávající a nedojde ani k jeho přístavbě.

BOURACÍ PRÁCE:

Nejprve dojde na bourací práce. Budou odstraněny všechny okna včetně meziokenních pilířků, vstupní dveře, předložená stávající schodiště, rampa na jižní straně a demontování stávajícího žebříku na plochou střechu.

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Objekt je vystavěn kční. soustavě MS 71.

Veškeré nové konstrukce jsou vyzděny ze stavebního systému z pórobetonových tvárnic, pevnost P4-500.Výpočtová pevnost zdiva 1,00 MPa. Okna včetně meziokenních pilířů se celé vybourají a vyzdí nové zděné meziokenní pilíře s osazením nových oken. Tzn. v 1 a 2.NP nosné obvodové zdivo dozděné mezi jednotlivými nově navrženými okny je tl. 300 mm. Nadezdívky atik jsou v tl. 200 a 300 mm.

Celý objekt je nově zateplen po obvodě tepelnou izolací – certifikovaný sendvičový zateplovací systém polystyrén + minerální vata, 0,5 m nad U.T. a 0,25 m pod U.T. je použit extrudovaný polystyrén, pod terénem tep. izol. ochráněna nopovou folií. Na zateplení je natažena tenkovrstvá omítka komplet systém včetně armovací tkaniny. Fasádní tepelná izolace bude ukotvena pomocí kotevního systému s lepením speciální PUR pěnou se spirálovými propěnovanými kotvami s antikorozní úpravou.

Do kční. soustavy MS 71 nebude v žádném případě zasahováno.

Nad novými otvory jsou navrženy překlady typové dle výrobce zdícího systému dané konstrukce nebo překlady z válcovaných nosníků, pro některé otvory nebude nutné instalovat překlad, jelikož budou mít nadpraží ve stejně výšce jako původní otvory. Zde tvoří překlad stávající průvlak.

Tvárnice mají skladebnou výšku 250 mm.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

Střecha je stávající, plochá, vyspádována do žlabu uprostřed střechy a odvodněna vpustmi a vnitřními svody. Na stávající střešní plášť se zřídí nová skladba střešní konstrukce, která bude jednostranně vyspádovaná 3% do žlabu a do svodů, které budou ukončeny lapači střešních splavenin a dešťové vody ze střechy budou pokračovat do nové dešťové kanalizace, která je napojena na stávající venkovní kanalizaci. Sklon stávající střechy se vyrovná. Na tuto rovinu se budou klást nové spádové klíny se sklonem 3%, dále netkaná textílie a folie s povrchovou úpravou proti UV záření. Spádování bude tedy jednostranné do okapového žlabu. Původní vtoky (rušené vpusti) se musí zaslepit a zavařit pomocí asfaltových pásů. Veškeré rušené instalace (kanalizace, VZT) se ve střešním plášti zaslepí a také se nesmí opomenout na doplnění stropní konstrukce a veškerých stávajících skladeb střešního pláště v místě rušeného světlíku.

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U VYŠŠÍ ČÁSTI BUDOVY:

| S1 | - STŘEŠNÍ PVC - P FOLIE TL. 1,5 MM, MECHANICKY KOTVENÁ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ODOLNOU PROTI UV ZÁŘENÍ S NOSNOU VLOŽKOU Z PES TKANINY |
| --- | --- |
|  | - NETKANÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE Z POLYPROPYLENU S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ 300 GRAMŮ/M2 |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRÉN EPS 100S TL. 100 mm EXPANDOVANÝ, OBJEMOVĚ STABILIZOVANÝ POLYSTYREN S NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI 100 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA D = 0,038 W/MK. |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRÉN EPS 100 S- SPÁDOVÉ KLÍNY – SPÁD 3%, 0 AŽ 360 MM EXPANDOVANÝ, OBJEMOVĚ STABILIZOVANÝ POLYSTYREN S NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI 100 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA D = 0,038 W/MK. |
|  | - VYROVNÁNÍ PODKLADU - VYROVNÁVACÍ HMOTA Z HORKÉHO ASFALTU AOSI SE SMĚSÍ LEHČENÉHO KAMENIVA |
|  | - STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ |

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U NIŽŠÍ ČÁSTI BUDOVY:

| S2 | - STŘEŠNÍ PVC - P FOLIE TL. 1,5 MM, MECHANICKY KOTVENÁ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ODOLNOU PROTI UV ZÁŘENÍ S NOSNOU VLOŽKOU Z PES TKANINY |
| --- | --- |
|  | - NETKANÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE Z POLYPROPYLENU S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ 300 GRAMŮ/M2 |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA TL. 100 mm S NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI > = 70 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA D = 0,039 W/MK PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOST, REAKCE NA OHEŇ A1 |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - SPÁDOVÉ KLÍNY – SPÁD 3%, 0 AŽ 360 MM POLYSTYRÉN EPS S V MAX. TL. 100 MM EXPANDOVANÝ, OBJEMOVĚ STABILIZOVANÝ POLYSTYREN S NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI 100 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA D = 0,038 W/MK. ZBYLÁ ČÁST Z MINERÁLNÍ VATY – KVŮLI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI S NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI > = 70 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA D = 0,039 W/MK. PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOST, REAKCE NA OHEŇ A1 |
|  | - VYROVNÁNÍ PODKLADU - VYROVNÁVACÍ HMOTA Z HORKÉHO ASFALTU AOSI SE SMĚSÍ LEHČENÉHO KAMENIVA |
|  | - STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ |

žebřík na střechu:

Stávající žebřík na střechu se demontuje a na místo něj se osadí nový žebřík, žárově zinkovaný z jäklové konstrukce, kotvený pomocí kotevních prvků k nosné konstrukci. Žebřík je opatřen ochranným košem, z důvodu bezpečnosti. Žebřík zajišťuje přístup na střechu vyššího objektu ze střechy nižší části budovy, kam je zajištěn přístup skrz okenní otvor z chodby 2.NP.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE:

Pro veškeré klempířské práce na střeše a na venkovních parapetech u oken bude použit probarvený lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm. Na okapový žlab a svody bude použit plast. Dále nad terénem do výšky nadpraží oken budou svody chráněny kastlíky s chráničkou vytvořené ze zateplení fasády. Toto opatření bude proti vandalizmu.

Klempířské prvky: Jedná se o okapový žlab, háky, svislé svody - plast, dále venkovní parapety oken, oplechovány budou veškeré prostupy střechou, veškeré oplechování střešního pláště, ukončení střechy okapničkou, závětrnou lištou apod. – probarvený lakovaný pozinkovaný plech.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY VNĚJŠÍ

Venkovní tenkovrstvá omítka včetně armovací tkaniny, komplet systém včetně všech doplňků. Barva upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem, bude ve světlém odstínu.

VENKOVNÍ SOKL

Je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny.

ODVĚTRÁNÍ:

V rámci dodávky stavby budou instalovány větrací mřížky s lamelami ve směru vzdušného toku a síťovinou proti vniknutí hmyzu na fasádě objektu, průrazy skrz obvodové zdivo vč. instalace potrubí DN150. Umístění dle výkresové části PD.

V rámci střechy bude odvětrání vyvedeno min. 500 mm nad střešní plášť a bude opatřeno odvětrávací hlavicí, umístění dle výkresové části PD, příslušný oddíl ZTI + VZT.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

Střecha objektu je plochá se střešní folií.

Okna jsou navržena plastová v barvě bílé. Na jižní fasádě je navrženo dvojsklo Uokna=1,1; na ostatních fasádách navrženo trojsklo Uokna=0,9. Hlavní vstupní dveře jsou hliníkové, barvy šedé.

Klempířské prvky jsou z probarveného lakovaného pozinkovaného plechu, žlaby a svody z plastu – kvůli vandalismu.

Fasáda bude ve světlém odstínu v barvě, kterou si určí investor dle vzorníku barev přímo na stavbě.

Sokl je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny v tmavším odstínu než fasáda. Přesnou barvu určí také investor dle vzorníku barev.

e)	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A

VÝPLNÍ OTVORŮ

IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):

Celý objekt je nově zateplen po obvodě tepelnou izolací – certifikovaný sendvičový zateplovací systém polystyrén + minerální vata, 0,5 m nad U.T. a 0,25 m pod U.T. je použit extrudovaný polystyrén, pod terénem tep. izol. ochráněna nopovou folií. Na zateplení je natažena tenkovrstvá omítka komplet systém včetně armovací tkaniny. Fasádní tepelná izolace bude ukotvena pomocí kotevního systému s lepením speciální PUR pěnou se spirálovými propěnovanými kotvami s antikorozní úpravou.

Střecha je stávající, plochá, vyspádována do žlabu uprostřed střechy a odvodněna vpustmi a vnitřními svody. Na stávající střešní plášť se zřídí nová skladba střešní konstrukce, která bude jednostranně vyspádovaná 3% do žlabu a do svodů, které budou ukončeny lapači střešních splavenin a dešťové vody ze střechy budou pokračovat do nové dešťové kanalizace, která je napojena na stávající venkovní kanalizaci. Sklon stávající střechy se vyrovná. Na tuto rovinu se budou klást nové spádové klíny se sklonem 3%, dále netkaná textílie a folie s povrchovou úpravou proti UV záření. Spádování bude tedy jednostranné do okapového žlabu. Původní vtoky (rušené vpusti) se musí zaslepit a zavařit pomocí asfaltových pásů. Stejně tak se zaslepí veškeré rušené instalace na střeše – kanalizace, VZT a doplní skladby vč. stropní konstrukce u rušeného světlíku.

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U VYŠŠÍ ČÁSTI BUDOVY:

| S1 | - STŘEŠNÍ PVC - P FOLIE TL. 1,5 MM, MECHANICKY KOTVENÁ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ODOLNOU PROTI UV ZÁŘENÍ S NOSNOU VLOŽKOU Z PES TKANINY |
| --- | --- |
|  | - NETKANÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE Z POLYPROPYLENU S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ 300 GRAMŮ/M2 |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRÉN EPS 100S TL. 100 mm EXPANDOVANÝ, OBJEMOVĚ STABILIZOVANÝ POLYSTYREN S NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI 100 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA D = 0,038 W/MK. |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRÉN EPS 100 S- SPÁDOVÉ KLÍNY – SPÁD 3%, 0 AŽ 360 MM EXPANDOVANÝ, OBJEMOVĚ STABILIZOVANÝ POLYSTYREN S NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI 100 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA D = 0,038 W/MK. |
|  | - VYROVNÁNÍ PODKLADU - VYROVNÁVACÍ HMOTA Z HORKÉHO ASFALTU AOSI SE SMĚSÍ LEHČENÉHO KAMENIVA |
|  | - STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ |

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U NIŽŠÍ ČÁSTI BUDOVY:

| S2 | - STŘEŠNÍ PVC - P FOLIE TL. 1,5 MM, MECHANICKY KOTVENÁ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ODOLNOU PROTI UV ZÁŘENÍ S NOSNOU VLOŽKOU Z PES TKANINY |
| --- | --- |
|  | - NETKANÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE Z POLYPROPYLENU S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ 300 GRAMŮ/M2 |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA TL. 100 mm S NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI > = 70 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA D = 0,039 W/MK PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOST, REAKCE NA OHEŇ A1 |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - SPÁDOVÉ KLÍNY – SPÁD 3%, 0 AŽ 360 MM POLYSTYRÉN EPS S V MAX. TL. 100 MM EXPANDOVANÝ, OBJEMOVĚ STABILIZOVANÝ POLYSTYREN S NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI 100 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA D = 0,038 W/MK. ZBYLÁ ČÁST Z MINERÁLNÍ VATY – KVŮLI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI S NAPĚTÍ V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI > = 70 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA D = 0,039 W/MK. PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOST, REAKCE NA OHEŇ A1 |
|  | - VYROVNÁNÍ PODKLADU - VYROVNÁVACÍ HMOTA Z HORKÉHO ASFALTU AOSI SE SMĚSÍ LEHČENÉHO KAMENIVA |
|  | - STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ |

VÝPLNĚ OTVORŮ:

OKNA

Jsou navržena jako plastová s celoobvodovým kováním a funkcí mikroventilace. Nosný obvodový PVC rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. Povrchová úprava plastových rámů je bílá. Zasklení je navrženo tepelně izolačním trojsklem U okna= 0,9 W/m2K a na jižní fasádě tepelně izolačním dvojsklem U okna= 1,1 W/m2K. Skla budou čirá.

Všechna okna v 1 a 2.NP na jižní a východní fasádě kromě technologické místnosti budou mít VNITŘNÍ ŽALUZIE.

VSTUPNÍ DVEŘE

Hlavní vstupní dveře na severní straně jsou navrženy hliníkové, barvy šedé. Prosklení bude čirým tepelně izolačním trojsklem U = 0,9 W/m2K.

Vedlejší vstupní dveře ze západní strany jsou navrženy hliníkové, barvy šedé. Prosklení bude čirým tepelně izolačním trojsklem U = 0,9 W/m2K.

Vedlejší vstupní dveře z jižní strany jsou navrženy hliníkové, barvy šedé. Prosklení bude čirým tepelně izolačním dvojsklem U = 1,1 W/m2K.

f)	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU

Objekt je stávající, a proto nebude zakládán. Stávající základy jsou bez úprav.

g)	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- 	papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

- místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající rekonstruovaný objekt má stávající napojení na dopravní infrastrukturu.

i)	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PRONIKÁNÍ RADONU:

Hydroizolace je v objektu stávající a tato projektová dokumentace ji neřeší.

j)	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.